| ICS | 65. |
| --- | --- |
| CCS | B |

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 1143—XXXX

代替NY/T 1143-2006

播种机  质量评价技术规范

Technical specifications of quality evaluation for drills

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

刘荣国18953151676微信同号

18953151676@163.com

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替NY/T 1143-2006《播种机质量评价技术规范》，与NY/T 1143-2006相比主要技术变化如下：

——修改了标准的结构框架；

——增加了主要技术参数核对与测量（见4.2）；

——修改了性能指标要求（见表3）；

——修改了安全要求（见5.2）；

——增加了装配质量（见5.3.1）；

——增加了关键零部件质量（见5.6）；

——修改了检测方法内容（见第6章）；

——修改了检验规则内容（见第7章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部农业机械化管理司提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会(SAC/TC201/SC2)归口。

本文件起草单位：山东省农业机械技术推广站、山东大华机械有限公司、。

本文件主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——NY/T 1143-2006。

播种机  质量评价技术规范播种机  质量评价技术规范播种机  质量评价技术规范播种机  质量评价技术规范

  - 范围

本文件规定了播种机的产品质量要求、检测方法和检验规则。

本文件适用于谷物条播机、单粒（精密）播种机、穴播机的产品质量评定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.11-2008  计数抽样检验程序  第11部分：小总体声称质量水平的评定程序

GB/T 3098.1  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2  紧固件机械性能  螺母

GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB/T 6973  单粒（精密）播种机试验方法

GB/T 9239.1  机械振动  恒态（刚性）转子平衡品质要求  第1部分：规范与平衡允差的检验

GB/T 9478-2005  谷物条播机  试验方法

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10395.9-2014  农林机械  安全  第9部分：播种机械

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306  标牌

JB/T 5673  农林拖拉机及机具漆膜  通用技术条件

JB/T 7874-2015  种植机械  术语

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法

  - 术语和定义

JB/T 7874-2015界定的术语和定义适用于本文件。

  - 基本要求

    - 质量评价所需的文件资料

- 对播种机进行质量评价所需提供的文件资料应包括:

- 产品规格确认表(见附录 A)；

- 企业产品执行标准或产品制造验收技术条件；

- 产品使用说明书；

- 三包凭证；

- 样机照片(正前方、正后方、正前方两侧 45°各1张)。

    - 主要技术参数核对与测量

- 依据产品使用说明书、铭牌和其他技术文件，对样机的主要技术参数按表1进行核对或测量。

- 核测项目与方法

| 序号 | 项目 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 核对 |
| 3 | 配套动力范围 | 核对 |
| 4 | 作业速度范围 | 核对 |
| 5 | 外形尺寸 | 测量(包容样机最小长方体的长、宽、高) |
| 6 | 工作行数 | 核对 |
| 7 | 行距 | 测量(相邻两个播种开沟器之间的距离) |
| 8 | 工作幅宽 | 测量（平均行距×行数） |
| 9 | 理论穴粒数 | 核对（穴播机适用） |
| 10 | 排种器型式 | 核对 |
| 11 | 排种器材质 | 核对 |
| 12 | 排种器数量 | 核对 |
| 13 | 排种开沟器型式 | 核对 |
| 14 | 排种开沟器数量 | 核对 |
| 15 | 种箱容积 | 核对 |
| 16 | 播种量调节方式 | 核对 |
| 17 | 排种器驱动方式 | 核对 |
| 18 | 排肥器型式 | 核对 |
| 19 | 排肥器数量 | 核对 |
| 20 | 排肥开沟器型式 | 核对 |
| 21 | 排肥开沟器数量 | 核对 |
| 22 | 肥箱容积 | 核对 |
| 23 | 排肥量调节方式 | 核对 |
| 24 | 排肥器驱动方式 | 核对 |
| 25 | 穴距调节方式 | 核对（穴播机适用） |
| 26 | 粒距调节方式 | 核对〔单粒（精密）播种机适用〕 |
| 27 | 地轮型式 | 核对 |
| 28 | 地轮直径 | 测量 |
| 29 | 地轮升降调节方式 | 核对 |
| 30 | 风机型式 | 核对 |
| 31 | 播种覆土器型式 | 核对 |
| 32 | 施肥覆土器型式 | 核对 |
| 33 | 镇压器型式 | 核对 |
| 34 | 镇压机构配置方式 | 核对 |
| 35 | 镇压强度调节方式 | 核对 |
| 36 | 仿形方式 | 核对 |
| 37 | 仿形机构型式 | 核对 |
| 38 | 单体结构质量 | 核对（牵引式适用） |
| 39 | 整机结构质量 | 测量（牵引式适用） |
| 40 | 播种作业监测终端型号 | 核对 |
| 41 | 播种作业监测终端生产企业 | 核对 |
| 注1:外形尺寸是指样机停放在硬化检测场地上，机架处于水平状态，将划行器收起，并将伸缩段降至最低。 注2:产品不适用的项目不进行检查。 |  |  |

    - 试验条件

- 4.3.1 试验地

试验地块应地势平坦、无障碍。测区长度不小于50 m，测区两端预备区不少于10 m，宽度不小于作业幅宽的10倍。试验地土壤绝对含水率为15%～25%，土壤坚实度不大于1.2 MPa。

- 4.3.2 试验样机

试验样机应符合产品使用说明书要求,技术状态良好。样机作业速度应不小于使用说明书规定上限值的90%。样机抽取封存后至检测工作结束期间除按有关技术文件规定进行保养和维修外，不允许更换样机和配件。

- 4.3.3 试验用拖拉机

根据使用说明书的配套动力范围，选择功率不大于上限值80%的拖拉机为配套动力，当最小功率大于上限值80%时，选择最小功率为配套动力。试验拖拉机的技术状态应稳定良好并符合使用说明书要求。驾驶员的操作技术应熟练。试验过程中不应随意更换拖拉机和驾驶员。

- 4.3.4 试验用种子和肥料

按播种机使用说明书或相关技术文件的要求选择试验用种子和肥料。如无特殊要求，试验用种子不应进行任何可能改变其物理特性的处理。

    - 主要仪器设备

- 4.4.1 试验用主要仪器设备的测量范围和准确度要求应不低于表2的规定。另需工具：标杆4根、取土铲1把、水平仪1把、样品盒若干。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥5 m | 10 mm |
|  |  | 0 m～5 m | 1 mm |
|  |  | 0 cm～30 cm | 0.5 mm |
|  |  | 0 mm～1 mm | 0.01 mm |
| 2 | 质量 | 0 t～5 t | 2 kg |
|  |  | 0 g～6000 g | 1 g |
|  |  | 0 g～200 g | 0.1g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 4 | 温度 | 0 ℃～50 ℃ | 1 ℃ |
| 5 | 湿度 | 10%RH～90%RH | 5%RH |
| 6 | 压强 | 0 MPa～5 MPa | 0.1 MPa |

  - 质量要求

    - 性能要求

在试验条件满足4.3的规定下，播种量和施肥量满足当地农艺要求，播种机的性能指标应符合表3的规定。

- 性能指标要求

| 序号 | 项目 | 质量指标 |  |  | 对应的检测方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种子破损率 | ≤1.5%（金属材料排种器）； ≤0.5%（非金属材料排种器） |  |  | 6.2.1,6.2.2.2,6.2.3.1 |
| 2 | 各行排种量一致性变异系数a | ≤3.9% |  |  | 6.2.1 |
| 3 | 总排种量稳定性变异系数a | ≤1.3% |  |  |  |
| 4 | 播种均匀性变异系数a | ≤35% |  |  |  |
| 5 | 粒距合格指数b | X≤10 | 10＜X≤20 | 20＜X≤30 | 6.2.2.1 |
|  |  | ≥60% | ≥75% | ≥80% |  |
| 6 | 重播指数b | ≤30% | ≤20% | ≤15% |  |
| 7 | 漏播指数b | ≤15% | ≤10% | ≤8% |  |
| 8 | 合格粒距变异系数b | ≤40% | ≤35% | ≤30% |  |
| 9 | 穴粒数合格率c | ≥85% |  |  | 6.2.3.2 |
| 10 | 空穴率c | ≤2% |  |  |  |
| 11 | 穴距合格率c | ≥90% |  |  |  |
| 12 | 播种深度合格率 | ≥85% |  |  | 6.2.1,6.2.2.1,6.2.3.1 |
| 13 | 各行排肥量一致性变异系数 | ≤13.0% |  |  | 6.2.1,6.2.2.2,6.2.3.1 |
| 14 | 总排肥量稳定性变异系数 | ≤7.8% |  |  |  |
| 15 | 种肥间距合格率 | ≥90% |  |  |  |
| 注1：按当地农艺要求播深h，当h≥3 cm时，（h±1）cm为合格；当h＜3 cm时，（h±0.5）cm为合格； 注2：种肥间距3 cm～5 cm为合格； 注3：a条播机作业性能指标；b单粒（精密）播种机作业性能指标，c穴播机作业性能指标； 注4：X为种子粒距，单位为厘米（cm）。 |  |  |  |  |  |

    - 安全要求

5.2.1  播种机的安全要求应符合GB 10395.1和GB 10395.9-2014的规定，安全标志应符合GB 10396的规定。

5.2.2  对操作人员有危险的外露传动装置、旋转部件等应有可靠的防护罩，防护罩应便于机器的维护、保养和观察，防护罩的涂漆颜色应区别于播种机的整机涂色。

5.2.3  工作时需要有人在上面操作的播种机，应装有宽度不小于300 mm的防滑脚踏板和相应的扶手，脚踏板的前端应有高度不小于75 mm的安全挡板，脚踏板最低点距地面高度应不大于300 mm，扶手和脚踏板的长度应适合工作人员操作并与机器相适应。所有工作台附近应设置禁止非操作者乘坐的安全标志。

5.2.4  料箱的上边缘距地平面或装载台的垂直距离应不大于1 250 mm，料箱边缘至装载台边缘处垂直平面的距离不大于200 mm。

5.2.5  种、肥箱盖开启时应有固定装置，作业时不应因振动、颠簸和风吹而自动打开。

5.2.6  有划行器的播种机，在道路运输时划行器应能牢固锁定。

5.2.7  整机宽度超过2.1 m时,应配置示廓反射器。

5.2.8  单独停放时，应能保持稳定和安全。

5.2.9  在驾驶员可视范用内标明“播种作业时不可倒退”的标志。

5.2.10  播种机的风机应安装在恰当的位置或采取防护措施，其运转时不得卷入或喷出物质伤害操作者。风机的进风口应有牢固的防护装置。

5.2.11  拖拉机与播种机动力联接处应安装防护置，各防护罩间的直线重叠量应不小于50 mm。防护罩应包络至机器的第一个固定轴承座的整个传动轴。工作幅宽大于280 cm 的播种机万向节传动轴应有离合保护装置。

5.2.12  非作业状态应能可靠切断动力。

5.2.13  对于带有旋转或折叠部件的播种机，其安全要求应符合GB 10395.9-2014中4.3的规定。

    - 装配、外观、涂漆质量

- 5.3.1 装配质量

5.3.1.1  各行开沟器位置应保持一致。同列开沟器数量不大于12时，升起位置时最低点高度差不大于10 mm；同列开沟器数量不小于13时，升起位置时最低点高度差不大于15 mm。

5.3.1.2  风机组装完成后不得漏气。应进行试运转，运转速度以风机设计的使用转速为准，运转时间不少于30 min，轴承温升不高于25 ℃。

5.3.1.3  各连接件应牢固可靠。转动件应转动灵活，动力传动应平稳、可靠。各转动部位应加注润滑油。

5.3.1.4  在运输或工作状态时，开沟器输种、肥管不应卡住或脱落。

5.3.1.5  播种或施肥深浅调节机构应方便、灵活、可靠。

5.3.1.6  地轮及支撑轮的端面圆跳动和径向圆跳动应符合表4的规定。

- 地轮圆跳动

| 项目 | 轮子直径，mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤600 | ＞600～1 000 | ＞1 000 |
| 端面圆跳动 | 7 | 10 | 14 |
| 径向圆跳动 | 5 | 8 | 10 |

5.3.1.7  牵引式播种机运输间隙应不小于110 mm；悬挂式播种机运输间隙应不小于300 mm。

5.3.1.9  各联接件应紧固可靠，主梁、箱体、侧板、轴承座、悬挂装置等部位承受载荷的紧固件强度等级，螺栓应不低于GB/T 3098.1中规定的8.8级，螺母应不低于GB/T 3098.2中规定的8级，紧固力矩应符合表5的规定。

- 紧固件紧固力矩

| 紧固螺纹公称直径，mm | 紧固力矩，N·m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值（min） | 最大值（max） |
| 8 | 14 | 19 |
| 10 | 27 | 38 |
| 12 | 47 | 66 |
| 14 | 75 | 106 |
| 16 | 118 | 165 |
| 18 | 162 | 227 |
| 20 | 230 | 322 |
| 22 | 315 | 441 |
| 24 | 398 | 557 |

- 5.3.2 外观与涂漆质量

5.3.2.1  整机外观应整洁，不得有锈蚀、碰伤等缺陷。

5.3.2.2  涂漆表面应色泽均匀，平整光滑，无露底、起泡、起皱等现象。

5.3.2.3  涂漆应符合JB/T 5673中规定的普通耐候涂层TQ-2-2-DM，肥料箱内应用耐化肥涂层TQ-3-F-DM。漆膜附着力应符合JB/T 9832.2中规定的Ⅱ级及以上。

    - 使用及调整方便性

5.4.1  未装种子时，同一排种器轴在不大于10 N·m力矩作用下应转动灵活。

5.4.2  未装肥料时，同一排肥器轴在不大于20 N·m力矩作用下应转动灵活。

5.4.3  播种量调节器在不大于100 N调节力作用下应灵活可靠。

5.4.4  升降器在不大于150 N操纵力作用下应灵活可靠。

5.4.5  与配套拖拉机联接应方便、可靠。

5.4.6  保养点设置合理，维护保养容易方便。

5.4.7  行距调节等容易方便，指示刻度应清晰，定位准确可靠。

5.4.8  种(肥)箱应有清理口，清理应方便且不留死角。

    - 可靠性(有效度)

播种机的有效度应不小于90%。

    - 关键零部件质量

5.6.1  冲压件应光滑平整，无毛刺，无飞边，不得有裂纹和明显褶皱。

5.6.2  铸件、锻件不得有气孔、夹渣、缩松、砂眼等明显缺陷。

5.6.3  焊合件焊接应牢固，焊缝应平整、光洁，不应有漏焊、氧化、烧伤、咬肉、烧穿、夹渣和未焊透等缺陷。

5.6.4  种箱和肥箱的底板结合处不应漏种、漏肥，排种器、排肥器部件与箱底板局部间隙不大于1 mm。

5.6.5  Ⅱ型-气吸排种器的圆盘平面度不大于0.2 mm。

5.6.6  Ⅱ型-风机应做静平衡试验，其平衡品质等级应符合GB/T 9239.1中规定的G6.3级。

    - 使用信息

- 5.7.1 使用说明书

5.7.1.1  说明书的编写格式和内容应符合GB/T 9480的有关规定。

5.7.1.2  使用说明书至少应包括以下内容：

a） 再现安全警示标志、标识，明确粘贴位置；

b） 主要用途和适用范围；

c） 主要技术参数；

d） 正确的安装与调试方法；

e） 操作说明；

f） 安全注意事项；

g） 维护与保养要求；

h） 常见故障及排除方法；

i） 产品三包内容，也可单独成册；

j） 易损件清单；

k） 产品执行标准代号、名称。

- 5.7.2 三包凭证

应有三包凭证,至少包括以下内容：

a） 产品名称、规格、型号、出厂编号；

b） 制造商名称、地址、售后服务联系电话、邮政编码；

c） 修理者名称、地址、电话和邮政编码；

d） 整机三包有效期；

e） 主要零部件三包有效期；

f） 主要零部件清单；

g） 修理记录表；

h） 不实行三包的情况说明。

- 5.7.3 铭牌

应在机具明显位置固定产品铭牌，其规格、材质应符合GB/T 13306的规定，要求内容齐全、字迹清晰、固定牢靠，内容至少应包括：

a） 产品型号和名称；

b） 产品主要技术参数；

c） 制造日期和产品编号；

d） 制造商名称、地址；

e） 产品执行标准代号。

  - 检测方法

    - 试验条件测定

6.1.1  按GB/T 5262的规定测定土壤绝对含水率、土壤坚实度。记录试验地面积、地形、土壤类型、环境温度等。

6.1.2  记录种子名称,按GB/T 5262的规定测定种子容积质量、千(百)粒质量、含水率、自然休止角、原始破损率。

6.1.3  记录试验用肥料的名称、性状及含水率,按GB/T 5262的规定测定肥料的容积质量、自然休止角。

6.1.4  测定并记录机组的作业速度：样机匀速通过测区，测量并记录测定区长度和通过测定区的时间，按公式（1）计算作业速度。

V=3.6×LT             ……………………………（1）

式中：

V——作业速度，单位为千米每小时（km/h）；

L——测定区长度，单位为米（m）；

T——通过测定区的时间，单位为秒（s）。

    - 性能试验

- 6.2.1  谷物条播机性能试验

种子破损率、各行排种量一致性变异系数、总排种量稳定性变异系数、播种均性变异系数、播种深度合格率、各行排肥量一致性变异系数、总排肥量稳定性变异系数、种肥间距合格率检测分别按GB/T 9478-2005的规定进行。

- 6.2.2  单粒（精密）播种机性能试验

6.2.2.1  粒距合格指数、重播指数、漏播指数、合格粒距变异系数、播种深度合格率检测分别按GB/T 6973-2005的规定进行。

6.2.2.2  种子破损率、各行排肥量一致性变异系数、总排肥量稳定性变异系数、种肥间距合格率检测分别按GB/T 9478-2005中的规定进行。

- 6.2.3  穴播机性能试验

6.2.3.1  种子破损率、各行排肥量一致性变异系数、总排肥量稳定性变异系数、播种深度合格率、种肥间距合格率检测分别按GB/T 9478-2005的规定进行。

6.2.3.2  穴粒数合格率、空穴率、穴距合格率检测

调整播种机的开沟器，在开沟器不入土的情况下，按6.1.4作业速度作业1个行程，将种子播在土壤细碎、无秸秆、平整的地表上，不覆土，进行空穴率、穴粒数合格率、穴距合格率试验。

- 至少测定6行，少于6行的全测，每行连续测定所播种子的穴粒数、穴距(在前进方向上，播行内相邻两穴的中心在播行中心线上的投影距离，0.5倍至1.5倍理论穴距为合格穴距)，各测不少于20穴（个），总测定数不少于100穴（个）。按公式（2）、（3）、（4）分别计算空穴率、穴粒数合格率（合格穴粒数为理论穴粒数±1，小粒种子为理论穴粒数±3）和穴距合格率。

Hk=kM×100%       ……………………………（2）

式中：

——空穴率；

——空穴数；

——总测定穴（个）数。

Hx=xM×100%        ……………………………（3）

式中：

——穴粒数合格率；

——穴粒数总合格穴数。

Hj=jM×100%        ……………………………（4）

式中：

——穴距合格率；

——穴距总合格数。

    - 安全要求检查

使用钢直尺或钢卷尺测量距离，其余项目目测。

    - 装配、外观、涂漆质量检查

- 6.4.1 装配质量检查

按照5.3.1的要求逐项检查。紧固件扭紧力矩的测定：先在装配位置上打上标记，然后放松约1/4圈，用扭矩扳手扭回到打标记位置，此时扭矩扳手所测定的数值即为紧固件的扭紧力矩。每个结构件检测数量不少于2只，检测总数不少于20只，累计超差只数不大于2只。

- 6.4.2 外观与涂漆质量检查

漆膜附着力按JB/T 9832.2的规定检查，其余目测。

    - 使用及调整方便性检查

排种器轴和排肥器轴的转动力矩用扭力扳手或测力计进行检测,升降器的操纵力用测力计进行检测，其余符合5.4的规定。

    - 可靠性(有效度)评价

播种机的可靠性(有效度)按GB/T 9478-2005的规定进行评定。

    - 关键零部件质量检查

按照5.6的规定逐项检查。

    - 使用信息检查

- 6.8.1 使用说明书

按照5.7.1的规定逐项检查。

- 6.7.2 三包凭证

按照5.7.2的规定逐项检查。

- 6.7.3 铭牌

按照5.7.3的规定逐项检查。

  - 检验规则

    - 不合格分类

检验项目按其对产品质量影响的程度分为A、B、C三类，不合格项目分类见表6。

- 检验项目及不合格分类表

| 不合格分类 |  | 项目名称 | 对应的质量要求的条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | 5.2 |
|  | 2 | 可靠性（有效度） | 5.5 |
|  | 3 | 风机静平衡 | 5.6.6 |
| B | 1 | 各行排种量一致性变异系数 | 6.1 |
|  | 2 | 总排种量稳定性变异系数 | 6.1 |
|  | 3 | 播种均匀性变异系数 | 6.1 |
|  | 4 | 粒距合格指数 | 6.1 |
|  | 5 | 重播指数 | 6.1 |
|  | 6 | 漏播指数 | 6.1 |
|  | 7 | 合格粒距变异系数 | 6.1 |
|  | 8 | 穴粒数合格率 | 6.1 |
|  | 9 | 空穴率 | 6.1 |
|  | 10 | 穴距合格率 | 6.1 |
|  | 11 | 播种深度合格率 | 6.1 |
|  | 12 | 种子破损率 | 6.1 |
|  | 13 | 种肥间距合格率 | 6.1 |
|  | 14 | 气吸排种器的圆盘平面度 | 5.6.5 |
| C | 1 | 各行排肥量一致性变异系数 | 6.1 |
|  | 2 | 总排肥量稳定性变异系数 | 6.1 |
|  | 3 | 装配质量 | 5.3.1 |
|  | 4 | 外观与涂漆质量 | 5.3.2 |
|  | 5 | 使用及调整方便性 | 5.4 |
|  | 6 | 冲压件质量 | 5.6.1 |
|  | 7 | 铸件、锻件质量 | 5.6.2 |
|  | 8 | 焊接质量 | 5.6.3 |
|  | 9 | 种箱和肥箱底板结合处不漏种、漏肥 | 5.6.4 |
|  | 10 | 使用说明书 | 5.7.1 |
|  | 11 | 三包凭证 | 5.7.2 |
|  | 12 | 铭牌 | 5.7.3 |

    - 抽样方案

7.2.1  抽样方案按照GB/T 2828.11-2008中表B.1的规定制订，见表7。

- 抽样方案

| 检验水平 | O |
| --- | --- |
| 声称质量水平（DQL） | 1 |
| 核查总体（N） | 10 |
| 样本量（n） | 1 |
| 不合格品限定数量（L） | 0 |

7.2.2  在生产企业近6个月内生产的合格产品中随机抽取2台，其中1台用于检验，另1台备用。由于非质量原因造成试验无法继续进行时，启用备用样机。抽样基数不少于10台，在用户和市场抽样不受此限。

    - 判定规则

- 7.3.1 样机合格判定

对样机的A、B、C类检验项目逐项进行考核和判定。当A类 不合格项目数量为0（即A=0）、B类不合格项目数量不大于1（即B≤1）、C类不合格项目数量不超过2（即C≤2），判定样机为合格品；否则，判定样机为不合格品。

- 7.3.2 综合判定

若样机为合格品(即样机的不合格品数不大于不合格品限定数),则判定通过；若样机为不合格品(即样机的不合格品数大于不合格品限定数),则判定不通过。

附  录  A

（规范性附录）

产品规格确认表

产品规格确认表见表A。

- 表A  产品规格确认表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 配套动力范围 | kW |  |
| 4 | 作业速度范围 | km/h |  |
| 5 | 外形尺寸 | mm |  |
| 6 | 工作行数 | / |  |
| 7 | 行距 | cm |  |
| 8 | 工作幅宽 | cm |  |
| 9 | 理论穴粒数 | / |  |
| 10 | 排种器型式 | / |  |
| 11 | 排种器材质 | / |  |
| 12 | 排种器数量 | / |  |
| 13 | 排种开沟器型式 | / |  |
| 14 | 排种开沟器数量 | / |  |
| 15 | 种箱容积 | L |  |
| 16 | 播种量调节方式 | / |  |
| 17 | 排种器驱动方式 | / |  |
| 18 | 排肥器型式 | / |  |
| 19 | 排肥器数量 | / |  |
| 20 | 排肥开沟器型式 | / |  |
| 21 | 排肥开沟器数量 | / |  |
| 22 | 肥箱容积 | L |  |
| 23 | 排肥量调节方式 | / |  |
| 24 | 排肥器驱动方式 | / |  |
| 25 | 穴距调节方式 | / |  |
| 26 | 粒距调节方式 | / |  |
| 27 | 地轮型式 | / |  |
| 28 | 地轮直径 | mm |  |
| 29 | 地轮升降调节方式 | / |  |
| 30 | 风机型式 | / |  |
| 31 | 播种覆土器型式 | / |  |
| 32 | 施肥覆土器型式 | / |  |
| 33 | 镇压器型式 | / |  |
| 34 | 镇压机构配置方式 | / |  |
| 35 | 镇压强度调节方式 | / |  |
| 36 | 仿形方式 | / |  |
| 37 | 仿形机构型式 | / |  |
| 38 | 单体结构质量 | kg |  |
| 39 | 整机结构质量 | kg |  |
| 40 | 播种作业监测终端型号 | / |  |
| 41 | 播种作业监测终端生产企业 | / |  |
| 注：产品不适用的项目不填写，可划“/”。 |  |  |  |

企业负责人：                     （公章）                     年    月    日

附  录  B

（资料性附录）

试验用仪器、仪表

试验用仪器、仪表如下：

a） 烘干箱；

b） 温湿度计；

c） 卷尺；

d） 直尺；

e） 塞尺；

f） 土壤硬度计；

g） 秒表；

h） 扭矩扳手；

i） 测力计；

j） 电子天平（0.1g）；

k） 电子吊秤。