| ICS | 65.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 90 |

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXX—XXXX

农机自动驾驶分级

Taxonomy of automatic driving for agricultural machinery

（征求意见稿）

联系人：梅鹤波

电话：18612987268

邮箱：meihb@nercita.org.cn

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中 华 人 民 共 和 国 农 业 农 村 部  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 自动驾驶分级	3

4.1 自动驾驶分级原则	3

4.2 自动驾驶分级要素	3

4.3 自动驾驶等级划分	4

4.4 自动驾驶各等级技术要求	4

4.5 自动驾驶等级判定方法	5

附录A （资料性） 自动驾驶等级与划分要素的关系	6

附录B （资料性） 操作员与自动驾驶系统的角色	7

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部市场与信息化司提出。

本文件由农业农村部农业信息化标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件是首次制定。

农机自动驾驶分级

  - 范围

本文件规定了农机自动驾驶功能的分级。

本文件适用于农业和林业用途的拖拉机和自走式机械。农机自动驾驶系统功能设计、研发、检测中可参照执行。其他用途的非道路用自走式机械可参照采用。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 40429—2021 汽车驾驶自动化分级

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 农机自动驾驶 automatic driving for agricultural machinery

- 农机以自动的方式，持续地行驶并执行部分或全部作业的行为。

    - 操作员 operator

对于某个具体的农机，实时执行部分或全部驾驶任务和/或自动驾驶任务接管的操作人员。

    - 传统操作员 conventional operator

在驾驶座位上，以人工方式直接驾驶农机完成预定功能的操作员。

    - 远程操作员 remote operator

不在驾驶座位上，仍可以实时操作农机的操作员。

注：远程操作员可以是农机驾驶室内、农机在其视野范围内或农机在其视野范围外的操作员。

    - 调度员 dispatcher

在农机无操作员操作的条件下，通过激活自动驾驶系统以实现农机调度服务，但不执行驾驶任务的操作员。

    - 目标和事件探测与响应 object and event detection and response

对目标和事件进行探测，并进行适当的响应。

[来源：GB/T 40429—2021，2.7]

    - 横向运动控制 lateral agricultural machinery motion control

在农机运动参考坐标系中，Y轴方向（如图1所示）的实时控制。

    - 纵向运动控制 longitudinal agricultural machinery motion control

在农机运动参考坐标系中，X轴方向（如图1所示）的实时控制。

    - 垂向运动控制 vertical agricultural machinery motion control

在农机运动参考坐标系中，Z轴方向（如图1所示）的实时控制。

图1 农机运动参考坐标系

    - 作业装置控制 agricultural equipment control

农机对作业机具的操控。

    - 作业任务 operation task

除策略性功能外的农机作业所需的感知、决策和执行等行为，包括但不限于：

——目标和事件探测与响应；

——路径规划；

——农机横向运动控制；

——农机纵向运动控制；

——农机垂向运动控制；

——农机作业装置控制；

——农机灯光、警报等装置控制。

注1：策略性功能如农事决策和农机调度等。

注2：作业任务一般由操作员、作业自动化系统或由两者共同完成。

    - 作业自动化 operation automation

农机以自动的方式持续地执行部分或全部作业任务的行为。

    - 作业自动化系统 operation automation system

由实现作业自动化的硬件和软件所共同组成的系统。

    - 作业自动化功能 operation automation feature

作业自动化系统在特定的设计运行条件内执行部分或全部作业任务的能力。

注：一个作业自动化系统可实现一个或多个作业自动化功能，每个功能与具体的作业自动化等级和设计运行条件关联。为了准确描述作业自动化系统的能力，需要同时明确其作业自动化等级和设计运行条件。

    - 设计运行范围 operational design domain

设计时确定的自动驾驶功能的本机状态和外部环境。

    - 设计运行条件 operational design condition

设计运行时确定的自动驾驶功能可以正常工作的条件，包括设计运行范围、操作员状态以及其他必要条件。

    - 自动驾驶系统失效 driving automation system failure

自动驾驶系统发生故障导致其无法可靠地执行部分或全部自动驾驶任务（如：传感器故障等）的状态。

    - 农机其他系统失效 other vehicle system failure

除自动驾驶系统外，农机的其他系统发生故障导致自动驾驶系统无法可靠地执行部分或全部自动驾驶任务（如：农机转向部件断裂等）的状态。

    - 风险减缓策略 risk mitigation strategy

在自动驾驶系统或操作员无法执行自动驾驶任务或驾驶任务接管时,自动驾驶系统所采取的降低风险的措施（如：紧急制动等）。

    - 最小风险状态 minimal risk condition

当农机无法完成预定的任务时，由操作员或自动驾驶系统执行并最终使农机事故风险达到可接受的状态。

    - 自动驾驶任务接管 driving automation task fallback

当发生自动驾驶系统失效、农机其他系统失效或即将不满足设计运行条件时，由操作员执行驾驶任务或由操作员/自动驾驶系统使农机达到最小风险状态的行为。

    - 自动驾驶任务接管操作员 driving automation task fallback-ready operator

当自动驾驶系统工作时，可以识别自动驾驶系统发出的接管请求和明显的自动驾驶任务相关的农机故障，并执行自动驾驶任务接管的操作员。

注1：自动驾驶任务接管操作员可以在农机驾驶室内或农机驾驶室外。

    - 接管请求 request to intervene

自动驾驶系统要求操作员执行自动驾驶任务接管的通知。

  - 自动驾驶分级

    - 自动驾驶分级维度

基于自动驾驶系统能够执行的自动驾驶功能，根据在执行驾驶任务中的角色分配以及有无设计运行条件限制，将自动驾驶分为0～5级。

自动驾驶等级与划分要素的关系见附录A。

操作员与自动驾驶系统的角色见附录B。

    - 自动驾驶分级要素

基于如下要素对自动驾驶等级进行划分：

- 自动驾驶系统是否支持持续执行自动驾驶功能；

- 自动驾驶系统是否支持持续执行驾驶任务中的目标和事件的探测与响应；

- 自动驾驶系统是否支持持续执行作业任务；

- 自动驾驶系统是否支持执行驾驶任务接管；

- 自动驾驶系统是否存在设计运行条件限制。

    - 自动驾驶等级划分

自动驾驶等级划分见表1。

- 自动驾驶等级划分

| 级别 | 名称 | 定义 | 具备的自动驾驶功能 | 操作员角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0级自动驾驶 （L0） | 人工驾驶 | 仅具有警示功能，农机的驾驶完全由传统操作员负责的系统。 | 部分警示功能。 | 传统操作员完成农机作业所需的所有操作。 |
| 1级自动驾驶 （L1） | 辅助驾驶 | 具有按规划路径行驶功能的系统。 | 在0级的基础上，具备如下功能： 1. 路径规划 2. 横向运动控制 | 传统操作员应时刻关注各种情况，完成除沿规划路径横向运动控制外所需的农机驾驶任务。 |
| 2级自动驾驶 （L2） | 自动导航 | 具有按规划路径行驶、作业装置协同功能和环境、工况以及故障等目标和事件的自动感知功能的系统。 | 在1级的基础上，具备如下功能： 1. 纵向运动控制 2. 作业装置控制 3. 警报装置控制 4. 远程通信及遥控 | 传统操作员应时刻关注各种情况，完成除农机横向运动控制、作业装置控制以及特定功能外所需的农机驾驶任务。 |
| 3级自动驾驶 （L3） | 智能驾驶 | 具有按规划路径行驶的农机横向控制、纵向控制、作业装置控制，以及障碍物感知与遇障停车功能。 | 在2级的基础上，具备如下功能： 1. 遇障停车或绕行 2. 作业质量控制 3. 灯光控制 | 传统操作员激活自动驾驶，完成农机的田间转运和物料补给等任务。 |
| 4级自动驾驶 （L4） | 远程驾驶 | 能够在某个特定的作业环境下操作员完全不用控制农机，在设计运行条件下应持续地执行全部自动驾驶功能，持续执行目标和事件的探测与响应，自动检测设计运行条件以判断是否进行驾驶任务接管，远程操作员无需对系统进行实时监管的系统。 | 在3级的基础上，具备如下功能： 1. 跨田块作业 2. 物料加装补给 3. 作业装置更换 4. 农机垂向运动控制 | 无需传统操作员，由远程操作员激活并监管自动驾驶系统。 |
| 5级自动驾驶 （L5） | 自主驾驶 | 能够在所有的可用作业环境下让操作员完全不用控制农机，应持续地执行全部自动驾驶功能，持续执行目标和事件的探测与响应，调度员只需下达作业目标，作业安全性、作业性能完全由农机负责的系统。 | 完成农机作业所需的全部操作，无需操作员干预。 | 由调度员激活自动驾驶系统。 |

    - 自动驾驶各等级技术要求

      - 0级自动驾驶应具备必要的警示功能。

      - 1级自动驾驶应满足以下要求：

- 应具备0级自动驾驶所有功能；

- 应具备作业路径规划功能；

- 在设计运行条件下应持续地执行农机横向控制，具有按照规划路径行驶的功能；

- 当传统操作员请求自动驾驶系统退出时，自动驾驶系统应立即解除系统控制权。

- 对于1级自动驾驶，传统操作员和自动驾驶系统共同执行驾驶任务，实时监管自动驾驶系统的行为，执行适当的响应或操作。

      - 2级自动驾驶应满足以下要求：

- 应具备1级自动驾驶所有功能；

- 在设计运行条件下应持续地执行农机纵向控制，具有按照目标速度行驶的自动驾驶功能；

- 在设计运行条件下应持续地执行农机自动驾驶协同远程通信及遥控功能；

- 在设计运行条件下应具备根据作业要求自动控制作业装置进行自动作业功能；

- 在设计运行条件下应具备根据决策结果、作业状态持续地执行农机警报控制功能；

- 当传统操作员请求自动驾驶系统退出时，自动驾驶系统应立即解除系统控制权；

- 对于2级自动驾驶，传统操作员和自动驾驶系统共同执行驾驶任务，实时监管自动驾驶系统的行为，执行适当的响应或操作。

      - 3级自动驾驶应满足以下要求：

- 应具备2级自动驾驶所有功能；

- 在设计运行条件下应持续地执行目标和事件的探测与决策；

- 在设计运行条件下应具备根据作业质量自动调整机具的自动驾驶功能；

- 在设计运行条件下应具备根据决策结果、作业状态持续地执行农机灯光控制功能；

- 当传统操作员请求自动驾驶系统退出时，自动驾驶系统应立即解除系统控制权。

- 对于3级自动驾驶，传统操作员和自动驾驶系统共同执行驾驶任务，实时监管自动驾驶系统的行为，执行适当的响应或操作。

      - 4级自动驾驶应满足以下要求：

- 应具备3级自动驾驶所有功能；

- 仅允许在设计运行条件下激活；

- 应识别是否即将不满足设计运行条件；

- 激活后，在设计运行条件下应持续地执行田块内部和跨田块全部自动驾驶功能；

- 激活后，在设计运行条件下应具备物料加装补给功能；

- 激活后，在设计运行条件下应具备作业装置自动更换功能；

- 激活后，在设计运行条件下应具备农机垂向运动控制功能；

- 识别自动驾驶系统失效和农机其他系统失效；

- 在发生下列情况之一时，执行驾驶任务接管并自动达到最小风险状态：

  - 即将不满足设计运行条件；

  - 自动驾驶系统失效或农机其他系统失效；

  - 远程操作员未响应接管请求；

  - 远程操作员在实现最小风险状态。

- 除下列情形以外，不应解除系统控制权：

  - 已达到最小风险状态；

  - 远程操作员在执行驾驶任务。

- 当远程操作员请求自动驾驶系统退出时，解除系统控制权，如果存在安全风险可暂缓解除。

      - 5级自动驾驶应满足以下要求：

- 应具备4级自动驾驶所有功能；

- 应无设计运行条件限制；

- 激活后，应持续地执行全部自动驾驶功能；

- 应持续地执行目标和事件的探测与响应；

- 根据农机状态完成物料的自动加装和补给；

- 识别自动驾驶系统失效和农机其他系统失效；

- 在自动驾驶系统失效或农机其他系统失效时，执行驾驶任务接管并自动达到最小风险状态；

- 除已达到最小风险状态外，不应解除系统控制权；

- 当调度员请求自动驾驶系统退出时，解除系统控制权,如果存在安全风险可暂缓解除。

- 5级自动驾驶在农机可运行环境下没有设计运行条件的限制（商业和法规因素等限制除外）。

    - 自动驾驶等级判定方法

- 应根据自动驾驶分级要素和自动驾驶各等级技术要求进行自动驾驶等级的划分和判定。

- （资料性）
自动驾驶等级与划分要素的关系

表A.1给出了自动驾驶等级与划分要素的关系。

  - 自动驾驶等级与划分要素的关系

| 分级 | 名称 | 驾驶功能执行 | 目标和事件探测与响应 | 驾驶任务接管 | 设计运行条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0级自动驾驶 （L0） | 人工驾驶 | 传统操作员 | 传统操作员 | 传统操作员 | 有限制 |
| 1级自动驾驶 （L1） | 辅助驾驶 | 传统操作员及系统 | 传统操作员 | 传统操作员 | 有限制 |
| 2级自动驾驶 （L2） | 自动导航 | 传统操作员及系统 | 传统操作员 | 传统操作员 | 有限制 |
| 3级自动驾驶 （L3） | 智能驾驶 | 远程操作员及系统 | 远程操作员及系统 | 远程操作员及系统 | 有限制 |
| 4级自动驾驶 （L4） | 远程驾驶 | 系统 | 远程操作员及系统 | 远程操作员及系统 | 有限制 |
| 5级自动驾驶 （L5） | 自主驾驶 | 系统 | 系统 | 调度员和系统 | 无限制a |
| - 排除商业和法规因素等限制。 |  |  |  |  |  |

- （资料性）
操作员与自动驾驶系统的角色

表B.1给出了在不同的自动驾驶等级中，操作员和自动驾驶系统在执行驾驶功能和驾驶任务接管中的角色。

  - 操作员与自动驾驶系统的角色

| 自动驾驶等级 | 操作员的角色 | 自动驾驶系统的角色 （自动驾驶系统激活） |
| --- | --- | --- |
| 0级自动驾驶 （L0） | 传统操作员（持续）： - 执行全部驾驶任务。 | - 故障、报警等警示功能。 |
| 1级自动驾驶 （L1） | 传统操作员（持续）： - 执行自动驾驶系统未执行的其余驾驶任务； - 监管自动驾驶系统，并在需要时接管，成为自动驾驶任务接管操作员，以确保农机安全； - 决定是否及何时启动或关闭自动驾驶系统； - 在任何时候，可以立即执行全部驾驶任务。 | - 持续执行农机横向运动控制； - 识别自动驾驶系统失效，并在发生自动驾驶系统失效时，及时向传统操作员发出接管警示； - 当传统操作员请求自动驾驶系统退出时，立即解除系统控制权。 |
| 2级自动驾驶 （L2） | 传统操作员（持续）： - 执行自动驾驶系统未执行的其余驾驶任务； - 监管自动驾驶系统，并在需要时接管，成为自动驾驶任务接管操作员，以确保农机安全； - 决定是否及何时启动或关闭自动驾驶系统； - 在任何时候，可以立即执行全部驾驶任务。 | - 持续执行农机横向运动控制、纵向运动控制和作业装置控制； - 持续执行数据远程通信； - 识别自动驾驶系统失效，并在发生自动驾驶系统失效时，及时向传统操作员发出接管警示； - 当传统操作员请求自动驾驶系统退出时，立即解除系统控制权。 |
| 3级自动驾驶 （L3） | - 远程操作员（自动驾驶系统未激活）： - 自动驾驶系统激活前，确认装备自动驾驶系统的农机状态是否可以使用； - 决定是否开启自动驾驶系统。 - 远程操作员（自动驾驶系统激活）： - 无需执行驾驶任务或驾驶任务接管； - 可接受接管请求，成为自动驾驶任务接管操作员，并执行驾驶； - 可请求自动驾驶系统退出； - 请求自动驾驶系统退出，且系统退出后成为远程操作员。 | - 持续执行目标和事件的探测与决策、农机横向运动控制、纵向运动控制和作业装置控制，以及作业质量控制； - 持续执行农机灯光装置控制； - 自动驾驶系统失效时，可及时向传统操作员发出接管警示； - 当传统操作员请求自动驾驶系统退出时，立即解除系统控制权。 |
| 4级自动驾驶 （L4） | - 远程操作员（自动驾驶系统未激活）： - 自动驾驶系统激活前，确认装备自动驾驶系统的农机状态是否可以使用； - 决定是否开启自动驾驶系统。 - 远程操作员（自动驾驶系统激活）： - 无需执行驾驶任务或驾驶任务接管； - 可接受接管请求，成为自动驾驶任务接管操作员，并执行驾驶； - 可请求自动驾驶系统退出； - 请求自动驾驶系统退出，且系统退出后成为远程操作员。 | - 仅允许在设计运行条件下激活； - 激活后在设计运行条件下执行全部驾驶任务； - 识别是否即将不满足设计运行条件； - 识别自动驾驶系统失效和农机其他系统失效； - 在发生下列情况之一时，执行驾驶任务接管并自动达到最小风险状态： - 即将不满足设计运行条件； - 自动驾驶系统失效或农机其他系统失效； - 远程操作员未响应接管请求； - 远程操作员实现最小风险状态。 - 远程操作员实现最小风险状态。 - 已达到最小风险状态； - 远程操作员在执行驾驶任务。 - 当远程操作员请求自动驾驶系统退出时，解除系统控制权，如果存在安全风险可暂缓解除。 |
| 5级自动驾驶 （L5） | 调度员（自动驾驶系统未激活）： - 自动驾驶系统激活前，确认农机状态是否可以使用； - 决定是否开启自动驾驶系统； 调度员（自动驾驶系统激活）： - 无需执行驾驶任务或驾驶任务接管； - 无需决定是否及如何实现最小风险状态； - 可请求自动驾驶系统退出。 | - 无设计运行条件限制； - 激活后执行全部驾驶任务； - 识别自动驾驶系统失效和农机其他系统失效； - 在发生自动驾驶系统失效或农机其他系统失效情况时，执行驾驶任务接管并自动达到最小风险状态； - 除已达到最小风险状态情形以外，不应解除系统控制权； - 除已达到最小风险状态情形以外，不应解除系统控制权。 |