| ICS | 65.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 90 |

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

农机作业远程监测管理系统  终端通信协议与数据格式

Remote monitoring system for agriculture machinery operation

——Communication protocol and data format of terminal

（征求意见稿）

联系人：尹彦鑫

联系电话：15652384072

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中 华 人 民 共 和 国 农 业 农 村 部  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  协议基础	1

4.1  通信方式	1

4.2  传输规则	1

4.3  数据类型	1

5  通信协议	2

5.1  终端编号编码规则	2

5.2  传输协议版本号	2

5.3  终端业务信息	2

5.4  与平台数据交互	3

5.5  终端报警信息	7

附录A（规范性）  终端至服务器传输协议数据段内容	8

A.1  定位数据	8

A.2  作业数据	8

A.3  硬件数据	10

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部市场与信息化司提出。

本文件由农业农村部数据标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：北京市农林科学院智能装备技术研究中心等。

本文件主要起草人：

农机作业远程监测管理系统  终端通信协议与数据格式

  - 范围

本文件规定了农机作业远程监测管理系统的终端与平台之间的通信协议与数据格式，包括协议基础、通信协议及数据格式。

本文件是适用于农机作业远程监测管理系统的终端与平台之间的通信。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 3892—2021  农机作业远程监测管理平台数据交换技术规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 农机作业远程监测管理平台  remote monitoring platform for agricultural machinery operation

具有作业数据实时显示、作业轨迹回放、作业面积计算、作业质量分析、重复作业检测与分析、作业数据统计汇总、数据导出和报表打印等功能的综合性信息处理平台（以下简称平台）。

[来源：NY/T 3892—2021，定义3.1]]

    - 农机作业监测终端  operation monitoring terminal based of agricultural machinery

安装在田间作业农机上，对作业中的某种或多种作业状态、 作业过程和作业效果等进行监测，并将作业数据存储、传输至平台的设备。

- 终端一般由卫星定位装置、无线通信装置、作业监测装置、机具识别装置、图像采集装置、显示装置、报警装置等部件或其集成部件组成。

    - 终端业务信息  business information

农机的基本参数、作业类型、配套传感器信息等。

    - 数据交互  data interaction

终端与服务器之间数据传输、解析、请求与应答。

  - 一般要求

    - 通信方式

协议采用TCP（传输控制协议，Transmission Control Protocol）或UDP（用户数据报协议，User Datagram Protocol）作为传输层通信协议，终端作为客户端，平台作为服务器端。

    - 传输规则

协议采用小端模式的网络字节序进行数据传输。

    - 数据类型

协议中使用的数据类型见表1。

- 数据类型

| 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- |
| UINT8 | 无符号单字节整型（字节，8 位） |
| INT8 | 有符号单字节整型（字节，8 位） |
| UINT16 | 无符号双字节整型（字节，16 位） |
| INT16 | 有符号双字节整型（字节，16 位） |
| UINT32 | 无符号四字节整型（字节，32 位） |
| INT32 | 有符号四字节整型（字节，32 位） |
| FLOAT | 有符号四字节浮点型型（字节，32 位） |
| DOUBLE | 有符号八字节浮点型型（字节，64 位） |
| BYTE[n] | n 字节 |
| BCD[n] | 8421码，n 字节 |
| STRING | 字符串，GBK 编码，若无数据，置空 |

  - 通信协议

    - 终端编号编码规则

终端编号（ID）由9个字节组成，采用8421 BCD（二进制编码的十进制，Binary-Coded Decimal）编码格式，各个字节定义见表2。

- 终端ID号编码规则

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UINT16 | 服务器自定义生成 |
| 2 | UINT8 | 年份（保留最后两位，如2023，记录23） |
| 3 | UINT8 | 月份（范围：1-12） |
| 4 | UINT8 | 预留 |
| 5 | UINT32 | 终端编号序号（1-99999999） |

    - 传输协议版本号

终端传输协议版本号用于与平台进行协议对接，定义规则见表3。

- 终端数据传输协议版本号规则

| 字段 | 主版本号 | 子版本号 | 修订版本号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 |
| 规则说明 | 当传输协议在进行了局部修改或 bug 修正时，主版本号和子版本号都不变，修正版本号加 1； 当传输协议在原有的基础上增加了部分内容时，主版本号不变，子版本号加 1，修正版本号复位为 0； 当传输协议在进行了重大修改或局部修正累积较多，而导致协议整体结构发生全局变化时，主版本号加 1。 |  |  |

    - 终端业务信息

      - 作业类型

每种作业类型由作物、作业环节大类及作业环节小类组成，共占用3个字节，见表4。

- 作业类型

| 作物 | 作业环节大类 | 作业环节小类 | 十六进制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无类型 （0x00） | 无类型（0x00） | 无类型（0x00） | 0x00 |
|  | 耕整地（0x01） | 深松作业 | 0x01 |
|  |  | 深翻作业 | 0x02 |
|  |  | 犁地作业 | 0x03 |

表4  作业类型（续）

| 作物 | 作业环节大类 | 作业环节小类 | 十六进制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作物细分 玉米（0x01） 水稻（0x02） 小麦（0x03） 油菜（0x04） 大豆（0x05） 马铃薯（0x06） 花生（0x07） 棉花（0x08） 甘蔗（0x09） | 耕整地（0x01） | 耙地作业 | 0x04 |
|  |  | 旋耕作业 | 0x05 |
|  |  | 镇压作业 | 0x06 |
|  |  | 平地作业 | 0x07 |
|  |  | 推土作业 | 0x08 |
|  |  | 铲运作业 | 0x09 |
|  |  | 开沟作业 | 0x0a |
|  | 播种（0x02） | 播种作业 | 0x01 |
|  |  | 条播作业 | 0x02 |
|  |  | 穴播作业 | 0x03 |
|  |  | 直播作业 | 0x04 |
|  |  | 插秧作业 | 0x05 |
|  |  | 移栽作业 | 0x06 |
|  | 田间管理（0x03） | 施肥作业 | 0x01 |
|  |  | 撒肥作业 | 0x02 |
|  |  | 中耕作业 | 0x03 |
|  |  | 喷洒作业 | 0x04 |
|  | 收获作业（0x04） | 收获作业 | 0x01 |
|  |  | 青储作业 | 0x02 |
|  |  | 捡拾作业 | 0x03 |
|  |  | 挖掘作业 | 0x04 |
|  | 收获后处理作业（0x05） | 方捆机打捆作业 | 0x01 |
|  |  | 圆捆机打捆作业 | 0x02 |
|  |  | 秸秆还田 | 0x03 |
|  | 复式作业（0x06） | 旋耕播种 | 0x01 |
|  |  | 旋耕施肥 | 0x02 |
|  |  | 旋播开沟 | 0x03 |
|  |  | 中耕施肥 | 0x04 |
|  |  | 覆膜播种 | 0x05 |
|  | 其他作业（0x07） | 烘干作业 | 0x01 |
| - 表中未定义的保留，其中，0x80~0xFA可自定义。 |  |  |  |

    - 与平台数据交互

      - 交互机制

        - 正常业务数据传输机制

- 正常业务数据传输机制如图1所示，终端上电时发送握手信号至服务器端，当服务器接收到握手信号后，按照协议规定反馈握手信号至终端，当终端收到反馈后停止发送握手信号，握手成功，终端停止发送握手信号，开始发送业务数据，进行正常数据传输，服务器接收并解析数据，然后返回流水号。当握手失败时，终端则间隔循环发送握手信号。

- 正常业务数据传输机制

        - 远程控制机制

- 远程控制机制如图2所示，服务器端发送指令信息，当终端接收到指令信息后进行解析，解析成功后给服务器发送响应信息，然后执行指令并与服务器进行交互，当指令完成后，终端向服务器发送完成指令信号，将结果反馈至服务器，完成远程控制。

- 远程控制机制

      - 终端至服务器传输协议

        - 终端至服务器传输协议结构见表5。

- 终端至服务器通信协议结构

| 字段 | 起始标志 | 消息头 |  |  |  |  |  |  |  | 消息体 |  | 校验值 | 结束标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长度 | 终端ID号 | 版本号 | 分包 | 流水号 | 重传 | 加密 | 保留 | 数据类型 | 数据段 |  |  |
| 字节数 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 单包最大500字节 | 1 | 1 |

        - 协议各字段要求如下：

- 起始标志：起始标志标识一个完整消息的开始位：0x7F 0x3F；

- 长度：终端至服务器传输协议起始标志（包含）到结束标志（包含）之间所有数据字节数量总和；

- 终端ID号：见表2；

- 版本号：见Error: Reference source not found；

- 分包：对于长消息，该标志位显示是否为分包发送，该标志共有两个字节。高字节代表分包个数，低字节代表本次传输的包序号，见表6；

- 分包传输定义

| 字段 | 高字节 | 低字节 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无分包 | 无效 |
| 1 … 15 | 分包个数 | 包序号 |
| - 如高字节标志位的值为0，则表示该消息的数据段是一个完整的数据信息，没有分包，低字节数据无效；如果高标志位的值大于1（最大255），则代表了分包个数，此时，低字节标志位的值代表了当前包序号，从1开始编号，最大255。 |  |  |

- 流水号：指消息流水号，标识一定周期内，按增序循环标识的消息序号。当该值大于65535时，再从0开始计数；

- 重传：指重传次数，0为第一次传输，1为重传1次，以此类推；

- 加密：加密方式，0为无加密传输，1为采用TEA加密传输，仅对数据段内容加密，见表7。

- 加密方式

| 加密标识 | 加密点 | 加密算法 | 公钥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 无 | 无 | 无 |
| 1 | 全加密 | TEA 16轮 | 16字节，不公开 |
| 2 | 自定义 | 自定义 | 自定义 |
| 3 | 自定义 | 自定义 | 自定义 |

- 保留：保留使用；

- 数据类型：数据类型包含传输类型和作业类型，传输类型占1个字节，作业类型占3个字节，数据类型见Error: Reference source not found；

- 数据类型

| 字段 | 传输类型 | 作业类型 |
| --- | --- | --- |
| 默认 | 0x00：无效 | 无效 |
| 链接类 | 0x01：终端握手信号 | 无效 |
|  | 0x02~0x0F：预留 |  |
| 业务数据类 | 0x10：作业数据 | 定义见表4 |
|  | 0x11：图像数据 |  |
|  | 0x12：上传终端硬件信息 |  |
|  | 0x13~0x1F：预留 |  |
| 固件管理 | 0x20：固件版本查询 | 自定义 |
|  | 0x21：固件升级请求 | 数据包序号 |
|  | 0x22~0x2F：预留 | 自定义 |
| 故障信息 | 0x30：终端硬件故障 | 自定义 |
|  | 0x31~0x3F：预留 |  |
| 备用 | 0x40~0x7F：预留 | 自定义 |
| - 表中未定义的保留，其中，0x80~0xFA可自定义。 |  |  |

- 数据段：根据作业类型的不同，数据段包含的定位数据、终端硬件数据、深松与深翻数据、旋耕作业数据、播种作业数据、插秧作业数据、谷物收获作业数据、方捆打捆机作业数据、圆捆打捆机作业数据、秸秆还田作业数据、喷洒作业数据，见附录A；

- 校验值：终端ID（包含）至数据段（包含）所有字节累加和的低字节；

- 结束标志：结束标志标识一个完整消息的结束位：0x2A。

      - 服务器应答

        - 服务器收到终端上传数据后，应对进行应答，应答协议结构见表9。

- 服务器对终端应答协议结构

| 字段 | 起始标志 | 长度 | 数据类型 | 流水号数量 | 数据段 | 校验值 | 结束标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2*流水号数量 | 1 | 1 |

        - 各字段各部分组成和要求如下：

- 起始标志：起始标志标识一个完整消息的开始位：0x7F 0x4F；

- 长度：服务器对终端应答协议起始标志（包含）到结束标志（包含）之间所有数据字节数量总和；

- 数据类型：数据类型见Error: Reference source not found，服务器收到终端上传数据后，对接收后的数据类型解析后，返回该数据类型；

- 流水号数量：当终端连续上传n（n＞1）个数据包后，服务器作出应答，此时应答信息中应当包含服务器端上个时间点后接收到的数据包个数，即流水号数量；

- 终端连续上传10个数据包，服务器端接收到9个数据包，则服务器应答时，流水号数量为9。

- 数据段：根据终端发出消息类型不同分为以下两种情况：

  - 当终端发出的是握手信号，服务器应答内容0x00；

  - 当终端发出的是其他业务数据，服务器端根据流水号数量返回流水号。

- 校验值：数据类型（包含）至数据段（包含）所有字节累加和的低字节；

- 结束标志：结束标志标识一个完整消息的结束位：0x2A。

      - 服务器至终端传输协议

        - 服务器至终端传输协议的协议结构见表10。

- 服务器至终端传输协议结构

| 字段 | 起始标志 | 消息头 |  |  |  |  |  |  | 校验值 | 结束标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长度 | 流水号 | 版本号 | 加密 | 保留 | 指令类型 | 数据段 |  |  |
| 字节数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 自定义 | 1 | 1 |

        - 协议各组成部分和要求如下：

- 起始标志：起始标志标识一个完整消息的开始位：0x7F 0x3F；

- 长度：服务器至终端传输协议起始标志（包含）到结束标志（包含）之间所有数据字节数量总和；

- 流水号：指消息流水号，标识一定周期内，按增序循环标识的消息序号。当该值大于65535时，再从0开始计数；

- 版本号：标识服务器与终端之间数据交互遵循的协议版本号，版本号定义见表3；

- 加密：加密方式，0为无加密传输，1为采用TEA加密传输，仅对数据段内容加密，见表7；

- 保留：保留使用；

- 消息体：分为指令类型和数据段，指令类型占2个字节，分为大类和小类，数据段自定义，见表11；

- 服务器至终端阐述指令类型

| 类型 |  |  | 数据段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 |  | 小类 |  |
| 无效 | 0x00 | 0x00 | 无 |
| 通信测试 | 0x01 | 保留 | 服务器发送的通信测试信息，数据段无效。 |
| 远程控制 | 0x04 | 保留 | 远程锁机。 |
|  | 0x05 | 保留 | 远程开机。 |
|  | 0x06 | 保留 | 远程诊断。 |
|  | 0x07 | 保留 | 上传数据指令。数据段需包含时间段信息。格式为：BYTE[12]，UTC时间，占12个字节，分别代表起始时间：年-月-日-时-分-秒和结束时间：年-月-日-时-分-秒 |
|  | 0x08 | 保留 | 上传工作日志。数据段需包含时间段信息。格式为：BYTE[3]，UTC时间，占3个字节，代表日志时间：年-月-日 |
|  | 0x08~0x1F | 保留 | 预留 |
| 主机固件远程升级 | 0x20 | 保留 | 数据段为固件 |
| 主机固件恢复 | 0x21 | 保留 | 恢复上一版本 |
| 主机恢复出厂 | 0x22 | 保留 | 恢复出厂固件及设置 |
| - 表中未定义的保留，其中，0x80~0xFA可自定义。 |  |  |  |

- 校验值：流水号（包含）至数据段（包含）所有字节累加和的低字节。当服务器传输的为终端固件数据时，校验方式为CRC校验；

- 结束标志：结束标志标识一个完整消息的结束位：0x2A。

      - 终端应答

        - 终端应答服务器的应答协议结构见表12。

- 终端应答协议结构

| 字段 | 起始标志 | 长度 | 流水号 | 指令类型 | 数据段 | 校验值 | 结束标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 自定义 | 1 | 1 |

        - 协议各部分组成和要求如下：

- 起始标志：起始标志标识一个完整消息的开始位：0x7F 0x4F；

- 长度：终端应答协议起始标志（包含）到结束标志（包含）之间所有数据字节数量总和；

- 流水号：终端收到服务器下发的数据后，对接收后的流水号解析后，返回该流水号；

- 指令类型：终端收到服务器下发的数据后，对接收后的指令类型解析后，返回该指令类型；

- 数据段：根据服务器下发的指令内容进行回应；

- 校验值：流水号（包含）至数据段（包含）所有字节累加和的低字节；

- 结束标志：结束标志标识一个完整消息的结束位：0x2A。

    - 终端报警信息

终端的硬件故障码见表13。

- 硬件故障码

| 类型 |  | 故障说明及问题 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保留(0x01) | 0x01 | 保留 | 保留 |
| 状态传感器 (0x02) | 0x01 | 主机未接收到状态传感器数据 | 状态传感未连接或接触不 良,或状态传感器坏 |
| 机具识别传感器(0x03) | 0x01 | 主机未接收到机具传感器数据 | 机具传感未连接或接触不 良,或机具传感器坏 |
|  | 0x02 | 机具型号正常、幅宽错误 | 配置有问题,重新配置 |
|  | 0x02 | 幅宽正确、机具型号不正常 | 配置有问题,重新配置 |
| 定位 (0x04) | 0x01 | 主机未定位 | 卫星定位天线未连接,或当前 位置卫星信号较差 |
| 通讯 (0x05) | 0x01 | 保留 | —— |
|  | 0x02 | 主机于服务器连接正常无心跳包 | 通讯模块出厂配置无心跳包 重新远程配置 |
| 外部存储(0x06) | 0x01 | 外部存储初始化失败 | 外部存储未安装好或外部存储损坏 |
| 片上存储(0x07) | 0x01 | 片上存储初始化失败 | 片上存储芯片损坏 |
| - 表中未定义的保留，其中，0x80~0xFA可自定义。 |  |  |  |

- （规范性）
终端至服务器传输协议数据段内容

  - 定位数据

定位数据定义见表A.1。

  - 定位数据定义

| 序号 | 参数 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日期时间 | 6 | BYTE[6] | 年月日时分秒格式，UTC时间 |
| 2 | 纬度 | 8 | DOUBLE | 单位为度 |
| 3 | 经度 | 8 | DOUBLE | 单位为度 |
| 4 | 海拔 | 4 | FLOAT | 单位为米 |
| 5 | 速度 | 4 | FLOAT | 单位为千米/小时 |
| 6 | 航向 | 4 | FLOAT | 单位为度 |
| 7 | 差分类型 | 1 | UINT8 | 0：不可用，1：单点定位，2：差分定位，3：无效，4：实时差分定位，5：差分定位浮点解，6：正在估算 |
| 8 | 卫星个数 | 1 | UINT8 | 当前定位状态下的卫星数量 |
| 9 | 定位状态 | 1 | UINT8 | 0：未定义，1：定位 |
| 10 | 故障状态 | 2 | UINT16 | 0x00 0x00：无故障 |
| 11 | 水平位置因子 | 4 | FLOAT | —— |

  - 作业数据

作业数据定义分别见表A.2~A.10。

  - 深松和深翻作业数据

| 序号 | 参数 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~11 | 定位数据 | 43 | BYTE[43] | 见表A.1 |
| 12 | 作业状态 | 1 | UINT8 | 0为非作业状态，1为作业状态 |
| 13 | 作业幅宽 | 2 | UINT16 | 单位为厘米 |
| 14 | 达标深度 | 2 | UINT16 | 单位为厘米，若达标深度为0，则表示无耕深的检测，只进行作业状态的识别 |
| 15 | 作业耕深 | 2 | UINT16 | 单位为厘米 |

  - 旋耕作业数据

| 序号 | 参数 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~11 | 定位数据 | 43 | BYTE[43] | 见表A.1 |
| 12 | 作业状态 | 1 | UINT8 | 0为非作业状态，1为作业状态 |
| 13 | 作业幅宽 | 2 | UINT16 | 单位为厘米 |
| 14 | 监测标识 | 1 | UINT8 | 1-状态监测，2-质量监测，3-投入/产出量监测 |
| 15 | 关键部件转速 | 2 | UINT16 | 单位为转/分钟，刀轴/动力输入轴 |

  - 播种作业数据

| 序号 | 参数 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~11 | 定位数据 | 43 | BYTE[43] | 见表A.1 |
| 12 | 作业状态 | 1 | UINT8 | 0为非作业状态，1为作业状态 |
| 13 | 作业幅宽 | 2 | UINT16 | 单位为厘米 |
| 14 | 监测行数 | 1 | UINT8 | 一共监测多少行1~96行，如机具型号中标识了行数，这里可不重复 |
| 15 | 监测标识 | 1 | UINT8 | 1-状态监测，2-质量监测，3-投入/产出量监测 |
| 16 | 关键部件转速 | 2 | UINT16 | 转/分钟。排种轴 |

表A.4  播种作业数据（续）

| 序号 | 参数 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 播种段1 | 4 | UINT32 | 每个字节可表示4行状态，最多12个字节；两个二进制位标识每行状态：01-堵塞，10-正常播种，11-不下种 |
| 18 | 播种段2 | 4 | UINT32 |  |
| 19 | 播种段3 | 4 | UINT32 |  |
| 20 | 总播种量 | 4 | UINT32 | 单位：粒或kg |

  - 插秧作业数据

| 序号 | 参数 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~11 | 定位数据 | 43 | BYTE[43] | 见表A.1 |
| 12 | 作业状态 | 1 | UINT8 | 0为非作业状态，1为作业状态 |
| 13 | 作业幅宽 | 2 | UINT16 | 单位为厘米 |
| 14 | 监测标识 | 1 | UINT8 | 1-状态监测，2-质量监测，3-投入/产出量监测 |
| 15 | 关键部件转速 | 2 | UINT16 | 转/分钟。动力输出轴 |

  - 谷物收获作业数据

| 序号 | 参数 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~11 | 定位数据 | 43 | BYTE[43] | 见表A.1 |
| 12 | 作业状态 | 1 | UINT8 | 0为非作业状态，1为作业状态 |
| 13 | 作业幅宽 | 2 | UINT16 | 单位为厘米 |
| 14 | 监测标识 | 1 | UINT8 | 1-状态监测，2-质量监测，3-投入/产出量监测 |
| 15 | 关键部件转速 | 2 | UINT16 | 转/分钟；滚筒/升运器/秸秆粉碎刀轴 |
| 16 | 割台高度 | 1 | UINT8 | 厘米 |
| 17 | 瞬时产量 | 4 | FLOAT | 单位为kg |
| 18 | 累积产量 | 4 | FLOAT | 单位为kg |

  - 方捆打捆机作业数据

| 序号 | 参数 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~11 | 定位数据 | 43 | BYTE[43] | 见表A.1 |
| 12 | 作业状态 | 1 | UINT8 | 0为非作业状态，1为作业状态 |
| 10 | 作业幅宽 | 2 | UINT16 | 单位为厘米 |
| 11 | 捆数 | 4 | UINT32 | 单位为个，北京时间零点清零 |
| 12 | 重量 | 2 | UINT16 | 单位为kg，精度0.1kg， 0xffff表示无传感器 |
| 13 | 方捆长度 | 2 | UINT16 | 单位为厘米 |
| 14 | 方捆宽度 | 2 | UINT16 | 单位为厘米 |
| 15 | 方捆高度 | 2 | UINT16 | 单位为厘米 |
| 16 | 含水率 | 2 | UINT16 | 单位为%，精度0.1%， 0xffff表示无传感器 |

  - 圆捆打捆机作业数据

| 序号 | 参数 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~11 | 定位数据 | 43 | BYTE[43] | 见表A.1 |
| 12 | 作业状态 | 1 | UINT8 | 0为非作业状态，1为作业状态 |
| 10 | 作业幅宽 | 2 | UINT16 | 单位为厘米 |
| 11 | 捆数 | 4 | UINT32 | 单位为个，北京时间零点清零 |
| 12 | 重量 | 2 | UINT16 | 单位为kg，精度0.1g，0xffff表示无传感器 |
| 13 | 圆捆长度 | 2 | UINT16 | 单位为厘米 |
| 14 | 圆捆直径 | 2 | UINT16 | 单位为厘米 |
| 15 | 含水率 | 2 | UINT16 | 单位为%，精度0.1%， 0xffff表示无传感器 |
| 16 | 系统压力 | 2 | UINT16 | 单位为Mpa，精度0.01Mpa，0xffff表示无传感器 |

  - 秸秆还田作业数据

| 序号 | 参数 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~11 | 定位数据 | 43 | BYTE[43] | 见表A.1 |
| 12 | 作业状态 | 1 | UINT8 | 0为非作业状态，1为作业状态 |
| 13 | 作业幅宽 | 2 | UINT16 | 单位为厘米 |
| 14 | 监测标识 | 1 | UINT8 | 1-状态监测，2-质量监测，3-投入/产出量监测 |
| 15 | 关键部件转速 | 2 | UINT16 | 转/分钟。刀轴/动力输入轴 |

  - 喷洒作业数据

| 序号 | 参数 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~11 | 定位数据 | 43 | BYTE[43] | 见表A.1 |
| 12 | 作业状态 | 1 | UINT8 | 0为非作业状态，1为作业状态 |
| 13 | 作业幅宽 | 2 | UINT16 | 单位为厘米 |
| 14 | 实时喷洒量 | 2 | UINT16 | 单位为升，精度0.01L/min，扩大100倍传输 |
| 15 | 累积喷洒量 | 4 | UINT32 | 单位为升，精度1L，北京时间零点清零 |
| 16 | 区段数 | 1 | UINT8 | 段 |
| 17 | 喷洒压力 | 2 | UINT16 | 单位为Mpa，精度0.01Mpa，0xffff表示无传感器 |
| 18 | 各区段工作状态 | 1 | UINT8 | 低位开始，0=关闭，1=开启，0xffff表示无传感器 |
| 19 | 喷头型号 | 2 | UINT16 | 两位小数，扩大100倍传输 |
| 20 | 喷头数量 | 1 | UINT8 | 单位为个 |

  - 硬件数据

硬件数据见表A.11~A.12。

  - 终端硬件数据上传

| 序号 | 参数 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~11 | 定位数据 | 43 | BYTE[43] | 见表A.1 |
| 12 | 硬件版本 | 3 | BYTE[3] | 硬件版本 |
| 13 | 主芯片型号 | 16 | STRING | 字符串，主芯片型号 |
| 14 | IMEI号 | 15 | STRING | 字符串，IMEI号 |
| 15 | ICCID号 | 20 | STRING | 字符串，ICCID号 |

  - 硬件故障数据

| 序号 | 参数 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~11 | 定位数据 | 43 | BYTE[43] | 见表A.1 |
| 12 | 硬件故障数据 | 2 | UINT16 | 见表13 |