| ICS | 65.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 90 |

NY

中华人民共和国农业行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

代替 XX/T

多农机协同作业数据交互技术要求

Technical requirements for data exchange in collaborative operation of

multiple agricultural machinery

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（本草案完成时间：2023年11月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  系统组成	2

5  一般要求	2

6  安全要求	3

7  性能要求	4

8  数据交互要求	4

9  定位数据要求	5

10  数据封装	5

附录A（资料性）  数据封装示例	7

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部农产品质量安全监管司提出。

本文件由农业农村部大数据发展中心归口。

本文件起草单位：清华大学

本文件主要起草人：张涛、李斌、卓晴、郭雷风、刘劼、赵文博、薛新宇、杨唯、徐佳男、徐皓天、樊乙萱、宋泽林、杨华、范琦婕

多农机协同作业数据交互技术要求

  - 范围

本文件规定了多农机协同作业过程中多台农机之间及农机和管理控制中心之间的数据交互内容及技术要求。

本文适用于农场环境田间协同作业的多农机协同作业系统，在多农机协同数据交互功能设计、研发、运行和维护中可参照执行。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4269.1  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其它显示装置用符号第 1 部分： 通用符号

GB/T 4269.2  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其它显示装置用符号第 2 部分： 农用拖拉机和机械用符号

GB/T 37164  自走式农业机械导航系统作业性能要求及评价方法

JB/T 8574 农机具产品型号编制规则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则 标准

GB/T 18314 全球定位系统（GPS）测量规范

  - 术语和定义

GB/T 4269.1、GB/T 4269.2、GB/T 37164界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 多农机协同作业 multiple agricultural machinery collaborative work

由多台农机和管理控制中心组成，由管理控制中心操作员向多台农机发送协同作业指令，多台农机开展自主协同作业任务。

    - 多农机协同作业数据交互 data interaction with multiple agricultural machinery collaborative operation

指在进行多农机协同作业的过程中，多台农机之间及农机和管理控制中心之间完成多种类型数据的收发、处理，并依据交互数据进行响应的过程，包括管理控制中心向多台农机的指令下达、任务分配，农机向管理控制中心的位置信息和状态信息回传，以及多农机之间的信息交互。

    - 多农机协同作业数据交互系统 multiple agricultural machinery collaborative operation data exchange system

在进行多农机协同作业的过程中，负责发送、接收、读取和处理多农机协同作业交互数据的系统。以下简称系统。

    - 定位数据 location data

用以确定农机自身绝对位置的一系列参数的总称。

    - 协同作业机间通讯延时 delay of collaborative operation communication

多台农机之间以及农机和管理控制中心在进行无线通讯时，数据传输的延迟时间。

    - 协同作业机间通讯距离 distance of collaborative operation communication

多台农机之间以及农机和管理控制中心在进行无线通讯时，能够保证良好通讯条件下的最远通讯距离。

  - 系统组成

系统组成见表1。

- 多农机协同作业数据交互系统组成

| 系统 | 主要组成 |
| --- | --- |
| 多农机协同作业数据交互系统 | 管理控制中心远程控制终端 |
|  | 农机机载监控终端 |
|  | 无线通讯设备 |
|  | 数据处理设备 |

  - 一般要求

    - 系统应包含表1中的各个组成部分。各个部分的功能如下：

- 管理控制中心远程控制终端：由远程操作员操纵，负责向指定的一台或多台农机发送作业指令，进行任务分配、指令下达，并接收农机回传的位置和作业状态信息，进行可视化显示。管理控制中心远程控制终端应以数据或图形的方式，实时显示各台农机的 GNSS定位数据和位置信息、作业状态、作业路径、作业面积、行驶速度、通讯质量等作业信息，并完成作业参数设置等操作

- 农机机载监控终端：接收远程控制中心发送的作业指令，完成指令的识别和作业任务下达，并将自身作业信息回传至管理控制中心以进行监视和显示；同时，农机机载端应存储该农机的导航作业信息，包括农田信息、实时位姿、作业路径、通讯数据、真实作业路径和期望路径之间的偏差信息等。

- 无线通讯设备：进行数据交互的硬件设备，完成远距离数据的传输和交互。无线通讯设备应保持稳定的数据通讯，并满足系统规定的协同作业机间通讯延时和协同作业机间通讯距离等性能要求。

- 数据处理设备：对无线通讯设备接收到的信息及远程操作员的指令信息进行数据处理，变成可识别的指令信息或状态信息，同时对导航作业信息进行数据处理，包括数据解析、信息配准、参数设置、路径规划、图像处理、通讯质量评估以及农机自动导航决策控制。

    - 各农机工况数据、定位数据汇总后，以JavaScript对象简谱 (JavaScript Object Notation，下称json) 的形式封装所有数据。

    - 多农机协同数据交互系统可从农机各模块（如：CAN总线、北斗定位模块等）调取数据。

    - 农机应有唯一识别码，以唯一识别作业农机。唯一识别码应包含农机具型号，农机具型号按照JB/T 8574规定要求执行。

    - 农机定位数据中的时间戳应作为唯一时间戳以确认数据获取时间。

    - 封装后的数据对象应由唯一识别码及时间戳确定农机及获取数据时间。

    - 如有其他数据获取需求，可于json对象中增加数据类别及指标。

    - 文件中涉及的数据类型参数见表2。

- 参数的数据类型及其描述

| 数据类型 | 描述 |
| --- | --- |
| string | 以UTF-8编码的字符串，若无数据则置空 |
| uint8 | 无符号单字节整型（字节，8位） |
| uint16 | 无符号双字节整型（字节，16位） |
| uint32 | 无符号四字节整型（字节，32位） |
| bool | 1位2进制数字表述真假。1为真（True），0为假（False）。 |
| float | 有符号四字节浮点型（字节，32位） |
| double float | 有符号八字节浮点型（字节，64位） |
| n bit | n位2进制数字 |

    - 农机工况数据关键参数及其要求参见表3.

- 农机工况数据关键参数及要求

| 关键采集参数 | 参数说明 | 单位 | 推荐采集来源 | 采集频率 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障提示 | 工作及故障提示；0表示正常工作，1表示有故障 | / | 车辆控制单元 | 不小于1 Hz | bool |
| 故障代码 | 提示故障信息的代码；故障代码按照 GB/T 35381.7规定执行 | / | 车辆控制单元 | 不小于1 Hz | string |
| 剩余油量 | 当前剩余燃油量百分比 | / | 车辆控制单元 | 不小于0.1 Hz | uint8 |
| 油门百分比 | 农机工作时油门给油量占最大给油量百分比；取值范围0-100 | / | 车辆控制单元 | 不小于0.5 Hz | uint8 |
| 发动机转速 | 每分钟发动机旋转圈数 | rpm | 车辆控制单元 | 不小于0.5 Hz | uint16 |
| 当前挡位 | 农机当前所处的挡位 | / | 车辆控制单元 | 不小于0.5 Hz | 4 bit |
| 驻车制动状态 | 农机手刹所处状态；0表示松开驻车制动（此时未制动），1表示拉起驻车制动。 | / | 车辆控制单元 | 不小于0.1 Hz | bool |
| 离合状态 | 离合器的链接状态；0表示非链接（完全踩下离合器），1表示完全链接（不踩离合器） | / | 车辆控制单元 | 不小于0.1 Hz | bool |
| 作业状态 | 农机所处作业状态；0表示未工作，1表示正常工作，2表示就绪，3表示出现错误 | / | 车辆控制单元 | 不小于0.1 Hz | 2 bit |
| 俯仰角 | 农机所处俯仰角度；取值范围0°- 180°，以垂直向下方向为0° | 度 | 车辆控制单元 | 不小于1 Hz | uint8 |
| 横滚角 | 农机所处横滚角度；取值范围范围0°- 180°，以农机底盘完全平行于地面时的横滚角为0° | 度 | 车辆控制单元 | 不小于1 Hz | uint8 |
| 垂直牵引角度 | 拖拉机等动力输出农机与后方拖拽农具所成角度。取值范围范围0°- 180°，以垂直向下为0° | 度 | 车辆控制单元 | 不小于0.2 Hz | uint8 |
| PTO状态 | PTO开关信号状态，0表示不工作，1表示正常工作，2表示出现错误，3表示无传感器 | / | 车辆控制单元 | 不小于0.5 Hz | 2 bit |
| 输出牵引力 | 动力农机输出的牵引力大小 | kN | 车辆控制单元 | 不小于1 Hz | float |
| 动力输出轴转速 | 每分钟动力输出轴的旋转圈速 | rpm | 车辆控制单元 | 不小于0.2 Hz | uint16 |

- 本文件未列入的作业环节及参数，可从其他标准引用其关键指标及其定义、单位、采集频率、数据格式、数据约束。所引用标准中可能缺少对相应关键指标的定义、单位、采集频率、数据格式、数据约束中的一种或多种的描述，应根据实际情况补充。新增数据应服从本标准中的封装要求。

  - 安全要求

    - 多机协同作业数据交互系统的安全标志应符合 GB 10396 的规定。

    - 多机协同作业数据交互系统的使用说明书应符合 GB/T 9480 的规定，并应至少规定以下内容:

    - 农机进行自动作业任务时，应配置远程操作员；

    - 农机在公共道路上行驶时，应禁止使用作业协同系统；

    - 在发动机起动时，多机协同作业数据交互系统应处于关闭状态。

    - 多机协同作业数据交互系统应向远程操作员提供改变系统状态的手段，如遥控装置、远程控制终端远程控制、手动切换模式等。

    - 当多机协同作业数据交互系统间通讯中断时，多机协同作业数据交互系统应在确保安全的情况下，退出多农机协同模式。

    - 当遇到静态或动态障碍物时，多机协同作业数据交互系统应及时做出前向碰撞预警并将碰撞信息返回至管理控制中心。

  - 性能要求

    - 初始化时间

系统在室外，且在接收天线安装面水平方向10°以上的范围无遮挡的条件下，初始化时间应不超过1 min。

    - 协同作业机间通讯延时

多农机协同作业过程中，系统无线通讯的通讯延迟应不大于100 ms。

    - 协同作业机间通讯距离

多农机协同作业过程中，系统无线通讯的通讯距离应不小于5 km。

    - 作业通讯时间

多农机协同作业过程中，系统无线通讯的工作时间应不小于10小时。

  - 数据交互要求

    - 数据格式

- 多农机协同作业过程中交互的数据格式宜使用JSON或XML等行业标准的数据格式。

- 多农机协同作业过程中交互的数据格式必须具有良好的可读性和可解析性。

    - 数据交互协议

- 多农机协同作业过程中宜使用HTTP或MQTT等行业标准的协议进行数据交互。

- 多农机协同作业过程中使用的交互协议应支持安全的数据传输,可使用TLS/SSL进行加密和身份验证。

    - 数据交互接口

- 多农机协同作业过程中应提供统一的数据交互接口。

- 多农机协同作业数据交互接口应具备良好的可扩展性和兼容性。

    - 数据交互功能

多农机协同作业数据交互应支持多种类型的数据交互，主要包括：

- 以传感器数据、作业状态、定位数据等信息为主的实时数据交互；

- 以启动/停止作业、调整参数等信息为主的命令和控制数据的交互；

- 以数据分析和决策支持为主的历史数据的查询和存储的交互。

    - 数据安全和隐私

- 多农机协同作业数据交互应符合中国相关的数据安全和隐私法规。

- 多农机协同作业数据交互过程中，数据传输应进行加密和身份验证，以防止数据泄露和篡改。

- 多农机协同作业数据交互过程中，用户个人隐私数据的收集和使用应符合相关法律法规的要求。

    - 错误处理和容错机制

- 多农机协同作业数据交互过程必须具备良好的错误处理和容错机制，以应对网络故障和设备异常情况。

- 多农机协同作业数据交互过程中的错误信息必须能够准确地传递给相关的农机设备和操作人员，以便及时采取相应的措施。

    - 数据质量和一致性

- 多农机协同作业数据交互必须保证数据的质量和一致性，如数据准确性、完整性和时效性等。

- 多农机协同作业数据交互过程中必须进行数据验证和校验，以确保数据的正确性和可靠性。

    - 标准化和互操作性

- 多农机协同作业数据交互必须符合中国农业行业标准，以确保不同农机设备之间的互操作性。

- 多农机协同作业数据交互过程必须遵循标准化的命名规范和数据编码规则，以便数据的一致性和可理解性。

  - 定位数据要求

    - 定位数据关键参数及其要求见表4。

- 定位数据关键参数及其要求

| 关键采集参数 | 参数说明 | 单位 | 推荐采集来源 | 采集频率 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间戳 | 定位时间；以uint32.uint32的形式表示 | 秒.纳秒 | 农机机载监控终端 | 不小于15 Hz | uint32.uint32 |
| 纬度 | 农机所在位置的WGS-84坐标系纬度坐标。double类型表示，保留8位小数；取值范围-90°- +90°，负数表示南纬。 | 度 | 农机机载监控终端 | 不小于15 Hz | double float |
| 经度 | 农机所在位置的WGS-84坐标系经度坐标。double类型表示；保留8位小数；取值范围-180°- +180°，负数表示西经。 | 度 | 农机机载监控终端 | 不小于15 Hz | double float |
| 航向 | 正北方向与农机机头所指方向所成的顺时针角度；取值范围0°- 360° | 度 | 农机机载监控终端 | 不小于15 Hz | float |
| 定位农机速度 | 卫星定位获得的农机速度 | Km/h | 农机机载监控终端 | 不小于15 Hz | uint8 |
| 海拔 | 农机所在位置的高程信息 | m | 农机机载监控终端 | 不小于15 Hz | float |
| 定位精度、数据输出频率、测试精度应符合GB/T 18314规定 |  |  |  |  |  |

  - 数据封装

    - 数据获取模块应汇总所有数据，并统一打包为json数据对象。

    - 如有其他数据需求，可于json对象中增加数据类别及指标。

    - Json数据展示（以插秧农机为例）：

数据数据对象：

{

“唯一识别码” : 唯一识别码

“农机工况” :

[

“参数1名称” : 参数1数值

“参数2名称” : 参数2数值

……

]

“定位”:

[

“参数3名称” : 参数3数值

“参数4名称” : 参数4数值

……

]

}

    - 数据封装示例请见附录A。

- （资料性）
数据封装示例

- 多台插秧机协同作业json数据对象封装示例

{

“唯一识别码” : 略

“农机工况” :

[

“故障提示” : “1” ,

“故障代码” : “Engine 3147” ,

“剩余油量” : 57

“给油百分比” : 12 ,

“发动机转速” : 5500 ,

“当前挡位” : 2 ,

“驻车制动状态” : 0 ,

“离合状态” : 1 ,

“作业状态” : 0 ,

“俯仰角” :  10,

“横滚角” :  1,

“垂直牵引角度” : 90 ,

“PTO状态” : 1 ,

“输出牵引力” : 50.0 ,

“动力输出轴转速” : 3800 ,

],

“定位数据”:

[

“时间戳” : 1423456724.2445673632 ,

“纬度” : 120.12345678 ,

“经度” : 50.12345678 ,

“航向” : 45.8 ,

“定位农机速度” : 10 ,

“海拔” : 10.53

],

}