DG

农业机械推广鉴定大纲

DG/T XXX—XXXX

农机收获作业监测终端

（征求意见稿）

中华人民共和国农业农村部   发布

XXXX -XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 产品型号编制规则	2

5 基本要求	2

6 初次鉴定	3

6.1 一致性检查	3

6.2 安全性评价	4

6.3 适用性评价	4

6.4 可靠性评价	6

6.5 综合判定规则	7

7 产品变更	8

附录A （规范性附录）  产品规格表	9

附录B （规范性附录）  用户调查表	10

附录C （规范性附录）  农机收获作业监测终端各部分安装后的集成照片示例	11

附录D （规范性附录）  农机收获作业监测终端部分检验检测项目要求	12

前  言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：

本大纲主要起草人：

农机收获作业监测终端

- 范围

本大纲规定了农机收获作业监测终端推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于监测小麦、玉米、水稻、大豆收获作业的农机收获作业监测终端（以下简称终端）的推广鉴定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温

GB/T 2423.3  环境试验 第2部分：试验方法  试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.5  环境试验 第2部分：试验方法  试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.7  环境试验 第2部分：试验方法  试验Ec粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）

GB/T 2423.10  环境试验  第2部分：试验方法  试验Fc：振动(正弦)

GB/T 2423.17  电工电子产品环境试验  第2部分: 试验方法  试验Ka：盐雾

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 17626.2—2018  电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2023  电磁兼容  试验和测量技术  第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 18655—2018  车辆、船和内燃机  无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法

GB/T 21437.2—2021  道路车辆  电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法  第2部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性

GB/T 21437.3—2021  道路车辆  电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法  第3部分：对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性

GB/T 33014.1—2016  道路车辆  电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法  第1部分：一般规定

GB/T 42576—2023  北斗/全球卫星导航系统（GNSS）高精度片上系统（SoC）技术要求及测试方法

DG/T 014 谷物联合收割机

DG/T 015 玉米收获机

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

农机收获作业监测终端

安装在收获作业机组上，以北斗卫星导航系统为唯一定位数据来源，对作业中的某种或多种作业状态、作业过程和作业效果等进行监测，并将作业数据存储后传输至平台的设备。

作业状态

标识收获作业机组是否正在进行农业生产活动，包括有效作业、无效作业两种状态。

留茬高度

作物收获后，留在地块中的根茬顶端到地面的垂直距离。

- 产品型号编制规则

远程通信方式：2，4，5

定位精度：M，S，C

主参数代号：作业面积测量精度，单位为%

北斗终端：BD

系列代号：

注：系列代号由制造商自定；定位精度中“M”为米级定位精度，“S”为亚米级定位精度，“C”为厘米级定位精度；远程通信方式中“2”为2G通信方式，“4”为4G通信方式，“5”为5G通信方式。

- 基本要求

  - 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，制造商需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 终端样机照片[包括主机、北斗卫星定位装置、无线通信装置、作业监测装置、含杂率监测装置（如有）、破碎率监测装置（如有）、损失率监测装置（如有）、图像采集装置、显示报警装置、产品铭牌各1张及终端各部分安装后的集成照片1张（见附录C）]；

- 用户名单[内容至少包括购买者姓名、通信地址、联系电话、产品型号名称、出厂编号、购机时间等，分布在3个主要使用（销售）区域，用户数量为10户]；

- 有资质的检验检测机构出具的终端相关性能符合要求的检测报告[包括北斗卫星定位性能、电气性能、环境适应性、防护等级、电磁兼容性（相关要求见附录D）] ；

- 终端进网许可证或无线通信模块型号核准证。

以上材料需加盖企业公章。

  - 样机确定

终端样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产安装验收交付的合格品。由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行试验。供样数量为2套，其中1套用于试验鉴定，另1套备用。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。

  - 生产量和销售量

初次鉴定的定型产品的生产量不少于15套，销售量不少于15套。

  - 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

表1 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
| 2 | 长度 | ≥5 m | 10 mm |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 0.1 s/d |
| 4 | 温度 | 0 ℃～50 ℃ | 1 ℃ |
| 5 | 湿度 | 10%RH～90%RH | 5%RH |
| 6 | 容量 | 0 L～50 L | 0.3% |

- 初次鉴定

  - 一致性检查

    - 检查内容和方法

一致性检查的项目限制范围及检查方法见表2。制造商（申请方）填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表2 终端一致性检查项目限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 |  | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | 一致 | 核对 |
| 2 | 主机 | 主机型号 | 一致 | 核对 |
|  |  | 卫星定位功能 | 一致 | 核对 |
|  |  | 卫星定位天线 | 一致 | 核对 |
|  |  | 无线通信功能 | 一致 | 核对 |
|  |  | 无线通信方式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 网络天线 | 一致 | 核对 |
|  |  | 数据存储功能 | 一致 | 核对 |
|  |  | 存储容量 | 一致 | 核对 |
|  |  | 软件版本 | 一致 | 核对 |
| 3 | 作业监测装置 | 作业监测装置型号 | 一致 | 核对 |
|  |  | 作业监测功能 | 一致 | 核对 |
|  |  | 软件版本 | 一致 | 核对 |
| 4 | 含杂率监测装置（如有） | 含杂率监测装置型号 | 一致 | 核对 |
|  |  | 含杂率监测功能 | 一致 | 核对 |
|  |  | 软件版本 | 一致 | 核对 |
| 5 | 破碎率监测装置（如有） | 破碎率监测装置型号 | 一致 | 核对 |
|  |  | 破碎率监测功能 | 一致 | 核对 |
|  |  | 软件版本 | 一致 | 核对 |
| 6 | 损失率监测装置（如有） | 损失率监测装置型号 | 一致 | 核对 |
|  |  | 损失率监测功能 | 一致 | 核对 |
|  |  | 软件版本 | 一致 | 核对 |
| 7 | 显示报警装置 | 显示报警装置型号 | 一致 | 核对 |
|  |  | 作业信息显示功能 | 一致 | 核对 |
|  |  | 故障报警功能 | 一致 | 核对 |
|  |  | 报警消除功能 | 一致 | 核对 |
|  |  | 软件版本 | 一致 | 核对 |
| 8 | 图像采集装置 | 图像采集装置型号 | 一致 | 核对 |
|  |  | 图像分辨率 | 一致 | 核对 |
| 9 | 终端集成部分组成 |  | 一致 | 核对 |

    - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2的要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

  - 安全性评价

    - 安全要求

      - 终端的安装应避免改变作业机组本身的电气结构，保证不会因为终端的安装而产生安全隐患。

      - 终端电器线路的连接应正确、可靠、无漏电。

      - 终端不应利用农机上自带的熔断丝作保护，所接电源的额定电流值要远大于终端电源的实际工作电流值。

    - 安全防护

      - 终端的电器设备应具有过流、过压、电源瞬间变化和偶然极性反接的保护装置,电源导线上应串联熔断器。

      - 连接器插头两端的线色应一致。两个以上非通用接口应有明显标识，同时插头不能互换。

    - 安全信息

      - 使用说明书应有安全使用注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

      - 使用说明书应明确标识出安全搬运电子部件的注意事项，包括主机、作业监测装置、显示报警装置、图像信息采集装置等的安装与拆卸。

      - 使用说明书中应明确写出显示报警装置中给出的声、光、文字或多种组合的安全警示含义。

    - 判定规则

安全要求、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

  - 适用性评价

    - 评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据使用说明书明示的适用范围，在主作业区选取3个区域进行用户调查，并在其中一个区域进行性能试验。重点考核终端对配套收获作业机组、作业地块、卫星定位和网络信号、电气环境、作业气候环境等条件的适用能力。

    - 评价内容

评价的内容包括作业性能和用户调查的适用性用户意见。

    - 作业性能试验

      - 试验条件

测试场地为平整硬质田地或平整硬质地面，试验地块面积不少于2000 m2，四周分别留有不少于10 m的区域。试验时选择的配套收获作业机组应是适宜安装终端的、状态良好的作业机组。收获机具的行距、作业幅宽应符合产品使用说明书要求。作业状态和速度应符合实际作业要求，且在机具产品使用说明书范围内。

测试场地和试验地块应视野开阔，远离大功率无线电发射源（如电视台、电台、微波站等），远离高压输电线和微波无线电信号通道，附近不应有强烈反射卫星信号的物件（如大型建筑物等）。

      - 样机状态

试验前，应按照产品使用说明书规定对终端、收获作业机组进行安装调试，符合要求且达到正常工作状态后进行试验。

试验时样机状态应良好。试验时应按照使用说明书的规定配备操作人员进行操作,操作人员应操作熟练，试验过程中无特殊情况不允许更换操作人员。

      - 试验方法

- 留茬高度监测误差

试验在试验场地进行，在收获作业机组上安装终端，分别控制割台高度处于高（≥30 cm）、中（10 cm≤＜30 cm）、低（＜10 cm）三个区间，测量割刀对地垂直高度（即实际留茬高度），记录终端监测的留茬高度。按照公式（1）分别计算留茬高度监测误差。应选择高、中、低三个区间进行上述试验各3次，取平均值作为最终结果。

（1）

式中：

—— 留茬高度监测误差，单位为厘米（cm）；

—— 实际留茬高度，单位为厘米（cm）；

—— 终端监测的留茬高度，单位为厘米（cm）。

- 作业面积监测准确度

试验在试验地块进行，安装有监测终端的收获作业机组在试验地块上进行绕行行驶模式的收获作业不少于2000 m2。完成作业后，记录终端或平台监测的作业面积S1。用高精度RTK-GNSS或其他方法测量试验地块实际作业面积S，按式（2）计算作业面积监测准确度。

（2）

式中：

ρ	——作业面积监测准确度；

S1	——终端监测的作业面积，单位为平方米（m2）；

S	——实际作业面积，单位为平方米（m2）。

- 油耗监测准确度

给收获作业机组加满油，然后在试验地块上进行不少于2000 m2的收获作业【可以与试验b）结合试验】。完成作业后，读取终端或平台监测的燃油消耗量Vc1。给收获作业机组重新加满油，记录实际加油量Vc，按式（3）计算油耗监测准确度。

（3）

式中：

ρc	——油耗监测准确度；

Vc1	——终端或平台监测的油耗，单位为升（L）；

Vc	——实际油耗，单位为升（L）。

- 含杂率监测准确度（适用时）

终端监测谷物联合收割机时，按照 DG/T 014 进行试验（终端监测玉米收获机时，按照 DG/T 015 进行试验），得出含杂率Zz；读取终端或平台监测的含杂率Zz1。按式（4）计算含杂率监测准确度。

（4）

式中：

ρz	——含杂率监测准确度；

Zz1	——终端或平台监测的含杂率；

Z z	——实际测量的含杂率。

- 破碎率监测准确度（适用时）

终端监测谷物联合收割机时，按照 DG/T 014 进行试验（终端监测玉米收获机时，按照 DG/T 015 进行试验），得出破碎率Zs；读取终端或平台监测的破碎率Zs1。按式（5）计算。

（5）

式中：

ρs	——破碎率监测准确度；

Zs1	——终端或平台监测的破碎率；

Z s	——实际测量的破碎率。

- 损失率监测准确度（适用时）

终端监测谷物联合收割机时，按照 DG/T 014 进行试验（终端监测玉米收获机时，按照 DG/T 015 进行试验），得出损失率Zg；读取终端或平台监测的损失率Zg1。按式（6）计算。

（6）

式中：

ρg	——损失率监测准确度；

Zg1	——终端或平台监测的损失率；

Z g	——实际测量的损失率。

    - 适应性用户意见

在制造商提供的10个用户进行调查。调查可采用实地、信函、电话和信息化方式等方式之一或组合方式进行，调查内容见附录B。

    - 判定规则

      - 作业性能试验结果均满足要求，适用性用户调查意见调查结果“好”和“中”占比不小于80%时，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

      - 在性能试验过程中如果发生本大纲表3述所述的致命故障、严重故障，试验不再继续进行，适用性评价结论为不符合大纲要求。

  - 可靠性评价

    - 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

    - 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

      - 有效度

对样机进行累计作业时间为18 h的生产查定（可采用信息化监测方式）。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。生产查定过程中，不得发生致命故障和严重故障，故障分类见表3。按式（7）计算有效度。

(7)

式中：

――有效度；

――累计作业时间，单位为小时（h）；

――累计故障排除时间，单位为小时（h）。

      - 用户满意度

可靠性用户调查与适用性用户调查同时进行。按式（8）计算用户满意度。

(8)

式中：

――用户满意度(百分制)；

――调查的用户数；

――第i个用户赋予的满意度分值(5分制)。

    - 判定规则

      - 有效度不小于98%，用户满意度不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲表3所述的致命故障、严重故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

      - 在生产查定中如果发生本大纲表3述所列的致命故障、严重故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

      - 故障分类

故障分类见表3。

表3 故障分类

| 故障分类 | 故障基本特征 | 故障示例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 导致功能完全丧失或造成重大经济损失的故障。危及作业安全、导致人身伤亡或引起重要总成报废的故障 | 线路短路导致电瓶损毁或引发设备起火 |
| 严重故障 | 主要零部件损坏或重要总成损坏、报废，导致功能严重下降，难以正常作业的故障 | 如主机、作业监测装置、卫星定位天线故障 |
| 一般故障 | 一般零部件损坏，造成功能下降或损失，但通过调整、更换机器外部易拆卸的零件、次要小部件后可恢复正常作业的故障 | 偶尔信号丢失，接线、接插件松动 |

  - 综合判定规则

    - 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表4。

    - 一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

表4 初次鉴定综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全要求 | / | 符合本大纲6.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲6.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲6.2.3的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 留茬高度监测误差 | cm | ≤2 |
|  | 2 | - 作业面积监测准确度 | / | ≥97% |
|  | 3 | - 油耗监测准确度 | / | ≥90% |
|  | 4 | - 含杂率监测准确度 | / | ≥80% |
|  | 5 | - 破碎率监测准确度 | / | ≥80% |
|  | 6 | - 损失率监测准确度 | / | ≥80% |
|  | 7 | 适用性用户调查意见 | / | “好”和“中”的占比不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 |

- 产品变更

  - 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表5。

- 表5 产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 检查项目 |  | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 主机 | 主机型号 | 允许变化 | 允许性能升级 | / |
|  |  | 卫星定位功能 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 卫星定位天线 | 允许变化 | 允许升级 | / |
|  |  | 无线通信功能 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 无线通信方式 | 允许变化 | 允许升级 | / |
|  |  | 网络天线 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 数据存储功能 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 存储容量 | 允许变化 | 允许加大 | / |
|  |  | 软件版本 | 允许变化 | 允许升级 | / |
| 3 | 作业监测装置 | 作业监测装置型号 | 允许变化 | 允许性能升级 | / |
|  |  | 作业监测功能 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 软件版本 | 允许变化 | 允许升级 | / |
| 4 | 含杂率监测装置（如有） | 含杂率监测装置型号 | 允许变化 | 允许性能升级 | / |
|  |  | 含杂率监测功能 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 软件版本 | 允许变化 | 允许升级 | / |
| 5 | 破碎率监测装置（如有） | 破碎率监测装置型号 | 允许变化 | 允许性能升级 | / |
|  |  | 破碎率监测功能 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 软件版本 | 允许变化 | 允许升级 | / |
| 6 | 损失率监测装置（如有） | 损失率监测装置型号 | 允许变化 | 允许性能升级 | / |
|  |  | 损失率监测功能 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 软件版本 | 允许变化 | 允许升级 | / |
| 7 | 显示报警装置 | 显示报警装置型号 | 允许变化 | 允许性能升级 | / |
|  |  | 作业信息显示功能 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 故障报警功能 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 报警消除功能 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 软件版本 | 允许变化 | 允许升级 | / |
| 8 | 图像采集装置 | 图像采集装置型号 | 允许变化 | 允许性能升级 | / |
|  |  | 图像分辨率 | 允许变化 | 允许升级 | / |
| 9 | 终端集成部分组成 |  | 允许变化 | 允许更多集成 | / |

    - 产品结构和特征参数的变更符合表5要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

    - 未列出的结构型式和参数允许企业自主变更。

    - 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表5要求不一致的，应申报变更确认。

- 附  录  A
（规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | / |  |
| 2 | 主机 | 主机型号 | / |  |
|  |  | 卫星定位功能 | / |  |
|  |  | 卫星定位天线 | / |  |
|  |  | 无线通信功能 | / |  |
|  |  | 无线通信方式 | / |  |
|  |  | 网络天线 | / |  |
|  |  | 数据存储功能 | / |  |
|  |  | 存储容量 | GB |  |
|  |  | 软件版本 | / |  |
| 3 | 作业监测装置 | 作业监测装置型号 | / |  |
|  |  | 作业监测功能 | / |  |
|  |  | 软件版本 | / |  |
| 4 | 含杂率监测装置（如有） | 含杂率监测装置型号 | / |  |
|  |  | 含杂率监测功能 | / |  |
|  |  | 软件版本 | / |  |
| 5 | 破碎率监测装置（如有） | 破碎率监测装置型号 | / |  |
|  |  | 破碎率监测功能 | / |  |
|  |  | 软件版本 | / |  |
| 6 | 损失率监测装置（如有） | 损失率监测装置型号 | / |  |
|  |  | 损失率监测功能 | / |  |
|  |  | 软件版本 | / |  |
| 7 | 显示报警装置 | 显示报警装置型号 | / |  |
|  |  | 作业信息显示功能 | / |  |
|  |  | 故障报警功能 | / |  |
|  |  | 报警消除功能 | / |  |
|  |  | 软件版本 | / |  |
| 8 | 图像采集装置 | 图像采集装置型号 | / |  |
|  |  | 图像分辨率 | / |  |
| 9 | 终端集成部分组成 |  |  |  |

企业负责人：                     （公章）                                   年       月      日

- 附  录  B

- （规范性附录）

- 用户调查表

调查单位：                           调查人：                调查日期：    年    月    日

| 用户 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机具情况 | 机具名称 |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用性用户意见 | 配套收获作业机组适用情况 |  |  | □好 |  |  | □中 |  |  |  |  |  | □差 |  |
|  | 作业地块适用情况 |  |  | □好 |  |  | □中 |  |  |  |  |  | □差 |  |
|  | 卫星定位和网络信号适用情况 |  |  | □好 |  |  | □中 |  |  |  |  |  | □差 |  |
|  | 电气环境适用情况 |  |  | □好 |  |  | □中 |  |  |  |  |  | □差 |  |
|  | 作业气候环境适用情况 |  |  | □好 |  |  | □中 |  |  |  |  |  | □差 |  |
|  | 作业精度适用情况 |  |  | □好 |  |  | □中 |  |  |  |  |  | □差 |  |
| 可靠性情况 | 故障情况和部位 |  |  | 故障原因分析 | 处置方法 |  |  |  |  | 故障分类 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □用户维修 □用户更换 □售后维修 □售后更换 |  |  |  |  | □致命 □严重 □一般 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □用户维修 □用户更换 □售后维修 □售后更换 |  |  |  |  | □致命 □严重 □一般 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □用户维修 □用户更换 □售后维修 □售后更换 |  |  |  |  | □致命 □严重 □一般 |  |  |  |  |
|  | 可靠性用户满意度 |  | 好［5］ | 较好［4］ |  | 中［3］ |  |  |  |  | 较差［2］ |  |  | 差［1］ |
| 调查方式 |  |  | □实地 □信函 |  |  |  |  |  | 用户签字 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □电话 □信息化方式 |  |  |  |  |  | 主叫号码 |  |  |  |  |  |
| 注1：调查内容有选项的，在所选项上划“√”，故障分类由调查人员填写。 注2：调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。 注3：电话调查时在备注中记录主叫号码和通话时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附  录  C

- （规范性附录）

- 农机收获作业监测终端各部分安装后的集成照片示例

图C.1给出了农机收获作业监测终端各部分安装后的集成照片示例。

注：该集成照片为一示例，不同制造商的产品项目各不相同，如有集成要把集成部分注明。

图C.1 农机收获作业监测终端各部分安装后的集成照片示例

- 附  录  D

- （规范性附录）

- 农机收获作业监测终端部分检验检测项目要求

  - 定位性能

终端的北斗卫星定位性能应符合表D.1规定的要求。

表D.1 北斗卫星定位性能要求

| 序号 | 性能参数 |  | 试验方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单北斗系统工作能力 |  | ——使用卫星信号模拟器，仅播发北斗卫星导航信号，进行单点定位检验，水平定位精度应满足表D.1的要求； ——使用卫星信号模拟器，同时播发GPS（全球定位系统）、GLONASS（格洛纳斯）等非北斗卫星导航信号，检查终端的定位状态，终端应不能定位。 | 应具备在仅接收BDS公开服务信号情况下正常工作能力 |
| 2 | 卫星接收频段 |  | GB/T 42576—2023 6.4.1.1 | 支持B1I/B1C/B2a/B2b/B3I的一种或多种 |
| 3 | 首次定位时间 | 冷启动首次定位时间 | GB/T 42576—2023 6.4.3.1 | ≤45 s |
|  |  | 热启动首次定位时间 | GB/T 42576—2023 6.4.3.2 | ≤5 s |
| 4 | 重捕获时间 |  | GB/T 42576—2023 6.4.4 | ≤5 s |
| 5 | 灵敏度 | 捕获灵敏度 | GB/T 42576—2023 6.4.1.2 | ≤﹣137 dBm |
|  |  | 跟踪灵敏度 | GB/T 42576—2023 6.4.1.3 | ≤﹣147 dBm |
| 6 | 水平定位精度 |  | GB/T 42576—2023 6.4.6 | ≤2.5 m（RMS a） |
| 7 | 测速精度 |  | GB/T 42576—2023 6.4.2.4 | ≤0.2 m/s（RMS a） |
| - RMS：均方根值，Root Mean Square。 |  |  |  |  |

  - 电气性能

    - 电源电压适应性

在DC 9 V~36 V的电源电压波动范围内，进行电源电压适应性试验时，终端各项功能均应正常。

    - 耐电源极性反接性能

在DC (28 ± 0.2)V的极性反接试验电压下，终端应能承受1 min的极性反接试验，除熔断器外（可更换烧坏的熔断器）不应有其他电气故障。试验后，终端各项功能均应正常。

    - 耐电源过电压性能

在DC 40 V的过电压下，应能承受1 min的电源过电压试验，除熔断器外（可更换烧坏的熔断器）不应有其他电气故障。试验后，终端各项功能均应正常。

    - 工作电流

设定终端的工作电压为DC 12 V，终端的平均工作电流应不大于3 A。

  - 环境适应性

    - 气候环境适应性

终端的存储温度范围应至少为﹣40 ℃～85 ℃，工作温度范围应至少为﹣20 ℃～70 ℃，相对湿度范围应至少为10% RH～90% RH（无凝露）。终端应依据表D.2进行气候环境适应性试验。低温工作、高温工作试验时，应能正常工作，高温放置、低温放置、恒定湿热、盐雾试验后，应无电气故障，机壳、插接器等不应有严重变形，并能正常工作。

表D.2 气候环境适应性试验项目表

| 试验项目 | 试验参数 | 试验条件 | 试验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温工作 | 温度 | 70 ℃ | GB/T 2423.2 | 试验中按额定电压通电，试验后检查功能 |
|  | 持续时间 | 8 h |  |  |
| 高温放置 | 温度 | 85 ℃ | GB/T 2423.2 | 试验中不通电，试验后检查功能 |
|  | 持续时间 | 8 h |  |  |
| 低温工作 | 温度 | ﹣20 ℃ | GB/T 2423.1 | 试验中按标称电压通电，试验后检查功能 |
|  | 持续时间 | 8 h |  |  |
| 低温放置 | 温度 | ﹣40 ℃ | GB/T 2423.1 | 试验中不通电，试验后检查功能 |
|  | 持续时间 | 8 h |  |  |
| 恒定湿热 | 温度 | 40 ℃ ± 2 ℃ | GB/T 2423.3 | 12h不通电，12h按额定电压通电 |
|  | 持续时间 | 24 h |  |  |
|  | 相对湿度 | 90% |  |  |
| 盐雾 | 温度 | （35±2）℃ | GB/T 2423.17 | 试验后检查样机状态 |
|  | PH值 | 6.5～7.2 |  |  |
|  | 持续时间 | 48 h |  |  |

    - 机械环境适应性

终端应依据表D.3进行机械环境适应性试验，试验后，终端的各项功能应保持正常，应无永久性结构变形、无零部件损坏、无电气故障、无紧固部件松脱现象、无插头和通信接口等接插件脱落或接触不良现象，应无试验前存储的信息丢失现象。

表D.3 机械环境适应性试验项目表

| 试验项目 | 试验参数 |  | 试验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动 | 扫频范围 | 5 Hz～300 Hz | GB/T 2423.10 | 不通电，正常连接状态 |
|  | 扫频速度 | 1 oct/min |  |  |
|  | 扫频时间 | 每个方向8 h |  |  |
|  | 振幅 | 5 Hz～11 Hz时10 mm（峰值） |  |  |
|  | 加速度 | 11 Hz～300 Hz时50 m/s2 |  |  |
|  | 振动方向 | X、Y、Z三方向 |  |  |
| 冲击 | 冲击次数 | X、Y、Z每个方向各3次 | GB/T 2423.5 | 不通电，正常连接状态 |
|  | 峰值加速度 | 490 m/s2 |  |  |
|  | 脉冲持续时间 | 11 ms |  |  |
|  | 冲击方向 | X、Y、Z三方向 |  |  |
| 自由跌落 | 高度 | 1000 mm | GB/T 2423.7 | 带包装箱 |

  - 防护等级

按照GB/T 4208的规定，对终端各部件外壳防护等级进行试验，满足以下要求：

——安装在农机驾驶室内装置的外壳防护等级应至少符合GB/T 4208中IP65的要求；

——安装在农机驾驶室外装置的外壳防护等级应至少符合GB/T 4208中IP67的要求；

——连接线的防护等级应至少符合GB/T 4208中IP66的要求。

  - 电磁兼容性

- D.5.1　抗点火干扰

终端在工作状态下，进行农机启动点火干扰时，各项功能应正常。试验10次，每次试验时，终端各项功能均应正常。

- D.5.2　静电放电抗扰度

按照GB/T 17626.2—2018中等级3的要求，对终端进行静电放电抗扰度试验，试验结果应符合GB/T 17626.2—2018中b类要求，即允许试验中终端功能或性能暂时丧失或降低，但在骚扰停止后能自行恢复，无需操作者干预。

- D.5.3　射频电磁场辐射抗扰度

按照GB/T 17626.3—2023中等级3要求，对终端进行辐射抗扰度试验，试验结果应符合GB/T 17626.3—2023中b类要求，即允许试验中终端功能暂时丧失或性能暂时降低，但在骚扰停止后能自行恢复，无需操作者干预。

- D.5.4　无线电骚扰特性

D.5.4.1　传导骚扰

按照GB/T 18655—2018中6.3或6.4的方法进行传导骚扰试验，其传导骚扰限值应符合GB/T 18655—2018中表5或表6规定的等级2要求。

D.5.4.2　辐射骚扰

按照GB/T 18655—2018中6.5的方法进行辐射骚扰试验，其辐射骚扰限值应符合GB/T 18655—2018中表7规定的等级2要求。

- D.5.5　对由传导和耦合引起的电骚扰抗扰性

D.5.5.1　沿电源线的电瞬态传导抗扰性

沿电源线的电瞬态传导抗扰性依据GB/T 21437.2—2021的要求，按照GB/T 21437.2—2021表A.1或A.2 中等级Ⅲ进行试验。应符合GB/T 33014.1—2016中A.3.1规定的状态Ⅲ要求。

D.5.5.2　对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性

对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性依据GB/T 21437.3—2021的要求，按照GB/T 21437.3—2021表B.1或表B.2中等级Ⅲ进行试验。应符合GB/T 33014.1—2016中A.3.1规定的状态Ⅲ要求。

_________________________________