农业机械推广鉴定大纲

农业机械推广鉴定大纲

中华人民共和国农业农村部   发布

中华人民共和国农业农村部   发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX发布

旋耕机

（征求意见稿）

农机化总站粮作机械处马玲娟

联系方式：010-59199053/13141334409

malj1123@126.com

DG/T 005—XXXX

代替DG/T 005—2019、DG/T 158-2019

DG/T 005—XXXX

代替DG/T 005—2019、DG/T 158-2019

DG

DG

目    次

前言	2

1范围	3

2规范性引用文件	3

3术语与定义	3

3.1耕深	3

3.2植被覆盖率	3

4基本要求	3

4.1需补充提供的材料	3

4.2样机确定	3

4.3机型划分	4

4.4涵盖机型认可条件	4

4.5生产量和销售量	4

4.6参数准确度及仪器设备	4

5初次鉴定	4

5.1一致性检查	4

5.2安全性评价	5

5.3适用性评价	6

5.4可靠性评价	8

5.5综合判定规则	9

6产品变更	10

附录A（规范性附录）产品规格表	11

附录B（规范性附录）用户调查记录表	12

前   言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲是对DG/T 005—2019《旋耕机》和DG/T 158-2019《手扶拖拉机配套旋耕机》的修订。

本大纲与DG/T 005—2019、DG/T 158-2019相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

——修改了适用范围；

——修改了样机确定内容；

——修改了机型大小划分、涵盖机型认可条件内容；

——修改了一致性检查项目；

——修改了安全性评价的有关内容；

——修改了适用性评价的有关内容；

——修改了可靠性评价的有关内容；

——修改了综合判定的有关内容；

——修改了产品变更的要求；

——修改了附录A的有关内容。

本大纲自实施之日起代替DG/T 005—2019、DG/T 158-2019。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：

本大纲主要起草人：

本大纲所代替大纲的历次版本发布情况为：

——DG/T 005—2006、DG/T 005—2009、DG/T 005—2016、DG/T 005—2019、DG/T 158—2019。

旋耕机

1　范围

本大纲规定了旋耕机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于拖拉机配套的旋耕机（立式旋耕机除外）的推广鉴定。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

NY/T 2846—2015  农业机械适用性评价通则

3　术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

耕深

耕作沟底到原地表面的距离。

3.2

植被覆盖率

单位面积耕后覆盖在土壤里植被占耕前地表植被的比例。

4　基本要求

4.1　需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a) 产品规格表（包括涵盖机型，见附录A）；

b) 样机彩色照片（包括涵盖机型，左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c) 用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、出厂编号、购机时间等，提供的用户应为作业一个季节以上，且分布在3个主要使用（销售）区域，数量为大中型机5户，小型机10户）。

以上材料需加盖制造商公章。涵盖机型提供a）、b）项材料。

4.2　样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为2台，其中1台用于试验鉴定，

另1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时，

样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备

用样机重新试验。

当存在机型涵盖情况时，每种被涵盖机型由制造商各提供样机1台。

4.3　机型划分

按工作幅宽B划分机型的大小，见表1。

表１　机型划分表

| 机具种类 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作幅宽（cm） | B≥250 | 150≤B＜250 | B＜150 |

4.4　涵盖机型认可条件

对除工作幅宽、旋耕刀数量之外，其他型式和配置一致的旋耕机按工作幅宽划分单元，同一工作幅宽镇压型式为镇压辊（只允许一种型式）的机型可以涵盖镇压型式为拖板的机型。

各单元涵盖机型的工作幅宽（B）范围（cm）：＜100、100≤B＜150、150≤B＜200、200≤B＜250、250≤B≤320。对工作幅宽320cm以上旋耕机不进行系列单元划分。

对单元进行鉴定时，申报单元内工作幅宽最大的机型为主检机型。涵盖的机型只作产品一致性检查。

4.5　生产量和销售量

初次鉴定产品的生产量和销售量应符合表2规定。

表2　生产量和销售量要求

| 机具种类 | 生产量 | 销售量 |
| --- | --- | --- |
| 大型 | ≥10 | ≥5 |
| 中、小型 | ≥20 | ≥10 |

4.6　参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表3。选用仪器设备的量程和准确度应与表3的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

表３　被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量 | 0 g～5000 g | 1 g |
|  |  | 0 kg～50 kg | 0.05 kg |
|  | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
|  |  | ≥5 m | 10 mm |
|  | 时间 | 0 h～24 h | 0.5 s/d |

5　初次鉴定

5.1　一致性检查

5.1.1　检查内容和方法

一致性检查的项目限制范围及检查方法见表4。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。主机型和涵盖机型均应进行一致性检查。

表４　一致性检查项目限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 整机外形尺寸a（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 工作幅宽 | 允许偏差为3% | 测量（旋耕刀轴两侧回转端面之间的距离） |
| 5 | 刀轴型式 | 一致 | 核对 |
| 6 | 刀轴连接型式 | 一致 | 核对 |
| 7 | 刀轴旋转方向 | 一致 | 核对 |
| 8 | 最终传动型式 | 一致 | 核对 |
| 9 | 折叠机构型式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 变速箱挡位数（变速旋耕机） | 一致 | 核对 |
| 11 | 刀辊设计转速 | 一致 | 核对 |
| 12 | 刀辊最大回转半径 | 允许偏差为5% | 测量 |
| 13 | 刀辊总安装刀数b | 允许偏差为+15% | 核对 |
| 14 | 旋耕刀固定型式 | 一致 | 核对 |
| 15 | 旋耕刀型号 | 一致 | 核对 |
| 16 | 限深装置型式 | 一致 | 核对 |
| 17 | 镇压型式 | 一致 | 核对 |
| 18 | 配套拖拉机型式 | 一致 | 核对 |
| 19 | 与配套拖拉机连接方式 | 一致 | 核对 |
| 20 | 配套拖拉机标定功率范围 | 一致 | 核对样机铭牌 |
| 21 | 配套拖拉机动力输出轴转速 | 一致 | 核对样机铭牌 |
| 备注 | a整机外形尺寸指样机在硬化检测场地上的实际作业状态，手扶拖拉机配套旋耕机不含座位； b同一工作幅宽中刀数最多的机型不适用。 |  |  |

5.1.2　判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表4要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

5.2　安全性评价

5.2.1　安全防护

5.2.1.1　手扶拖拉机配套的旋耕机应能可靠切断动力的传输。

5.2.1.2　手扶拖拉机配套的旋耕机应设置倒挡互锁机构，机组倒退时，旋耕机刀轴应能自动停止转动。无互锁机构时，必须设置“倒退时，必须切断旋耕机动力”的安全警示标志。

5.2.1.3　万向节传动轴、动力输入轴、齿轮传动、皮带传动、链传动等运动件均应有安全防护装置。

5.2.1.4  万向节传动轴防护罩和动力输入连接装置防护罩间直线重叠量应不少于50 mm。防护罩应包络住至机器的第一个固定轴承座的整个传动轴。工作幅宽大于280 cm旋耕机的万向节传动轴应有离合保护装置。

5.2.1.5　旋耕机工作部件的顶部、后部、前部和端部的防护应符合下面规定：

ａ）左右下悬挂点到左右两侧之间应设置前部防护，防护从工作部件最外端运动轨迹向前延伸不小

于200 mm，离地高度应不大于(400+h) mm(h指使用说明书明示最小耕深)。采用间隔式防护的，防护栅栏的间隙不大于60 mm；

ｂ）左右两侧应设置端部防护，防护从工作部件最外端运动轨迹分别向左右两侧延伸不小于200 mm

（工作状态下机具两侧防护罩能覆盖地面以上工作部件的除外）。采用间隔式防护的，防护栅栏的间隙不大于80 mm；

ｃ）顶部防护应覆盖工作部件轨迹最外端区域且不与运动工作部件接触；

ｄ）后部防护采用铰接式时，应覆盖整个工作部件，工作时始终与地面接触。后部带有镇压辊的情

况；工作时后部防护应能覆盖地面以上工作部件。反转机型，采用间隔式防护的，防护栅栏的间隙不大于100 mm。

5.2.1.6　旋耕机单独停放时应有保持稳定的措施，确保安全。

5.2.1.7　折叠型旋耕机折叠部件运输状态下应有自锁装置，自锁装置应牢固可靠，且装置应采用与整机颜色有明显差别的颜色进行识别。

5.2.1.8　手扶拖拉机配套的旋耕机座位安全要求应符合下面规定：

a) 旋耕机的座位应能前后调节；

b) 乘坐装置结构应可靠，不得有开裂、脱焊、锐棱和尖角；

c) 座位前下方应设置脚踏板，脚踏板应有足够的强度和刚度，其形状应合理、尺寸应适当、表面应防滑。

5.2.2　安全信息

5.2.2.1　在显著位置粘贴“机器运转时，请勿靠近”、“机器作业时，防护板应拖地”、“机器运转时，禁止攀爬”、“折叠型旋耕机折叠半径范围内勿站人”等安全警示标志。安全警示标志应符合GB 10396的有关规定。

5.2.2.2　机具外形尺寸的宽度大于2.1m时，应安装示廓反射器或采用反光物质制造的轮廓条带。

5.2.2.3  使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

5.2.3　判定规则

安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

5.3　适用性评价

5.3.1　评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据使用说明书明示的适用范围，性能试验选取在主作业区内有代表性作业条件的地块进行；用户调查选取3个有代表性的区域进行。重点考核产品对土壤质地、耕前植被情况、种植模式、土壤特性等条件的适用能力。

5.3.2　评价内容

评价内容包括耕深、耕深稳定性系数、碎土率、植被覆盖率等作业性能和用户调查的适用度。

5.3.3　作业性能试验

5.3.3.1　试验条件

试验地的选择：性能试验地必须有适量原植被；田块各处的试验条件要基本相同，且平坦、无障碍物，田块面积应能满足各测试项目的测定要求；测区长度不少于20m，宽度不少于3个作业幅宽。

田间调查：记录土壤质地，分别测定3个点的耕前植被残留量（1 m×1 m）、土壤绝对含水率、土壤坚实度并取平均值，在整个试验过程中测定环境温度和湿度3次并取范围值。

5.3.3.2　样机状态

根据使用说明书规定的配套动力范围选择试验用拖拉机。试验样机和拖拉机的技术状态符合说明书要求，驾驶员的操作技术应熟练。

5.3.3.3　试验项目

在产品使用说明书规定的速度下作业一个行程，测定如下项目。

a）作业速度

V=LT……………………………………………………………….(1)

V ——作业速度，单位为米每秒（m/s）；

L ——测定区长度，单位为米（m）；

T ——通过测定区的时间，单位为秒（s）。

b)耕深

在测区内，沿机组前进方向每隔1 m左、右两侧各测1个点，各测11次，按公式（2）计算耕深平均值。

………………………………………………… (2)

式中：——耕深平均值，单位为厘米（cm）；

——第i个点的的耕深值，单位为厘米（cm）；

——测定点数。

c） 耕深稳定性

按公式（3）～公式（5）计算耕深标准差、耕深变异系数和耕深稳定性系数。

………………………………………………(3)

………………………………………………… (4)

…………………………………………………………(5)

式中：——耕深标准差，单位为厘米（cm）；

——耕深变异系数；

——耕深稳定性系数。

d）植被覆盖率

在测区内选3点，取出1 m×1 m范围内植被，按公式（6）计算植被覆盖率。

………………………………………(6)

式中：

——植被覆盖率；

——耕前植被平均值，单位为克（g）；

——耕后植被平均值，单位为克（g）。

e）碎土率

测点与耕后地表植被残留量测点对应，每个测点取0.5 m×0.5 m面积内的全耕层土块，土块大小按其最长边分小于4 cm、大于等于4 cm两级，并以全耕层小于4 cm的土块质量占总质量的百分比为该测点的碎土率，求3点平均值为碎土率。按式（7）、式（8）计算各测点碎土率。

……………………………………………(7)

…………………………………………………(8)

式中：

Ei——第i个测点的碎土率；

ma——第i个测点全耕层小于4cm的土块质量，单位为千克（kg）；

mb——第i个测点全耕层的土壤质量，单位为千克（kg）；

E——碎土率；

n——测点数量。

5.3.4　适用度调查

按照制造商提供的用户名单全部进行调查。调查可采用实地、信函、电话、信息化手段等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录B。

5.3.4.1　评价项目及权重

评价项目B的权重依据其对适用性影响确定，影响评价项目B的C类子项目权重视为等权，评价项目及权重系数见表5。

表５　评价项目及权重系数

| 评价项目B |  |  | 评价子项目C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 权重 | 名称 | 权重 |
| 适用性A | 作业能力 B1 | 0.3 | 土壤质地C11 | 0.25 |
|  |  |  | 耕前植被情况C12 | 0.25 |
|  |  |  | 种植模式C13 | 0.25 |
|  |  |  | 土壤特性C14 | 0.25 |
|  | 作业质量 B2 | 0.5 | 耕后地表平整情况C21 | 0.25 |
|  |  |  | 碎土情况C22 | 0.25 |
|  |  |  | 耕深满足农艺要求情况C23 | 0.25 |
|  |  |  | 植被覆盖情况C24 | 0.25 |
|  | 通过性 B3 | 0.2 | 驱动轮滑转（移）情况C31 | 0.25 |
|  |  |  | 大小田块适用情况C32 | 0.25 |
|  |  |  | 地头转弯情况C33 | 0.25 |
|  |  |  | 机耕道及田间行走C34 | 0.25 |

5.3.4.2　适用度

##### 按NY/T 2846—2015中式（3）计算适用度E。

5.3.5　判定规则

作业性能试验结果和适用度均满足要求时，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

5.4　可靠性评价

5.4.1　评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

5.4.2　评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

5.4.2.1　有效度

对样机进行累计作业时间18h的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业、人身伤亡或重大经济损失的致命故障，以及主要零部件或重要总成（如：刀辊、齿轮箱、万向节传动轴、轴承座以及机架等结构件）损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障。按式（9）计算有效度。

×100%  ………………………………………（9）

式中：

——是指对样机进行作业时间18h生产查定的有效度；

——累计作业时间，单位为小时（h）；

——累计故障排除时间，单位为小时（h）。

5.4.2.2　用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按式（10）计算用户满意度S。

……………………………………（10）

式中：

——用户满意度(百分制)；

——调查的用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

5.4.3　判定规则

5.4.3.1　有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.4.3.2　在生产查定中如果发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.5　综合判定规则

#### 5.5.1　产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表6。

表６　综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |  |  |  |
| 一致性检查 | 1 | 共检查21项（见表4） | / | 符合要求 |  |  |  |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.1的要求 |  |  |  |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |  |  |  |
| 适用性评价 |  |  |  | 非手扶拖拉机配套旋耕机 |  | 手扶拖拉机配套旋耕机 |  |
|  | 1 | 耕深 | cm | 刀辊回转半径 | R≤195mm |  | ≥8 |
|  |  |  |  |  | R＞195mm |  | ≥12 |
|  | 2 | 耕深稳定性系数 | / | ≥85% |  | ≥88% |  |
|  | 3 | 碎土率 | / | ≥60% |  | / |  |
|  | 4 | 植被覆盖率 | / | ≥60% |  | ≥60% |  |
|  | 5 | 适用度 | / | ≥4 |  |  |  |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |  |  |  |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |  |  |  |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障 |  |  |  |

#### 5.5.2　一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

#### 5.5.3　涵盖机型一致性检查结论符合大纲要求的，允许涵盖；否则，不允许涵盖。

6　产品变更

6.1　通过推广鉴定的产品（包括涵盖机型），在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表7。

表７　产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 4 | 工作幅宽 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 刀轴型式 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 刀轴连接方式 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 刀轴旋转方向 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 传动型式 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 折叠机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 变速箱挡位数（变速旋耕机） | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 刀辊设计转速 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 刀辊最大回转半径 | 不允许变化 | / | / |
| 13 | 刀辊总安装刀数 | 不允许变化 | / | / |
| 14 | 旋耕刀固定型式 | 不允许变化 | / | / |
| 15 | 旋耕刀型号 | 不允许变化 | / | / |
| 16 | 限深装置型式 | 不允许变化 | / | / |
| 17 | 镇压型式 | 不允许变化 | / | / |
| 18 | 配套拖拉机型式 | 不允许变化 | / | / |
| 19 | 与配套拖拉机连接方式 | 不允许变化 | / | / |
| 20 | 配套拖拉机标定功率范围 | 允许变化 | 变化幅度+10% | / |
| 21 | 配套拖拉机动力输出轴转速 | 不允许变化 | / | / |

6.2 产品结构和特征参数的变更符合表7要求的，以及未列入表7中的，企业自主变更并保存变更批准文件。

6.3 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表7要求不一致的，应申报变更确认。

附录A （规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | (圆梁型、框架型、其他) |
| 3 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 作业速度范围 | m/s |  |
| 5 | 工作幅宽 | cm |  |
| 6 | 耕深 | cm |  |
| 7 | 刀轴型式 | / | （单轴、双轴、三轴、其他） |
| 8 | 刀轴连接型式 | / | （接盘式、花键式） |
| 9 | 刀轴旋转方向 |  | （正转、反转） |
| 10 | 最终传动型式 | / | （中间传动、侧边传动） |
| 11 | 折叠机构型式 | / | （液压式、机械式） |
| 12 | 变速箱挡位数（变速旋耕机） | 个 |  |
| 13 | 刀辊设计转速 | r/min |  |
| 14 | 刀辊最大回转半径 | mm |  |
| 15 | 刀辊总安装刀数 | 把 |  |
| 16 | 旋耕刀固定型式 |  | （刀座式、刀盘式） |
| 17 | 旋耕刀型号 | / |  |
| 18 | 限深装置型式 | / | （限深板、限深轮） |
| 19 | 镇压型式 | / | （拖板、镇压辊） |
| 20 | 配套拖拉机型式 | / | （轮式拖拉机、手扶拖拉机等） |
| 21 | 与配套拖拉机连接方式 | / | （悬挂式、半悬挂式、直联式等） |
| 22 | 配套拖拉机标定功率范围 | kW |  |
| 23 | 配套拖拉机动力输出轴转速 | r/min |  |
| 备注 | 从旋耕机左侧方向观察，刀轴旋转方向为逆时针时，则为正向；反之，则为反向。 |  |  |

企业负责人：                        （公章）                   年   月    日

附录B （规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                   调查人：          调查日期：                 年     月     日

| 用户 | 姓名 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机 具 情 况 | 机具名称 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  |  | 购机时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适 用 性 A | 作业能力 B1 | 土壤质地C11 |  | 优［5分］ |  |  | 良［4分］ |  |  | 中［3分］ |  |  | 较差［2分］ |  |  | 差［1分］ |
|  |  | 耕前植被情况C12 |  | 优［5分］ |  |  | 良［4分］ |  |  | 中［3分］ |  |  | 较差［2分］ |  |  | 差［1分］ |
|  |  | 种植模式C13 |  | 优［5分］ |  |  | 良［4分］ |  |  | 中［3分］ |  |  | 较差［2分］ |  |  | 差［1分］ |
|  |  | 土壤特性C14 |  | 优［5分］ |  |  | 良［4分］ |  |  | 中［3分］ |  |  | 较差［2分］ |  |  | 差［1分］ |
|  | 作业质量 B2 | 耕后地表平整情况C21 |  | 优［5分］ |  |  | 良［4分］ |  |  | 中［3分］ |  |  | 较差［2分］ |  |  | 差［1分］ |
|  |  | 碎土情况C22 |  | 优［5分］ |  |  | 良［4分］ |  |  | 中［3分］ |  |  | 较差［2分］ |  |  | 差［1分］ |
|  |  | 耕深满足农艺要求情况C23 |  | 优［5分］ |  |  | 良［4分］ |  |  | 中［3分］ |  |  | 较差［2分］ |  |  | 差［1分］ |
|  |  | 植被覆盖情况C24 |  | 优［5分］ |  |  | 良［4分］ |  |  | 中［3分］ |  |  | 较差［2分］ |  |  | 差［1分］ |
|  | 通过性 B3 | 驱动轮滑转（移）情况C31 |  | 优［5分］ |  |  | 良［4分］ |  |  | 中［3分］ |  |  | 较差［2分］ |  |  | 差［1分］ |
|  |  | 大小田块适用情况C32 |  | 优［5分］ |  |  | 良［4分］ |  |  | 中［3分］ |  |  | 较差［2分］ |  |  | 差［1分］ |
|  |  | 地头转弯情况C33 |  | 优［5分］ |  |  | 良［4分］ |  |  | 中［3分］ |  |  | 较差［2分］ |  |  | 差［1分］ |
|  |  | 机耕道及田间行走C34 |  | 优［5分］ |  |  | 良［4分］ |  |  | 中［3分］ |  |  | 较差［2分］ |  |  | 差［1分］ |
| 可 靠 性 | 故障情况 | 故障情况描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 故障级别 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 一般故障 次 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 严重故障 次 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 致命故障 次 |  |  |  |
|  | 可靠性用户满意度 |  | 优［5分］ |  | 良［4分］ |  |  | 中［3分］ |  |  |  | 较差［2分］ |  |  | 差［1分］ |  |
| 调查方式 |  | □实地 □信函（电子） □电话 □信息化手段（主叫号码： ） |  |  |  |  |  |  | 用户签字 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、调查内容有选项的，在所选项上划“√”。调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。调查方式为电话时， 应记录主叫电话号码。

2、土壤质地为砂土、黏土、壤土。

3、故障级别由鉴定人员根据故障情况填写。

_________________________________