DG

农业机械推广鉴定大纲

DG/T XXX—XXXX

卧床垫料抛撒机

（征求意见稿）

联系人：田巧环      电话：13895181761

电子邮箱：11987849@qq.com

工作单位：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 样机确定	2

4.3 生产量和销售量	2

4.5 参数准确度及仪器设备	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	3

5.3 适用性评价	5

5.4 可靠性评价	6

5.5 综合判定规则	7

6 产品变更	8

附录A（规范性附录）产品规格表	9

附录B（规范性附录）用户调查表	10

前  言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：

本大纲主要起草人：

卧床垫料抛撒机

范围

本大纲规定了卧床垫料抛撒机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于容积大于7 m³，以内燃机、蓄电池为动力的车载式和牵引式卧床垫料抛撒机的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 卧床垫料

铺设在奶牛卧床区域，以保持环境干燥和卫生的沙子、木屑或经腐熟并干燥处理后的牛粪等物料。

- 车载式卧床垫料抛撒机

搭载在车辆地盘上,由物料仓、抛撒系统等组成并将卧床垫料均匀抛撒到奶牛卧床区域的机械。

- 抛撒距离

沿垫料抛撒方向，抛撒机左侧轮外缘轨迹线到抛撒垫料带最外缘的水平距离。

- 抛撒宽度

沿垫料抛撒方向，界限明显的垫料带最内端至最外端之间的水平距离。

基本要求

需补充提供的材料

除申请时提交的材料外，需补充提供以下材料：

a）产品规格表（见附录A）；

b）样机照片4张(左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张)；

- c）用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，提供的用户应为作业120 h以上，数量不少于10户）；

d) 	配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件；（适用时）；

e）车辆底盘公告查询证明或与改装车厂的合作协议；

f) 抛撒仓仓体外形图样（A4 纸，复印件）。

以上材料需加盖制造商公章。

样机确定

- 样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。由制造商提供样机2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

生产量和销售量

- 申请推广鉴定的定型产品生产量和销售量均不少于10台。

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 表1　被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ＞5 m | Ⅱ级 |
|  |  | 0 m～5 m | Ⅱ级 |
| 2 | 质量 | 0 kg～30 kg | Ⅰ级 |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 0.01 s |
| 4 | 湿度 | 20%RH～80%RH | 5%RH |
| 5 | 温度 | -20 ℃～50 ℃ | 2 ℃ |
| 6 | 速度 | 5 km/h～60 km/h | 2% |
| 注：序号6仅适用于用测速仪器测量速度的情况。 |  |  |  |

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 表2　一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 配套动力形式 | 一致 | 核对 |

- 表2　一致性检查项目、限制范围及检查方法（续）

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 配套动力标定功率 | 变化幅度≤10% | 核对 |
| 5 | 配套动力标定转速 | 变化幅度≤10% | 核对 |
| 6 | 配套电池组类型* | 一致 | 核对 |
| 7 | 配套电池组额定容量* | 变化幅度≤10% | 核对 |
| 8 | 配套电池组额定电压* | 一致 | 核对 |
| 9 | 物料仓外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量 |
| 10 | 物料仓容积 | 变化幅度≤10% | 测量 |
| 11 | 最大载重量 | 变化幅度≤10% | 测量 |
| 12 | 抛撒装置型式 | 一致 | 核对 |
| 13 | 垫料输送方式 | 一致 | 核对 |
| 注： *仅适用于以蓄电池为动力的车载式和牵引式机型。 物料仓外形尺寸测量状态为：样机停放在硬化检测场地上，测量时不包含撒料口尺寸。 |  |  |  |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全性能

行车制动（适用车载式）

- a）试验条件

1）试验应在干硬、平坦路面空载进行。

2）卧床垫料抛撒机停放1 h，使制动器处于冷态。

b）试验方法

1）按说明书规定的最高车速（最高车速大于20 km/h 的机型，制动初速度为20 km/h）进行

冷态紧急行车制动试验，测试制动距离或制动减速度。试验时制动初速度允许偏差范围为±1 km/h。

2）试验3次，制动距离取最大值作为检测结果或制动减速度取最小值作为检测结果。

c）判定规则

冷态行车制动应满足制动距离不大于6 m 或制动减速度不小于2.94 m/s2。

驻车制动（适用车载式）

a）试验条件

试验在干硬、平坦、坡度大于等于20%（11°18ˊ）的纵向路面上空载进行。

b）试验方法

1）试验在上、下坡两个方向各试验1次。

2）将卧床垫料抛撒机驶上满足规定的坡道上，用行车制动器使卧床垫料抛撒机停止，将变速器

置于空挡，发动机熄火、进行驻车制动后，解除行车制动。

c）判定规则

稳定保持驻车状态应不小于5 min。

5.2.1.3 绝缘电阻

以蓄电池为动力的机型充电时电瓶与机具一体，充电接线柱与机具金属部件之间的绝缘电阻值应

不小于1 MΩ。

安全防护

各外露的动力传动轴、皮带轮、链轮、链条等应有安全防护装置。防护装置应牢固可靠，无尖角和锐棱。

驾驶位置上应有控制抛撒装置的人工操作机构，能启动和停止抛撒垫料作业。

整机后部外廓处应有示廓标志。

以蓄电池为动力的机型的电动机应有可靠的过载保护装置。电路线束应捆扎整齐，应远离高 温部件。蓄电池的非接地端应进行防护，以防止其意外接触或与地面短路。对充电接口有极性要求的应能防止误操作造成反向接通充电。

扶手、扶栏和梯子应满足以下要求：

- 梯子应设置扶手或扶栏。扶手或扶栏的横截面的尺寸应在25 mm～38 mm 之间，随机选2处进行测试。 除连接处外，扶手或扶栏与相邻部件间的最小间隙不小于50 mm；

- 梯子最高一级台阶(梯级)横档高850 mm～1100 mm 间应设可抓握的扶手或扶栏；扶手或扶栏长度至少应为150 mm；

- 每个梯级横档前后宽度至少30 mm，每个梯级横档的横向宽度至少应为300 mm，随机选 2处进行测试。

安全信息

      - 使用说明书应给出或指出：

- 警示事项和安全标志的说明；

- 对操作人员的要求；

- 卧床垫料抛撒机通过的限制高度；

- 卧床垫料抛撒机应明示抛撒的垫料类型；

- 产品上设置的安全警示标志的复现及粘贴位置的说明。

      - 对操作者存在或有潜在危险的部位，应在其附近设置安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。至少应有：

- a)外露传动轴处防缠绕标志；

- b)液压装置处防剪切和挤压标志；

- c)动力输入连接装置的额定转速和旋转方向。

5.2.3.3  对于以蓄电池为动力的机型还应描述下列危险：

a）电池系统应远离热源、火源、避免阳光长时间直射，禁止将其放置于水中或高湿环境；

b）电池系统禁止擅自拆解，禁止与其他类型电池混用，禁止正负极用金属导体直接连接在一起，

也不应将电池系统与能够引起短路的物品接触和混放，以免发生危险。

判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足表3要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

- 表3　安全性评价评定表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全性能 | 行车制动 | / | 符合本大纲第5.2.1.1的要求 |
| 2 |  | 驻车制动 | / | 符合本大纲第5.2.1.2的要求 |
| 3 |  | 绝缘电阻 | MΩ | 符合本大纲第5.2.1.3的要求 |
| 4 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 5 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲第5.2.3的要求 |

适用性评价

评价方法

适用性评价采取性能试验和用户适用性意见调查相结合的方法进行。

评价内容

性能试验内容包括抛撒距离、抛撒宽度、抛撒均匀度、纯工作小时生产率。具体评价内容和要求见表5。

      - 性能试验

试验条件

a）试验样机应按使用说明书的规定进行调整、试运转,使其处于正常工作状态。

b）试验用垫料含水率在10%-20%之间且无石块、树枝等杂物。

c）测定并记录试验垫料的容重。

d）试验场地应平整、硬实，测区长度不小于60 m，两端各留有不少于5 m的稳定区，测区宽度应满足往返两个作业行程的要求。

e）试验样机作业速度应不小于使用说明书规定下限值的90%且在最大油门状态下抛撒作业。

抛撒距离

在测区内，抛撒机沿长度不小于60 m的直线行驶线，以试验速度正常行驶，每间隔1 m取点，取10点，测量抛撒距离，取算数平均值。

抛撒宽度

与抛撒距离同时测定。每间隔1 m，取10个点，取算数平均值。

抛撒均匀度

在测区内，沿样机前进方向分别选取长度不小于10 m的2个地段，每个地段按1 m划分10个小段，测定各小段内垫料质量，按式（1）、式（2）、式（3）计算样本标准差、样本变异系数和抛撒均匀度。取算数平均值。

……………………………………（1）

………………………………………………（2）

M=1−CV ……………………………………………………（3）

式中：

S——样本标准差；

n——样本数量；

Xi——每段各小段样本垫料质量值，单位为千克（kg）；

X——每段各小段样本垫料质量的平均值，单位为千克（kg）；

CV——样本变异系数；

M——抛撒均匀度。

纯工作小时生产率

在测试的始、中、末阶段截取3段，每段长度10 m,分别测定每段抛撒垫料的时间和质量，按公式（4）计算纯工作小时生产率。取算数平均值。

…………………………………………………………（4）

式中：

—— 纯工作小时生产率，单位为立方米每小时（m3/h）；

—— 抛撒垫料样本质量，单位为千克（kg）。

—— 抛撒垫料样本时间，单位为秒（s）；

—— 抛撒垫料样本容重，单位为千克每升（kg/L）。

      - 用户适用性意见

用户应为产品定型后的用户。作业时间120 h以上，数量为10户。调查方式采用实地调查、信函调查、视频（电话）调查之一或组合均可，调查内容见附录B。

判定规则

性能试验和用户适用性意见均满足表4要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

注：通过资质认定（CMA）的检验检测机构依据与本大纲规定的相同（相近）方法出具的性能检验报告可作为适用性评价的依据。

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价内容包括生产查定的有效度、用户使用的首次故障前平均工作时间和故障情况。

      - 有效度

对样机进行累计作业时间为18 h的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及修复时间。生产查定过程中不应发生表5中所述的致命故障、严重故障。

%…………………………………（3）

式中：

K——有效度；

Tz——样机作业时间，单位为小时（h）；

Tg——样机故障修复时间，单位为小时（h）。

      - 首次故障前平均工作时间和故障情况

        - 用户应为作业120 h以上的定型产品的用户，调查户数为10户。

        - 调查方式采用实地调查、信函调查、视频（电话）调查之一或组合均可。调查内容见附录B。

        - 被调查样机均未发生致命故障、严重故障、一般故障，则判为合格；被调查样机有一台发生致命故障或严重故障，则判为不合格；被调查样机从开始使用到累计工作120 h时，发生过一般故障，其首次故障前平均工作时间不少于100 h的判为合格，否则判为不合格。

        - 发生过一般故障时首次故障前平均工作时间（MTTFF）按式（4）计算。

………………………………（4）

式中：

MTTFF ——首次故障前平均工作时间，单位为小时（h）；

n——调查总台数；

r——工作时间内出现首次故障（轻度故障除外）的台数；

ti——第i台机具首次故障时的累计工作时间，单位为小时（h）；

tj——在规定的工作时间结束时，未发生首次故障的第j台机具累计工作时间，单位为小时（h）。

当r=0时，规定MTTFF＞nt，t为截尾调查时间120h。

        - 故障分类见表4。

- 表4　故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 导致功能完全丧失；危及作业、人身安全或引起重要总成（系统）报废 | 机具导致人身伤亡、箱体变形、送料轴断裂等。 |
| 严重故障 | 导致功能严重下降；主要零部件损坏、关键部位紧固件损坏 | 液压泵、油缸等主要部件损毁 |
| 一般故障 | 导致功能下降，不能正常作业；一般零部件和标准件损坏或脱落，通过调整或更换在短时间内可修复 | 易损件非正常更换或在较短时间内容易排除的故障。 |
| 轻度故障 | 轻微影响产品使用功能，暂时不会导致工作中断，修理费用低廉的故障。 | 转动件、紧固件螺丝松动等。 |

判定规则

有效度不小于98%且用户使用的首次故障前平均工作时间和故障情况均满足要求时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

注：通过资质认定（CMA）的检验检测机构依据与本大纲规定的相同方法出具的生产查定检验报告可作为可靠性评价的依据。

综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表5。

- 表5　综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 | 单位 | 要 求 |
| 一致性检查 | 1 | 检查内容见表2 | / | 符合本大纲表2的要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | / | 符合本大纲第5.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.3的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 抛撒距离 | cm | ≥200 |
|  | 2 | 抛撒宽度 | cm | ≥140 |
|  | 3 | 抛撒均匀度 | / | ≥85 |
|  | 4 | 纯工作小时生产率 | m3/h | ≥45 |
|  | 6 | 用户适用性意见 | / | 调查结果为“好”和“中”的占比不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 首次故障前平均工作时间 | / | 符合本大纲第5.4.2.2的要求 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 符合本大纲第5.4.2.2的要求 |

一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表6。

- 表6　产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项 目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | 一致 | 核对 |
| 3 | 配套动力形式 | 不允许变化 | 一致 | 核对 |
| 4 | 配套动力标定功率 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | 核对 |
| 5 | 配套动力标定转速 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | 核对 |
| 6 | 配套电池组类型* | 不允许变化 | 一致 | 核对 |
| 7 | 配套电池组额定容量* | 允许变化 | 变化幅度≤10% | 核对 |
| 8 | 配套电池组额定电压* | 不允许变化 | 一致 | 核对 |
| 9 | 物料仓外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 允许偏差为5% | 测量 |
| 10 | 物料仓容积 | 允许变化 | 允许偏差为10% | 测量 |
| 11 | 最大载重量 | 允许变化 | 允许偏差为10% | 核对 |
| 12 | 抛撒装置型式 | 不允许变化 | 一致 | 核对 |
| 13 | 垫料输送方式 | 不允许变化 | 一致 | 核对 |

产品结构和特征参数的变更符合表6要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。为鼓励产品技术升级，未列入表6的其他结构和特征参数，企业可自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表6要求不一致的，应申报变更确认。

（规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 配套动力形式 | / |  |
| 4 | 配套动力标定功率 | kW |  |
| 5 | 配套动力标定转速 | r/min |  |
| 6 | 配套电池组类型* | / |  |
| 7 | 配套电池组额定容量* | / |  |
| 8 | 配套电池组额定电压* | V |  |
| 9 | 物料仓外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 10 | 作业速度 | km/h |  |
| 11 | 物料仓容积 | m3 |  |
| 12 | 最大载重量 | kg |  |
| 13 | 抛撒装置型式 | / |  |
| 14 | 垫料输送方式 | / |  |
| 注：不适用项目，填写“/”. |  |  |  |

企业负责人：              （公章）                       年     月    日

（规范性附录）
用户调查表

调查单位：                           调查人：                 调查日期：    年   月   日

| 用户 | 姓 名 |  | 电 话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |
| 卧床垫料抛撒机 | 产品型号名称 |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |
|  | 购买日期 |  |  |  |  |  |
|  | 累计工作时间 |  |  |  |  |  |
| 用户适用性意见 | 物料类型 |  |  |  |  |  |
|  | 作业效果 | 好□ 中□ 差□ |  |  |  |  |
|  | 物料适用性 | 好□ 中□ 差□ |  |  |  |  |
|  | 能耗情况 | 好□ 中□ 差□ |  |  |  |  |
| 首次故障情况 | 首次故障发生之前已工作时间 | 故障和部位 |  | 原 因 |  | 故障分级 |
|  |  |  |  |  |  | 致命故障□ 严重故障□ 一般故障□ 轻度故障□ |
| 其他故障情况 |  |  |  |  |  | 致命故障□ 严重故障□ 一般故障□ 轻度故障□ |
|  |  |  |  |  |  | 致命故障□ 严重故障□ 一般故障□ 轻度故障□ |
|  |  |  |  |  |  | 致命故障□ 严重故障□ 一般故障□ 轻度故障□ |
|  |  |  |  |  |  | 致命故障□ 严重故障□ 一般故障□ 轻度故障□ |
| 调查方式 |  | □实地 □信函 |  | 用户签字 |  |  |
|  |  | □视频（电话） |  | 主叫电话号码 |  |  |
| 注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；故障分级由鉴定机构专业人员判断；调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；调查方式为电话时，记录主叫电话号码；特殊情况在备注中说明。 |  |  |  |  |  |  |