农业机械推广鉴定大纲

DG

水产养殖尾水处理设备

顾兆俊13916433579

guzhaojun@fmiri.ac.cn

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

DG/T XXX—XXXX

前言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所。

本大纲主要起草人：刘兴国、顾兆俊、程果锋、刘士坤、王婕、陈晓龙、陆诗敏。

水产养殖尾水处理设备

范围

本大纲规定了水产养殖尾水处理设备推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于水产养殖尾水处理设备的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易方法

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

养殖尾水

水产养殖过程中产生的废水，包括残饵、粪便和其他污染物。

污染物浓度

单位水体内含有直接或间接损害环境或人类健康的污染物含量。

去除率

对水中特定物质的削减或去除的比例。

基本要求

需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

产品规格表（见附录A）；

样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、产品编

号、购机时间等）。

以上材料需加盖制造商公章

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力 | 0 MPa～1MPa | 0.4级 |
| 2 | 流量 | 0 L/h～2000L/h | 1.5级 |
|  |  |  | 0.1g |
| 3 | 时间 | 0h～24h | 1s/d |
| 4 | 温度 | 0℃～100℃ | 1℃ |
| 5 | 质量 | 0g～1000g | 1g |
| 6 | 体积 | 0mL～1000mL | 1mL |
| 7 | 噪声 | 37 dB(A)～130 dB(A) | 1.0 dB(A) |
| 8 | 电阻 | 1 MΩ～200 MΩ | 10% |

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。鉴定机构在制造商合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台，抽样数量为2台，其中1台用于试验鉴定，1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可启动备用样机重新试验。

机型划分

按处理量Q划分机型大小，见表2。

表2 机型划分表

| 参数 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理量，m3/h | Q≥100 | 50≤Q≤99 | Q≤49 |

生产量和销售量

初次申请推广鉴定时，产品的生产量应不少于10台，销售量应不少于5台。

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表3。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 表3  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| ### 序号 | ### 项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 型号 | 一致 | 核对 |
| ### 2 | ### 结构型式 | ### 一致 | ### 核对 |
| ### 3 | ### 额定处理量 | 一致 | 核对 |
| ### 4 | ### 工作压力 | ### 一致 | ### 核对 |
| ### 5 | ### 最大工作压力 | ### 一致 | ### 核对 |
| ### 6 | ### 外形尺寸(长×宽×高) | ### 允许偏差≤2% | ### 测量 |
| ### 7 | ### 整机质量 | ### 允许偏差≤2% | ### 测量 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全性能

承压性能

将进水口用管路与耐压试验系统连接，连接管道、设备不应出现破裂现象。

密封性

在5.2.1.1承压条件下各零部件及连接处应密封可靠，不应出现渗漏现象。

电气保护

配有专用控制箱，电缆、电线应有保护套并且固定牢靠，控制箱体应密封防水，应有防止水进入箱体的措施，漏电、过载保护装置、急停按钮等。

安全装置

应有接地装置和接地标志。

应配置一键停机的急停装置。

安全防护

对操作人员有危险的外露传动、回转部件应有可靠的防护罩。

容易受到碰撞或擦伤的电缆及电器设备应用套管或其它防护措施。

安全信息

用电设备要有接地标志，标志和符号应符合GB10396的规定。

对于通过设计和安全防护，不能消除或充分限制的机械危险、热危险和电气危险的部位，应加施安全警示标志。

使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应符合GB 10396要求并在使用说明书中复现。

判定规则

安全性能、安全装置、安全防护、安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

适用性评价采用作业性能试验与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

评价内容和要求见表4。

- 表4 适用性评价内容和要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 处理效率 | 立方水体/h | ≥企业规定值的下限 |
|  | 污染物去除率 | / | ≥企业规定值的下限 |
|  | 适用性用户意见 | / | 调查结果为“好”和“中”的占比不小于80% |

性能试验

样机技术状态

样机技术状态应符合使用说明书要求，样机操作人员应技术熟练。

试验条件

试验条件应满足下列要求：

- 试验样机应按使用说明书的规定进行磨合、调整、试运转，工作状态正常；

试验前使用说明书明示的适用水体并按使用说明书的规定进行必要的预处理；

试验时实际工作电压偏差值应不超过额定工作电压±5%。

取样及样品处理

试验应在机器正常作业状态下进行。

a）处理效率：试验前先测定处理水池中的水中总量，机器开启后记录处理完水体的时间。

b）污染物去除率：试验过程中机器应连续作业时间不少于12h，开机运行2h后采集水样不少于5次（每次间隔1h以上）。水样应分别从处理水池中和机器末端出水口两个采样点接取，每次每个采样点取样水量不少于5L。水样应放置于4°以下保存，并在12h内完成检测。

c）按5.3.3.4中的方法分别计算处理率、尾水达标率、污染物去除率，结果取5次的平均值。

试验项目

对样机的处理率、尾水达标率、污染物去除率等项目进行性能试验，记录试验结果。

- 处理率

- 按公式（1）计算。

E=Wt	()

式中：

- E ——处理效率，单位为立方水体每小时（立方水体/h）；

- 𝑊——试验时间内处理水体总量，立方水体；

- t ——试验时间，单位为小时（h）。

- 污染物去除率

- 按公式（2）计算。

P=C1-C2C1×100%	()

式中：

P ——污染物去除率；

C1 ——处理水池中污染物浓度，mg/L；

C2 ——机器末端出水口污染物浓度，mg/L。

用户适用性意见

对制造商提供的用户按附录B进行适用性用户意见调查。调查可采用实地、视频（电话）、信函等方式之一或组合方式进行。

判定规则

性能试验结果和适用性用户调查结果均满足表4要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

有效度

对鉴定样机进行连续作业时间为72 h的生产查定。记录样机作业时间、样机故障情况及修复时间，生产查定过程中，如果发生表5中所述的致命故障或严重故障时， 则生产查定不再继续进行。有效度按公式（4）计算。

K=TzTz+Tg×100%	()

式中：

K ——有效度；

Tz ——样机作业时间，单位为小时（h）；

Tg ——样机故障时间，单位为小时（h）。

用户满意度

可靠性用户调查和用户适用性调查同时进行。按公式（5）计算用户满意度。

S=1mi=1mSi×20	()

式中：

S ——用户满意度（百分制）；

m ——调查的用户数；

Si ——第i个用户赋予的满意度分值。

判定规则

有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论不符合大纲要求。

在生产查定中如果发生表5所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

- 表5 故障分类

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 危及或导致人身伤亡，引起总成报废或造成重大经济损失的故障 | 处理装置主体损坏，或安全防护不符合要求造成人身伤害等 |
| 严重故障 | 严重影响产品功能或规定的重要性能指标下降超出规定的范围，必须停机修理、修理费用较高，在较短的有效时间内无法排除的故障 | 主要部件损坏，造成处理装置不能正常工作，或处理率显著下降 |

综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价和可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为

- 二级指标。指标分级与要求见表6。

- 表6 综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表3 |  | / | 符合本大纲表3的要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 |  | / | 符合本大纲5.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全装置与安全防护 |  | / | 符合本大纲5.2.2和5.2.3的要求 |
|  | 3 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲5.2.4的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 处理效率 |  | 立方水体/h | 符合本大纲表4的要求 |
|  | 2 | 污染物去除率 |  | / | 符合本大纲表4的要求 |
|  | 3 | 适用性用户意见 |  | / | 符合本大纲表4的要求 |
| 可靠性评价 | 1 | 生产查定 | 有效度 | / | ≥98% |
|  |  |  | 发生故障情况 | / | 未发生致命故障或严重故障 |
|  | 2 | 可靠性用户调查 |  | / | 用户满意度≥80分 |
|  |  |  |  | / | 未发生致命故障或严重故障 |

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价均符合表6要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表7。

- 表7产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | ### 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 型号 | ### 不允许变化 | / | / |
| ### 2 | ### 结构型式 | ### 不允许变化 | ### / | ### / |
| ### 3 | ### 额定处理量 | ### 不允许变化 | / | ### / |
| ### 4 | ### 工作压力 | ### 允许变化 | ### 变化幅度≤5% | ### / |
| ### 5 | ### 最大工作压力 | ### 允许变化 | ### 变化幅度≤5% | ### / |
| ### 6 | ### 外形尺寸(长×宽×高) | ### 允许变化 | ### 偏差幅度≤5% | ### / |
| ### 7 | ### 整机质量 | ### 允许变化 | ### 偏差幅度≤5% | ### / |

产品结构和特征参数的变更符合表7要求且不需鉴定机构确认的，企业自主变更并保存变更批准文件。为鼓励产品技术升级，未列入表7的项目，企业可自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表7要求不一致的，应申报变更确认。

（规范性）
产品规格确认表

| ### 序号 | ### 项目 | ### 单位 | ### 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 产品型号名称 | ### / |  |
| ### 2 | ### 结构型式 |  |  |
| ### 3 | ### 额定处理量 | ### m3/h |  |
| ### 4 | ### 工作压力 | ### MPa |  |
| ### 5 | ### 最大工作压力 | ### MPa |  |
| ### 6 | ### 外形尺寸(长×宽×高) | ### mm |  |
| ### 7 | ### 整机质量 | ### kg |  |

制造商负责人：              （公章）                               年   月   日

（规范性）
用户调查表

调查单位：                     调查人：            调查日期：      年    月    日

| 用户 | 姓名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机器情况 | 型号名称 |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  | 购机日期 |  |  |  |  |
|  | 配套电动机型号 |  |  | 额定功率（或标定功率） |  |  | kW |  |
|  | 购机时间 |  |  | 作业时间 |  |  | h |  |
| 适用性 |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  |  | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
| 可靠性 | 故障 情况 | 故障情况描述 |  |  |  |  | 故障级别 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 一般故障 次 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 严重故障 次 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 致命故障 次 |  |
|  | 可靠性用户满意度 | 好［5］ | 较好［4］ |  | 中［3］ | 较差［2］ |  | 差［1］ |
| 调查方式 | □实地 □信函 □电话 □网络 □视频 |  | 用户签字 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主叫号码 |  |  |  |  |  |
| 调查内容有选项的，在所选项上划“√”，故障类别由调查人员填写。 调查方式为实地、信函时，用户应签字。 调查方式为电话时，应记录主叫电话号码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |