中华人民共和国农业农村部  发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

中药材切片机

（征求意见稿）

刘鹏霞13919277528

252918635@qq.com

DG/T XXXX—XXXX

代替DG/T S21-2011

DG

农业机械推广鉴定大纲

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 样机确定	2

4.3 涵盖机型	2

4.4 生产量和销售量	2

4.5 参数准确度要求及仪器设备	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	4

5.3 适用性评价	5

5.4 可靠性评价	7

5.5 综合判定规则	8

6 产品变更	8

附录A（规范性附录）产品规格表	11

附录B（规范性附录）用户调查表	12

前  言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：甘肃省农业机械化技术推广总站、安徽省农业机械试验鉴定站、甘肃康华制药机械设备有限公司。

本大纲主要起草人：    。

中药材切片机

范围

本大纲规定了根茎类中药材切片机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于根茎类中药材切片机（以下简称切片机）的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1  农业机械  安全  第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 23821  机械安全  防止上下肢触及危险区的安全距离

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

中药材切片机

将中药材切制成片状的机械，按切片方式分为旋料式、直线往复式、摆动往复式、旋转式等类型。

切片厚度

按照一定的要求将中药材切成药片的厚度。

片厚误差

切片厚度与设定厚度尺寸之差。

切片破损率

切片样本中明显的不完整、破损、裂痕或缺损等缺陷片数占总数的比值。

基本要求

需补充提供的材料

除申请时提交的材料外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 用户名单[内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、出厂编号、购机时间等，提供的用户应为作业一个季节以上，分布在3个主要使用（销售）区域，数量为5户]。

以上材料需加盖制造商公章。

样机确定

样机由制造商送样。样机是近12个月内生产的合格产品，数量为1台，由制造商按约定的时间送达指定地点。样机由检验人员验样并经制造商确认后，方可进行试验，鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

生产量和销售量

初次申请推广鉴定时，产品的生产量不少于11台，销售量应不少于10台。

参数准确度要求及仪器设备

被测参数准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 表1　被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
|  |  | 0 mm～300 mm | 0.02mm |
| 2 | 质量 | 0 g～2 000 g | 0.1 g |
|  |  | 0 kg～50 kg | 10 g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 0.5 s/d |
| 4 | 湿度 | 20 %RH～80 %RH | 5 %RH |
| 5 | 噪声 | 35 dB(A)～120 dB(A) | 2 级 |
| 6 | 绝缘电阻 | 0 MΩ～500 MΩ | 5 % |
| 7 | 电压 | 0 V～600 V | 5 % |

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

- 一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 表2　一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对产品铭牌 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 配套动力型式 | 一致 | 核对 |
| 5 | 配套动力标定功率 | 一致 | 核对 |
| 6 | 配套动标定转速 | 一致 | 核对 |
| 7 | 传动方式 | 一致 | 核对 |
| 8 | 喂入口尺寸 | 允许偏差为5% | 测量 |
| 9 | 刀片类型 | 一致 | 核对 |
| 10 | 刀片数量 | 一致 | 核对 |
| 11 | 切刀刀盘数量 | 一致 | 核对 |
| 12 | 切刀刀盘直径 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 13 | 切刀刀盘转速 | 一致 | 核对 |
| 14 | 切刀工作频率 | 一致 | 核对 |
| 15 | 切刀工作长度 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 16 | 切片厚度调节方式 | 一致 | 核对 |
| 17 | 切片厚度调整范围 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 18 | 生产率 | 一致 | 核对 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全防护

外露旋转和传动部件等操作者及相关人员可能触及到的部位应有防护装置，防护装置应符合10395.1的规定。安全防护装置的安全距离应符合GB/T 23821的规定。

防护装置应有足够的刚度和强度，保证人体触及时不产生变形和移位。

物料喂入口处应有防护罩，喂入工作台长度(喂入台外端至切刀刀盘或动刀片外缘的最小距离)不小于850 mm，喂入防护罩长度(防护罩外端至切刀刀盘或动刀片外缘的最小距离)不小于 550 mm。

以电机为动力的切片机，配带电机出厂时，应有过载保护装置和接地装置；出厂时不配电器控制箱单独使用的切片机,应在使用说明书中说明安全使用要求。

容易松脱的零件应有可靠的防松装置。

电气装置及线路应连接可靠，电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，在导线穿越孔洞时应装设绝缘套筒。

安全信息

在喂入口、出片口、防护罩等可能造成人身伤害的危险部位附近的明显位置应设置安全警示标志，应简要提示危险程度、危险产生的后果、避免危险的安全措施等，安全警示标志应符合GB 10396的规定。

在电动机附近明显位置应设置切刀刀盘或动刀片旋转方向等醒目的标识。

接地装置上应有明显的接地标志。

使用说明书中应有安全注意事项、操作说明、使用方法与操作程序、故障分析与排除的内容，产品上设置的安全标志应在使用说明书中重现。

安全性能

噪声

样机周围不应放置障碍物，样机与墙壁的距离应大于2 m，当样机正常工作稳定后进行噪声测量。应将测试仪器置于水平位置，传声器面向噪声源，传声器距离地面高度为1.5 m，与样机距离为1 m（按基准体表面计），用慢档 A 计权测量声压级。每一次测量点数为4 点，即沿样机周围测量表面矩形每一边的中点（共4 个点）。每个点测3 次，计算算术平均值为各点噪声的测定结果，以各点噪声的最大值为最后测定结果。样机工作噪声应不大于85dB（A）。

绝缘电阻

用绝缘电阻表（或兆欧表）施加500 V的电压，测量电机接线端子、与外壳之间的绝缘电阻应不小于20 MΩ。

判定规则

安全防护、安全信息和安全性能均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

适用性评价采用性能试验与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

评价内容包括生产率、单片厚度偏差平均值、单片厚度平均值、片厚误差平均值、切片破损率等作业性能及用户适用性意见。

作业性能试验

试验条件

试验条件应满足以下条件：

- 试验样机的技术状态应符合使用说明书要求，操作人员技术应熟练。在试验前样机应按使用说明书的规定进行调整保养，空载试验应无卡滞现象和异常声响，调整切片厚度达到要求，正常作业状态后方可进行试验。

- 试验用物料选择应符合产品使用说明书的规定，物料含水率在20%～45%之间，物料在切制前应进行清洗等预处理，确认除尽泥沙、石头等杂质，如选用粘性较大的物料，储水箱要注入一定量的清水，保证片形。

试验方法

- 生产率

在出料口接取作业时间不少于30min的中药材切片，并称其质量，按公式（1）计算生产率，进行3次负载试验，取平均值作为试验结果。

………………………………………………（1）

式中：

——生产率，单位为千克每小时（kg/h）；

——接取中药材质量，单位为千克（kg）；

——接取中药材时间，单位为分钟（min）。

- 单片厚度偏差平均值、单片厚度平均值

与生产率试验同时进行。试验中，每隔5min在出料口连续接取物料，每次10片（非边缘切片），共3次，在每个切片长边的两端用游标卡尺测量切片厚度，两端厚度差值的绝对值为单片厚度偏差，两端厚度平均值为单片厚度，按公式（2）计算单片厚度偏差平均值及单片厚度平均值。

………………………………………………（2）

式中：

——单片厚度偏差平均值（单片厚度平均值），单位为毫米（mm）；

——第i个切片样本的单片偏差（单片厚度），单位为毫米（mm）。

- 片厚误差平均值

同单片厚度平均值试验同时进行，按公式（3）计算片厚误差平均值。

………………………………………………（3）

式中：

——片厚误差平均值，单位为毫米（mm）；

——切片机设定厚度，单位为毫米（mm）。

- 切片破损率

与生产率试验同时进行。试验中，每隔5min在出料口连续接取物料，每次20片（非边缘切片），共5次，当切片出现明显的不完整、破损、裂痕或缺陷时计作破碎片，记录破碎片个数，按公式（4）计算切片破损率。

………………………………………………（4）

式中：

——切片破损率；

——破损片个数，单位为个。

用户适用性意见

在制造商提供的用户名单中进行用户适用性意见调查。调查可采用实地、信函、电话、信息化等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录B。

判定规则

性能试验结果和用户适用性意见均满足表3要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

有效度

生产查定与性能试验同时进行。对样机进行累计作业时间为18 h的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失，危及作业、人身安全或引起重要总成报废的致命故障，以及导致功能严重下降，主要零部件（如传动机构、开沟器、轴承座以及机架等结构件、发动机、电机、底盘）损坏的严重故障。按公式（5）计算有效度。

……………………………………（5）

式中：

K  ——有效度；

TZ  ——作业时间，单位为小时（h）；

Tg  ——故障排除时间，单位为小时（h）。

用户满意度

        - 可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。调查内容见附录B，按公式（6）计算用户满意度。

……………………………………………（6）

式中：

S  ——用户满意度(百分制)；

M  ——调查的用户数；

Si  ——第i个用户赋予的满意度分值。

判定规则

有效度不小于98%，用户满意度不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生5.4.2.1所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

在生产查定中如果发生5.4.2.1所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与判定要求见表3。

- 表3　综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |  |  |  |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 |  | / | 符合5.1要求 |  |  |  |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲5.2.1要求 |  |  |  |
|  | 2 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲5.2.2要求 |  |  |  |
|  | 3 | 安全 性能 | 噪声 | dB(A) | ≤85 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘电阻 | MΩ | ≥20 |  |  |  |
| 适用性评价 | 1 | 生产率 |  | kg/h | 不低于企业明示值（生产率是一个范围时，应不低于最大值的90%） |  |  |  |
|  | 2 | 单片厚度偏差平均值 |  | mm | ≤2 |  |  |  |
|  | 3 | 片厚误差平均值 |  | mm | 切片厚度 0.5～1.0 | 切片厚度 1.0～2.0 | 切片厚度 2.0～4.0 | 切片厚度 4.0～8.0 |
|  |  |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
|  | 4 | 破损率 |  | / | ≤90% |  |  |  |
|  | 5 | 用户适用性意见 |  | / | 调查结果为“好 ”和“ 中 ”的占比不小于 80% |  |  |  |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 |  | / | ≥98% |  |  |  |
|  | 2 | 用户满意度 |  | / | ≥80分 |  |  |  |
|  | 3 | 故障情况 |  | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 |  |  |  |
| 注：评价内容因机具功能不同进行删减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更、

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表4。

- 表4　产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 4 | 配套动力型式 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 配套动力标定功率 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 配套动标定转速 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 传动方式 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 喂入口尺寸 | 允许变化 | / | / |
| 9 | 刀片类型 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 刀片数量 | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 切刀刀盘数量 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 切刀刀盘直径 | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 13 | 切刀刀盘转速 | 不允许变化 | / | / |
| 14 | 切刀工作频率 | 不允许变化 | / | / |
| 15 | 切刀工作长度 | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 16 | 切片厚度调节方式 | 不允许变化 | / | / |
| 17 | 切片厚度调整范围 | 不允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 18 | 生产率 | 不允许变化 | / | / |

产品结构和特征参数的变更符合表4要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。未列入表4的其他结构和特征参数，企业可自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表4要求不一致的，应申报变更确认。

（规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | □旋料式 □直线往复式 摆动往复式 旋转式 其他 |
| 3 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 4 | 配套动力型式 | / |  |
| 5 | 配套动力标定功率 | kW |  |
| 6 | 配套动标定转速 | r/min |  |
| 7 | 传动方式 | / |  |
| 8 | 喂入口尺寸 | mm |  |
| 9 | 刀片类型 | / |  |
| 10 | 刀片数量 | 个 |  |
| 11 | 切刀刀盘数量 | 个 |  |
| 12 | 切刀刀盘直径 | mm |  |
| 13 | 切刀刀盘转速 | r/min |  |
| 14 | 切刀工作频率 | 次/min |  |
| 15 | 切刀工作长度 | mm |  |
| 16 | 切片厚度调节方式 | / |  |
| 17 | 切片厚度调整范围 | mm |  |
| 18 | 生产率 | kg/h |  |
| 注：本表需按申报机型的实际情况进行填写，未涉及的项目用“/”填写。 |  |  |  |

制造商负责人：                       （公章）                         年    月    日

（规范性附录）
用户调查表

调查单位：                     调查人：             调查日期：        年    月    日

| 用户 情况 | 姓 名 |  |  | 电 话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 机具 情况 | 机具名称 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  | 购机时间 |  |  |  |
|  | 切片药材种类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业情况 | 累计作业时间 h |  | 累计作业量 kg |  |  |  |
| 适用 性情 况 | 药材适用情况 | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
|  | 含水率适用情况 | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
|  | 操作方便性 | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
|  | 切片效率 | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
|  | 切片均匀性 | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
|  | 切片完整性 | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
| 可靠 性情 况 | 故障 情况 | 故障部位和表现 |  | 故障原因及处理 |  | 故障级别 |  |
|  | 用户调查满意度 | □好[5] | □较好[4] |  | □中[3] | □较差[2] | □差[1] |
| 调查方式 |  | □实地 □信函 □电话 □信息化手段 |  | 用户签字 |  |  |  |
|  |  |  |  | 主叫电话号码 |  |  |  |
| 注1：调查内容有选项的，在所选项上划“ √ ”； 调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；调查方式为电话时，应记录主叫电话号码；调查方式为其它信息化手段时，应注明具体方法。 注2：故障级别由鉴定人员根据故障情况填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________