DG/T 073—XXXX

代替DG/T 073—2019

圆盘耙

（征求意见稿）

联系人：张虎

电话：18997969758  邮箱：403016527@qq.com

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

中华人民共和国农业农村部  发布

DG

农业机械推广鉴定大纲

目    次

前言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 产品型号	1

4.2需补充提供的材料	2

4.3 样机确定	2

4.4 机型类型划分	2

4.5 生产量和销售量	2

4.6 涵盖机型认可条件	2

4.7 参数准确度及仪器设备	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	3

5.3 适用性评价	3

5.4 可靠性评价	4

5.5 综合判定规则	5

6 产品变更	6

附录A（规范性附录）产品规格表	7

附录B（规范性附录）用户调查表	8

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲是对DG/T 073—2019《圆盘耙》的修订。

本大纲与DG/T 073—2019相比，主要技术内容变化如下：

——修改了范围；

——修改了规范性引用文件；

——修改了基本要求；

——修改了一致性检查；

——修改了适用性评价；

——修改了产品变更；

——修改了附录A;

本大纲自实施之日起代替DG/T 073—2019。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：

本大纲主要起草人：

本大纲所代替大纲的历次版本发布情况为：

——DG/T 073—2019。

圆盘耙

范围

本大纲规定了圆盘耙推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲于与拖拉机配套的圆盘耙的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

JB/T 6279  圆盘耙

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

圆盘耙

以固定在水平轴上的多个凹面圆盘(包含全刃口和缺口)作为工作部件的整地作业机械，包括轻耙、 中耙和重耙。

灭茬

消灭地表作物残茬和杂草的作业。

基本要求

  - 4.1  产品型号

11B

改进代号

主参数代号

特征代号

分类代号

4.1.1  产品型号依次由分类代号、特征代号、主参数和改进代号四部分组成。

4.1.2  分类代号：11表示耕整地机械，B表示耙。

4.1.3  特征代号：第一个字母为类型代号(Q 表示轻型；J 表示中型；Z 表示重型),第二个字母为连接型式代号 (X 表示悬挂式；B 表示半悬挂式；Y 表示牵引式),第三个字母为耙组配置型式代号(D表示对置式：Z表示折叠式，偏置式省略）。

4.1.4 主参数代号：用圆盘杷作业幅宽表示，圆盘杷作业幅宽以米(m)为单位，取至小数点后一位数。

4.1.5  改进代号：第一次改进用A表示，第二次改进用B表示，以此类推，必要时加数字表示区别代号。

    - 4.2  需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料（包括涵盖机型）：

产品规格表（见附录A）；

样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等）， 提供的用户应为分布在3个主要使用（销售）区域，作业一个季节以上的，数量不少于10户。

以上材料需加盖制造商公章。涵盖机型也需提供上述材料。

# 4.3  样机确定

    - 样机由制造商无偿提供且应是 12 个月以内生产的合格产品，数量为主机型 2 台（1 台鉴定，1 台 备样）。涵盖机型每种型号提供一台样机。样机由制造商按约定的时间送达指定地点，样机由检验人员验样并经制造商确认后，方可进行试验。鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启用备用样机重新试验。

# 4.4 机型类型划分

# 表1 机型类型划分                          单位：毫米

| 类型 | 轻型 | 中型 | 重型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耙片直径 | 460∼510 | 560∼610 | 660∼810 |

# 4.5  生产量和销售量

主机型和涵盖产品的生产量和销售量均应不少于10台。

# 4.6  涵盖机型认可条件

4.6.1  圆盘耙按机型类型划分划分系列单元。

4.6.2  结构形式（折叠方式）、耙片配置形式（对置、偏置）、挂接方式（悬挂、牵引）相同视为一个鉴定单元。

4.6.3  对鉴定单元产品进行鉴定时，申报鉴定单元内工作幅宽最大的机型为主机型，其他机型为涵盖 机型。主机型进行一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价，涵盖的机型只加做产品一致性检查。

# 4.7  参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器 设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

表2  被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0m～5m | 1 ㎜ |
|  |  | ≥ 5m | 5 ㎜ |
| 2 | 质量 | 0kg～6kg | 1 g |
|  |  | 0kg～50kg | 50 g |
| 3 | 角度 | 0°～90° | 0.5° |
| 4 | 时间 | 0h～24h | 0.5 s/d |
| 5 | 湿度 | 20%RH～90%RH | 7%RH |
| 6 | 温度 | 0℃～50℃ | 2 ℃ |

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 表3  产品一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对产品铭牌 |
| 2 | 连接型式 | 一致 | 核对（悬挂式 半悬挂式 牵引式） |
| 3 | 整机配置形式 | 一致 | 核对（对置式 偏置式 折叠式） |
| 4 | 耙片数 | 一致 | 核对 |
| 5 | 耙片直径 | 允许偏差为1% | 测量 |
| 6 | 耙片间距 | 允许偏差为1% | 测量 |
| 7 | 工作幅宽 | 允许偏差为2% | 测量（在最大偏角时，测量左右两端，最外侧两个耙片之间最大距离。） |
| 8 | 耙片最大偏角 | 允许偏差为0.5° | 测量 |
| 9 | 外形尺寸（长×宽×高） | 一致 | 测量（长：测量前端点到后端点的最大距离；宽：测量左端点到右端点的最大距离；高：测量从机器停放平面到机器的最高点的垂直距离。） |
| 10 | 支撑油缸数量 | 一致 | 核对 |
| 11 | 折叠油缸数量 | 一致 | 核对 |
| 12 | 轮胎数量 | 个 | 核对 |
| - 注1：整机外形尺寸测量样机停放在硬化检测场地上，处于工作状态，耙片偏角调至最大。 - 注2：检查项目按机型的实际情况进行，无相关检查项目的填“/”。 |  |  |  |

5.1.2  判定规则

# 一致性检查项目的检查结果全部满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

# 5.2  安全性评价

5.2.1  安全防护

5.2.1.1  提升锁定机构

圆盘耙应设置有将耙组保持在提起位置的锁定机构，使用说明书中应给出该机构的使用方法。确 保发动机熄火后，锁定机构能保持耙组不降落。

5.2.1.2  运输锁定机构

牵引式圆盘耙应设置运输状态锁定装置。 5.2.1.3  折叠锁定机构

折叠式圆盘耙应设置折叠状态锁定装置并可靠有效。 5.2.1.4  支撑装置

应设置维修状态的支撑装置并可靠有效。

5.2.2  安全信息

5.2.2.1  安全警示标志应符合 GB 10396 的规定。圆盘耙至少应有以下安全警示标志：

a)  操作、保养前请详细阅读使用说明书；

b)  悬挂提升系统附近，存在压碎和剪切危险；机器悬挂起落时远离机具；

c)  机器运输状态时应锁紧液压油缸的锁定装置；

d)  机器工作时远离机具；

e)  折叠式圆盘耙在运输时应有锁紧机构，并标识有“运输时锁紧折叠杷组”和“小心!远离机器”的安全标志；

f)  运输宽度大于 2.10 m 的圆盘耙应在机器后部安装示廓反射器。

5.2.2.2  使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

5.2.3  判定规则

安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

# 5.3  适用性评价

5.3.1  评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据产品的适用范围，在主作业区选取3 个有代表性的区域，其中1个区域进行性能试验。重点考核圆盘耙对不同条件下地形及坡度、土壤类型、 植被覆盖情况、碎土能力和配套动力的适用能力。

5.3.2  评价内容

评价的内容包括作业性能及用户调查适用性情况。

5.3.3  作业性能试验 5.3.3.1  试验条件

a)  试验地应根据试验样机的适应范围选择有代表性的地块，田块各处的状况要基本相同，试验 地长度应不少于 100m，宽度不少于 6 个机具的作业幅宽。测区长度为 50m，两端的稳定区应 不小于 10m；

b)  试验前应对试验地状况进行调查、测定。内容包括土壤含水率、土壤坚实度、地块大小、土壤类型和植被覆盖情况等；

c)  作业性能应在土壤含水率为 15%～25%，且在耙组最大偏角时进行测定，作业时拖拉机驱动轮 （左、右） 滑转率不大于 20%。

5.3.3.2  试验方法

试验样机的技术状态应良好，配套动力根据企业明示范围，按试验地土壤情况选择合适的拖拉机 在测区内作业往返各1个行程，测定以下项目：

a)  碎土性能测定

达到设计耙深的条件下，在测区内随机抽取3处，每处取出0.4m×0.4m范围耙深层内的土样，以土块的长边计算，将土块最长边大于5cm和小于（含等于）5cm的土块（土粒）区分出来,分别称量其质量，按式（1）计算碎土率。

C=GxGx+Gd×100% ................................... （1）

式中：

C——碎土率；

Gx——小于（含等于）5㎝的土块（土粒）质量，单位为千克（kg）；

Gd——大于5㎝的土块质量，单位为千克（kg）。

b)  耙深稳定性测定

每一行程测4处，共测8处。机具在测点处停止,以耙组轴线为核测基准，测量最后一组耙组，测量左右两端最外侧耙片的入土深度，读数精度为0.5㎝。根据测的数据，按式（2）～式（4）计算耙深稳定性变异系数。

...................................... （2）

式中：

X—— 平均耙深，单位为厘米（ cm）；

x       —— 各测点耙深，单位为厘米（cm）； n n —— 测点数。

S=(X−X)2n−1 ................................... （3）

×100% .................................... （4）

式中：

S——标准差，单位为厘米（cm）； V——耙深稳定性变异系数。

5.3.4  适用性用户调查

5.3.4.1  调查方法

从制造商提供的用户名单中随机选取10户（主机型）进行调查。调查可采用实地、信函、电话等 方式之一或组合形式进行。调查内容见附录B。

5.3.4.2  调查结果要求

适用性用户调查中地形及坡度、土壤类型、植被覆盖情况、碎土能力、通过能力和配套动力每项 评价为“好 ”和“ 中 ”两项合计应不小于调查总数的 80%。

5.3.5  评价规则

当作业性能结果和用户调查结果全部符合表3规定时，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲 要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

# 5.4  可靠性评价

5.4.1  评价方法

采用生产查定与用户调查结合的方法进行评价。

5.4.2  评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。 5.4.2.1  有效度

对样机进行累计作业时间不少于18h（累计作业时间不大于19h）的生产查定。记录作业时间、调 整保养时间、样机故障情况及排除时间，查定过程中不得发生致命故障、严重故障。按式（5）计算有 效度K。

×100%  .............................. （5）

式中：

K —— 有效度；

Tz —— 作业时间，单位为小时（h）；

Tg —— 故障排除时间，单位为小时（h）。 5.4.2.2  用户满意度

可靠性用户调查与适用性用户调查同时进行。用户满意度按式（6）计算。

si × 20 ................................... （6）

式中：

S —— 用户满意度（百分制）； M —— 调查的用户数；

si —— 第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。 5.4.2.3  严重故障和致命故障

在生产查定和用户调查中，出现主要零部件或重要总成（如牵引（悬挂）架、机架、耙组梁、运 输机构、耙片）的损坏，导致功能严重下降、难以正常作业的记为严重故障。导致机具功能完全丧失、造成人身伤亡的为致命故障。

5.4.3  判定规则

5.4.3.1  有效度 K 不小于 98%，用户满意度 S 不小于 80 分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲 5.4.2.3 所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

# 5.5  综合判定规则

5.5.1  产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目和 要求为二级指标。指标分级与合格判定要求见表 3。

表4  初次鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |  |  |
|  |  |  |  | 轻耙 | 中耙 | 重耙 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查12项（见表3） | / | 符合要求 |  |  |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.1的要求 |  |  |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |  |  |
| 适用性评价 | 1 | 碎土率 | / | ≥70% | ≥60% | ≥55% |
|  | 2 | 耙深稳定性变异系数 | / | ≤15.0 | ≤17.5 | ≤20.0 |
|  | 3 | 适用性用户意见 | / | 每项评价为“好 ”和“ 中 ”两项合计占调查总数 大于等于80%。 |  |  |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |  |  |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |  |  |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命 故障。 |  |  |

5.5.2  一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定的结论为通过；否则，推广鉴定的结论为不通过。

5.5.3  主机型推广鉴定的结论为通过，涵盖机型一致性检查结论符合大纲要求的，允许涵盖；否则，不予涵盖。

# 6  产品变更

6.1  通过推广鉴定的产品（包括涵盖机型），在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表 5。

表5  产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 连接型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 整机配置形式 | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 耙片数 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 耙片直径 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 耙片间距 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 工作幅宽 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 耙片最大偏角 | 允许变化 | 变化幅度≤2 ° | / |
| 9 | 外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 10 | 支撑油缸数量 | 允许变化 | 可以变多 | / |
| 11 | 折叠油缸数量 | 允许变化 | 可以变多 | / |
| 12 | 轮胎数量 | 允许变化 | 可以变多 | / |

6.2  产品结构和特征参数的变更符合表 5 要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

6.3  产品规格表中未列入表 5 出产品变更控制范围的，企业自主变更。

6.4  因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表5 要求不一致的，应申报变更确认。

# 附  录  A   （规范性附录）

表  A.1  产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 连接型式 | / | 核对（悬挂式 半悬挂式 牵引式） |
| 3 | 整机配置形式 | / | 核对（对置式 偏置式 折叠式） |
| 4 | 耙片数 | 个 |  |
| 5 | 耙片直径 | mm |  |
| 6 | 耙片间距 | mm |  |
| 7 | 幅宽 | mm |  |
| 8 | 耙片最大偏角 | ° |  |
| 9 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 10 | 支撑油缸数量 | 个 |  |
| 11 | 折叠油缸数量 | 个 |  |
| 12 | 轮胎数量 | 个 |  |
| - 注1：整机外形尺寸测量样机停放在硬化检测场地上，处于工作状态，耙片偏角调至最大。 注2：检查项目按机型的实际情况进行，无相关检查项目的填“/”。 |  |  |  |

企业负责人：                           （公章）                        年  月  日

# 附  录 B

# （规范性附录）

表 B.1  用户调查记录表

调查单位：                     调查人：                   调查日期：     年    月     日

| 用户 情况 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训情况 |  | □专业培训 □上机前培训 □未经过培训 |  |  |  |  |  |  |
| 机具 情况 | 规格型号 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  | 出厂（生产）日期 |  |  |  |  |
| 作业时间 |  |  | 使用 小时或作业 个季节（仅填写一项） |  |  |  |  |  |  |
| 适 用 性 | 地形及坡度 |  | □好 |  | □中 |  | □差 |  |  |
|  | 土壤类型 |  | □好 |  | □中 |  | □差 |  |  |
|  | 配套动力 |  | □好 |  | □中 |  | □差 |  |  |
|  | 植被覆盖情况 |  | □好 |  | □中 |  | □差 |  |  |
|  | 碎土情况 |  | □好 |  | □中 |  | □差 |  |  |
|  | 通过性 |  | □好 |  | □中 |  | □差 |  |  |
| 可靠 性 | 满一个作业季节时发生的故 障情况故障情况 |  | 故障部位和表现 |  | 故障原因及处理 |  | 故障级别 |  |  |
|  | 致命故障情况 |  | □有 | □无 | 描述： |  |  |  |  |
|  | 安全事故情况 |  | □有 | □无 | 描述： |  |  |  |  |
|  | 可靠性用户满意度 |  | □好［5］ | □较好［4］ | □中［3］ | □较差［2］ |  |  | □差［1］ |
| 调查方式 |  | □实地 □信函 |  |  | 用户签字 |  |  |  |  |
|  |  | □电话 |  |  | 主叫电话号码 |  |  |  |  |
| 注1：土壤类型是指砂土、壤土和粘土； 注2：调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；调查方式为电话时，记录主叫号码。； 注3：调查内容有选项的，在所选项上划“ √”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |