DG/T 114－XXXX

代替DG/T 114－2019

农业机械推广鉴定大纲

DG

辣椒收获机

（征求意见稿）

王祥明16699202957

27683254@qq.com

中华人民共和国农业农村部  发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

目    次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 型号编制规则	4

5 基本要求	4

5.1需补充提供的材料	4

5.2样机确定	4

5.4参数准确度及仪器设备	4

5.5生产量和销售量	4

6 初次鉴定	5

6.1一致性检查	5

6.2安全性评价	6

6.3适用性评价	6

6.4可靠性评价	9

6.5综合判定规则	10

7 产品变更	11

附录A（规范性附录）产品规格表	12

附录B（规范性附录）用户调查表	13

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲是对DG/T 114-2019《辣椒收获机》的修订。

本大纲与DG/T 114-2019相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

——调整了范围；

——规范性引用文件；

——修改了术语和定义；

——增加了型号编制规则；

——调整了基本要求，增加了涵盖机型；

——修改了一致性检查的有关内容；

——修改了安全性评价的有关内容；

——修改了适用性评价的有关内容；

——修改了综合判定的有关内容；

——修改了产品变更的要求；

——修改了附录A；

——增加了附录B 生产条件及技术参数。

——增加了附录C 安全性检查。

本大纲自实施之日起代替DG/T 114-2019。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：农业农村部农业机械化总站、新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站、新疆牧神机械有限责任公司。

本大纲主要起草人：

辣椒收获机

范围

本大纲规定了辣椒收获机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于辣椒收获机的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1-2009 农业机械 安全 第一部分 总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB 23821-2009 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

GB/T 5262-2008	农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T 5667-2008 农业机械 生产试验方法

JB/T 12825-2016 辣椒收获机

JB/T 8574-2013 农机具产品型号编制规则

术语和定义

GB/T 5667中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 果形指数

是指果长与果粗（大端直径）的比值。

- 辣椒收获机

用来完成辣椒采收、分离、集箱的机械。

- 损失辣椒

因机器原因造成的所有田间损失的辣椒，包括挂枝、落地等。

注：自然落地的辣椒除外。

- 机械破损的辣椒

收获过程中，因机器在采摘、输送过程中造成损伤、表面有明显（超过整株辣椒三分之一长度或宽度）裂纹及破皮的辣椒。

- 线辣椒

果形指数大于8的辣椒。

- 板椒

果形指数在6-8之间的辣椒。

朝天椒

果形指数在4-6的辣椒。

型号编制规则

- 产品型号的编制应符合JB/T 8574的规定，依次由分类代号、特征代号和主参数三部分组成，分类代号和特征代号与主参数之间以短横线隔开，编排顺序如下

| 4 |  |  | J |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改进代号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主参数：幅宽（m） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特征代号：Z——自（走式） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小类代号：椒（辣椒） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大类代号：收获机械 |

- 注：改进代号：改进产品的型号在原型号后加注字母表“A、B、C、D…”依次表示，必要时，加数字表示区别代号。

- 示例：型号为4JZ－3.6B型辣椒收获机，则表示是割幅为3.6米的自走式辣椒收获机进行了第二次改进。

基本要求

需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录 A）；

- 生产条件及技术参数（见附录 B）；

- 样机彩色照片（左前方 45°、右前方 45°、正后方、产品铭牌各 1 张）；

- 用户名单[内容包括购买者姓名、通信地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等。辣椒收获机产品应作业 1 个季节以上，用户分布在 3 个主要使用（销售）区域，数量为大型机 5 户，中、小型机 10 户]；

- 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件；

- 配备收获作业监测终端的机型还需提供作业监测终端试验鉴定证书或认证证书或具有资质的机构出具的至少包括损失率测量精度、含杂率测量精度、破碎率测量精度等项目的检验报告（适用时）；

- 配备辅助驾驶系统的机型还需提供辅助驾驶系统试验鉴定证书或认证证书或具有资质的机构出具的至少包括直线精度等项目的检验报告（适用时）。

以上材料需加盖制造商公章。涵盖机型提供 a)、c）、e)、f)项材料。

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。

当存在机型涵盖和机型多种配置情况时，每种被涵盖机型和选配机型由制造商各提供样机1台，用于一致性检查和部分项目检测，试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。

机型大小划分

机型大小划分按工作幅宽b划分机型的大小，见表1。

表1机型大小划分

| 机具类型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作幅宽b (单位：cm) | b≥280 | 280＞b＞160 | b≤160 |

机型涵盖和机型配置

机型涵盖

5.4.1.1 对整机结构布局相似、配置或参数有变化，符合下列一项或多项条件的，可以进行涵盖：

- 驾驶室配置（封闭驾驶室、普通驾驶室、简易驾驶室、无驾驶室）可以进行涵盖，高配置机型可以涵盖低配置机型，带驾驶室的机型可以涵盖不带驾驶室的机型；

- 四轮驱动机型可以涵盖两轮驱动机型。

5.4.1.2 对涵盖样机按 6.1 进行一致性检查。符合5.4.1.1 a)条件涵盖按 6.2.2.2 进行噪声试验，符合 5.4.1.1 b)条件涵盖按6.2.2.1 进行制动试验。检查结果满足要求的，准予涵盖；否则，不予涵盖。

机型配置

5.4.2.1 配套 2 种及以上割台，选配的割台与试验机型配套割台结构型式、工作行数应相同，工作幅宽差不超过 20%（以最大工作幅宽割台为基准）。以最大工作幅宽割台进行试验鉴定，对选配割台规格参数按4.1 进行一致性检查。

5.4.2.2 配置两种及以上驱动方式的机型，优先以液压驱动机型进行试验鉴定，对其他驱动型式进行一致性检查，并按6.2.2.1进行制动试验。

生产量和销售量

初次鉴定产品的生产量和销售量应符合表2规定。涵盖产品的产销量和销售量不受此限制。

表2 生产量和销售量要求

| 机具类型 | 生产量（台） | 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| 大型 | ≥7 | ≥5 |
| 中型、小型 | ≥15 | ≥10 |

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表3。选用仪器设备的量程和准确度应与表3的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 表3  被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
|  |  | ≥5 m | 10 mm |
| 2 | 质量 | 0 g～200 g | 0.2 g |
|  |  | 200 g～5000 g | 1 g |
|  |  | 5 kg～100 kg | 50 g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 4 | 温度 | 0 ℃～50 ℃ | 2 ℃ |
| 5 | 噪声 | 35 dB(A)～130 dB(A) | 2 级 |

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表4。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 表4  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对产品铭牌 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 配套发动机型号规格 | 一致 | 核对 |
| 4 | 配套发动机生产企业 | 一致 | 核对 |
| 5 | 配套发动机结构型式 | 一致 | 核对 |
| 6 | 配套发动机额定功率 | 一致 | 核对 |
| 7 | 配套发动机额定转速 | 一致 | 核对 |
| 8 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为 5% | 核测（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 9 | 驾驶室型式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 工作行数 | 一致 | 核对 |
| 11 | 最小离地间隙 | 允许偏差为 3% | 测量（收获机行走部件以外的刚性结构部件最低点到地面的垂直距离 |
| 12 | 工作幅宽 | 允许偏差为 3% | 摘椒机构左右侧板（尖）内侧间距离 |
| 13 | 摘椒机构型式 | 一致 | 核对 |
| 14 | 卸椒方式 | 一致 | 核对 |
| 15 | 风机型号名称 | 一致 | 核对 |
| 16 | 变速方式 | 一致 | 核对 |
| 17 | 作业速度 | 一致 | 核对技术文件 |

- 表4  一致性检查项目、限制范围及检查方法(续)

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 作业小时生产率 | 一致 | 核对技术文件 |
| 19 | 轴距 | 允许偏差为 3% | 核测（前、后轴两个中心线间距离） |
| 20 | 导向轮轮距 | 允许偏差为 3% | 核测（同轴线上左、右车轮接地中心点之间的距离） |
| 21 | 驱动轮轮距 | 允许偏差为 3% | 核测（同轴线上左、右车轮接地中心点之间的距离） |
| 22 | 向轮轮胎规格 | 一致 | 核对\ |
| 23 | 驱动轮轮胎规格 | 一致 | 核对 |
| 24 | 割台型式 | 一致 | 核对 |
| 25 | 脱椒机构型式 | 一致 | 核对 |
| 26 | 复脱机构型式 | 一致 | 核对 |
| 27 | 收获作业监测终端型号名称 | 一致 | 核对 |
| 28 | 辅助驾驶系统型号名称 | 一致 | 核对 |
| 29 | 辅助驾驶系统转向控制型式 | 一致 | 核对 |
| 30 | 辅助驾驶系统差分型式 | 一致 | 核对 |
| 31 | 卫星接收机卫星天线型式 | 一致 | 核对 |
| 32 | 辅助驾驶系统液压阀或力矩电机型号规格 | 一致 | 核对 |
| 备注 | 注1.整机外形尺寸测量状态为：样机停放在硬化检测场地上，轮胎气压正常，割台置于安全卡锁定位置，所备有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺寸最小）位置。 注2.产品不适用的项目不进行检查。 |  |  |

一致性保障能力检查

产品一致性保证能力检查项目、要求及检查方法见表5。产品一致性保证能力应满足申报鉴定产品的生产需求。

- 表5一致性保障能力核查项目、要求及核查方法

| 序号 | 项目 |  | 要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产场地 |  | 占地面积不少于0.67公顷，为自有或租赁，场地使用期限5年以上 | 核对 |
| 2 | 固定工作人员 |  | 缴纳社保的固定工作人员不少于10人 | 抽取10人,查验属地社保证明 |
| 3 | 研发能力 |  | 完善的辣椒收获机开发管理制度，有产品开发过程的相关图纸 | 核查辣椒收获机产品开发管理制度和相关图纸 |
| 4 | 生产检验设施设备 | 硬化的试车跑道（场） | 直线长度不小于100米 | 核对 |
|  |  | 非人力流水式装配线 | 装配线工位数量不少于 5 个 | 核对 |
|  |  | 耐压试验台 | 满足液压泵阀及管路等的试验所需 | 核对 |
|  |  | 静平衡试验台 | 满足带轮等的试验所需 | 核对 |
|  |  | 动平衡试验台 | 满足传动轴、风机等的试验所需 | 核对 |
|  |  | 驻车制动用坡道 | 至少包含 20%（11°18′）测量试验坡道 | 测量 |
| 注1：生产检验设施设备应为自有； 注2：非人力一般指机械传动式、AGV式等。 |  |  |  |  |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表4要求，一致性保障能力核查的全部项目的结果均满足表5要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，为不符合大纲要求。

安全性评价

安全防护、安全信息及安全装备

安全防护、安全信息及安全装备的检查内容和要求见附录C。

安全性能

    - 6.2.2.1	制动

a）冷态行车制动

试验路面应为干燥平坦的硬路面，轮胎气压符合使用说明书规定，试验时，收获机为运输状态，燃油箱加满，辣椒箱空仓。

自走轮式收获机以20km/h（19 km/h～21km/h）初速度（最高行驶速度不大于20km/h时，以最高行驶速度）进行冷态紧急行车制动，测试时后轮应不起跳，往返各1次，测试其行车制动距离，取平均值。

b）驻车制动试验

轮式收获机在20%的试验坡道上驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，保持时间不少于5min。收获机上下坡方向各1次。

    - 6.2.2.2	耳位噪声

测试场地应为平坦的土地或矮草地。在离测区中心半径25m范围内，不得有大的噪声反射物。离地表1.2m处的平均风速应不大于3m/s。测试期间背景噪声应比测量噪声级至少低10dB(A)。

测试时，收获机发动机在额定转速下运转，收获部件全部空运转。如果装有驾驶室，应关闭门窗。驾驶员身高175cm±5cm，坐在座椅中间位置，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250mm±20mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，声级计采用A计权慢档进行测量。

在机器运转稳定状态下，左右两侧各进行3次测量，每次间隔时间不小于5s，同侧3次连续测量的读数差应在3dB以内，取左右两侧6次测量的算术平均值作为测量结果。

判定规则

安全防护、安全信息及安全装备均满足附录 C 要求，安全性能满足表 6 相关要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

- 适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据产品的适用范围，选取有代表性作业条件的地块进行性能试验，在 3 个主作业区进行用户调查。重点考核产品对种植模式、行距、成熟度、最低结椒高度等不同条件下的适用能力。

评价内容

评价内容包括损失率、破碎率、含杂率等作业性能和用户调查的适用度。

试验方法

    - 6.3.3.1  样机技术状态

样机技术状态应符合产品说明书要求。驾驶员的驾驶技术应熟练。

    - 6.3.3.2  试验条件

- 辣椒种植模式应符合收获机的采收要求，地表应平坦，无沟渠及较大田埂，便于收获机通过。无法清除的障碍物应作出明显标记。

- 线辣椒收获前需经脱叶催熟处理。脱叶率应不小于50％，辣椒成熟度不小于90％，辣椒主枝直立无倒伏。

- 试验区由稳定区、测定区和停车区组成。测定区长度为 20m，测区前应有不少于 10m 的稳定区，测定区后应有不少于 10m 的停车区；测定区宽度应满足性能试验要求。

    - 6.3.3.3  田间调查

地表条件：按GB/T 5262的规定测定垄高、垄距，测 5 点，计算平均值。

作物特征：按GB/T 5262的规定调查作物品种、成熟期、最低结椒高度、每株平均自然高度、每株平均自然宽度、平均单个辣椒重、自然脱落、倒伏情况、每株平均结椒数、种植行距、株距。

辣椒含水率：随机取辣椒 3 次，每次取样不少于 50 g，将辣椒装入预先干燥好的样品盒内，称其质量，在 105 ℃±2 ℃恒温下干燥 5 h,然后取出放入密封干燥器中冷却到常温，立即称其质量。再按以上温度干燥 30 min 取出冷却称其质量，直到干燥至前后两次质量差不超过 0.005 g为止。如后一次质量大于前一次质量，以前一次质量计算。也可用试验仪器快速测定辣椒含水率。

每平方米辣椒质量：按 GB/T 5262中 9.6.2 测定，测 5 点，取平均值，并计算产量。

成熟度：与每平方米辣椒质量同时测定，求出完全变红的辣椒与每平方米内辣椒的质量比值，测 5 点，计算平均值。

气象条件：在试验前后测定环境温度与相对湿度各 1 次，取其范围值。

      - 每个植株结果数量和质量：每点连续测10株，求平均值。

      - 果实长度：每点连续测10株，每株测定5果，共计50果，求平均值。

      - 果实大端直径：每点连续测10株，每株测定5果，共计50果，求平均值。

      - 作物倒伏率：每点连续测10株，求百分比。

    - 6.3.3.4	试验方法

      - 测定前要清除测定区和清理区（包括已割地和未割地）内的自然掉落辣椒、倒伏植株。在使用说明书规定的作业速度下，作业一个行程，测定总损失失率、含杂率、机械破碎率。

    - a）纯工作小时生产率

在测定区内，测定机器通过测定区的时间，按式（1）计算前进（作业）速度，按式（2）计算纯工作小时生产率。

………………………………………………（1）

E=v×B10………………………………………………（2）

式中：

v——前进（作业）速度，单位为千米每小时（km/h）；

L——测定区长度，单位为米（m）；

t——作业时间，单位为秒（s）

E——纯工作小时生产率，单位为秒（hm2/h）

B——工作幅宽，单位为米（m）

    - b）机械破损率测定

在测定区内接取的辣椒中分层分区随机各取样三次，每次取样重量不少于2000克，从中分拣出破损辣椒、未破损辣椒及杂物，并分别称出取样质量、破损辣椒质量、未破损辣椒质量及杂物（包括茎叶、杂草、泥土、沙石等）质量，按式（3）计算机械破损率。

………………………………………………（3）

式中：

——机械破损率，%；

——机械破损辣椒质量，单位为克（g）；

——未破损辣椒质量，单位为克（g）。

    - c）含杂率测定

与破损率同时取样，按式（4）计算含杂率。

…………………………………………………（4）

式中：

——含杂率，%；

——杂物质量，单位为克（）；

——取样质量，单位为克（）。

    - d）损失率测定

收获机采收后，在各测定区内分别收集挂在枝蔓上的漏摘辣椒和被收获机撞落在地上的撞落辣椒，除杂并分别称得其质量，按式（5）和（6）计算损失率。

…………………………………（5）

………………………………………（6）

式中：

——损失率，%；

——漏摘辣椒质量，单位为千克（）；

——撞落辣椒质量，单位为千克（）；

——测区内接取的辣椒质量，单位为千克（）；

——测区内接取的物料质量，单位为千克（）。

      - e）直线精度（适用于含辅助驾驶功能的机型）

在智能控制模式下，利用车载主机记录作业的A点坐标、B点坐标。以A-B线为基准线，按照不小于 80 m长的直线路径在速度取(1.5 m/s±0.2 m/s)时进行收割作业2次；用第三方高精度测量型卫星接收机（RTK设备）或相关仪器设备，记录的位置数据作为实际行驶轨迹点，每次等间隔取50个检测点，测量辅助驾驶联合收割机实际行驶轨迹点距离基准线的距离(直线精度检测示意图见图1)，按公式（16） 计算得出2次作业的实际距离与基准线距离的标准差，以最大值为最终结果，该标准差为直线精度S。

图1 直线精度检测示意图

s=i=1n（xi-x）n-1………………………………………（7）

式中：

S ——直线精度；

Xi ——每个Ai点到基准线偏离值，单位为厘米(cm)；

x ——所有偏离值的平均值，单位为厘米(cm)；

n ——所取的检测点点数。

适用性用户意见

- 适用性用户意见调查内容见附录D。调查用户数量为5户，调查可采用实地、信函、视频（电话）等方式之一或组合方式进行。

判定规则

- 性能试验结果和用户调查结果均满足表3要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

- 可靠性评价采用生产查定与用户调查结合的方法进行。

内容和要求

- 可靠性评价内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

有效度

- 生产查定时，样机数量为1台，对样机进行累计作业时间不少于18h（累计作业时间不大于19h）

- 的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间等，查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的致命故障，以及主要零部件或重要总成（如发动机、割台、传动箱、输送机构、轴承座以及机架等）损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的故障。按式（8）计算有效度K18。

K=TZTZ+Tg×100%…………………………………（8）

式中：

K——有效度；

Tz——作业时间，单位为小时（h）；

Tg——故障排除时间，单位为小时（h）。

用户满意度

可靠性用户调查与适用性用户调查同时进行，按式（9）计算用户满意度。

S=1mi=1msi×20……………………………………（9）

式中：

S——用户满意度（百分制）；

m——调查的用户数；

si——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

判定规则

有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中均未发生本大纲所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

在生产查定期间，如果发生本大纲6.4.2.1中所述的严重故障、致命故障时，试验终止，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目和要求为二级指标。指标分级与要求见表6。

- 表6 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 要求 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 线椒 | 板椒 | 朝天椒 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 |  |  | / | 符合6.1.1的要求 |  |  |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 |  |  | / | 符合6.2.1的要求 |  |  |
|  | 2 | 安全信息 |  |  | / |  |  |  |
|  | 3 | 安全装备 |  |  | / |  |  |  |
|  | 4 | 安全性能 | - 制动 | 行车制动 | m | 符合6.2.2.1的要求 |  |  |
|  |  |  |  | - 驻车制动 | / |  |  |  |
|  |  |  | 耳位噪声 |  | dB(A) | 符合6.2.2.2的要求 |  |  |
| 适用性评价 | 1 | - 纯工作小时生产率 |  |  | hm2/h | 按使用说明书的规定 |  |  |
|  | 2 | - 损失率 |  |  | / | ≤3.0% | ≤5.0% | ≤5.0% |

- 表6 综合判定表（续）

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |  |  |
|  |  |  |  | 线椒 | 板椒 | 朝天椒 |
| 适用性评价 | 3 | 机械破损率 | / | ≤2.0% | ≤3.0% | ≤3.0% |
|  | 4 | 含杂率 | / | ≤18% | ≤18% | ≤18% |
|  | 5 | 直线精度（适用于含辅助驾驶功能的机型） | cm | ≤5 |  |  |
|  | 6 | 适用性用户意见 | / | 调查结果为“好”和“中”两项之和与总项数的百分比不低于80% |  |  |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |  |  |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |  |  |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重及以上故障 |  |  |

一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求见表7。

- 表7  产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 检查项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 配套发动机额定功率 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 7 | 配套发动机额定转速 | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 8 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 9 | 驾驶室型式 | 允许变化 | / | 按 6.2.2 条进行试验确认或提供符合 6.2.2条要求的制动性能和噪声检验报告 |
| 10 | 工作行数 | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 最小离地间隙 | 允许变化 | 不允许变小 | / |
| 12 | 工作幅宽 | 不允许变化 | / | / |
| 13 | 摘椒机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 14 | 卸椒方式 | 不允许变化 | / | / |
| 15 | 轴距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 16 | 导向轮轮距 | 允许变化 | 变化幅度≤15% | / |
| 17 | 驱动轮轮距 | 允许变化 | 变化幅度≤15% | / |

- 表7  产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求（续）

| 序号 | 检查项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 割台型式 | 不允许变化 | / | / |
| 19 | 脱椒机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 20 | 复脱机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 21 | 收获作业监测终端型号名称 | 允许变化 | / | 按5.1f）条的规定提供相应材料 |
| 22 | 辅助驾驶系统型号名称 | 允许变化 | / | 按5.1g）条的规定提供相应材料 |
| 23 | 辅助驾驶系统转向控制型式 | 允许变化 | / | 按5.1g）条的规定提供相应材料 |
| 24 | 辅助驾驶系统差分型式 | 允许变化 | / | 按5.1g）条的规定提供相应材料 |

产品结构和特征参数的变更符合表7要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。为鼓励产品技术升级，未列入表7的产品结构和特征参数，允许企业自主变更。

表 7 中允许变化但需检查确认的，企业按相关规定申报变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表4要求不一致的，应申报变更确认。

附录  A

- （规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 检查项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 配套发动机型号规格 | / |  |
| 4 | 配套发动机生产企业 | / |  |
| 5 | 配套发动机结构型式 | / |  |
| 6 | 配套发动机额定功率 | kW |  |
| 7 | 配套发动机额定转速 | r/min |  |
| 8 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 9 | 驾驶室型式 | / |  |
| 10 | 工作行数 | 行 |  |
| 11 | 最小离地间隙 | mm |  |
| 12 | 工作幅宽 | mm |  |
| 13 | 摘椒机构型式 | / |  |
| 14 | 卸椒方式 | / |  |
| 15 | 风机型号名称 | / |  |
| 16 | 变速方式 | / |  |
| 17 | 作业速度 | km/h |  |
| 18 | 作业小时生产率 | hm2/h |  |
| 19 | 轴距 | mm |  |
| 20 | 导向轮轮距 | mm |  |
| 21 | 驱动轮轮距 | mm |  |
| 22 | 向轮轮胎规格 | / |  |
| 23 | 驱动轮轮胎规格 | / |  |
| 24 | 割台型式 | / |  |
| 25 | 脱椒机构型式 | / |  |
| 26 | 复脱机构型式 | / |  |
| 27 | 收获作业监测终端型号名称 | / |  |
| 28 | 辅助驾驶系统型号名称 | / |  |
| 29 | 辅助驾驶系统转向控制型式 | / |  |
| 30 | 辅助驾驶系统差分型式 | / |  |
| 31 | 卫星接收机卫星天线型式 | / |  |
| 备注 | 注：整机外形尺寸测量状态为：样机停放在硬化检测场地上，轮胎气压正常，割台置于安全卡锁定位置，所有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺寸最小）位置。 |  |  |

企业负责人：	（公章）                      年	月	日

- 附录  B

（规范性附录）

生产条件及技术参数

| 序号 | 项目 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产场地 |  | 占地面积： ㎡ □自有 □租赁 |
| 2 | 工作人员 |  | 人 |
| 3 | 研发能力 |  | □产品图样 |
| 4 | 生产检验设施设备 | 硬化的试车跑道（场） | 直线长度 m |
|  |  | 非人力流水式装配线 | 工位数量 个 |
|  |  | 耐压试验台 | 最大流量 L/min，最大压力 MPa |
|  |  | 静平衡试验台 | 最大装载直径×长度 mm |
|  |  | 动平衡试验台 | 最大装载直径×长度 mm |
|  |  | 驻车制动用坡道 | %试验坡道 |
| 注1：生产检验设施设备应为自有； 注2：非人力一般指机械传动式、AGV式等。 |  |  |  |

- 附录  C

（规范性附录）

安全性检查明细表

C1  安全防护、安全信息及安全装备的检查内容和要求

| 序号 | 检查项目 |  | 合格指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | 危险运动件安全防护 | 各轴系、带轮、链轮、胶带和链条等运动件（对操作者无危害时可除外）应有防护装置，且防护装置应符合GB 10395.1-2009中4·7的有关规定。上下肢触及危险区的安全距离应符合GB 23821中的有关规定。 |
|  |  | 进入工作位置的梯子 | a) 梯子的结构应能防止形成泥土层； b) 梯子斜度应保证从梯子上下来时向下可以看到下一级梯子踏板外缘； c) 脚踏板宽度≥300mm; d) 脚踏板深度: 梯子后面有封闭板的≥150mm, 无封闭板的≥200mm。 |
|  |  | 扶手/扶栏 | a) 门道梯子两侧应设置扶手或扶栏， 以使操作者与机器始终保持三处接触； b) 扶手/扶栏的横截面尺寸25~35mm; c) 扶手/扶栏后侧最小放手间隙为50mm。 |
|  |  | 割台分离机构 | 割台传动系分离机构应具有防止意外接合的结构。 |
|  |  | 方向盘自由行程 | 方向盘最大自由行程应不大于30度转角。 |
|  |  | 操作者操纵装置 | a)关键操纵装置附近应粘贴以适合操作者的文种描述的操作符号； b)所有操纵装置周围应有最小25mm的间隙。 |
|  |  | 挤压和剪切部位 | a)操作者坐在座位上， 手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位； b)钣金件不能有锐角。 |
|  |  | 驾驶室紧急出口 | a)驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口； b)紧急出口横截面应至少能包容一个640mm长轴； c)驾驶室前挡风玻璃应有 3C标志； d)使用安全玻璃作为紧急出口的， 应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。 |
|  |  | 发动机停机装置 | 发动机应有可以停机并保持停机状态的装置； 应有防止意外启动的措施。 |
|  |  | 燃料箱 | 所有燃料箱的加油口应位于驾驶室外，且离地面或工作台的高度不大于 1500mm。 |
|  |  | 粮箱分配螺旋输送器 | a)辣椒箱盖不应作为安全装置， 除非辣椒箱盖打开时，由连锁装置使螺旋输送器停止运转； b) 辣椒箱的分配螺旋输送器出口应安装栅格状防护板。 |
|  |  | 排气口的位置和方向 | 排气口的位置和方向应避开驾驶员和必须站在机器上的其他操作者。 |
|  |  | 燃油箱与排气管、电器件安全距离 | 燃油箱与发动机排气管之间的距离应不小于 300mm，距裸露电气接头及电器开关200mm以上， 或设置有效的隔热措施。 |
|  |  | 蓄电池 | 蓄电池的非接地端应加以防护， 以防止意外接触及与地面短路。 |
|  |  | 辅助驾驶系统 | 辅助驾驶收获机控制系统的电器设备应具有过流、过压、电源瞬间变化和偶然极 性反接的保护装置；电器设备的电器接口应设置防静电装置 |

表C1 (续)

| 序号 | 检查项目 |  |  | 合格指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 |  | 光、声信号系统及灯光装置 | 照明装置：必须装前照灯 2 只、前位灯2 只、后位灯2 只、前转向灯 2 只、后转向灯2 只、倒车灯2只、制动灯2只、作业灯2只， 1只照向割台前方， 1 只照向卸粮区。 割幅大于3m的轮式机应有危险报警闪光灯。驾驶室内应装驾驶室照明灯。 信号装置： 信号装置应有发动机机油压力、转速、水温、蓄电池充电电流等指示装置， 有倒车报警器等监视装置，带自卸辣椒箱的机型应设置辣椒箱满报警器，还应装行走喇叭、后反射器。每侧应装有后视镜各 1只。 |
| 1 | 安全信息 |  |  | 对操作者存在或有潜在危险的部位(如正常操作时必须外露的功能件，防护装置的开口处和维修保养时有危险的部位)应固定永久的安全标志。安全标志应符合GB 10396的有关规定。所有安全警示标志应在使用说明书中复现，并说明其设置位置及数量。 |
|  |  |  |  | 使用说明书中应提供收获机所有维护、安全使用方面信息，应特别说明下列各点： a) 安全操作注意事项； b) 采摘台处会出现与其功能相关剪切危险的提示； c) 采摘台固定机构使用方法； d) 进入辣椒箱的危险； e) 清除堵塞使用的工具(随收获机提供的)和遵循规则(包括在进行任何动手清理堵塞前， 应首先关闭发动机的提醒)； f) 蓄电池的维护或更换信息； g) 千斤顶作用点位置信息； h) 给出灭火器使用方法及放置位置 |
|  |  |  |  | 应设置号牌座或有号牌安装位置（号牌座平面大小应满足长≥300 mm，宽≥165 mm）（手扶自走式机型可不检查） |
| 2 | 安全装备 | 机构的分离和清理 |  | 如果需要人工转动脱粒机构或附属部件，应随机提供适用的专用工具。 |
|  |  | 割台固定机构 |  | 机器应设置将割台保持在提升位置的锁定装置。 |
|  |  | 灭火器 |  | 灭火器应在易于取卸的位置上。 |

- 附 录D

- (资料性附录)

- 用户调查记录表

调查单位：                          调查人：                 调查日期：           年     月     日

| 用户 情况 | 姓名 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机具 情况 | 型号 |  |  |  |  | 出厂 (生产) 日期 |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  | 产品编号 |  |  |  |
| 作业时间 |  |  |  | 使用 小时或作业 个季节 |  |  |  |  |  |
| 适用性 | 种植行距 |  |  | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
|  | 脱叶情况 |  |  | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
|  | 自然高度 |  |  | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
|  | 结椒高度 |  |  | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
|  | 辣椒产量 |  |  | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
|  | 大小田块适用情况 |  |  | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
|  | 地头转弯情况 |  |  | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
|  | 机耕道及田间行走 |  |  | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
| 可靠性 | 满一个作业季节时发生的故障情况 | 故障部位和表现 |  |  |  | 故障原因及处理 |  |  | 故障级别 |
|  | 重大质量故障情况 |  | □有 |  | □无 | 描述： |  |  |  |
|  | 安全事故情况 |  | □有 |  | □无 | 描述： |  |  |  |
|  | 可靠性用户满意度 |  | □好[5] |  | □较好[4] | □中 [3] | □较差[2] |  | □差 [1] |
| 用户签字 |  | □实地 □信函 |  |  |  | 用户签字 |  |  |  |
|  |  | □电话 |  |  |  | 主叫电话号码 |  |  |  |

注：1、调查内容有选项的，在所选项上划“✔”。

2、调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；调查方式为电话时，记录主叫号码。

_________________________________