DG/T 143—XXXX

代替DG/T 143—2019

剪羊毛机

（征求意见稿）

雷振华13999912640

448922595@qq.com

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

中华人民共和国农业农村部  发布

DG

农业机械推广鉴定大纲

目    次

前言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 参数准确度及仪器设备	1

4.3 样机确定	1

4.4 生产量和销售量	1

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	3

5.3 适用性评价	3

5.4 可靠性评价	4

5.5 综合判定规则	5

6 产品变更	6

附录A（规范性附录）产品规格表	7

附录B（规范性附录）用户调查表	8

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲是对DG/T 143—2019《剪羊毛机》的修订。

本大纲与DG/T 143—2019相比，主要技术内容变化如下：

——修改了规范性引用文件；

——修改了基本要求；

——修改了一致性检查；

——修改了安全性评价；

——修改了适用性评价；

——修改了产品变更；

——修改了附录A;

——修改了附录B。

本大纲自实施之日起代替DG/T 143—2019。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：

本大纲主要起草人：

本大纲所代替大纲的历次版本发布情况为：

——DG/T 143—2019。

剪羊毛机

范围

本大纲规定了剪羊毛机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于软轴式或直动式剪羊毛机的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

JB/T 7881.1 剪羊毛机 术语

术语和定义

JB/T 7881.1界定的术语和定义适用于本文件。

手传振动  hand-transmitted vibration

生产中使用手持振动工具或接触受振工件时，直接作用或传递到人的手臂的机械振动或冲击

频率计权振动加速度  frequency-weighted acceleration to vibration

按不同频率振动的人体生理效应规律计权后的振动加速度，单位为m/s2

4h等能量频率计权振动加速度  4 hours energy equivalent frequency-weighted acceleration to vibration

按不同频率振动的人体生理效应规律计权后的振动加速度，在日接振时间不足或超过4h时，将其换算为相当于接振4h的频率计权振动加速度值，即称Ahw（4）。

基本要求

需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料（包括涵盖机型）：

产品规格表（见附录A）；

样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等）， 提供的用户应为作业一个季节以上的，数量不少于10户。

以上材料需加盖制造商公章。

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数的准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
| 2 | 质量 | 0 g～5000 g | 1 g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 4 | 噪声 | 35 dB(A)～130dB(A) | 2级 |
| 5 | 温度 | -20 ℃～100 ℃ | 2 ℃ |
| 6 | 振动加速度 | 0 m/s2～100 m/s2 | 5 % |

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。样机数量为1台，用于鉴定。样机由制造商按约定的时间送达指定地点，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

生产量和销售量

初次申请推广鉴定时，产品的生产量应不少于100 台，销售量应不少于100台。

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

产品一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对产品铭牌 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对（软轴式 直动式 其他） |
| 3 | 配套动力型式 | 一致 | 核对（电动机 柴/汽油机 其他） |
| 4 | 配套动力功率 | 一致 | 核对样机铭牌 |
| 5 | 配套动力转速 | 一致 | 核对样机铭牌 |
| 6 | 剪头外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量包容样机最小长方体的长、宽、高 |
| 7 | 剪头质量(单头) | 允许偏差为5% | 测量 |
| 8 | 剪头数量 | 一致 | 核对 |
| 9 | 磨刀装置型式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 磨刀装置功率 | 一致 | 核对 |
| 11 | 磨刀装置配套电机转速范围 | 一致 | 核对 |
| 12 | 磨刀盘直径 | 允许偏差为5% | 测量 |
| - 检查项目按机型的实际情况进行，无相关检查项目的填“/”。 |  |  |  |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全性能

噪声

将剪羊毛机用挠性绳水平吊挂在距离地面30 mm高的空间。按照GB/T 3768中半球测量表面的方法，在距剪羊毛机1 m的半球表面用声级计测量3点，求其平均值。

安全防护

剪羊毛机手握处应采用绝缘材料防护，并有过载保护措施。

磨刀盘的上半圆周应有不小于磨刀盘宽度的防护罩，在防护罩上有刀盘旋转方向的标识。

磨刀时应配备能抓牢的磨刀夹具。

安全信息

对操作者或维修者存在危险的部位应固定有永久醒目的安全标志，安全标志应符合GB 10396的规 定，并应有以下安全标志：

- 操作、保养前请详细阅读使用说明书，维修保养时应切断电源标识；

- 电动机驱动或配套发电机应有防护等级标识；

- 发电机的排气管等高温部位应有工作时请勿靠近的标识；

- 发电机上应有生产许可证标识。

- 使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

判定规则

#### 安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行,重点考核对不同品种羊的作业情况和人员操作情况的适用能力。

评价内容

评价内容包括每刃磨一次刀片剪羊只数、品种适用情况、温升、使用人员熟练程度、振动平稳性和机组配套情况等作业性能和适用性用户意见。

作业性能试验

试验条件

试验条件应满足以下要求：

- 试验样机和配套动力按照产品使用说明书的规定进行安装、调整，技术状态良好，操作人员技术熟练；

- 在整个试验的开始和结束时测定2次环境温度，取其范围值；

- 选择较清洁的细毛或半细毛羊，未污染毛长不应低于15 mm。

试验方法

毛茬高度

在现场剪毛作业中随机抽取2只羊，完成剪毛作业后，用锐利的新刀片，在每只羊背的左右两侧分别剪开长不小于0.6 m的两条羊毛，在0.6 m的长度上等分四份，取中间3个分割点进行测量，求12个点毛茬高度的平均值。

温升

将剪羊毛机裸露并固定在支撑架上空运转30 min，在空运转开始和结束时，分别测定回转销处和轴承处外侧的温度，取平均值。

手传振动（Ahw（4）值）

在剪毛作业状态下，将手传振动传感器置于手掌，测量点应在操作者正常握持剪羊毛机上部，测量Ahw（4）三次，取平均值。

适用性用户意见调查

调查方式

在制造商提供的用户名单中随机抽取10户进行适用性用户意见调查。调查可采用实地、信函、电话、信息化手段等方式进行。调查内容见附录B。

调查结果要求

适用性用户意见调查中，每刃磨一次刀片剪羊只数、品种适用情况、温升、使用人员熟练程度、振动平稳性和机组配套情况等每项评价为“好”和“中”两项合计占调查总数的比例应不小于80%。

判定规则

当作业性能试验结果满足表4要求，且适用性用户意见调查结果中评价为“好”和“中”两项合计不小于调查总数的80 %时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

#### 可靠性评价采用生产查定与可靠性用户意见相结合的方法进行。

评价内容

评价内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

有效度

对样机进行累计作业时间为18 h的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及修复时间，按公式（1）计算。生产查定过程中，如果累计故障修复时间大于1 h或者发生表3中所述的致命故障或严重故障时，则生产查定不再继续进行。

……………………………………（1）

式中：

——有效度；

——样机作业时间，单位为小时（h）；

——样机故障修复时间，单位为小时（h）。

用户满意度

可靠性用户意见调查和适用性用户意见调查同时进行，按公式（2）计算。

###### ………………………………………（2）

式中：

——用户满意度；

——调查的用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值。

故障分类

故障分类见表3。

故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 危及或导致人身伤亡，引起主要总成报废或造成重大经济损失的故障 | 因机械或电器原因，引起人员伤亡。 |
| 严重故障 | 严重影响产品功能或规定的重要性能指标恶化至规定范围以外，必须停机修理、修理费用较高，在较短有效时间内无法排除的故障 | 传动卡滞；温升过热；刀片破损。 |
| 一般故障 | 明显影响产品功能，修理费用中等。在较短的有效时间内可以排除的故障，即需要更换或修理外部零部件的故障 | 刀片早期磨损过度。 |
| 轻度故障 | 轻度影响产品功能，暂时不会导致工作中断，修理费用低廉的故障，或在日常保养中能用随机工具轻易排除的故障 | 螺栓松动；机体渗油；更换次要的外部紧固件和密封件等。 |

判定规则

有效度不小于98 %，用户满意度不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生表5所述的致命故障、严重故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

在生产查定中如果发生表5所述的致命故障、严重故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表4。

综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |  |
|  |  |  |  |  | 软轴式 | 直动式 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 |  | / | 符合本大纲表2 |  |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | 噪声 | dB(A) | ≤86 | ≤90 |
|  | 2 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲5.2.2的要求 |  |
|  | 3 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲5.2.3的要求 |  |
| 适用性评价 | 1 | 毛茬高度 |  | mm | ≤5 |  |
|  | 2 | 温升 |  | ℃ | ≤26 | ≤35 |
|  | 3 | Ahw（4） |  | m/s2 | ≤5 |  |
|  | 4 | 适用性用户意见 |  | / | 调查结果为“好”和“中”的占比不小于80% |  |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 |  | / | ≥98% |  |
|  | 2 | 用户满意度 |  | / | ≥80分 |  |
|  | 3 | 故障情况 |  | / | 在生产查定和用户调查中均未发生致命故障、严重故障 |  |

一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表5。

产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | 核对产品铭牌 |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | 核对（软轴式 直动式 其他） |
| 3 | 配套动力型式 | 不允许变化 | / | 核对（电动机 柴/汽油机 其他） |
| 4 | 配套动力功率 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | 核对样机铭牌 |
| 5 | 配套动力转速 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | 核对样机铭牌 |
| 6 | 剪头外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | 测量包容样机最小长方体的长、宽、高 |
| 7 | 剪头质量(单头) | 允许变化 | 变化幅度≤10% | 测量 |
| 8 | 剪头数量 | 不允许变化 | / | 核对 |
| 9 | 磨刀装置型式 | 不允许变化 | / | 核对 |
| 10 | 磨刀装置功率 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | 核对 |
| 11 | 磨刀装置配套电机转速范围 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | 核对 |
| 12 | 磨刀盘直径 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | 测量 |

- （规范性）

- 规格确认表

| 序号 | 项目 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | 软轴式 直动式 其他 |
| 3 | 配套动力型式 | mm | 电动机 柴/汽油机 其他 |
| 4 | 配套动力功率 | kW |  |
| 5 | 配套动力转速 | r/min |  |
| 6 | 剪头外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 7 | 剪头质量(单头) | kg |  |
| 8 | 剪头数量 | 个 |  |
| 9 | 磨刀装置型式 | / |  |
| 10 | 磨刀装置功率 | kW |  |
| 11 | 磨刀装置配套电机转速范围 | r/min |  |
| 12 | 磨刀盘直径 | mm |  |
| 注：本表需按申报机型的实际情况进行填写，未涉及的参数填写“/”。 |  |  |  |

制造商负责人：                       （公章）                        年    月    日

- （规范性）

- 用户调查表

调查单位：                    调查人：                调查日期：      年     月     日

| 用户情况 | 姓名 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品情况 | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总工作时间（h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适 用 性 | 每刃磨一次刀片剪羊只数 |  |  | □好 □ 中 □ 差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品种的适用情况 |  |  | □好 □ 中 □ 差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温升 |  |  | □好 □ 中 □ 差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用人员熟练程度 |  |  | □好 □ 中 □ 差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 振动平稳性 |  |  | □好 □ 中 □ 差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机组配套情况 |  |  | □好 □ 中 □ 差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可 靠 性 | 满一个作业季节发生的故障情况 | 故障简况 |  |  | 累计打捆数 |  | 故障原因及处理 |  |  | 故障级别 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □致命故障□严重故障□一般故障□轻度故障 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □致命故障□严重故障□一般故障□轻度故障 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □致命故障□严重故障□一般故障□轻度故障 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □致命故障□严重故障□一般故障□轻度故障 |  |
|  | 用户满意度 | □好［5］ | □较好［4］ |  |  | □中［3］ |  |  | □较差［2］ |  | □差［1］ |
| 调查方式 |  | □实地 □信函 □电话 □信息化手段 |  |  |  | 用户签字 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主叫号码 |  |  |  |  |  |
| 注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；调查方式为实地、信函时，用户应签字；调查方式为电话时，应记录主叫号码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |