DG

DG

中华人民共和国农业农村部  发布

中华人民共和国农业农村部  发布

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX发布

残膜回收机

（征求意见稿）

郭海杰15771371797

305529466@qq.com

DG/T 149—20XX

代替DG/T 149—2021

DG/T 149—20XX

代替DG/T 149—2021

农业机械推广鉴定大纲

农业机械推广鉴定大纲

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的文件资料	1

4.2 参数准确度及仪器设备	1

4.3 样机确定	2

4.4 生产量和销售量	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	2

5.3 适用性评价	3

5.4 可靠性评价	4

5.5 综合判定规则	6

6 产品变更	6

附录A（规范性附录）产品规格表	7

附录B（规范性附录）用户调查表	8

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲是对DG/T 149-2021《残膜回收机》的修订。

本大纲与DG/T 149-2021相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

——修改了大纲范围；

——修改了一致性检查的内容；

——修改了适用性评价的内容；

——修改了产品变更的内容；

——修改了产品规格表的内容。
本大纲自实施之日起代替DG/T 149—2021。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：

本大纲主要起草人：

本大纲所代替大纲的历次版本发布情况为：

——DG/T 149-2019；

——DG/T 149-2021。

残膜回收机

范围

本大纲规定了残膜回收机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于耕前残膜回收机、播前残膜回收机的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1 农林机械  安全  第1部分：总则

GB10395.5  农林机械 安全 第5部分：驱动式耕作机械

GB 10396   农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

NY/T 1227  残膜回收机  作业质量

术语和定义

NY/T 1227界定的术语和定义适用于本文件。

基本要求

需补充提供的文件资料

- 在申请时提交的材料的基础上，需补充提供的材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片4张（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 用户名单(内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、出厂编号、购机时间等，提供的用户应为作业一个季节以上，数量为大型机5户，中小型机10户)。

以上材料需加盖制造商公章。

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。样机数量为1台，用于鉴定。样机由制造商按约定的时间送达指定地点，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

机型划分

按工作幅宽a划分机型的大小，见表1。

机型划分表

| 机具种类 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 残膜回收机 | a≥1.8 m | 1.2 m≤a＜1.8 m | ＜1.2 m |

生产量和销售量

- 初次鉴定产品的生产量和销售量应符合表2规定。

生产量和销售量要求

| - 机型 | - 生产量（台） | - 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| - 大型 | - ≥10 | - ≥5 |
| - 中、小型 | - ≥15 | - ≥10 |

参数准确度及仪器设备

被测参数准确度要求见表3。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 测量参数 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ＞5 m | 10 mm |
|  |  | 0 m～5 m | 5 mm |
| 2 | 质量 | 0 g～1000 g | 1 g |
|  |  | 0 kg～10 kg | 50 g |
| 3 | 时间 | 0 h～12 h | 1 s/d |
| 4 | 环境温度 | -10 ℃～50 ℃ | 2 ℃ |
| 5 | 环境湿度 | 20%RH～80%RH | 5%RH |
| 6 | 压强 | 0 MPa～5 MPa | 0.2 MPa |

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

- 一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表4。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 |  | 检查项目 |  | 限制范围 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 型号名称 |  | 一致 |  | 核对 |
| 2 |  | 配套动力范围 |  | 一致 |  | 核对 |
| 3 |  | 结构型式 |  | 一致 |  | 核对（牵引式；悬挂式） |
| 4 |  | 工作状态外形尺寸a（长×宽×高） |  | 允许偏差为5% |  | 测量 |
| 5 |  | 工作幅宽b |  | 允许偏差为5% |  | 测量 |
| 6 | 捡拾机构型式 |  | 一致 |  | 核对（固定齿滚筒式、弹齿滚筒式、带式钉齿、钉齿链式、铲式、扒齿或其他） |  |

表4一致性检查项目、限制范围及检查方法（续）

| 7 | 膜杂分离机构型式 | 一致 | 核对（如：杆条抖动链、带式钉齿循环膜杂分离或其他） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 秸秆切碎机构型式 | 一致 | 核对（甩刀或其他） |
| 9 | 秸秆切碎后处理方式 | 一致 | 核对（后抛还田、侧抛还田、切碎打捆或其他） |
| 10 | 残膜收集方式 | 一致 | 核对（回收、集堆或其他） |
| 11 | 残膜回收机构型式 | 一致 | 核对（厢式、辊打卷式、皮带打包、链条打包或其他） |
| 备注 | a 工作状态是指样机停放在硬化检测场地上，机具处于作业状态； b 收膜部件外缘之间的距离。 |  |  |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表4要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全防护

残膜回收机的所有运动件(如可能发生挤压或剪切危险的部位及旋转工作部件)应有可靠的防护装置。

配套动力与残膜回收机之间的机械动力传动机构应符合GB10395.1-2009中6.4.1的规定。

滚筒式残膜回收机顶部、后部、前部和端部的防护应符合GB10395.5-2013中4.3的规定。

安全信息

安全标志

对操作者存在或有危险的部位（如正常操作时必须外露的功能件，防护装置的开口处和维修保养时有危险的部位），应在其附近固定醒目的安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。每台残膜回收机至少应有以下的安全标志：

- 机具使用前,应仔细阅读使用说明书；

- 机具前部万向节传动轴可能缠绕身体，作业或万向节传动轴转动时，保持安全距离；

- 小心挤压和剪切危险的安全标志；

- 机具部件工作时可能有飞出物冲击人的身体，作业时人与机具保持安全距离；

- 机具运转时，不得打开或拆下安全防护罩；

- 工作时禁止倒退；

- 机具工作时,禁止乘坐或站立在机器上；

- 宽度大于2.1m的回收机应装示廓反射器。

安全使用说明

- 产品使用说明书应提示操作和维护保养的安全注意事项，并按GB/T 9480的规定进行编写；

- 使用说明书中应重现机器上的安全标志,并指出安全标志的固定位置。使用无文字安全标志时,使用说明书中应用文字解释安全标志的意义。

判定规则

- 安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

- 适用性评价采用选点试验与用户适用性意见相结合的方法进行。根据使用说明书明示的产品适用范围，对应残膜回收机的作业条件要求，选择耕前地块或播前（耕整后）地块进行试验。重点考核产品对土壤类型、地表杂草、作物类型、种植模式、割茬高度等不同条件下的适用能力。

评价内容

评价的内容包括表层残膜回收率、深层残膜回收率、缠膜率和适用性用户意见。

作业性能

试验条件

- 试验样机和配套动力按照产品使用说明书的规定进行安装、调整，技术状态良好，驾驶员驾驶技术熟练。

- 试验地应选择有代表性的田块，地势应平坦，无障碍物。调查测定地形及地势、土壤类型、0mm～100mm和100 mm～200mm的土壤含水率及土壤坚实度、地表处理情况、残茬作物、残茬高度,同时进行秸秆切碎作业的试验地还应调查作物自然高度、秸杆直径、行距、株距,试验地测定方法按GB/T5262规定。

- 试验地测区长度应不小于50m，两端预备区应不小于5m，宽度应不少于三倍工作幅宽（三幅膜的宽度）。测试应不少于往一个行程、返一个行程。

- 耕前残膜回收机作业后的试验地残茬应不高于10cm,同时进行秸杆切碎作业的残膜回收机,试验地秸杆应直立、无倒伏;播前残膜回收机作业的试验地应耕整地。

- 测点采用五点法,作业前测点：对角线中心选取一个测点（中间整膜幅），其余四个测点在对角线四分之一附近，靠两侧整膜幅选取，共计5点。作业后测点：在作业前的5个测点附近不重叠区域选取，共计5点。每个测点长度为5m、宽度为一个作业幅宽(苗期和耕前作业方式时,需选在作业幅上或作业行上)。

试验方法

- 表层拾净率、深层拾净率（适用时）测定

分别将测区内作业前、后的各5个测点，按地表及土层深度0mm～100mm、土层深度100mm～200mm（适用时）两个层面分别取出残地膜。将各测点按层取出的残地膜洗去尘土,晾干后称其质量。按公式(1)分别计算表层残膜回收率和深层残膜回收率。

J=1-WWo×100% ………………………………………………(1)

式中：

J——拾净率；

W——作业后的表层或深层残地膜质量，单位为克每平方米（g）；

Wo——作业前表层或深层残地膜质量，单位为克每平方米（g）。

- 缠膜率测定

测量一个往返行程，将通过测定区时在集膜箱内残地膜与机器上缠绕的地膜收集，分别洗净晾干后称其质量。按公式(2)计算回收机缠膜率。

C=m1m1+m2×100% ………………………………………………… (2)

式中：

C——缠膜率；

m1——测区内缠绕在机器上地膜的质量，单位为克（g）；

m2——测区内集膜箱内残地膜的质量，单位为克（g）。

- 割茬高度合格率

在各测点内取b×1m范围内测定秸秆情况(b----工作幅宽,m),测定作业前各测点内株高,作业后每个测点的株数,割茬高度大于10cm为不合格，按公式(3)计算各测点的割茬高度合格率,取平均值。

Fg=Mz-MgMz×100%…………………………………………………………（3）

式中：

Fg——割茬高度合格率；

Mz——测点的秸秆总株数，单位为株；

Mg——测点的秸秆割茬高度不合格的株数，单位为株。

适用性用户意见调查

对制造商提供的全部个用户进行适用性调查，调查可采用实地、信函、电话、信息化手段等方式进行。调查内容见附录B。

适用性用户意见调查中，土壤类型情况、地表杂草情况、作物类型情况、种植模式情况、割茬高度情况每项评价为“好”和“中”两项合计占调查总数的比例应不小于80%。

评价规则

- 作业性能全部符合表6要求，且适用性用户意见调查结果中评价为“好”和“中”两项合计不小于调查总数的80%时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

有效度

对样机进行累计作业时间不少于18h（累计作业时间不大于19h）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间，并按公式（4）计算有效度k。在生产查定过程中，不允许发生致命故障、严重故障。

…………………………………… （4）

- 式中：

——有效度；

- ——作业时间，单位为小时（h）；

——故障排除时间，单位为小时（h）。

用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按公式（5）计算用户满意度S。

………………………………………………（5）

式中：

——用户满意度（百分制）；

——调查的用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

故障分类

故障分类见表3。

故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 导致功能完全丧失或造成重大经济损失的故障；危及作业安全、导致人身伤亡或引起重要总成（系统）报废。 | 主轴、机体断裂、损坏；安全防护装置不符合要求造成人身伤害。 |
| 严重故障 | 导致功能严重下降或经济损失显著的故障；主要零部件损坏、关键部位的紧固件损坏。 | 机架变形、重要总成如抖动链失效。 |
| 一般故障 | 导致功能下降或经济损失增加的故障；一般的零部件和标准件损坏或脱落，通过调整或更换便可修复。 | 传动链条、链轮等易损件非正常更换或在较短时间内便于维修，并容易排除的故障。 |
| 轻度故障 | 引起操作人员操作不便但不影响工作的故障；可在较短时间内用配备的工具维修或更换易损件排除的故障；在正常维护保养中更换价值较低的零件和标准件。 | 传动件、紧固件松动等。 |

判定规则

有效度不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲“5.4.2.3”所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

在生产查定中如果发生本大纲5.4.2.3所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目和要求为二级指标。指标分级与合格判定要求见表4。

综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 检查项目（见表4） | / | 符合本大纲表4要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲5.2.1要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲5.2.2要求 |
| 适用性评价 | 1 | 表层拾净率(地表及土层深度0mm～100 mm) | / | ≥80% |
|  | 2 | 深层拾净率a(土层深度100 mm～200 mm) | / | ≥70% |
|  | 3 | 缠膜率 | / | ≤2% |
|  | 4 | 割茬高度合格率b | / | ≥85% |
|  | 5 | 适用性用户意见 | / | 调查结果为“好”和“中”的占比不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 |
| 备注 | a残膜回收机具有捡拾土层深度100mm~200mm残地膜功能时,对深层拾净率进行检测和评定。 b残膜回收机具有秸秆切碎功能时,方对割茬高度合格率进行检测和评定。 |  |  |  |

一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过。否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内允许产品结构和特征参数部分变化。产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表5。

产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项 目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 配套动力范围 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 工作状态外形尺寸a（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 5 | 工作幅宽b | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 6 | 捡拾机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 膜杂分离机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 秸秆切碎机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 秸秆切碎后处理方式 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 残膜收集方式 | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 残膜回收机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 备注 | / |  |  |  |

产品结构和特征参数的变更符合表 7 要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。为鼓励产品技术升级，未列入表 7 的其他结构和特征参数，企业可自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表 7要求不一致的，应申报变更确认。

附录A

- （规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 配套动力范围 | kW |  |
| 3 | 结构型式 | / |  |
| 4 | 工作状态外形尺寸a（长×宽×高） | mm |  |
| 5 | 工作幅宽b | mm |  |
| 6 | 捡拾机构型式 | / |  |
| 7 | 膜杂分离机构型式 | / |  |
| 8 | 秸秆切碎机构型式 | / |  |
| 9 | 秸秆切碎后处理方式 | / |  |
| 10 | 残膜收集方式 | / |  |
| 11 | 残膜回收机构型式 | / |  |
| 注：1、本表需按申报机型的实际情况进行填写，所测机型未涉及的参数用“/”填写。 2、工作状态是指样机停放在硬化场地上，机具处于作业状态。 |  |  |  |

- 企业负责人：                       （公章）                        年    月    日

- 附录B

- （规范性附录）

- 用户调查表

调查单位：                           调查人：               调查日期：     年    月    日

| 用户情况 | 用户姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品情况 | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 购机时间 |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适 用 性 用 户 意 见 | 作物类型的适用情况 |  |  | □好 |  |  | □中 |  |  |  |  |  | □差 |  |  |
|  | 土壤类型的适用情况 |  |  | □好 |  |  | □中 |  |  |  |  |  | □差 |  |  |
|  | 地表杂草的适用情况 |  |  | □好 |  |  | □中 |  |  |  |  |  | □差 |  |  |
|  | 种植模式的适用情况 |  |  | □好 |  |  | □中 |  |  |  |  |  | □差 |  |  |
|  | 割茬高度的适用情况 |  |  | □好 |  |  | □中 |  |  |  |  |  | □差 |  |  |
| 可 靠 性 情 况 | 满一个作业季节时发生的故障情况 | 故障部位和表现 |  |  | 故障原因及处理 |  |  |  | 处置方法 |  |  |  |  | 故障级别 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □致命故障□严重故障 □一般故障□轻度故障 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □致命故障□严重故障 □一般故障□轻度故障 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □致命故障□严重故障 □一般故障□轻度故障 |  |
| 用户满意度 |  |  | □好［5］ |  |  | □较好［4］ |  | □中［3］ |  |  | □较差［2］ |  |  |  | □差［1］ |
| 调查方式 |  |  | □实地 □信函 □电话 □信息化手段 |  |  |  |  | 用户签字 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主叫电话号码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；调查方式为实地、信函时，用户应签字；调查方式为电话时，应记录主叫号码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________