| ICS | 65.060.30 |
| --- | --- |
| CCS | B 91 |

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T503—XXXX

代替NY/T 503-2015

单粒（精密）播种机作业质量

Operation Quality for single seed drills (precision drills)

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件与NY/T 503—2015相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

- 规范性引用文件；

- 增加了术语和定义的有关内容（见3,2015年版的3）；

- 修改了作业质量要求的有关内容（见表1,2015年版的表1）；

- 修改了检测方法的有关内容（见5,2015年版的5）；

e) 修改了判定规则的有关内容（见6,2015年版的6）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部农业机械化管理司提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会（SAC/TC201/SC2）归口。

本文件起草单位：吉林省农业机械化管理中心、吉林省康达农业机械有限公司

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2002年首次发布为NY/T 503—2002，2015年第一次修订；

——本次为第二次修订。

单粒（精密）播种机  作业质量

范围

本文件规定了单粒（精密）播种机的作业质量要求、检测方法和检验规则。

本文件适用于单粒（精密）播种机的作业质量评定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262—2008  农业机械 试验条件  测定方法的一般规定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

单粒（精密）播种机  single seed drills (precision drills) machine

按规定的粒距与播深将种子单粒播入种沟并覆土的播种机。

免耕单粒（精密）播种机  no-till (precision) planter

直接在未经耕整的、有作物残茬覆盖的土地上，不实行任何土壤耕作的条件下，完成播种作业的单粒（精密）播种机。

少耕单粒（精密）播种机  low tillage (precision) planter

直接在未经耕整的、有作物残茬覆盖的土地上，进行少量动土（动土率≤40%）同时完成播种作业的单粒（精密）播种机。

粒距  seeds spacing

播行内相邻两粒种子中心在播行中心线上的投影距离。

理论粒距  theoretical seeds spacing

播种机产品结构设计的播种粒距。

播种深度  depth of sowing

播种镇压后种子上部覆盖土层的厚度。

合格粒距  spacing of normally sown seeds

播种后，播行内大于0.5倍，但不超过1.5倍理论粒距的种子粒距。

重播  multiples

播种后，播行内小于或等于0.5倍理论粒距的种子粒距。

漏播  miss

播种后，播行内大于1.5倍理论粒距的种子粒距。

邻接行距  neighboring row spacing

播种作业中所形成的机具相邻播幅中相邻播行间的距离。

作业质量要求

作业地

- 试验地应平坦、无障碍物,地表不陷脚、无积水。播种量和施肥量符合当地农艺要求。垄播时，垄距应一致。机手应按使用说明书规定的要求调整和使用机具。

作业质量指标

- 在本文件4.1规定的作业条件下，单粒（精密）播种机的作业质量指标应符合表1的规定。

- 表1作业质量要求

| 序号 | 检测项目名称 | 质量指标要求 |  |  | 检测方法对应的条款号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xa≤10 | 10＜Xa≤20 | 20＜Xa≤30 |  |
| 1 | 粒距合格率 | ≥70% | ≥80% | ≥90% | 5.2.1 |
| 2 | 重播率 | ≤20% | ≤15% | ≤10% | 5.2.1 |
| 3 | 漏播率 | ≤10% | ≤8% | ≤6% | 5.2.1 |
| 4 | 播种深度合格率b | ≥85% |  |  | 5.2.2 |
| 5 | 施肥深度合格率 | ≥85% |  |  | 5.2.2 |
| 6 | 种肥间距合格率（适用时） | ≥90% |  |  | 5.2.2 |
| 7 | 行距一致性合格率c | ≥90% |  |  | 5.2.3 |
| 8 | 邻接行距合格率d | ≥80% |  |  | 5.2.3 |
| 9 | 机具通过性e | 不堵塞或有轻度堵塞 |  |  | 5.2.4 |
| 10 | 动土率e | ≤40% |  |  | 5.2.5 |
| 备注 | a X为种子粒距； b 播种深度大于或等于3 cm时，误差为±1 cm时为合格播种深度。当播深小于3 cm时，误差为±0.5 cm（播种深度以当地农艺要求为准）。 c 同一播幅内各行距与规定行距相差不超过±3 cm为合格。 d 两次行程中邻接行距与规定行距相差不超过±6 cm为合格。 e 免（少）耕单粒（精密）播种机检测此项目。 |  |  |  |  |

检测方法

作业条件、测区和测点的确定

作业条件

按GB/T 5262 的规定测量0 cm～0 cm、10 cm～20 cm、20 cm～30 cm土壤层的土壤绝对含水率和土壤坚实度。

测区的确定

沿地块长、宽方向的中点连十字线，把地块划分为4块，随机选取对角的两块作为检测样本。

测点的确定

在测区内，采用5点法,确定5个测定小区。每个测试小区宽度为1个作业幅宽，长度为10米。

作业质量检测

粒距合格率、重播率、漏播率

- 播种后，在测区内至少测定6行，少于6行的全测，用刮板把覆盖在种子上的土壤刮去，使种子完全暴露，每行连续测定20个所播种子的粒距。按式（1）至式（3）算粒距合格率、重播率、漏播率。

………………………………………………（1）

……………………………………………（2）

………………………………………………（3）

式中：

——粒距合格率；

——重播率；

——漏播率；

——合格粒距数，单位为个；

——重播粒距数，单位为个；

——漏播粒距数，单位为个；

——测定粒距总数，单位为个。

播种深度合格率、施肥深度合格率和种肥间距合格率

每行均布5个测点，在测点上，垂直切开土层，测定最上层种子、肥料的覆土层厚度和种肥之间的最小距离，按式（4）至式（6）计算小区播种深度合格率、施肥深度合格率和种肥间距合格率，并求平均值。

………………………………………………（4）

………………………………………………（5）

………………………………………………（6）

式中：

——播种深度合格率；

——施肥深度合格率；

——种肥间距合格率；

——播种深度合格点数，单位为个；

——施肥深度合格点数，单位为个；

——种肥间距合格点数，单位为个；

——测定总点数，单位为个。

行距一致性合格率、邻接行距合格率

在边行均布5个测定基准点，测定小区内行距及邻接行距，按式（7）至式（8）计算小区行距一致性合格率和邻接行距合格率，并求平均值。

………………………………………………（7）

………………………………………………（8）

式中：

——行距一致性合格率；

——邻接行距合格率；

——行距合格点数，单位为个；

——邻接行距合格点数，单位为个；

——行距测定总点数；

——邻接行距测定总点数。

机具通过性（免（少）耕单粒（精密）播种机）

机具通过性用目测方法对照本标准4.2要求进行检查。

动土率[适用于少耕单粒（精密）播种机]

测定播种深度时，测量检测区域内两个工作幅宽上的动土宽度，每幅宽随机测定3处，按公式（9）计算动土宽度占测区宽度的百分比，5个测区的平均值为动土率。

……………………………………………………（9）

式中：

——动土率；

——各小区每处测定的动土宽度，单位为米（m）；

——工作幅宽，单位为米（m）。

检验规则

作业质量考核项目

作业质量考核项目见表2。

- 表2 作业质量考核项目表

| 分类 |  | 检测项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |
| A | 1 | 粒距合格率 |
|  | 2 | 重播率 |
|  | 3 | 漏播率 |
|  | 4 | 播种深度合格率 |
|  | 5 | 种肥间距合格率 |
|  | 6 | 机具通过性（免（少）耕单粒（精密）播种机） |
| B | 7 | 施肥深度合格率 |
|  | 8 | 动土率（少耕单粒（精密）播种机） |
|  | 9 | 行距一致性合格率 |
|  | 10 | 邻接行距合格率 |

判定规则

作业质量考核项目应逐项考核。所有项目全部合格，则判定单粒（精密）播种机作业质量为合格，否则为不合格。