备案号：Z备2024 009号

农业机械专项鉴定大纲

DG

DG23/Z XXX—20XX

网格整地机

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

黑龙江省农业农村厅  发布

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

5 鉴定内容和方法	2

5.1 一致性检查	2

5.2 创新性评价	2

5.3 安全性检查	3

5.4 适用地区性能试验	4

5.5 综合判定规则	5

附录A（规范性附录）产品规格表	6

前    言

本大纲依据TZ 6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由黑龙江省农业农村厅提出。

本大纲由黑龙江省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：黑龙江省农业机械试验鉴定站、、。

本大纲主要起草人：XXX、、、。

网格整地机

- 范围

本大纲规定了网格整地机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于网格整地机的专项鉴定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 网格整地机

一种由深松铲和成型部件构成，通过在已起垄土地上构建浅层网格用于保护水土流失的机械。

- 基本要求

  - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 创新性证明材料（包括但不限于整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告以及鉴定产品采用新技术、新工艺、新材料，具备新功能的证明材料等）；

以上材料需加盖制造商公章。

  - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为1台。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

  - 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

表1被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | >5m | 2级 |
|  |  | 0m～5m | 1mm |
|  |  | 0cm～50cm | 1mm |
| 2 | 质量 | 0kg～30kg | 3级 |
|  |  | 0g～500g | 3级 |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 4 | 湿度 | 10% RH～90% RH | 5% RH |
| 5 | 温度 | 0 ℃～50 ℃ | 2 ℃ |

- 鉴定内容和方法

- 一致性检查

    - 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。

表2一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 配套拖拉机标定功率范围 | 一致 | 核对铭牌 |
| 3 | 与拖拉机连接方式 | 一致 | 核对 |
| 4 | 工作状态a外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为2% | 测量以作业方向为基准，包容样机最小长方体的长、宽、高 |
| 5 | 工作幅宽 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 6 | 深松铲结构型式 | 一致 | 核对 |
| 7 | 深松铲排列方式 | 一致 | 核对(指单行排列或多行交错，多行交错时要注明行 数，如两行交错、三行交错等) |
| 8 | 深松铲数量 | 一致 | 核对 |
| 9 | 网格成型机构型式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 网格成型机构数量 | 一致 | 核对 |
| 11 | 限深轮数量 | 一致 | 核对 |
| 12 | 限深轮调节范围 | 允许偏差≤20 mm | 测量限深轮最低点与机体水平基面垂直距离的调节范围 |
| a工作状态指样机在硬化检测场地上的实际作业状态； |  |  |  |

    - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

  - 创新性评价

    - 评价方法

      - 创新性评价依据其应用领域、技术创新点的情况，采用材料审查或专家评审的方式进行。

      - 采用材料审查方式的，应依据制造商提供的下列至少一种材料进行：

a） 发明专利；

b） 实用新型专利；

c） 科技成果评价证书；

d） 科技成果查新报告；

e） 采用新技术、新工艺、新材料，具备新功能的证明材料。

      - 采用专家评审方式的，应由省级农机试验鉴定机构组织专家对制造商提供的创新性证明材料进行评审，专家组人数应为单数且不少于3名。

    - 判定规则

      - 采用材料审查方式的，应形成创新性评价意见，认为其具有创新性的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

      - 采用专家评审方式的，专家组应形成创新性评价意见，2/3以上的专家认为其具有创新性的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

  - 安全性检查

    - 安全防护

      - 机具操作者接近的区域范围内不应有剪切或挤压危险。

      - 机具单独停放时应有保持稳定的措施，确保安全。

      - 存放机器需要使用支撑装置，该装置应与机器保持连接。

      - 动力输入轴、万向节传动轴应有安全防护装置。万向节传动轴防护罩和动力输入轴防护罩间 直线重叠量应不少于 50 mm。

      - 液压组件和接头应合理布置或加以防护，以保证发生破裂时，液体不会直接喷射到工作位置的操作者。液压油管最大工作压力(标注值)，不得小于液压系统的正常工作压力。

5.3.1.6 机具工作部件左右下悬挂点到左右两侧之间应设置前部防护，防护从工作部件最外端运动轨迹向前延伸不小于 200 mm，从机器两侧向内延伸至下悬挂点，离地高度应不大于(400+h)mm(h指使用说明书明示最小耕深)。采用间隔式防护的，防护栅栏的间隙不大于60 mm；

5.3.1.7 机具工作部件左右两侧应设置端部防护，防护从工作部件最外端运动轨迹分别向左右两侧延伸不小于 200 mm（工作状态下机具两侧防护罩能覆盖地面以上工作部件的除外）。采用间隔式防护的，防护栅栏的间隙不大于 80 mm；

5.3.1.8  机具工作部件顶部防护应覆盖工作部件轨迹最外端区域且不与运动工作部件接触。

    - 安全信息

      - 在正常操作和维修期间，当必需警示操作者或其他人员存在人员伤害风险时，应设置安全警示标志，安全警示标志应符合 GB 10396 的规定。至少应有下列警示标志：

a) 机械支撑机构或其附近应有安全标志；

b) 悬挂机构附近应有远离机器的安全标志；

c) 拆卸、保养、维修液压管路避免高压液体喷射或泄露危险的安全标志；

d) 机架上应有禁止站人的安全标志；

      - 产品使用说明书应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

    - 判定规则

      - 安全防护、安全信息均满足要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

      - 安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

  - 适用地区性能试验

试验项目包括深松深度、网格长度合格率。

    - 试验方法

      - 试验条件

试验地应平坦、具有代表性。田块面积应能满足各性能试验项目的测定要求。测区的长度不小于30m，并留有适当的稳定区；测区宽度应不少于3个作业幅宽。田间调查：记录土壤类型、耕前植被种类，按照GB/T 5262规定的五点法分别测定全耕层土壤绝对含水率和土壤坚实度，植被高度、植被密度（1m×1m），并取平均值，试验地为垄作还应五点法测定垄距、垄高，取平均值，在整个试验过程中测定环境温度和环境相对湿度各5次并取范围值。

      - 样机状态

根据使用说明书的配套动力范围，选择功率不大于上限值 80%的拖拉机为配套动力，若最小功率大于上限值 80%时，选择最小功率为配套动力。试验样机和拖拉机的技术状态符合使用书要求，驾驶员的驾驶技术应熟练。

      - 试验方法

在使用说明书规定的作业速度下，按照当地农艺要求的耕深，往返作业各1个行程，配套拖拉机驱动轮（左、右）的滑转率应不大于20%。测定以下项目：

- 深松深度

在测区内，对角线上取5点，测定深松深度，按式（1）计算深松深度。测定方法：平作地，测出耕后深松沟底到地表面的垂直距离，即为深松深度；垄作地，则是耕后深松沟底至某一水平基准线垂直距离，减去该点地表至水平基准线的垂直距离，即为深松深度。

a=i=1nain……………………………………………(1)

式中：

a ——深松深度平均值，单位为厘米（cm）；

ai ——第i点的深松深度值，单位为厘米（cm）；

n ——测定点数，n=5；

- 网格长度合格率

在测区内等间隔选5个点，以当地农艺要求的网格长度C± 3cm为合格，按式（2）计算网格长度合格率。

…………………………………(2)

式中：

S ——网格长度合格率；

D ——合格长度网格数，单位为个；

L ——总网格数，单位为个。

    - 判定规则

5.4.3.1  性能试验结果满足表3要求时，或制造商提供的检验检测报告、实地试验验证报告满足表3要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

5.4.3.2  适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告，检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目并符合要求。

  - 综合判定规则

    - 一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。

- 表3 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 | / | 符合要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.3.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
| 适用地区性能试验 | 1 | 深松深度 | cm | ≥40 |
|  | 2 | 网格长度合格率,% |  | ≥75 |

    - 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

附 录 A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 配套拖拉机标定功率范围 | kW |  |
| 3 | 与拖拉机连接方式 | / |  |
| 4 | 工作状态a外形尺寸（长×宽×高） | km/h |  |
| 5 | 工作幅宽 | mm |  |
| 6 | 深松铲结构型式 | mm |  |
| 7 | 深松铲排列方式 | / |  |
| 8 | 深松铲数量 | / |  |
| 9 | 网格成型机构型式 | / |  |
| 10 | 网格成型机构数量 | / |  |
| 11 | 限深轮数量 | / |  |
| 12 | 限深轮调节范围 | / |  |
| 注：不适用的项目填写“/”。 |  |  |  |

制造商负责人：                    （公章）                        年      月     日

_________________________________