DG

中华人民共和国农业农村部 发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

虫情测报灯

（征求意见稿）

张井超15366093085、zjcnh001@163.com

DG/T XXX-XXXX

农业机械推广鉴定大纲

目    次

目    次	I

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的文件资料	1

4.2 样机确定	1

4.3 生产量和销售量	1

4.4 参数准确度及仪器设备	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	3

5.3 适用性评价	3

5.4 可靠性评价	5

5.5 综合判定规则	6

6 产品变更	7

附录A	9

附录B	10

前    言

本大纲依据TZ 1―2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制订。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：农业农村部农业机械化总站植保机械专业站、北京市农林科学院智能装备技术研究中心、×××、×××。

本大纲主要起草人：张井超、刘燕、王远、×××、×××。

虫情测报灯

范围

本大纲规定了虫情测报灯（以下简称测报灯）推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于植物保护用虫情测报灯的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 24689.1-2009  虫情测报灯

NY/T 4182-2022  农作物病虫害检测设备技术参数与性能要求

T/CAAMM 151—2022/T/NJ 1298—2022  高空迁徙虫情测报灯

JT/T 730 航标灯光强测量和灯光射程计算

术语和定义

GB/T 24689.1-2009和NY/T 4182-2022界定的术语和定义适用于本文件。

虫情测报灯

以利用光源、性诱等方式诱集昆虫，达到监测和预报虫情状况的设备。

基本要求

需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a）产品规格表（见附录A）；

b）样机照片（左前方45°、右前方45°、产品铭牌各1张）；

c）用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间、机具编号等）,提供的用户应为作业3个月以上的，数量不少于10户；

d）必要的其他文件。

以上材料需加盖制造商公章。

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，由鉴定机构在制造商明示的产品存放处或生产线上随机抽取，抽样基数不少于5台，抽样数量为2台，其中1台用于试验鉴定，1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点。鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。

生产量和销售量

申请推广鉴定的产品生产量应不少于20台，销售量应不少于10台。

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 |  | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
|  |  | 长度 | 0 m～50m | 2 mm |
| 2 |  | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 3 |  | 温度 | -40 ℃～100 ℃ | 1 ℃ |
| 4 |  | 湿度 | 20 %RH～98 %RH | 5 %RH |
| 5 |  | 电阻 | 0 MΩ～200 MΩ | 3 级 |
| 6 |  | 电压 | 0 V～1500 V | 1 级 |
| 7 |  | 电流 | 0 A～10 A | 2% |
| 8 | 波长 |  | 320 nm～680 nm | 1 nm |

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格申报表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | 一致 | 核对 |
| 2 | 诱集方式 | 一致 | 核对 |
|  | 电源类型 | 一致 | 核对 |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量样机工作状态下的外形尺寸 |
| 4 | 整灯功率 | 一致 | 核对 |
| 5 | 诱集光源类型 | 一致 | 核对 |
| 6 | 诱集光源功率 | 一致 | 核对 |
| 7 | 太阳能电池板规格（如有） | 一致 | 核对 |
| 8 | 太阳能电池板材质（如有） | 一致 | 核对 |
| 9 | 蓄电池规格（如有） | 一致 | 核对 |
| 10 | 蓄电池类型（如有） | 一致 | 核对 |

判定规则

一致性检查的全部项目的结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全性能

电源输入端对壳体、电源稳压隔离器绝缘电阻应不小于2.5 MΩ（安全特低电压供电的产品除外）。

应能承受频率为50Hz,电压为1500V耐电压试验，历时1min无击穿现象。

安全防护

在壳体表面明显部位应装有接地装置。

结构外表面不应有使人致伤的尖角、锐边和毛刺等缺陷。

安全信息

在灯体的明显部位应有符合GB 10396规定的安全标志。

产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

在测报灯的明显部位应有永久性铭牌。铭牌内容应清晰可见，至少包括一下内容：

- 产品型号、名称；

- 主要技术参数（波长、整灯功率、工作电压、蓄电池规格、太阳能电池板规格等）；

- 企业名称、地址、电话；

- 出厂日期或编号；

- 产品执行标准。

判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

适用性评价采用主要性能试验与用户适用性意见调查相结合的方法进行。

评价内容

评价内容包括诱集光源波长、环境适应性、灯罩热稳定性（高空测报灯适用）、灯光有效射程（高空测报灯适用）、光控功能、时控功能、雨控功能、排水装置、虫体处理仓内温度、拍照功能、撞击屏、目标害虫计数准确率（性诱设备适用）、图片识别计数准确率、远程控制功能等主要性能和适用性用户意见。

性能试验

试验条件

（1）没有特殊规定时，试验环境温度为0℃～40℃，湿度不大于95%RH。

（2）试验电源型式与产品标牌规定的电源型式一致，试验电压为产品标牌中规定的标称电压。标牌没有明确时，按照使用说明书中的规定执行。

诱集光源波长

按GB/T 24689.1-2009中的6.3.3规定的方法测定。

环境适应性（高温高湿）

将测报灯放置在试验箱内，在温度 70℃±2℃、相对湿度 95%RH±2%RH 的条件下，不通电状态静置4h后取出，检查是否能正常工作。

环境适应性（低温）

将测报灯放置在试验箱内，在温度-40℃±2℃的条件下，不通电状态静置4h后取出。在室温下再静置 2h，检查是否能正常工作。

灯罩热稳定性（高空测报灯适用）

将灯罩放置在试验箱内，在规定温度（45+T）℃的条件下保温 15min 后取出（T 为淋水的水温），迅速淋水 2L，观察灯罩有无破裂现象。

灯光有效射程（高空测报灯适用）

将照度计接收面放置在光源中轴线处，初始测试距离至少为被测灯具出光口面最大尺寸的 15 倍。以 10m 为测试间隔逐步拉大照度计与测报灯之间的距离，直至连续三个测试点计算得到的光源光强值偏差小于 5% 为止，以上述三个测试点的光源光强的平均值作为测报灯的有效光强 I0。按 JT/T 730 的规定照度阈值取为0.686lx，则测报灯的灯光有效射程计算公式为：

L=1.458×I0…………………………………………………… (1)

光控功能

在光照条件下，开启测报灯的光控功能，用遮光物体将光控传感器完全覆盖，模拟黑夜状态，检查测报灯是否能自动启动工作；移除遮光物体，再快速恢复遮光状态，观察测报灯是否自动熄灭。

时控功能

按使用说明书中操作方法将测报灯设置为时控工作模式，检查测报灯是否按照设定的时间正常开启和停止。

雨控功能

将不少于 2mL 的水倾倒于雨控传感器上，检查测报灯是否能自动停止工作；擦掉雨控传感器上的水后测报灯是否自动恢复工作。

排水装置

将不少于 1L 的水倾到于排水装置中，观察水流是否顺利排出，检查箱体内有无明显积水。

虫体处理仓内温度

按使用说明书的要求，操作测报灯进入正常工作状态，用温度仪测量虫体处理仓表面温度，记录3次循环加热过程中的最高温度。

拍照功能

检查拍照装置所拍图片是否清晰，拍照装置的拍照频率是否可调。

撞击屏

测量撞击屏的长度、宽度和厚度。用 0.5J 冲击能量的弹簧冲击器在撞击屏的中心处冲击 3 次， 检查撞击屏是否出现破、裂等现象。

目标害虫计数准确率（性诱设备适用）

查看当日设备计数目标害虫的数量S和实际捕获的目标害虫数量M，按公式（2）计算目标害虫计数准确率。

R=1-|S-MM|×100%……………………………………… (2)

式中：

R——目标害虫计数准确率；

S——当日设备计数目标害虫的数量；

M——实际捕获的目标害虫数量；

图片识别计数准确率

按NY/T 4182-2022中的3.6规定的方法测定。

远程控制功能

按使用说明书的规定，操控手机或者 PC 软件，检查是否能实现远程开关机、设备运行状态查询、 设备运行模式设置、设备运行参数设置等。

适用性用户意见

适用性用户意见调查见附录B。调查数量为10户，机具作业时间不少于3个月，调查可采用实地、信函、电话之一或组合等方式进行。

判定规则

适用性评价的全部项目结果均满足表4要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

有效度

对鉴定样机进行累计作业时间不少于72 h的生产查定。记录作业时间、故障情况及排除时间，并按式（3）计算有效度指标。

%………………………………………（3）

式中:

——有效度；

——作业时间，单位为小时（h）；

——故障排除时间，单位为小时（h）。

用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按式（4）计算用户满意度S。

………………………………………………(4)

式中：

——用户满意度(百分制)；

——调查的用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

故障分类

故障分类详见表3。

故障分类表

| 序号 | 故障名称 | 故障基本特征 | 故障举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 致命故障 | 导致功能完全丧失；危及作业、人身安全或引起重要总成（系统）报废 | 短路、漏电、电路板烧毁等 |
| 2 | 严重故障 | 导致功能严重下降；主要零部件损坏、关键部位紧固件损坏 | 光控、时控、加热装置、排水等不能正常工作 |
| 3 | 一般故障 | 导致功能下降，不能正常作业；一般零部件和标准件损坏或脱落，通过调整或更换在短时间内可修复 | 光源坏、电路接触不良等 |

判定规则

- 有效度应不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.3所述的严重故障或致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目和要求为二级指标。指标分级与判定要求见表4。

综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |  |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 | / | 符合本大纲5.1的要求 |  |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | / | 符合本大纲5.2.1的要求 |  |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲5.2.2的要求 |  |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲5.2.3的要求 |  |
| 适用性评价 | 1 | 诱集光源波长 | nm | 应在制造商明示的波长±20 nm范围内 |  |
|  | 2 | 环境适应性 | / | 高温高湿 | 温度 （70±2）℃、相对湿度 （95±2）%RH 的条件下，不通电试验4h后取出，应能正常工作 |
|  |  |  |  | 低温 | 在温度-40℃±2℃的条件下，不通电试验 4h 后取出。在室温下静 置 2h后，应能正常工作 |
|  | 3 | 灯罩热稳定性（高空测报灯适用） |  | 高空测报灯灯罩经温差不小于 45℃的热稳定性试验后，应不出现破裂 |  |
|  | 4 | 灯光有效射程（高空测报灯适用） | / | 灯光有效射程应不小于 500m |  |
|  | 5 | 光控功能 | / | 应按外界光线变化自动控制测报灯工作；在夜间正常工作状态下，外界强光瞬间照射应不改变工作状态 |  |
|  | 6 | 时控功能 |  | 应能在设定的时间开始工作或停止工作，工作时间偏差不应超过±5min |  |
|  | 7 | 雨控功能 | / | 应按外界雨量变化自动控制测报灯工作 |  |
|  | 8 | 排水装置 | / | 应具有排水装置，排水装置能将雨水、虫体有效分离，箱体内不得有明显积水 |  |
|  | 9 | 虫体处理仓内温度 | ℃ | 测报灯在稳定工作阶段，虫体处理仓内温度应符合制造商的明示要求，且最高温度不应大于 90℃ |  |
|  | 10 | 拍照功能 | / | 拍照应清晰，拍照频率可设置 |  |
|  | 11 | 撞击屏 | / | 撞击屏的尺寸应符合制造商的明示要求，单屏尺寸长度和宽度误差不超过±2mm，厚度不小于 5mm；撞击屏具有足够的机械强度，经 0.5J 的能量冲击后，不应出现破、裂等破损现象 |  |
|  | 12 | 目标害虫计数准确率（性诱设备适用） | / | ≥85% |  |
|  | 13 | 图片识别计数准确率 | / | ≥80% |  |
|  | 14 | 远程控制功能 | / | 应能在手机端或 PC 端实现功能模块的开关、设备运行状态查询、设备运行模式设置、运 行参数设置等 |  |
|  | 15 | 适用性用户意见 | / | 调查结果为“好”和“中”的占比不小于80% |  |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |  |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |  |
|  | 3 | 故障情况 | / | 生产查定和用户调查中均未发生严重故障或致命故障 |  |

一级指标均满足大纲要求时，推广鉴定结论为通过。否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表5。

产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 检查项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 诱集方式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 电源类型 | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 5 | 整灯功率 | 允许变化 | 应符合制造商的明示要求±15% | / |
| 6 | 诱集光源类型 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 诱集光源功率 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 太阳能电池板规格（如有） | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 太阳能电池板材质（如有） | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 蓄电池规格（如有） | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 蓄电池类型（如有） | 不允许变化 | / | / |
| 备注 | 产品型号原则上不允许变化，如需变化按相关规定办理。 |  |  |  |

产品结构和特征参数的变更符合表5要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

未列入产品变更控制范围的，允许企业自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表5要求不一致的，应申报变更确认。

- 附录A

- （规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | / |  |
| 2 | 诱集方式 | / |  |
| 3 | 电源类型 | / |  |
| 4 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 5 | 整灯功率 | W |  |
| 6 | 诱集光源类型 | / |  |
| 7 | 诱集光源功率 | W |  |
| 8 | 太阳能电池板规格（如有） | / |  |
| 9 | 太阳能电池板材质（如有） | / |  |
| 10 | 蓄电池规格（如有） | / |  |
| 11 | 蓄电池类型（如有） | / |  |

企业负责人：                        （公章）                             年    月    日

- 附录B

（规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                                                        调查日期：       年    月    日

| 用户情况 | 用户姓名 |  |  | 电 话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 所受培训 |  | □专业培训 □未经过培训 |  |  |  |
| 机具情况 | 产品名称 |  |  | 型号规格 |  |  |
|  | 生产企业 |  |  | 出厂编号 |  |  |
|  | 作业时间 |  |  | 购买日期 |  |  |
| 适用性情况 | 作业对象 |  | □好 □中 □差 | 作业环境 | □好 □中 □差 |  |
|  | 作业范围 |  | □好 □中 □差 | 作业质量 | □好 □中 □差 |  |
| 可靠性情况 | 故障情况 | 发生时间 | 故障部位表现 | 原因 | 处理 | 故障级别 |
|  | 可靠性用户满意度 |  | □好[5分] □较好[4分] □中[3分] □较差[2分] □差[1分] |  |  |  |
| 调查方式 |  |  | □实地 □信函 □电话（主叫号码： ） |  | 用户签名 |  |
| 备 注 |  |  | - 调查内容有选择项的，在所选项前□上划“√”。 - 实地、信函调查用户需签名。 - 作业对象指蔬菜、果园、水稻等；作业环境指晴天、雨天、雪天等；作业范围指杀虫灯有效的杀虫面积；作业质量指杀虫灯的杀虫效果。 |  |  |  |

调查人：                                     记录人：