。

DG

中华人民共和国农业农村部  发 布

中华人民共和国农业农村部  发 布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

萝卜类联合收获机

（征求意见稿）

起草人：杨薇

电话：13810691942

邮箱：yangwei@caams.org.cn

DG/T XXX-XXXX

Q/SDJ

Q/SDJ

农业机械推广鉴定大纲

农业机械推广鉴定大纲

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：中国农业机械化科学研究院集团有限公司、农业农村部农业机械化总站、农业农村部南京农业机械化研究所

本大纲主要起草人：杨薇 李丹阳 张延化 彭宝良 张振东 吕洲翼

目   次

前    言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  产品型号与基本参数	2

4.1  产品型号	2

4.2  表示方法	2

5  基本要求	2

5.1  需补充提交的材料	2

5.2  参数准确度及仪器设备	2

5.3  机型划分	3

5.4  生产量与销售量	3

6  初次鉴定	3

6.1 一致性检查	3

6.2 安全性评价	4

6.3 适用性评价	5

6.4 可靠性评价	7

6.5 综合判定规则	8

7  产品变更	9

萝卜类联合收获机

1  范围

本大纲规定了萝卜类联合收获机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于萝卜联合收获机、胡萝卜联合收获机的推广鉴定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262  农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T 6979.1  收获机械 联合收割机及功能部件 第1部分词汇

GB/T 6979.2  收获机械 联合收割机及功能部件 第2部分在词汇中定义的性能和特征评价

GB 10395.1 农林机械  安全 第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险总则

3  术语和定义

GB／T6979.1和GB／T6979.2中确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

3.1 萝卜类联合收获机

用于萝卜类作物挖掘、拔起、输送、收集、去土并将根果与茎叶分离的机械。

3.2 挖掘深度

未耕地表（垄作时按垄顶）到挖掘后沟底的垂直距离。

3.3 损伤

收获的萝卜类根果中，根果发生断裂、磕碰处暴露果肉的情况为受损伤的根果。

3.4 损失

收获机在挖掘过程中，未被挖起根果的为损失的根果。

3.5含杂

经萝卜类收获机作业后，收获物中所含缨叶、杂草等为杂质。

3.6切缨

经萝卜类收获机作业后，机器切掉的缨叶。

4  产品型号与基本参数

4.1  产品型号

按JB/T 8574最新标准的规定编制。

4.2  表示方法

改进代号：依次为A、B、……

主参数：作业行数

产品特征代号：Z表示自走式、X表示悬挂式

小类分类代号：BL萝卜、HL胡萝卜

第4类农业机械：收获机械

改进代号：依次为A、B、……

主参数：作业行数

产品特征代号：Z表示自走式、X表示悬挂式

小类分类代号：BL萝卜、HL胡萝卜

第4类农业机械：收获机械

4  BL  Z    — 2 口

5 基本要求

5.1 需补充提交的材料

在申请时提交材料之外，需补充提供以下材料：

a） 产品规格表（见附录A）；

b） 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c） 用户名单（应为产品定型后的用户名单，内容包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，提供的用户应为作业一个季节以上的，数量为悬挂式2户，自走式1户）；

d） 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件（自走式和配套发动机的机型需提供）；

以上材料需加盖制造商公章。

5.2 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

表1 被测参数的准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5 m | 1mm |
|  |  | ≥5m | 10mm |
| 2 | 质量 | 0kg～6kg | 0.1g |
|  |  | 0kg～100kg | 0.05kg |
| 3 | 时间 | 0h～24 h | 1s/d |
| 4 | 噪声 | 34 dB(A) ～130 dB(A） | Ⅱ级 |

5.3  机型划分

按不同作业对象划分机型种类，见表2。

表2 机型划分

| 机型 | 萝卜联合收获机 | 胡萝卜联合收获机 |
| --- | --- | --- |
| 作业对象 | 十字花科类萝卜属（白萝卜、青萝卜） | 伞形科类胡萝卜属（胡萝卜等） |

5.4 生产量与销售量

初次鉴定产品的生产量和销售量应符合表3规定。涵盖产品的产销量不做要求。

表3 生产量与销售量要求

| 机具种类 | 生产量（台） | 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| 萝卜联合收获机 | ≥2 | ≥2 |
| 胡萝卜联合收获机 | ≥2 | ≥2 |

6  初次鉴定

6.1 一致性检查

6.1.1 检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表4。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表4 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 |  | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | 一致 | 核对产品铭牌 |
| 2 | 结构型式 |  | 一致 | 核对 |
| 3 | 配套动力型式 |  | 一致 | 核对 |
| 4 | 配套发动机 | 额定功率 | 一致 | 核对发动机铭牌 |
|  |  | 额定转速 | 一致 | 核对发动机铭牌 |
| 5 | 整机外形尺寸(长×宽×高) |  | 允许偏差为5% | 测量 |
| 6 | 挖掘深度调节范围 |  | 允许偏差为3% | 测量 |
| 7 | 挖掘机构型式 |  | 一致 | 核对 |
| 8 | 履带宽度 |  | 允许偏差为3% | 测量 |
| 9 | 工作垄/行数 |  | 一致 | 核对 |
| 10 | 挖掘机构工作幅宽a |  | 允许偏差为3% | 测量 |
| 11 | 变速箱型式 |  | 一致 | 核对 |
| 12 | 轨距 |  | 允许偏差为3% | 测量(前、后轴两个中心线间距离) |
| 13 | 物料输出方式（侧输出、后输出） |  | 一致 | 核对 |
| 14 | 履带材质（金属、橡胶、其他） |  | 一致 | 核对 |
| 15 | 最小离地间隙 |  | 不允许变小，允许偏差为5% | 测量 |
| 16 | 驾驶室（无、简易、普通、封闭） |  | 一致 | 核对 |
| 备注 | 1. 整机外形尺寸测量状态为：样机停放在硬化检测场地上，所有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺寸最小）位置。 2. a指扶缨辊的最大内侧距离 2. 产品不适用的项目不进行检查。 |  |  |  |

6.1.2 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表4要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

6.2 安全性评价

6.2.1 安全防护

6.2.1.1 链条、胶带、转轴、带轮、链轮等外露传动件，必须设置防护板（网、罩），防护装置的安全距离应符合GB 23821的规定。

6.2.1.2  在对操作人员有危险的部位应按GB10396的规定设置永久性醒目的安全操作注意事项及警示标牌。

6.2.1.3清理装置和输送装置的侧面应进行防护以防止意外接触。

6.2.1.4进入升起的部件下方进行维护和保养作业时，应设置机械支撑机构和/或液压锁定装置，并防止其意外下落。

6.2.1.5收获机应在驾驶员位置或特别设置的相关作业位置控制运动部件的起停和/或进行卸料作业。如果卸料装置离开运输位置存在风险，则卸料装置应配备将其锁紧在运输位置的锁定装置。

6.2.1.6 收获机蓄电池的非接地端应进行防护，以防止其意外接触或与地面短路。

6.2.1.7 收获机的操纵装置周围应有最小25 mm的间隙。

6.2.1.8 照明灯、后视镜应符合：收获机至少应安装作业照明灯2 只，1 只照向前方，1 只照向作业区；最高行驶速度大于10 km/h 的收获机还应安装前照灯2只、前位灯2只、后位灯2只、前转向信号灯2 只、后转向信号灯2只、停车灯2只、制动灯2只，并应安装行走、倒车喇叭和2只后视镜。

6.2.2安全信息

6.2.2.1 安全标志

以下安全警示标志应符合GB 10396 的规定：

a) 对操作者存在危险部位的明显位置应设置永久性安全警示标志；

b) 在紧靠旋转扶缨装置与缨叶切除装置上，应设置警告运动部件产生危险的安全警示

c) 在保养和维修工作中需要使用机械支撑的安全警示标志；

d) 设有倒挡的履带式联合收获机应设置“倒退时注意安全”的安全警示标志。

6.2.2.2 安全使用信息

使用说明书应复现6.2.2.1的安全警示标志，并指出其设置位置，还应提供收获机所有维护、安全使用方面的详尽说明和信息，并特别强调说明下列各点（适用时）：

a) 作业时，由于土壤条件导致收获机缺乏稳定性产生的危险；

b) 对收获机进行任何干预前，收获机和动力部件应停止运动；

c) 在清除堵塞前，应先停止机器并将发动机关闭，以避免受伤。在清除过程中，应注意周围环境，确保没有其他人员靠近运动部件。清除完堵塞后，应仔细检查机器的其他部位，确保没有其他的堵塞或损坏。在清除堵塞后，重新启动机器前应确保所有工具和杂物已清除干净，不会影响机器运行;

d) 在进入升起的部件下方进行保养前，需要使用机械锁定装置支撑升起的部件；

e) 千斤顶作用点位置信息。

6.2.3安全装备

联合收获机上应安装灭火器，灭火器应安装在易于装卸的位置上。

6.2.4 安全性能

6.2.4.1 制动

驻车制动试验：履带式收获机在20%的试验坡道上驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，保持时间不少于5min。收获机上下坡方向各1次。

6.2.4.2 耳位噪声

测试场地应为平坦的土地或矮草地。在离测区中心半径25m范围内，不得有大的噪声反射物。离地表1.2m处的平均风速应不大于3m/s。测试期间背景噪声应比测量噪声级至少低10dB(A)。

测试时，收获机发动机在额定转速下运转，收获部件全部空运转。如果装有驾驶室，应关闭门窗。驾驶员坐在座椅中间位置，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250mm±20mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，声级计采用“A”计权慢档进行测量。

在机器运转稳定状态下，左右两侧各进行3次测量，每次间隔时间不小于5s，同侧3次连续测量的读数差应在3dB以内，取左右两侧6次测量的算术平均值作为测量结果。

6.2.5 判定规则

安全防护、安全信息及安全装备均满足要求，安全性能满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

6.3 适用性评价

6.3.1 评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据产品的适用范围，选取3个有代表性的区域，作业性能试验在其中1个区域内进行，用户调查在3个区域内进行。重点考核产品对种植模式、行距、成熟度、萝卜类作物缨叶生长高度等不同条件下的适用能力。

6.3.2 评价内容

评价内容包括损失率、损伤率、含杂率、切缨率等作业性能和用户调查的适用度。

6.3.3 作业性能试验

6.3.3.1 样机技术状态

样机技术状态应符合产品说明书要求。驾驶员的驾驶技术应熟练。

6.3.3.2 试验条件

试验地应地势平坦具有代表性，试验地土壤绝对含水率应不大于25%。

测区长度应不少于30 m，两端预备区长度不少于10 m，宽度应不小于作业幅宽的8倍。试验两个行程，将收获机根果排出口调整至直接地面铺放。每个行程随机选3个小区，每个小区长度为3 m，宽度为机器作业幅宽。

记录试验地地形情况、土壤质地，取有代表性的3个点位，测定土壤相对含水率、垄高、垄（行）距和作物的行距、株距、缨高等项目，计算平均值。

6.3.3.3试验项目（补充“作业速度”的测定，可参考花生收获机大纲）

a)损伤率

损伤质量的测定：从6个小区内分别捡出收获的根果和选出损伤根果并称出质量，按式（1）计算损伤率；

……………………………………………（1）

式中：P——损伤率，%；

Ws——6个小区损伤根果质量之和，单位为千克（kg）；

W——6个小区所有取样根果质量之和，单位为千克（kg）。

b) 损失率

损失率质量的测定：从6个小区内分别找出未被挖掘出的根果并切顶（注意切顶时所留的茎叶高度尽量接近机器所切）并称其质量。按式（2）计算损失率。

Q=WQW+WQ×100% ……………………………………………（2）

式中：Q——损失率，% ；

WQ——6个小区未被挖掘出的块茎质量之和，单位为千克（kg）。

c)含杂率

杂质质量的测定：分别在6个小区取样，每次取样不少于5000g，将杂质（包括根果表面泥土和未切净的茎叶）去除后称其质量。按式（3）计算含杂率，并求出平均值。

Z=Wy-WqWy×100% ……………………………………………（3）

式中：Z——含杂率，%；

Wy——取样根果质量，单位为克（g）。Wq——清杂后的根果质量，单位为克（g）。

d)切缨率

分别收集对应6个小区范围的切割缨叶重量，收集对应小区范围内萝卜上不符合留缨长度的缨叶重量，按式（4）计算切缨率，计算平均值。

T=MKMK+MS×100%…………………………………………（4）

式中：

T ——切缨率，% ；

MK ——切割缨叶重量，g;

MS ——不符合留缨长度的缨叶重量，g。

6.3.4 适应性用户意见调查

按照制造商（申请方）提供的用户名单全部进行调查，可采用电话、发函、实地调查三种方法之一或组合进行，按照附录B中的使用情况，重点考核联合收获机产品对萝卜种植模式、行距（大小）、生长深度、最低漏地高度、萝卜品种、萝卜产量、土壤类型等不同条件下的适用性。

6.3.5 判定规则

作业性能试验结果和适用性用户意见均满足要求时，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

6.4 可靠性评价

6.4.1 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

6.4.2 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

6.4.2.1 有效度

生产查定可与性能试验同时进行。对样机进行累计作业时间为18h的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得致命故障和严重故障。按式（5）计算有效度

……………………………………………（5）

式中：——样机作业18h的有效度；

——样机作业时间，单位为小时（h）；

——样机的故障排除时间，单位为小时（h）。

6.4.3 评价规则

生产查定有效度不小于98%、可靠性评价结果为“优”或“良”的户数之和占调查总户数的比例不少于80%且生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

6.4.3.2

6.4.4 致命故障和严重故障

6.4.4.1 致命故障：导致机具功能完全丧失、危及作业安全、导致人身伤亡或 重大经济损失的故障；如发动机飞车、发动机机体破损、发动机飞轮破损脱落、转向器操纵失灵等。

6.4.4.2 严重故障：主要零部件或重要总成损坏或报废，导致功能严重下降或无法正常作业的故障；如转向、制动、液压系统损坏，轴严重磨损或损坏，轮系脱落及损坏，壳体裂纹或损坏，传动、输送及切缨等总成损坏等。

6.5 综合判定规则

6.5.1 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表 5。

表5 鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共10项(见表4) |  |  | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 |  |  | / | 符合要求 |
|  | 2 | 安全信息 |  |  | / |  |
|  | 3 | 安全装备 |  |  | / |  |
|  | 4 | 安全性能 | 制动性能 |  | / | 履带式收获机能可靠地停在25%的干硬纵向坡上。 |
|  |  |  | 驾驶员耳位噪声 |  | dB(A) | 封闭式驾驶室≤85; 普通式驾驶室≤93: 无驾驶室或简易驾驶室≤95 |
| 适用性评价 | 1 | 损失率 |  | 萝卜联合收获机 | / | ≤5.0% |
|  |  |  |  | 胡萝卜联合收获机 |  |  |
|  | 2 | 含杂率 |  | 萝卜联合收获机 | / | ≤8.0% |
|  |  |  |  | 胡萝卜联合收获机 |  |  |
|  | 3 | 损伤率 |  | 萝卜联合收获机 | / | ≤8.0% |
|  |  |  |  | 胡萝卜联合收获机 | / | ≤5.5% |
|  | 4 | 切缨率 |  | 萝卜联合收获机 | / | 90% |
|  |  |  |  | 胡萝卜联合收获机 | / | 95% |
|  | 4 | 适用性用户意见 |  |  | / | 评价结果为“优”、“良”项数之和与调查总项 目数的比例应不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 |  |  | / | ≥98% |
|  | 2 | 可靠性用户意见 |  |  | / | 可靠性评价结果为“优”、“良”的户数之和占 调查总户数的比例应不少于80%。 |
|  | 3 | 故障情况 |  |  | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障及安全事故。 |

6.5.2 一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过（包括涵盖机型），主机型一级指标均符合大纲要求，涵盖机型检查不符合大纲要求时，推广鉴定结论为主机型通过；否则推广鉴定结论为不通过。

7  产品变更

7.1 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表6。

7.2 产品结构和特征参数的变更符合表6要求且无需检查确认的，以及表6未列出的，企业自主变更并保存变更批准文件。

7.3 表6中允许变化但需检查确认的，企业按相关规定申报变更。

7.4 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准要求而造成产品结构和特征参数变化，与表6要求不一致的，应申报变更确认。

表6 产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 |  |  |  | 变化情形 |  | 变化幅度和要求 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  |  | 不允许变化 |  | / |  | / |
| 2 | 结构型式 |  |  |  | 不允许变化 |  | / |  | / |
| 3 | 配套动力型式 |  |  | 不允许变化 |  | / |  | / |  |
| 4 | 配套发动机 |  | 额定功率 | 允许变化 |  | 变化幅度≤10% |  | / |  |
|  |  |  | 额定转速 | 允许变化 |  | 变化幅度≤5% |  | / |  |
| 5 | 整机外形尺寸(长×宽×高) |  |  |  | 允许变化 |  | 变化幅度≤10% |  | / |
| 6 | 挖掘深度调节范围 |  |  | 允许变化 |  | 变化幅度≤10% |  | / |  |
| 7 | 挖掘机构型式 |  |  |  | 不允许变化 |  | / |  | / |
| 8 |  | 履带宽度 |  |  | 允许变化 |  | 变化幅度≤10% |  | / |
| 9 |  | 工作垄/行数 |  |  | 不允许变化 |  | / |  | / |
| 10 |  | 挖掘机构工作幅宽 |  |  | 允许变化 |  | 变化幅度≤3% |  | / |
| 11 |  | 变速箱型式 |  |  | 不允许变化 |  | / |  | / |
| 12 |  | 轨距 |  |  | 允许变化 |  | 变化幅度≤3% |  | / |
| 13 |  | 物料输出方式（侧输出、后输出） |  |  | 不允许变化 |  | / |  | / |
| 14 | 履带材质（金属、橡胶、其他） |  |  |  | 不允许变化 |  | / |  | / |
| 15 | 最小离地间隙 |  |  |  | 允许变化 |  | 变化幅度≤5% |  | / |
| 16 | 驾驶室（无、简易、普通、封闭） |  |  |  | 允许变化 |  | / |  | / |
| 备注 |  | 1. 整机外形尺寸测量状态为：样机停放在硬化检测场地上，所有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺寸最小）位置。 2. 产品不适用的项目不进行检查。 |  |  |  |  |  |  |  |

附 录 A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 检查项目 |  |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  | / |  |
| 2 | 结构型式 |  |  | / |  |
| 3 | 配套动力型式 |  |  | / |  |
| 4 | 配套发动机 |  | 额定功率 | kW |  |
|  |  |  | 额定转速 | r/min |  |
| 5 | 整机外形尺寸(长×宽×高) |  |  | mm |  |
| 6 | 挖掘深度调节范围 |  |  | mm |  |
| 7 | 挖掘机构型式 |  |  | / |  |
| 8 |  | 履带宽度 |  | mm |  |
| 9 |  | 工作垄/行数 |  | 垄/行 |  |
| 10 |  | 挖掘机构工作幅宽 |  | mm |  |
| 11 |  | 变速箱型式 |  | / |  |
| 12 |  | 轨距 |  | mm |  |
| 13 |  | 物料输出方式（侧输出、后输出） |  | / |  |
| 14 | 履带材质（金属、橡胶、其他） |  |  | / |  |
| 15 | 最小离地间隙 |  |  | mm |  |
| 16 | 驾驶室（无、简易、普通、封闭） |  |  | / |  |
| 样机在硬化的检测场地上所有工作时可活动工作部件均置于收起（使样机外形尺寸最小）位置 |  |  |  |  |  |

附 录 B

（规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                            调查人：                   调查日期:      年  月  日

| 用户情况 | 姓名 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机具情况 | 型号名称 |  |  |  |  |  | 购买日期 |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业时间 | 使用 h或使用 个作业季 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用性 | 联合收获机 | 种植模式 |  |  | □优[5] | □良[4] | □中[3] | □较差[2] |  | □差[1] |
|  |  | 行距(大小) |  |  | □优[5] | □良[4] | □中[3] | □较差[2] |  | □差[1] |
|  |  | 生长深度 |  |  | □优[5] | □良[4] | □中[3] | □较差[2] |  | □差[1] |
|  |  | 最低漏地高度 |  |  | □优[5] | □良[4] | □中[3] | □较差[2] |  | □差[1] |
|  |  | 萝卜品种 |  |  | □优[5] | □良[4] | □中[3] | □较差[2] |  | □差[1] |
|  |  | 萝卜产量 |  |  | □优[5] | □良[4] | □中[3] | □较差[2] |  | □差[1] |
|  |  | 土壤类型 |  |  | □优[5] | □良[4] | □中[3] | □较差[2] |  | □差[1] |
| 可靠性 情况 | 故障情况 | 故障部位和表现 |  |  |  |  |  | 故障级别 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □一般故障 次 □严重故障 次 □致命故障 次 |  |  |
|  | 可靠性用户满意度 |  | □好[5] | □较好[4] |  |  | □中[3] | □较差[2] |  | □差[1] |
| 调查方式 | □实地 □信函 |  | 用户签字 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □视频(电话) |  | 主叫电话号码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:调查内容有选项的,在所选项上划“✓”;调查方式为实地、信函调查时,需用户签字;调查方式为电话时,记录主叫电话号码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

————————————