DG

中华人民共和国农业农村部  发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

移动吸粮机

（征求意见稿）

周云龙  18529202667

464311067@qq.com

DG/T XXX—XXXX

农业机械推广鉴定大纲

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 产品型号编制规则	1

5 基本要求	1

5.1 需补充提供的材料	1

5.2 样机确定	2

5.3 生产量和销售量	2

5.4 参数准确度及仪器设备	2

6 初次鉴定	2

6.1 一致性检查	2

6.2 安全性评价	3

6.3 适用性评价	4

6.4 可靠性评价	5

6.5 综合判定规则	7

7 产品变更	7

附录A（规范性附录）产品规格表	9

附录B（规范性附录）用户调查表	10

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

- 本大纲为首次制定。

- 本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

- 本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：湖南省农业机械鉴定站。

本大纲主要起草人：

移动吸粮机

范围

本大纲规定了移动吸粮机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于移动吸粮机的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JB/T 8574  农机具产品 型号编制规则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 移动吸粮机：

移动吸粮机是以气力为输送动力，具有场内移动行走装置，带牵引机构，由进出料装置、分离装置、防尘装置、消声装置、气源设备等部分组成，主要应用于仓库、粮食加工厂等场所粮食装卸作业的移动式设备。

产品型号编制规则

产品型号的编制应符合JB/T 8574的规定。产品型号依次由分类代号、特征代号和主参数三部分组成，分类代号和特征代号与主参数之间，以短横线隔开。

5S  XL – □ □

改进代号：用大写英文字母标注，基本型可以不标注

主参数：生产率，单位为吨每小时（t/h）

特征代号：XL 表示吸粮机

分类代号：5S 表示输粮机

示例：经过一次改进后，生产率为50t/h 的移动吸粮机表示为：5SXL-50A

基本要求

需补充提供的材料

除申请时提交的材料外，需补充提供以下材料：

a) 产品规格表（见附录A）；

b) 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c) 用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，所提供的用户数应不小于本大纲要求的销售量，购机时间3个月以上）。

以上材料均需加盖制造商公章。

样机确定

样机由制造商（申请者）无偿提供且应是12个月以内生产的合格品。样机在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商（申请者）确认后，方可进行试验，样机数量为1台。试验完毕且对试验结果无异议时，由提供者自行处理样机。由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可按上述方法重新确定样机。

生产量和销售量

申请推广鉴定的产品生产量不少于5台，销售量不少于5台。

参数准确度及仪器设备

被测参数准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | 0 g～2 000 g | 0.1 g |
|  |  | 0 kg～100 kg | 0.05 kg |
| 2 | 长度 | 0 m～7.5 m | 1 mm |
|  |  | 0 m～50 m | 1 cm |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 4 | 噪声 | 36 dB(A)～130 dB(A) | 2 级 |
| 5 | 湿度 | 10 %RH～90 %RH | 5 %RH |
| 6 | 温度 | 0 ℃～50 ℃ | 1 ℃ |
| 7 | 绝缘电阻 | 2 MΩ～200 MΩ | 10 级 |
| 8 | 粉尘浓度 | 0 mg/m3～20 mg/m3 | 0.1 mg/m3 |

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查项目、限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书等技术文件所描述的产品技术规格参数一致。对照产品规格表的设计值对样机进行一致性检查。

一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检测项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 气源动力型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 最小外形尺寸a（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量 |
| 4 | 总装机功率 | 一致 | 核对 |

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法（续）

| 序号 | 检测项目 |  | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 最大输送距离（吸嘴至出料口水平距离） |  | 允许偏差为5% | 测量 |
| 6 | 进料装置 | 吸嘴型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 吸嘴尺寸（内径×长度） | 允许偏差为5% | 测量 |
|  |  | 垂直输料管伸缩行程 | 允许偏差为5% | 测量 |
|  |  | 垂直输料管伸缩驱动功率 | 一致 | 核对 |
|  |  | 水平输料管伸缩行程 | 允许偏差为5% | 测量 |
|  |  | 水平输料管伸缩驱动功率 | 一致 | 核对 |
|  |  | 梁臂回转角度 | 允许偏差为5% | 测量 |
|  |  | 梁臂回转驱动功率 | 一致 | 核对 |
|  |  | 梁臂变幅最大俯仰角 | 允许偏差为5% | 测量 |
|  |  | 梁臂变幅驱动功率 | 一致 | 核对 |
| 7 | 物料输送装置 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 尺寸（宽度×有效长度） | 允许偏差为5% | 测量 |
|  |  | 驱动功率 | 一致 | 核对 |
| 8 | 防尘装置 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 尺寸（直径×长度） | 允许偏差为5% | 核对 |
|  |  | 数量 | 一致 | 测量 |
|  |  | 驱动功率 | 一致 | 核对 |
| 9 | 气源设备 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
|  |  | 驱动功率 | 一致 | 核对 |
|  |  | 消声器尺寸（直径×长度） | 允许偏差为5% | 测量 |
| 10 | 行走机构 | 轮胎数量 | 一致 | 核对 |
|  |  | 轮胎规格型号（前/后） | 一致 | 核对 |
|  |  | 驱动功率 | 一致 | 核对 |
|  |  | 制动器型式 | 一致 | 核对 |
| a最小外形尺寸为各运动部件收缩到最小位置或状态的外形尺寸 |  |  |  |  |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全防护

吸粮机上外露的，有可能对人造成伤害的活动零部件，如齿轮、联轴器、传动轴、链轮、链条、传动带、皮带轮等，均应装设防护罩。

应设有电气和机械过载保护装置。

应有防止意外起动设备的装置。

气源设备应根据需要设置安全阀等过载保护装置，吸入口负压超过额定值时应自行开启，停止吸料。

风机出口方向应避开所有操纵位置上的操作者。

安全信息

对操作者存在或有潜在危险的传动装置、传动机构等部位，应在其附近明显位置上设置安全 警示标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

梁臂上明显部位应设置在梁臂回转范围内不得站人的警示标志。

在风机排出口附近应设置排气方向上不得站人的警示标志。

产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

物料输送运转部件应有运动方向标记。

各个操作部件附近应粘贴对应的操作标志，并在说明书中注明其含义。

安全装备

为了防止误动作，输料管的变幅、回转、伸缩及行走机构的控制回路中应设有联锁装置。

移动吸粮机的水平和垂直伸缩管、俯仰、回转、行走机构应设置极限位置开关。

卸料器应设防卡安全装置，分离器应设料位指示器。

电气系统应设置漏电保护装置。

安全性能

负载噪声

负载噪声不大于85 dB（A）。噪声测量在作业性能试验时进行，移动吸粮机周围不应放置障碍物，与墙壁的距离应大于2 m。将测试仪器置于水平位置，传声器面向噪声源，传声器距离地面高度为1.5 m，与移动吸粮机表面距离为1 m（按基准体表面计），用慢档测量A计权声压级。测量点应不少于4点,通常位于移动吸粮机四周测量表面矩形的中心线上。分别在每次试验过程中的前期、中期、后期进行测量，每测点测量3次，取3次结果算术平均值，作为该点实测噪声值。以每个测量点的实测噪声值中的最大值作为测量结果。

电机绝缘电阻

电机带电端子与机体间的绝缘电阻应不小于20 MΩ。用500 V绝缘电阻表（或兆欧表），测量电机带电端子与各设备外壳间的绝缘电阻，取最小值作为测量结果。

粉尘浓度

操作区粉尘浓度不大于10 mg/m3。选择吸粮机四周距离机器1 m，距地面高为1.5 m处为测量点。移动吸粮机正常工作状态下进行吸粮作业，正式作业开始5分钟后开始测量，每间隔5分钟测量1次，共测量3次，取3次结果算术平均值，作为该点实测粉尘浓度值。以每个测量点的实测粉尘浓度值的最大值作为测量结果。

判定规则

安全防护、安全信息、安全装备和安全性能均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

适用性评价采用作业性能试验与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

评价内容包括生产率、散粮破损率和适用性用户意见。

作业性能试验条件

试验样机应按使用说明书的规定进行调整、试运转，处于正常工作状态。

制造商应根据试验用移动吸粮机生产率、试验次数及每次试验时间准备足够的试验物料。

环境温度在0 ℃～35 ℃范围内，相对湿度≤90% RH。

作业性能试验方法

生产率

移动吸粮机在正常工作状态下进行吸粮作业，作业时间不少于15分钟，称量并记录所吸取物料质量和作业时间，按式（1）计算生产率。

P = MT × 3.6             ....................... (1)

式中：P ——生产率，单位为吨每小时（t/h）；

M ——物料总质量，单位为千克（kg）；

T ——完成作业的时间，单位为秒（s）。

散粮破损率

分别从原粮和吸粮机卸出物料取样三次，再从三次取样的样品中各称取试样50 g，用手捡出破损粮粒并称重，按式（2）计算散粮破损率平均值。

.......................(2)

式中：L ——散粮破损率，%；

G1 ——原粮试样中的破损粮粒质量，单位为克（g）；

G2 ——卸料试样中的破损粮粒质量，单位为克（g）；

W ——试样质量，单位为克（g）。

适用性用户意见

按照制造商提供的用户名单进行适用性用户意见调查，调查内容见附录B，调查可采用实地、信函、电话等方式之一或组合形式进行。

判定规则

作业性能试验结果和适用性用户意见均满足表3要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

- 适用性评价要求

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 生产率 | 不低于企业明示值（t/h） |
| 散粮破损率 | ≤2% |
| 适用性用户意见 | 适用性用户意见调查结果为“好”和“中”占比≥80% |

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价内容为生产查定的有效度和用户满意度。

有效度

生产查定与性能试验同时进行。生产查定时，样机数量为1台，样机应在试验物料符合测试要求的情况下，按说明书规定进行累计作业时间为18 h的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间，生产查定过程中，不得发生致命故障和严重故障，故障分类见表4。试验期间故障时间超过30 min，终止试验，再次试验需重新吸粮。按式（3）计算有效度K。

.......................（3）

式中：K ——有效度；

——作业时间，单位为小时（h）；

——故障排除时间，单位为小时（h）。

用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户意见调查同时进行，调查数量为5户。评价指标为用户满意度，按式（4）计算。

=          .......................（4）

式中：——用户满意度（百分制）；

——调查的用户数；

Si ——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

故障分类

故障分类详见表4。

故障分类

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 机具功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的故障 | 气源、行走机构、机体等断裂或损坏，造成不能吸粮作业，需要更换零件或某个设备，或安全防护装置不符合要求造成人身伤害等 |
| 严重故障 | 主要零部件或总成损坏、报废、导致功能严重下降、难以正常作业的严重故障 | 主要轴承、梁臂、输送装置、清灰装置等部件损坏，造成整机不能正常运转；或生产率显著下降，粉尘浓度明显增多等 |
| 一般故障 | 明显影响产品使用功能，在较短时间内可以排除的故障 | 非主要轴承损坏，零部件开焊或开裂，梁臂输料管伸缩机构、回转机构、变幅机构等调节装置损坏，电器开关损坏等 |

判定规则

有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且用户调查中未发生本大纲表4所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

在生产查定中如果发生本大纲表4所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

6.5.1  产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表5。

综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲6.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲6.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全装备 | / | 符合本大纲6.2.3的要求 |
|  | 4 | 安全性能 | / | 符合本大纲6.2.4的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 生产率 | t/h | 不低于企业明示值 |
|  | 2 | 散粮破损率 | / | ≤2% |
|  | 3 | 适用性用户意见 | / | 适用性用户意见调查结果为“好”和“中”占比≥80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 |

6.5.2  一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度要求见表6。

产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度及要求

| 序号 | 项目 |  | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 核测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 气源动力型式 |  | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 最小外形尺寸（长×宽×高） |  | 允许变化 | ≤5% | 测量 |
| 4 | 总装机功率 |  | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 最大输送距离（吸嘴至出料口水平距离） |  | 允许变化 | ≤5%（不允许变小） | 测量 |
| 6 | 进料装置 | 吸嘴型式 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 吸嘴尺寸（内径×长度） | 允许变化 | ≤5%（不允许变小） | 测量 |
|  |  | 垂直输料伸缩行程 | 允许变化 | ≤5%（不允许变小） | 测量 |
|  |  | 垂直输料伸缩驱动功率 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 水平输料管伸缩行程 | 允许变化 | ≤5%（不允许变小） | 测量 |
|  |  | 水平输料管伸缩驱动功率 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 梁臂回转角度 | 允许变化 | ≤5%（不允许变小） | 测量 |
|  |  | 梁臂回转驱动功率 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 梁臂变幅最大俯仰角 | 允许变化 | ≤5%（不允许变小） | 测量 |
|  |  | 梁臂变幅驱动功率 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 物料输送装置 | 型式 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 尺寸（宽度×有效长度） | 允许变化 | ≤5%（不允许变小） | 测量 |
|  |  | 驱动功率 | 不允许变化 | / | / |

- 产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度及要求（续完）

| 序号 | 项目 |  | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 核测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 防尘装置 | 型式 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 尺寸（直径×长度） | 允许变化 | ≤10% | 测量 |
|  |  | 数量 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 驱动功率 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 气源设备 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 驱动功率 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 消声器尺寸（直径×长度） | 允许变化 | ≤10% | 测量 |
| 10 | 行走机构 | 轮胎数量 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 轮胎规格型号（前/后） | 允许变化 | 最小轮胎直径与最大轮胎直径的比值应不小于0.8 | / |
|  |  | 驱动功率 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 制动器型式 | 不允许变化 | / | / |

未列入表6中规定的产品变更控制范围的，允许企业自主变更。

产品结构和特征参数的变更符合表6要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表6要求不一致的，应申报变更确认。

- 附录A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | / |  |
| 2 | 气源动力型式 |  | / | 柴油 汽油 其他： |
| 3 | 最小外形尺寸a（长×宽×高） |  | mm |  |
| 4 | 总装机功率 |  | kW |  |
| 5 | 最大输送距离（吸嘴至出料口水平距离） |  | m |  |
| 6 | 进料装置 | 吸嘴型式 | / | 单筒式 双筒式 清仓式 其他： |
|  |  | 吸嘴尺寸（内径×长度） | mm |  |
|  |  | 垂直输料伸缩行程 | m |  |
|  |  | 垂直输料伸缩驱动功率 | kW |  |
|  |  | 水平输料管伸缩行程 | m |  |
|  |  | 水平输料管伸缩驱动功率 | kW |  |
|  |  | 梁臂回转角度 | （°） |  |
|  |  | 梁臂回转驱动功率 | kW |  |
|  |  | 梁臂变幅最大俯仰角 | （°） |  |
|  |  | 梁臂变幅驱动功率 | kW |  |
| 7 | 物料输送装置 | 型式 | / | 带式 刮板式 埋刮板式 其他： |
|  |  | 尺寸（宽度×有效长度） | mm |  |
|  |  | 驱动功率 | kW |  |
| 8 | 防尘装置 | 型式 | / | 旋风式 袋式 其他： |
|  |  | 尺寸（直径×长度） | mm |  |
|  |  | 数量 | 个 |  |
|  |  | 驱动功率 | kW |  |
| 9 | 气源设备 | 型号名称 | / |  |
|  |  | 驱动功率 | kW |  |
|  |  | 消声器尺寸（直径×长度） | mm |  |
| 11 | 行走机构 | 轮胎数量 | 个 |  |
|  |  | 轮胎规格型号（前/后） | / |  |
|  |  | 驱动功率 | kW |  |
|  |  | 制动器型式 | / |  |
| a最小外形尺寸为各运动部件收缩到最小位置或状态的外形尺寸 |  |  |  |  |

- 企业负责人：          （公章）                               年       月      日

- 附录B

（规范性附录）

用户调查表

调查单位：                              调查人：               调查日期：    年   月   日

| 用户 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机具情况 | 型号名称 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  | 购机时间 |  |  |  |  |  |
| 适用性 | 机具吸粮性能 |  | 好 □ |  | 中 □ |  |  |  | 差 □ |  |
|  | 机具作业时除尘能力 |  | 好 □ |  | 中 □ |  |  |  | 差 □ |  |
|  | 机具作业时振动抑制 |  | 好 □ |  | 中 □ |  |  |  | 差 □ |  |
|  | 机具移动时易操控性 |  | 好 □ |  | 中 □ |  |  |  | 差 □ |  |
|  | 梁臂调整范围满足作业要求 |  | 好 □ |  | 中 □ |  |  |  | 差 □ |  |
| 可靠性 | 故障情况 | 故障情况描述 |  |  |  |  |  |  | 故障级别 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 一般故障 □ 严重故障 □ 致命故障 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 一般故障 □ 严重故障 □ 致命故障 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 一般故障 □ 严重故障 □ 致命故障 |  |
|  | 用户满意度 |  | 好［5］ | 较好［4］ |  |  | 中［3］ | 较差［2］ |  | 差［1］ |
| 调查方式 |  |  | □实地 □信函 □电话 □信息化手段 |  |  | 用户签字 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主叫电话号码 |  |  |  |  |
| 注：1、调查内容有选项的，在所选项上划“√”，故障级别由调查人员填写； 2、采用实地、信函调查方式的需用户签字； 3、采用电话调查时，记录主叫电话号码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________