| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

洋葱联合收获机 质量评价技术规范

Technical specification of quality evaluation for onion combine-harvester

山东省农业机械技术推广站

刘荣国18953151676

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部农业机械化管理司提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会(SAC/TC201/SC2)归口。

本文件起草单位：山东省农业机械技术推广站、。

本文件主要起草人：

洋葱联合收获机 质量评价技术规范洋葱联合收获机 质量评价技术规范洋葱联合收获机 质量评价技术规范洋葱联合收获机 质量评价技术规范

  - 范围

本文件规定了洋葱联合收获机基本要求和质量要求，描述了相应的证实方法。

本文件适用于洋葱联合收获机（以下简称收获机）的质量评定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.11—2008  计数抽样检验程序  第11部分：小总体声称质量水平的评定程序

GB/T 3098.1  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2  紧固件机械性能  螺母

GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB/T 5667  农业机械  生产试验方法

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10395.7  农林拖拉机和机械 安全技术要求 第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306  标牌

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法

  - 术语和定义

下列术语定义适用于本文件。

3.1

洋葱联合收获机  onion combine-harvester

具备洋葱的挖掘、除茎、分离、清选、输送、收集等作业功能的机器。

3.2

伤葱  damaged onion

收获机作业后表皮破损的洋葱。

3.3

杂质  impurity

收获机收集装置中的夹杂物和土壤。

  - 基本要求

- 4.1  质量评价文件资料

- 对收获机进行质量评价所需提供的文件资料应包括:

- 产品规格表(按附录A)；

- 产品执行标准或产品制造验收技术条件；

- 使用说明书；

- 三包凭证；

- 样机彩色照片(左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张)；

- 4.2  主要技术参数核对与测量

- 依据使用说明书、铭牌和其他技术文件，按表1对样机的主要技术参数进行核对或测量。

- 核测项目与方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为5% | 测量(包容样机最小长方体的长、宽、高) |
| 4 | 配套(发动机额定)功率 | 一致 | 核对铭牌 |
| 5 | 配套发动机额定转速 | 一致 | 核对发动机铭牌（自走式适用） |
| 6 | 工作幅宽 | 允许偏差为3% | 测量（挖掘装置两侧平行挡板内侧距离） |
| 7 | 发动机与传动箱传动方式 | 一致 | 核对（自走式适用） |
| 8 | 最小离地间隙 | 允许偏差为3% | 测量（轮胎或履带之间的机体到地面之间的最小距离） |
| 9 | 挖掘装置型式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 限深装置型式 | 一致 | 核对 |
| 11 | 茎叶分离装置型式 | 一致 | 核对 |
| 12 | 清选装置型式 | 一致 | 核对 |
| 13 | 输送装置型式 | 一致 | 核对 |
| 14 | 收集方式 | 一致 | 核对 |
| 15 | 驾驶室类型 | 一致 | 核对（自走式适用） |
| 16 | 变速箱型式 | 一致 | 核对（自走式适用） |
| 17 | 驱动方式 | 一致 | 核对（自走式适用） |
| 18 | 制动器型式（前/后） | 一致 | 核对（自走式适用） |
| 19 | 轴距 | 允许偏差为3% | 测量（轮式适用） |
| 20 | 轮距（前/后） | 允许偏差为3% | 测量（轮式适用） |
| 21 | 轮胎规格（前/后） | 一致 | 核对（轮式适用） |
| 22 | 履带材质 | 一致 | 核对（履带式适用） |
| 23 | 履带轨距 | 允许偏差为3% | 测量（履带式适用） |
| 24 | 履带节距 | 允许偏差为3% | 测量（履带式适用） |
| 25 | 履带节数 | 一致 | 核对（履带式适用） |
| 26 | 履带宽度 | 允许偏差为3% | 测量（履带式适用） |
| 注1：外形尺寸是指样机停放在硬化检测场地上，机架处于水平状态，将划行器收起，并将伸缩段降至最低。 注2：产品不适用的项目不进行核测。 |  |  |  |

- 4.3  试验条件

4.3.1试验地块

试验地应具有代表性，洋葱处于成熟期，长势均匀，符合使用说明书要求。土壤绝对含水率为10%～20%，土壤坚实度不大于2 MPa。试验区平坦，无障碍，长度不小于30 m。

- 4.3.2试验样机

试验样机应符合使用说明书要求,技术状态良好。样机抽取封存后至检测工作结束期间，除按有关技术文件规定进行保养和维修外，不允许更换样机和配件。非自走式收获机根据使用说明书的配套动力范围选择拖拉机，拖拉机的技术状态应稳定良好。驾驶员的操作技术应熟练。试验过程中不应随意更换拖拉机或驾驶员。

- 4.3.3 主要仪器设备

- 试验用主要仪器设备的测量范围和准确度要求应不低于表2的规定。

- 主要仪器设备测量范围和准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ＞5 m | 10 mm |
|  |  | 40 cm～5 m | 1 mm |
|  |  | 2 cm～40 cm | 0.5 mm |
|  |  | 0 mm～2 cm | 0.01 mm |
| 2 | 质量 | 6 kg～1000 kg | 0.5 kg |
|  |  | 200 g～6000 g | 2 g |
|  |  | 0 g～200 g | 0.1 g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 4 | 噪声 | 40 dB(A)～120 dB(A) | 2级 |
| 5 | 硬度 | 20 HRC～70 HRC | 0.5 HRC |
| 6 | 温度 | -10℃～50℃ | 1℃ |
| 7 | 环境湿度 | 10%RH～90%RH | 5%RH |
| 8 | 土壤坚实度 | 0 MPa～5 MPa | 0.1 MPa |

  - 质量要求

    - 性能要求

在试验条件满足4.3的规定下，收获机的主要性能指标应符合表3的规定。

- 性能指标要求

| 序号 | 项目 | 质量要求 | 对应的检测方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯工作小时生产率 | 达到使用说明书规定 | 6.2.3 |
| 2 | 伤葱率 | ≤1.5% | 6.2.4 |
| 3 | 损失率 | ≤5% | 6.2.5 |
| 4 | 含杂率 | ≤5% | 6.2.6 |

- 5.2  安全要求

- 5.2.1 安全防护

- 5.2.1.1危险件防护

各传动轴、带轮、链轮、传动带、链条、万向节等外露运动件应有防护装置，防护装置应符合GB 10395.1和GB 10395.7的规定；

风扇进风口、割刀端部等操作者能意外触及的部位，以及暴露在外的高压管路(金属管路及低压软管除外)及其附件等应有防护措施；

散热器等特殊部位需用网眼防护的，其网眼内切圆直径应不大于4 mm，防护距离不小于 2 mm。

- 5.2.1.2 梯子和踏板的要求

梯子和踏板应满足以下要求：

- 梯子向上或向下移动时，不应有挤压和冲击操作者现象；

- 梯子斜度应保证从梯子上下来时向下可以看到下一级梯子踏板外缘；

- 梯子的踏板应防滑，能防止形成泥土层；

- 梯子踏板宽度不小于300 mm，梯子后面有封闭板的，踏板深度不小于150 mm，无封闭板的踏板深度不小于200 mm；

- 梯子踏板阶梯间隔应不大于300mm，最低一级梯子踏板表面离地高度不大于550 mm；

- 驾驶台、工作台踏板应有防滑和排水措施。

- 5.2.1.3 防护栏、扶手/扶栏或抓手

防护栏、扶手/扶栏或抓手应满足:

a）所有工作台各边都应设有高出工作台1000 mm的防护栏，防护栏的扶手与工作台之间至少有一根横杆；

b）门道梯子两侧应设有扶手或扶栏，以使操作者与收获机始终保持3处接触；

c）扶手/扶栏的横截面尺寸应为25 mm～35 mm；

d）扶手/扶栏的后侧最小放手间隙为50 mm；

e）扶手/扶栏的较低端离地高度应不大于1600 mm；

f）扶手/扶栏长度应不小于150 mm；

g）距梯子最高一级踏板上表面高1000 mm处应设抓手。

- 5.2.1.4 挤压和剪切部位

收获机应设置将挖掘装置保持在提升位置的机械锁定装置；维修和保养期间，意外移动会产生潜在挤压和剪切运动的机构或结构，应留有适当间隙或进行防护；操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部件，座位后部相邻部件表面应平整，座位靠背各交界面不应有棱边。

- 5.2.1.5 洋葱收集箱

距地面或工作台高度大于1500 mm的洋葱收集箱外部应设置安全检查用的阶梯和扶栏。倾卸和/或高位自卸操纵机构应为止-动型（持续操纵型），并应在驾驶员位置上才能操作。

- 5.2.1.6 驾驶室紧急出口

驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口，紧急出口横截面应至少能包容一个640 mm×440 mm的椭圆，驾驶室前挡风玻璃应有3C标志，使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。

- 5.2.1.7 操作者操纵装置

所有操作者操纵装置周围应有最小25 mm的间隙。操作者操纵装置和它们的位置应有适合操作者的文字描述和操作符号。

- 5.2.1.8 动力源启动和停机装置

自走式洋葱收获机应设有安全启动装置，在作业离合器接合及行走变速箱处于接合和非空挡状态下不能启动发动机。应仅能在驾驶员位置控制运动部件的起动和停止；悬挂式和牵引式收获机应仅能在拖拉机驾驶员位置控制运动部件的起动和停止。紧急停机装置应设置在容易接触到的位置。

- 5.2.1.9 蓄电池

蓄电池的非接地端应加以防护，以防止意外接触或与地面短路。

- 5.2.1.10 燃料箱

所有燃料箱的加油口应位于驾驶室外，且离地面或工作台的高度不大于1500 mm。燃油箱与发动机排气管之间的距离应不小于300 mm，距裸露电气接头及电器开关200 mm以上，或设置有效的隔热措施。

- 5.2.1.11 排气口

发动机排气管根部以后至消声器间应有全覆盖的隔热措施；排气方向应避开所有操纵位置上的操作者。

- 5.2.1.12 光、声信号系统及灯光装置

自走式收获机光、声信号系统及灯光装置应包括：

a）灯光装置：前照灯2只、前位灯2只、后位灯2只、前转向灯2只、后转向灯2只、倒车灯2只、制动灯2只、作业灯2只（1只照向挖掘装置前方，1只照向洋葱收集箱卸车区）、驾驶室照明灯。

b）信号装置：发动机机油压力、转速、水温、蓄电池充电电流等指示装置，倒车报警器或监视装置，带自卸洋葱收集箱的机型应设置满箱报警器或监视装置，行走喇叭、后反射器。每侧有后视镜各1只。

- 5.2.1.13 辅助驾驶系统

带辅助驾驶系统的收获机，控制系统的电器设备应具有过流、过压、电源瞬间变化和偶然极性反接的保护装置；电器设备的电器接口应设置防静电装置。

- 5.2.2 制动性能

轮式自走式收获机以最高行驶速度制动时(最高行驶速度大于20km/h时，制动初速度为20 km/h)，制动距离不大于6 m。自走式收获机驻车制动时，轮式能可靠地停在20%(11°18')的干硬纵向坡道上，履带式能可靠地停在25%(14°3')的干硬纵向坡道上。

- 5.2.3 噪声

自走式收获机噪声应符合表4的规定。

- 噪声指标

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境噪声 |  | dB(A) | ≤87 |
| 2 | 耳位噪声 | 封闭驾驶室 |  | ≤85 |
|  |  | 普通驾驶室 |  | ≤93 |
|  |  | 无驾驶室 |  | ≤95 |

- 5.2.4 安全信息

5.2.4.1 挖掘铲、驾驶台、清选装置、输送装置、排气管消声器出口以及切割器、洋葱收集箱、加油口等，对操作者存在或有潜在危险的部位(如正常操作时必须外的功能件,防护装置的开口处和维修保养时有危险的部位),应在其附近固定永久的安全标志。安全标志应符合GB 10396的规定。

5.2.4.2 使用说明书应对有关安全注意事项进行说明。包括但不限于：

a) 作业时，由于土壤条件导致收获机缺乏稳定性产生危险的提醒；

b) 挖掘或切割装置等位置处会出现与其功能相关剪切危险的提醒；

c) 在进入升起的部件下方进行维修或保养前，需要使用机械锁定装置支撑升起的部件的提醒，并说明机械锁定装置使用方法；

d) 收获机运转时任何人不得进入洋葱收集箱的提醒；

e) 动力源停机装置的操作要领及使用方法；

f) 对收获机进行任何干预前（如清除堵塞、维护保养等），应首先关闭发动机的提醒；

g) 在重新启动收获机前需要关闭防护装置的提醒；

h) 蓄电池的维护或更换信息；

i）千斤顶作用点位置信息；

j）灭火器使用方法及放置位置；

k）悬挂式或牵引式收获机与拖拉机电路和液压管路联接时应采取的预防措施；

l）安装和使用在拖拉机驾驶员位置操作的收获机操作机构时应采取的预防措施。

- 5.2.5 安全装备

自走式收获机应配备灭火器并置于易于取放的位置。

- 5.3 装配、外观与涂漆质量

- 5.3.1 装配质量

- 5.3.1.1 各转动件应转动灵活，动力传动应平稳、可靠。各转动部位应加注润滑油。

- 5.3.1.2 各操纵机构应灵活、有效、可靠,无卡滞现象。变速箱应换挡灵活、工作可靠,不应有乱挡和脱挡现象。离合器应结合平稳、可靠,分离彻底。

- 5.3.1.3 各联接件应紧固可靠，主梁、发动机、箱体、侧板、轴承座等部位承受载荷的紧固件强度等级为，螺栓应不低于GB/T 3098.1规定的8.8级，螺母应不低于GB/T 3098.2规定的8级。

- 5.3.1.4 电气装置及线路应布置整齐合理,导线均捆扎成束,导线穿越孔洞时,需设绝缘导管。其安装应牢固,不因振动而松脱、损坏、产生短路和断路现象。发电机、蓄电池应保持工作正常。

- 5.3.1.5 各油路油管固定应牢靠,油管表面不应有渗油、漏油、裂缝、擦伤和明显压扁等缺陷。

- 5.3.1.6自走式收获机运输间隙应不小于250 mm；牵引式收获机运输间隙应不小于110 mm；悬挂式收获机运输间隙应不小于300 mm。

- 5.3.1.7在额定转速下进行30 min空运转试验,收获机的传动、输送等机构应运转平稳，无异常声响。空运转试验后，各紧固件不应松动；箱体动结合面无滴油、静结合面无渗油。

- 5.3.2 外观与涂漆质量

- 5.3.2.1整机外观应整洁，不得有锈蚀、碰伤等缺陷。

- 5.3.2.2涂漆表面应色泽均匀，平整光滑，无露底、起泡、起皱等现象。

- 5.3.2.3涂漆应符合JB/T 5673的规定,外露表面应使用普通耐候涂层TQ-2-2-DM，漆膜附着力应符合JB/T 9832.2规定的Ⅱ级及以上。

- 5.4 使用及调整方便性

- 5.4.1收获机的控制仪表应安装在便于观察和操作的位置，面盘应整洁，字迹应清晰。

- 5.4.2各操纵机构应灵活、有效。

- 5.4.3各张紧、调节机构应可靠,调整方便。

- 5.4.4 各部位保养、维护和换装易损件应操作方便。

- 5.5 使用有效度

收获机的使用有效度应不小于90%。

- 5.6 关键零部件质量

- 5.6.1铸件不应有裂纹和其他降低零件强度的缺陷,加工部位不允许有砂眼、气孔、缩孔和夹渣等缺陷,表面应光洁。

- 5.6.2 锻件不应有夹层、折叠、裂纹和明显残缺皱褶,表面应光洁。

- 5.6.3 冲压件不应有毛刺、裂纹和明显残缺皱折。

- 5.6.4 焊合件焊接应牢固，焊缝应平整、光洁，不应有漏焊、氧化、烧伤、咬肉、烧穿、夹渣和未焊透等缺陷。

- 5.6.5 发动机、传动箱不应有漏油、漏水和漏气现象。

- 5.6.6 挖掘铲刃部工作表面热处理硬度为48 HRC～56 HRC。

- 5.7 使用信息

- 5.7.1 使用说明书

- 5.7.1.1使用说明书的编写格式和内容应符合GB/T 9480的有关规定。

- 5.7.1.2使用说明书应至少包括以下内容：

a）再现安全警示标志、标识，明确粘贴位置；

b）主要用途和适用范围；

c）产品执行标准及主要技术参数；

d）安装、调试和使用方法；

e）维护与保养说明；

f）安全注意事项；

g）常见故障及排除方法；

h）易损件清单；

i）制造企业名称、地址、电话、邮编。

- 5.7.2三包凭证

收获机应有三包凭证,至少包括以下内容：

a）产品名称、型号规格、出厂编号、购买日期；

b）制造企业名称、地址、售后服务联系电话、邮政编码；

c）销售者和维修者的名称、地址、电话、邮政编码；

d） 整机三包有效期（不低于1年）；

e） 主要零部件名称和质量保证期（不低于1年）；

f） 易损件及其他零部件和质量保证期；

g） 主要零部件清单；

h） 销售记录（包括销售者、销售地点、销售日期、销售发票号码）；

i） 维修记录（包括送修时间、交货时间、送修故障、维修情况、换退货证明）；

j） 不实行三包的情况说明。

- 5.7.3 铭牌

在收获机明显位置应有永久性铭牌，其规格、材质应符合GB/T 13306的规定，要求字迹清晰、固定牢靠。内容应至少包括：

a） 产品型号和名称；

b） 产品主要技术参数；

c） 产品执行标准代号；

d） 制造日期和出厂编号；

- 制造企业名称、地址。

  - 检测方法

- 6.1试验条件测定

- 6.1.1 按GB/T 5262的规定测定土壤绝对含水率、土壤坚实度，取平均值。土壤层间隔分别为0 cm～10 cm和10 cm～20 cm，各层检测结果取算数平均值作为该点位的测定结果。

- 6.1.2 测定洋葱的种植深度。采用五点法取点，各点连续测定10株洋葱的种植深度，计算平均值。

- 6.1.3 记录试验地大小、地形、土壤类型、种植模式、环境温度和环境湿度等。

- 6.2 性能试验

- 6.2.1 试验要求

按照使用说明书要求，选择能发挥收获机最大效率的挡位进行试验。作业往返1个行程，测定收获机的纯工作小时生产率、伤葱率、损失率、含杂率。

- 6.2.2 作业速度

- 按公式（1）计算，取两个单程平均值。

(1)

式中：

——作业速度，单位为千米每小时（km/h）；

——试验区长度，单位为米（m）；

——通过试验区的时间，单位为秒（s）。

- 6.2.3 纯工作小时生产率

- 按公式（2）计算纯工作小时生产率。

(2)

式中：

——纯工作小时生产率，单位为公顷每小时（hm2/h）；

——收获机工作幅宽，单位为米（m）。

- 6.2.4 伤葱率

每个单程作业后，将收集装置中的洋葱葱头称重，选取其中的伤葱称重，按公式（3）计算，取两个单程平均值。

………………………………………（3）

式中：

——伤葱率；

——伤葱质量，单位为千克（kg）。

——收集装置中的洋葱葱头质量，单位为千克（kg）。

- 6.2.5 损失率

每个单程作业后，将收集装置中的洋葱葱头称重，分别收集试验单程内遗漏在地表的洋葱葱头和埋藏于地表以下的洋葱葱头并称重，按公式（4）计算，取两个单程平均值。

………………………………（4）

式中：

——损失率；

——遗漏在地表的洋葱葱头质量，单位为千克（kg）；

——埋藏于地表以下的洋葱葱头质量，单位为千克（kg）。

- 6.2.6 含杂率

每个单程作业后，将收集装置中的洋葱葱头和杂质分别称重，按公式（5）计算，取两个单程平均值。

………………………………（5）

式中：

——含杂率；

——收集装置中的杂质质量，单位为千克（kg）。

- 6.3 安全要求检查

按照5.2的规定逐项检查。

- 6.4 装配、外观与涂漆质量

- 6.4.1 装配质量检查

按照5.3.1的规定逐项检查。

- 6.4.2 外观与涂漆质量检查

漆膜附着力按JB/T 9832.2的规定检查，其余项目按照5.3.2的规定逐项检查。

- 6.5 使用及调整方便性检查

按照5.4的规定逐项检查。

- 6.6 使用有效度检查

采用定时截尾法对播种机进行120 h的生产试验，按照GB/T 5667的规定计算使用有效度。

- 6.7 关键零部件质量检查

按照5.6的规定逐项检查。

- 6.8 使用信息检查

- 6.8.1 使用说明书检查

按照5.7.1的规定逐项检查。

- 6.8.2三包凭证检查

按照5.7.2的规定逐项检查。

- 6.8.3铭牌检查

按照5.7.3的规定逐项检查。

  - 检验规则

- 7.1  检验项目

检验项目按其对产品质量影响的程度分为A、B、C三类，检验项目分类按表5。

- 检验项目分类

| 序号 | 检验项目 |  | 对应质量要求的条款号 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全要求 | 安全防护 | 5.2.1 | A |
|  |  | 安全信息 | 5.2.2 |  |
|  |  | 安全装备 | 5.2.3 |  |
|  |  | 制动性能 | 5.2.4 |  |
|  |  | 噪声 | 5.2.5 |  |
| 2 | 伤葱率 |  | 5.1 |  |
| 3 | 损失率 |  | 5.1 |  |
| 4 | 使用有效度 |  | 5.5 |  |
| 5 | 含杂率 |  | 5.1 | B |
| 6 | 纯工作小时生产率 |  | 5.1 |  |
| 7 | 装配质量 |  | 5.3.1 |  |
| 8 | 关键零部件质量 |  | 5.6 |  |
| 9 | 外观与涂漆质量 |  | 5.3.2 | C |
| 10 | 使用及调整方便性 |  | 5.4 |  |
| 11 | 使用说明书 |  | 5.7.1 |  |
| 12 | 三包凭证 |  | 5.7.2 |  |
| 13 | 铭牌 |  | 5.7.3 |  |

- 7.2 抽样方案

- 7.2.1抽样方案按照GB/T 2828.11—2008表B.1的规定制定，抽样方案按表6。

- 抽样方案

| 检验水平 | O |
| --- | --- |
| 声称质量水平（DQL） | 1 |
| 核查总体（N） | 10 |
| 样本量（n） | 1 |
| 不合格品限定数（L） | 0 |

- 7.2.2 在制造企业近12个月内生产的合格产品中随机抽取1台，抽样基数不少于10台，市场或使用现场抽样不受此限。

- 7.3  判定规则

- 7.3.1 样机合格判定

对样机的A、B、C类检验项目逐项进行考核和判定。当A类不合格项目数为0（即A=0）、B类不合格项目数不大于1（即B≤1）、C类不合格项目数不大于2（即C≤2）时，判定样机为合格品；否则，判定样机为不合格品。

- 7.3.2 综合判定

若样机为合格品(即样机的不合格品数不大于不合格品限定数),则判定通过；若样机为不合格品(即样机的不合格品数大于不合格品限定数),则判定不通过。

- （规范性）
产品规格表

产品规格表按表A.1。

- 表A.1  产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | £悬挂式 £牵引式 £自走式 £其他： |
| 3 | 整机外形尺寸a (长×宽×高) | mm |  |
| 4 | 配套发动机额定功率 | kW |  |
| 5 | 配套发动机额定转速 | r/min |  |
| 6 | 工作幅宽 | cm |  |
| 7 | 发动机与传动箱传动方式 | / | £皮带传动 £链条传动 £齿轮传动 £其他： |
| 8 | 最小离地间隙 | mm |  |
| 9 | 挖掘装置型式 | / |  |
| 10 | 限深装置型式 | / |  |
| 11 | 茎叶分离装置型式 | / |  |
| 12 | 清选装置型式 | / | £栅条筛式 £网筛式 £其他： |
| 13 | 输送装置型式 | / | £栅条链式 £皮带式 £其他： |
| 14 | 收集方式 | / | £即时装袋 £即时装车 £自带收集箱 £其他： |
| 15 | 驾驶室类型 | / | £无驾驶室 £简易式 £普通式 £封闭式 |
| 16 | 变速箱型式 | / |  |
| 17 | 驱动方式 | / | £机械 £液压 £其他： |
| 18 | 制动器型式（前/后） | / |  |
| 19 | 轴距 | mm |  |
| 20 | 轮距（前/后） | mm |  |
| 21 | 轮胎规格（前/后） | / |  |
| 22 | 履带材质 | / | £橡胶 £金属 £其他： |
| 23 | 履带轨距 | mm |  |
| 24 | 履带节距 | mm |  |
| 25 | 履带节数 | / |  |
| 26 | 履带宽度 | mm |  |

企业负责人：                     （公章）                      年        月       日