| ICS | 65.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 90 |

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

废旧农业机械回收体系建设规范

Construction specification of waste agricultural machinery recycling system

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

废旧农业机械回收体系建设规范

范围

本文件规定了废旧农业机械回收体系的构成和建设要求，描述了废旧农业机械回收体系建设的证实方法。

本文适用于报废的拖拉机、联合收割机、播种机等主要农业机械的回收体系建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 188  职业健康监护技术规范

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB 8978  污水综合排放标准

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 15562.2  环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场

GB 18597  危险废弃物贮存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准

GB 22128  报废机动车回收拆解企业技术规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB/T 20271  信息安全技术 信息系统通用安全技术要求

GB/T 22239  信息系统安全等级保护基本要求

GB/T 33000  企业安全生产标准化 基本规范

NY/T 1138.1-2016  农业机械维修业开业技术条件 第1部分：农业机械综合维修点

NY/T 2900-2022  报废农业机械回收拆解技术规范

SB/T 11229-2021  互联网旧货交易平台建设和管理规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

废旧农业机械  waste agricultural machinery

符合国家标准、行业标准规定的报废条件和农机所有者自愿报废的农业机械。

注：“废旧农业机械”也称为“报废农业机械”。

回收网点  take-back network

报废农业机械接收或收购、登记、分类、储存等过程中放置报废农业机械的固定场所。

根据规模、设施设备、储存时间、管理要求等,分为收集型、集中储存型等不同类型的回收网点。

拆解中心  dismantling center

对废旧农业机械进行无害化处理，拆除总成和可再利用的零部件，对机体和结构件等进行拆分或压扁、破碎、清洗、储存、运输等活动的场所。

信息化管理平台  Information management platform

利用现代信息技术手段，为报废农业机械回收、拆解等行业提供全面的数据采集、处理、存储、分析及共享服务的系统。

废旧农业机械回收体系构成

废旧农业机械回收体系由回收网点、拆解中心和信息化管理平台三部分构成，废旧农业机械回收体系框架见图1。

回收网点包括收集型回收网点和集中储存型回收网点。收集型回收网点可暂时储存报废农业机械。集中储存型回收网点可长期储存报废农业机械。

拆解中心包括具有相关资质的报废农业机械回收拆解企业、报废机动车回收拆解企业、符合NY/T 1138.1-2016中要求的二级以上农机维修企业等。

废旧农业机械回收体系框架

废旧农业机械回收体系建设要求

回收网点

设置原则

应根据服务区域和报废农业机械的产生量等实际情况统筹规划，因地制宜设置回收网点。

回收网点可以是维修服务网点、农机服务经营组织、拆解中心等，其经营范围应包含报废农业机械回收业务。

收集型回收网点可参考以下指标：

a)	按相应区域农业机械保有量设置；

b)	按村、乡（镇）设置，服务半径宜不超过10 km。

集中储存型回收网点可参考以下指标：

a)	按相应区域农业机械保有量设置；

b)	按乡（镇）设置，服务半径宜不低于10 km。

安全要求

应具有与服务内容相适应和必要数量的消防器材。

应符合GB 50016规定的安全要求。

环保要求

应符合GB 18597规定的环保要求。

集中储存型回收网点宜具有环保管理制度，具备废液、废物等收集及储存能力。

场地要求

收集型回收网点的办公区面积宜不低于30 m2，暂存面积宜不低于50 m2。

集中储存型回收网点的办公区面积宜不低于30 m2，储存面积宜不低于150 m2。

集中储存型回收网点储存区域地面应做防水、防渗漏处理，有特殊要求的地面应做防腐蚀处理，一般地面为混凝土地面。

集中储存型回收网点应设置有专门的储存电池场所。

设备要求

收集型回收网点应具备的设备包括但不限于电脑、打印机、拍照设备。

集中储存型回收网点应具备的设备包括但不限于电脑、打印机、拍照设备、监控系统、地磅、叉车、防渗漏装置。

经营要求

应在营业场所显著位置设置提示性信息，内容应包含“报废农业机械回收网点”等字样。

应制定并明示工作流程和业务流程。

回收网点应记录的信息包括但不限于机主姓名或单位名称、身份证号或统一社会信用代码、牌照号码(适用时)、品牌型号、机架号、发动机号（适用时）、出厂时间、接收或收购日期。

应建立电子档案、纸质档案和铭牌档案，纸质档案和铭牌档案保存期限应不少于3年，电子档案保存期限应不少于5年。

从业人员宜接受职业道德教育和岗位知识、技能培训，特种设备操作人员应取得相应资格后方可上岗。

拆解中心

设置要求

拆解中心可分为Ⅰ档、Ⅱ档、Ⅲ档、Ⅳ档、Ⅴ档五个级别。各级别拆解中心的年拆解产能和经营面积要求见表1。

拆解中心年拆解产能和经营面积

| 拆解中心类型 | 拆解中心年拆解产能/台套 | 经营面积/m2 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ档 | ≥5000 | ≥10000 |
| Ⅱ档 | ≥2000 | 5000～10000 |
| Ⅲ档 | ≥1000 | 2000～5000 |
| Ⅳ档 | ≥500 | 1000～2000 |
| Ⅴ档 | ≥200 | 500～1000 |

拆解中心的规划宜依据所在服务区域年总拆解产能需求来选择不同分档拆解中心类型及相应数量。

拆解中心服务的对象宜与服务区域内主要农机装备种类合理设置。

服务区域年总拆解产能宜参考区域内年农业机械保有量的4%～10%测算。

安全要求

应按照GB/T 33000规定的要求，制定安全生产组织管理制度、职工安全生产培训制度、安全生产检查制度、消防演练和突发事件应急预案等。

应按照GB 2894规定的要求在拆解场地内设置和使用安全标志。

应按照GBZ 188规定的要求对接触有害化学因素、物理因素、粉尘等的作业人员进行监护。

环保要求

拆解区环境噪声限值应符合GB 12348规定的三类声环境功能区的要求。

存在有害气体或易燃气体，应具有导流和无害化处理的能力。

场地要求

应有独立的拆解区、报废农业机械储存区、拆解后零部件和物料储存区、固体废弃物或危险废物料储存控制区等功能区，各功能区场地面积应与拆解能力相匹配，作业场地（包括拆解和储存场地）面积不低于拆解中心总面积的70%。

不同类型拆解中心的最低经营面积见表1。

拆解车间应为封闭或者半封闭车间。

一般工业固体废物储存场地应符合GB 18599规定的要求。

危险废物的储存场地应符合GB 18597规定的要求。

拆解电动农业机械的企业还应满足以下场地建设要求：

具有自走式农业机械储存场地、电池储存场地和电池拆卸专用场地。

电池贮存场地应设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外，并设有烟雾报警器等火灾自动报警设施。

电池拆卸专用场地地面应做绝缘处理。

设备要求

        - 拆解中心配置的设备应符合NY/T 2900-2022中4.4的要求。

经营要求

应具有专业的技术人员，国家有持证上岗规定的岗位，应持证上岗。

应记录的信息包括但不限于机主姓名或单位名称、身份证号或统一社会信用代码、牌照号码(适用时)、品牌型号、机架号、发动机号（适用时）、出厂时间、接收或收购日期。

宜根据生产企业提供的产品说明书、产品图册编制拆解作业流程图，拆解作业流程图应注明拆解流程、拆解方法、所需设备或工具；对于复杂产品或部件，宜编制拆解作业指导书。

具有再利用或再制造价值的零部件可交给具有相应资质的企业。

废金属、废塑料、废橡胶等可再利用的固体废弃物可交给再生资源回收利用企业。

不可再利用的固体废弃物、废液、危险废物应交给具有相应资质的处理处置企业。

应记录回收、拆解、废弃物处理及拆解后零部件、材料和废弃物的数量/重量和流向等，进行标识，处理批次和拆解数量与接收重量应匹配。

应建立电子档案、纸质档案和铭牌档案，纸质档案和铭牌档案保存期限应不少于3年，电子档案保存期限应不少于5年。

信息化管理平台

建设要求

平台应采用模块化设计，具备信息高并发处理能力，可支持多种操作系统、浏览器和移动设备。

平台功能要求

应支持报废农业机械回收拆解登记信息、拆解后零部件、材料和废弃物的数量/重量和流向等信息的数据采集、数据存储、数据处理、数据分析和报表生成等。

安全性要求

平台建设应满足GB/T 20271规定的要求和GB/T 22239-2019中第三级安全等级保护的基本要求。

参考文献

- [1] GB 3095-2012 环境空气质量标准

- [2] GB 8978-1996 污水综合排放标准

- [3] GB 15618-2018 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

- [4] GB/T 37515-2019 再生资源回收体系建设规范

- [5] GB/T 38698.2-2023 车用动力电池回收利用 管理规范 第2部分：回收服务网点

- [6] GB/T 39256-2020 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 信息化管理平台规范