推荐性国家标准

《废旧农业机械回收体系建设规范》

（征求意见稿）

编制说明

《废旧农业机械回收体系建设规范》标准起草组

2024年11月

目  录

一、工作简况	1

二、国家标准编制原则、主要内容及其确定依据	6

三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益	12

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况	13

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因	13

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系	13

七、重大分歧意见的处理经过和依据	13

八、涉及专利的有关说明	13

九、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议	13

十、其他应当说明的事项	13

- 一、工作简况

1.1 任务来源

《废旧农业机械回收体系建设规范》是全国农业机械标准化技术委员会归口管理的国家重点标准，该项目被列入了《以标准升级促进经济高质量发展工作方案》《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》中的重点国家标准项目清单。2024年4月28日，国家市场监督管理总局标准技术管理司下达“两个方案”重要标准《项目立项书》的通知，正式将《废旧农业机械回收体系建设规范》推荐性国家标准研制任务列于其中。根据《国家标准化管理委员会关于下达2024年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2024〕25号），2024年5月31日，国家标准化管理委员会下达《废旧农业机械回收体系建设规范》推荐性国家标准计划，项目计划号为20241780-T-604。

1.2 制定背景和意义

随着中国农业现代化进程的推进，农机装备的使用量逐渐增加。根据国家统计局数据，2017—2023年，中国农业机械总动力不断上升，农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》，明确到2025年全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右。2035年，主要农作物生产实现全过程机械化，农业生产基本实现机械化全覆盖，机械化全程全面和高质量支撑农业农村现代化的格局基本形成。这一发展为农业现代化建设提供了有力的机械化支撑，但同时也产生了大量废旧农业机械，废旧农业机械也称报废农业机械。

目前，报废农业机械回收过程缺乏系统的管理和规范，回收行业发展中存在着产业体系不够完整、市场机制尚不健全等问题，回收体系不完善。一是回收缺乏专业的回收机构和人员，回收渠道单一，农民交售渠道有限，回收成本高，技术落后，这增加了报废农业机械回收的难度。二是拆解中心的建设不规范，缺乏规范性引导。三是缺乏相关信息化管理平台，不利于报废农业机械流通的监管、追溯和管控等。

针对以上存在的问题，我国报废农业机械回收行业市场规模不断扩大、回收体系逐步完善、技术创新不断推进。《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》（发改环资〔2022〕109号）、《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》（国办发〔2024〕7号）和《关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知》（商流通发〔2024〕18号）等政策的出台对建立健全循环利用体系，对提高资源循环利用水平，促进绿色低碳循环发展提出了更高的要求。

为贯彻落实国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》部署，减少因报废农业机械堆放等不合理处理而造成资源浪费，促进耗能高、污染重、安全性能低的报废农业机械淘汰，推动农业机械化升级和农业高质量、绿色发展，实现报废农业机械资源、环境与经济效益的最大化，从而有助于推进资源节约和助力实现“碳达峰、碳中和”，特提出推荐性国家标准《废旧农业机械回收体系建设规范》的制定建议。

1.3 主要工作过程

（1）预研阶段

2024年3月起，标准起草单位通过调研国内报废农业机械回收拆解企业、报废机动车回收拆解企业和回收网点等，深入了解报废农业机械的回收、拆解、后处理、利用等流程，对报废农业机械回收、拆解等行业发展现状有了更加清晰深刻的认识，针对目前报废农业机械拆解和回收存在的问题，特提出本标准的制定。

期间，标准起草单位梳理了现有关于报废农业机械回收相关的标准和法律法规情况，为本标准的制定提供了参考和依据，相关标准见表1。

《农业机械安全监督管理条例》是为了加强农业机械安全监督管理，预防和减少农业机械事故，保障人民生命和财产安全而制定的。该条例适用于在中国境内从事农业机械的生产、销售、维修、使用操作以及安全监督管理等活动。农业机械安全监督管理应遵循以人为本、预防事故、保障安全、促进发展的原则。现关于回收体系建设的相关标准较为全面，制定了再生资源、废旧轮胎、可回收物等相关标准。本项目涉及废旧农业机械回收体系的建设要求，是针对报废农业机械回收过程中的各参与主体单位，提出参与主体资质和能力等基本要求，明确其经营范围和职能要求，可作为有关主管部门对管理从事报废农业机械回收相关企业和对农业机械来源、去向监督管理的依据，是现有国家标准计划的重要补充。

表1 废旧农业机械回收体系建设规范相关标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准类别 | 标准状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 22128-2019 | 报废机动车回收拆解企业技术规范 | 国家标准 | 现行 |
| 2 | GB/T 37515-2019 | 再生资源回收体系建设规范 | 国家标准 | 现行 |
| 3 | SB/T 10834-2012 | 废旧轮胎回收体系建设标准 | 行业标准 | 现行 |
| 4 | NY/T 1640-2021 | 农业机械分类 | 行业标准 | 现行 |
| 5 | NY/T 2900-2022 | 报废农业机械回收拆解技术规范 | 行业标准 | 现行 |
| 6 | GH/T1298-2020 | 公共机构废旧商品回收体系管理规范 | 行业标准 | 现行 |

（2）成立工作小组

2024年5月，标准立项计划号下达后，在前期预研究及调研分析的基础上，中华全国供销合作总社天津再生资源研究所等单位联合成立标准起草小组，按照工作时间进度要求，制定了明确的工作目标和详细的工作计划。

（3）起草阶段

2024年5月—11月，在标准起草阶段，标准起草工作组采取文献资料收集、实地调研、专家咨询等方法进行资料收集，整理完善调研内容，提出了废旧农业机械回收体系建设涉及的主要内容，形成了《废旧农业机械回收体系建设规范》标准工作组讨论稿，对讨论稿进行多次修改和完善，并于11月形成征求意见稿和编制说明。

2024年5月21日，召开标准启动会，会上起草组汇报了标准的编制背景、编制思路和主要内容框架，对标准框架和编制思路进行探讨。

2024年8月7日，标准起草组赴山东三禾农业机械拆解企业进行调研，对该公司的整个回收拆解系统进行了参观。8月8日，标准起草组赴山东费县顺和农机化种植专业合作社进行调研，对该合作社回收作业流程、人员队伍和规章制度等进行了详细了解。标准起草组结合实地参观考察和调研，对标准框架和具体内容作出了进一步完善。

2024年9月20日，标准起草组召开标准研讨会。来自农业农村部农业机械化总站、中华全国供销合作总社北京商业机械研究所、山东省农业机械科学研究院、内蒙古农牧厅农机局、黑龙江省富裕县农机服务中心、乌兰察布市察哈尔右翼中旗农牧和科技局农机服务中心、临沂市农业机械发展促进中心、临沭县农业农村局、临沭县农业机械发展促进中心的专家，以及山东三禾机械科技有限公司、乌兰察布市察右中旗鼎新农牧业机械有限公司的企业代表，共18人通过线上/线下的方式参加会议。会上，标准起草组介绍了标准任务来源、标准起草背景、起草工作情况、标准主要内容和实施预期效益。农业农村部农业机械化总站等单位的专家和企业代表围绕制定目的、适用范围、技术要求和管理要求等多个方面对标准的编制思路进行了深入细致的研讨。同时，专家和企业代表对文本框架的设计和主要内容提出了具有针对性和前瞻性的建议，以确保标准的可操作性和适用性。

2024年10月—11月，标准起草组结合第一次研讨会各方意见，对讨论稿进行修改，进一步完善和细化标准草案。

2024年11月28日，中华全国供销合作总社天津再生资源研究所组织召开《废旧农业机械回收体系建设规范》国家标准研讨会，与会专家和企业代表针对标准的具体条款提出了意见和建议，标准起草组据此进一步完善了标准文稿，形成了《废旧农业机械回收体系建设规范》征求意见稿和编制说明。

（4）征求意见阶段

（5）送审阶段

（6）报批阶段

- 二、国家标准编制原则、主要内容及其确定依据

2.1 编制原则

为使《废旧农业机械回收体系建设规范》的内容科学、合理并符合行业特征，项目组坚持贯彻以下编制原则：

（1）规范性

本标准依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容。

（2）合法性和合规性

本标准的编制应严格遵守国家相关的法律法规，并符合国家相关政策文件要求，确保废旧农业机械回收体系建设的合法性与合规性。

（3）先进性和适用性

本标准制定遵循实用性和适用性原则，充分考虑我国报废农业机械回收模式以及行业现状，以解决报废农业机械规范化、标准化回收，借鉴国内追溯系统相关实践经验，确保标准内容先进性和适用性。

- 完整性

在本次标准编制过程中，充分调研了报废农业机械回收拆解企业、报废机动车回收拆解企业、维修服务网点、农机服务经营组织等，对这些企业的业务流程进行梳理和分析，分析整个行业的运作模式，同时还充分考虑到不同地区、不同规模的企业在实际操作中的差异；根据废旧农业机械回收体系，提出了各主体职能和建设要求，确保覆盖废旧农业机械回收体系建设内容，确保标准内容完整性。

2.2 主要内容及其确定依据

本标准共设置5个章节，具体包括：

（1）范围

本文件规定了废旧农业机械回收体系的构成和建设要求。

本文件适用于报废的拖拉机、联合收割机、播种机等主要农业机械的回收体系建设。

（2）规范性引用文件

本部分列出了在本标准中所引用的国家标准、行业技术标准、技术规范等。

（3）术语和定义

本部分对文件中涉及的废旧农业机械、回收网点、拆解中心、信息化管理平台等术语进行了定义，便于标准条文的理解。

符合国家标准、行业标准规定的报废条件和农机所有者自愿报废的农业机械（注：“废旧农业机械”也称为“报废农业机械”）。该定义参考了《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）中“报废机动车”的定义：达到国家机动车强制报废标准规定的和机动车所有人自愿做报废处理的机动车。

回收网点定义为报废农业机械接收或收购、登记、分类、储存等过程中放置报废农业机械的固定场所。该定义参考了《车用动力电池回收利用 管理规范第2部分：回收服务网点》（GB/T 38698.2-2023）中“回收服务网点”的定义：收集、分类、贮存及包装等过程中放置废旧动力电池的场所。

拆解中心定义为对废旧农业机械进行无害化处理，拆除总成和可再利用的零部件，对机体和结构件等进行拆分或压扁、破碎、清洗、储存、运输等活动的场所。该定义参考了《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）中“拆解”的定义：对报废机动车进行无害化处理、拆除主要总成和可再利用的零部件，对车体和结构件等进行拆分或压扁的过程。

信息化管理平台定义为利用现代信息技术手段，为报废农业机械回收、拆解等行业提供全面的数据采集、处理、存储、分析及共享服务的系统。该定义参考了《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 信息化管理平台规范》（GB/T 39256-2020）中“绿色供应链信息化管理平台”的定义：基于信息技术和生命周期理念构建的能够实现产品设计、采购、生产、流通、回收处置等供应链环节相关绿色信息的收集、处理、分析、共享及披露功能的信息平台。

（4）废旧农业机械回收体系构成

本部分明确了废旧农业机械回收体系框架，明确了参与废旧农业机械回收体系建设的各主体。

说明：废旧农业机械在本文件中也称作报废农业机械。报废农业机械经过回收、拆解，之后再利用和再处理，进入再生资源行业。再生资源行业发展良好，体系建设完善，特此提出回收网点和拆解中心；为方便报废农业机械流通的监管、追溯和管控等，建立信息化管理平台。

（5）废旧农业机械回收体系建设要求

本部分针对回收网点、拆解中心建设，提出了设置要求、安全要求、环保要求、场地要求、设备要求、经营要求；针对信息化管理平台提出了建设要求、平台功能要求和安全性要求。

5.1回收网点

本标准参考《再生资源回收体系的建设》（GB/T 37515-2019）对回收网点的设置、安全、环保、场地、设备、经营等提出具体要求。按照报废农业机械存储量和时间差异，回收网点分为暂存型的收集型回收网点和长期存放型的集中储存型回收网点。

5.1.1设置原则

回收网点设置应根据服务区域和报废农业机械的产生量等实际情况统一规划，因地制宜设置，宜设置在维修服务网点、农机服务经营组织、拆解中心等场所。收集型回收网点和集中储存型回收网点宜按相应区域农业机械保有量设置，同时出于回收网点便民服务的考虑，收集型回收网点宜按村、乡（镇）设置，服务半径宜不超过10 km，集中储存型回收网点宜按乡（镇）设置，服务半径宜不低于10 km。

5.1.2安全要求

回收网点应具有灭火器材,应具有与服务内容相适应和必要数量的消防器材。回收网点的建筑设计应符合GB 50016规定的安全要求。

5.1.3环保要求

回收网点环境环保应符合GB 18597要求。集中储存型回收网点宜具有环保管理制度，具备废液、废物等收集及储存能力。

5.1.4场地要求

出于安全考虑，办公区、储存场应分别设置。办公区域应至少包含两套占地面积为5 m2的桌椅，一套占地面积为10 m2的桌椅，以及人行通道，共计30 m2。收集型回收网点应至少具备暂存5台报废农业机械的面积的空间，集中储存型回收网点应至少具备暂存5台报废农业机械的面积的空间。

在回收过程中农业机械可能存在漏油、漏水等情况，集中储存型回收网点地面应做防水、防渗漏处理，有特殊要求的地面应做防腐蚀处理，一般地面为混凝土地面。

废旧动力蓄电池属于危险化学品，集中储存型回收网点应设置储存电池的场所。

5.1.5设备要求

收集型回收网点应具备的设备包括但不限于电脑、打印机、拍照设备。

集中储存型回收网点应具备的设备包括但不限于电脑、打印机、拍照设备、监控系统、地磅、叉车、防渗漏设备。

5.1.6经营要求

应在营业场所显著位置设置提示性信息，内容应包含“报废农业机械回收网点”等字样。

回收网点应制定并明示工作和业务流程图、文等，保证报废农业机械所有者明确回收流程，规范操作流程。

报废农业机械回收拆解过程中应保证农业机械来源唯一性和合法性等，因此应记录的农业机械所有者和农业机械的信息，应建立电子和纸质档案记录回收拆解农业机械者和农业机械的信息，保存农业机械的铭牌，方便后期信息核实和流通信息追溯。纸质档案和铭牌档案保存期限应不少于3年，电子档案保存期限应不少于5年。

从业人员宜接受职业道德教育和岗位知识、技能培训，了解所服务的行业和掌握基本操作技能。像叉车等特种设备操作人员应取得相应资格后方可上岗。

5.2拆解中心。

本标准参考《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）和《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T 2900-2022），对拆解中心的设置、安全、环保、场地、设备、经营提出具体要求。

5.2.1设置要求

根据实地调研和资料查询等，拆解中心可分为Ⅰ档、Ⅱ档、Ⅲ档、Ⅳ档、Ⅴ档五个级别。各级别拆解中心的年拆解产能和经营面积要求见表1。

表1 拆解中心年拆解产能和经营面积

| 拆解中心类型 | 拆解中心年拆解产能/台套 | 经营面积/m2 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ档 | ≥5000 | ≥10000 |
| Ⅱ档 | ≥2000 | 5000～10000 |
| Ⅲ档 | ≥1000 | 2000～5000 |
| Ⅳ档 | ≥500 | 1000～2000 |
| Ⅴ档 | ≥200 | 500～1000 |

拆解中心的规划宜依据所在服务区域年总拆解产能需求来选择不同分档拆解中心类型及相应数量。拆解中心服务的对象宜与服务区域内主要农机装备种类合理设置。服务区域年总拆解产能宜参考区域内年农业机械保有量的4%～10%测算。

5.2.2安全要求

拆解中心新建、扩建或者改建时，应按照《企业安全生产标准化 基本规范应按照》（GB/T 33000）要求，具备安全生产组织管理制度、职工安全生产培训制度、安全生产检查制度、消防演练和突发事件应急预案等。

应按照《安全标志及其使用导则》（GB 2894）要求在拆解场地内设置和使用安全标志。

应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ 188）要求对接触有害化学因素、物理因素、粉尘等的作业人员进行监护。

5.2.3环保要求

报废农业机械拆解时会产生噪声，拆解中心应通过使用低噪音等设备使得拆解区环境噪声限值符合GB 12348规定的三类声环境功能区的要求。

拆解、运输等过程中可能会存在有害气体或易燃气体，拆解中心应具有导流和无害化处理的能力。

5.2.4场地要求

应设置独立的拆解工作区域，同时应根据储存物类型设置不同的独立储存区，各功能区场地面积应与拆解能力相匹配，作业场地（包括拆解和储存场地）面积不低于拆解中心总面积的70%。不同拆解中心类型的最低经营面积见表1。

报废农业机械拆解后会产生一般工业固体废物和危险废物等，因此拆解中心应建有储存场地，一般工业固体废物储存场地应符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599）要求。危险废物的储存场地应符合《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB 18597）要求。

电动农业机械具有电池，拆解电池时应具备专门拆解和储存场地，并且拆卸场地应做绝缘处理，保证人员安全。

5.2.5设备要求

拆解中心应按照《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T 2900-2022）中4.4的要求配备完善的办公、拆解、运输等设备。

5.2.6经营要求

拆解中心应具有专业的技术人员，国家有持证上岗规定的岗位，应持证上岗。

报废农业机械回收拆解过程中应保证农业机械来源唯一性和合法性等，因此应记录的农业机械所有者和农业机械的信息，应建立电子和纸质档案记录回收拆解农业机械者和农业机械的信息，保存农业机械的铭牌，方便后期信息核实和流通信息追溯。纸质档案和铭牌档案保存期限应不少于3年，电子档案保存期限应不少于5年。

宜根据生产企业提供的产品说明书、产品图册编制拆解作业流程图，拆解作业流程图应注明拆解流程、拆解方法、所需设备或工具；对于复杂产品或部件，宜编制拆解作业指导书。

从报废农业机械拆解的具有再利用或再制造价值的零部件可交给具有相应资质的企业，由有资质的企业对其进行处理处置。废金属、废塑料、废橡胶等可再利用的固体废弃物可进入再生资源回收利用体系，交给再生资源回收利用企业进行加工再利用。不可再利用的固体废弃物、废液、危险废物应交给具有相应资质的处理处置企业，不得独自进行处理处置。

在回收、拆解及后处理过程中，应记录回收、拆解、废弃物处理及拆解后零部件、材料和废弃物的数量/重量和流向等，进行标识，处理批次和拆解数量与接收重量应匹配。

5.3信息化管理平台

本部分针对信息化管理平台的建设，提出了建设要求、平台功能和安全性要求。

本标准参考《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 信息化管理平台规范》（GB/T 39256-2020）对信息化管理平台的建设提出要求。

- 三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

本标准的制定和实施可减少因废旧农机不合理处理导致长期堆放而造成的资源浪费和环境污染。本标准的制定和实施能够规范回收流程，明确相关主体职能和资质，丰富回收渠道，有助于提高农民报废农业机械的积极性，也有助于提高回收拆解企业经济效益。

- 四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

经检索，无废旧农业机械回收体系建设相关的国外标准。

- 五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

本标准为首次自主制定，未引用或者采用国际国外标准。

- 六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准符合现行法律法规的要求，与现行相关法律法规及相关强制性国家标准是协调一致的。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在起草过程中无重大分歧意见。

- 八、涉及专利的有关说明

本文件在制定过程中不涉及专利等相关问题。

- 九、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

建议作为国家推荐性标准发布、实施。

- 十、其他应当说明的事项

无。

《废旧农业机械回收体系建设规范》

标准起草组

2024年11月