农业机械推广鉴定大纲

DG

DG/T 138—XXXX

代替DG/T 138—2019

抓草机

（征求意见稿）

黑龙江省农业机械试验鉴定站 张本领

联系方式：13603679694

邮箱：zhangbenling_2001@163.com

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

目    次

前言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4   基本要求............................................................................2

4.1   产品型号..........................................................................2

4.2	需补充提供的材料	2

4.3	参数准确度及仪器设备	2

4.4	样机确定	2

4.5	生产量和销售量	2

5	初次鉴定	2

5.1	一致性检查	2

5.2	安全性评价	3

5.3	适用性评价	4

5.4	可靠性评价	5

5.5	综合判定规则	6

6	产品变更	7

附录A（规范性）产品规格表	8

附录B（规范性）用户调查表	9

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲是对DG/T 138—2019《抓草机》的修订。

本大纲与DG/T 138—2019相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

——修改了范围，“适用于抓草作业功能的抓草机的推广鉴定”改为“适用于具有自走功能的轮式抓草机的推广鉴定”（见1）；

——修改了规范性引用文件；

——增加了术语和定义，明确了各类结构型式抓草机的定义（见3）；

——增加了产品型号编制要求（见4.1）；

——修改了需补充提供的材料（见4.2）；

——更改了“参数准确度及仪器设备”有关内容（见4.3）；

——更改了生产量和销售量的有关内容（见4.5）；

——修改了一致性检查的内容和方法（见5.1.1）；

——修改了安全性评价的有关内容（见5.2）；

——修改了适用性评价的有关内容（见5.3）；

——修改了可靠性评价的有关内容（见5.4）；

——修改了综合判定表（见表3）；

——修改了产品变更的有关内容（见表4）；

——修改了附录A（见附录A）；

——修改了附录B（见附录B）。

本大纲自实施之日起代替DG/T 138—2019。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：黑龙江省农业机械试验鉴定站、农业农村部农业机械化总站、河南省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：

本大纲所代替大纲的历次版本发布情况为：

——DG/T 138—2019。

抓草机

- 范围

本大纲规定了抓草机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于具有自走功能的轮式抓草机的推广鉴定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

JB/T 8574 农机具产品 型号编制规则

GB/T 4269.1  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第1部分：通用符号

GB/T 4269.2  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其他显示装置用符号  第2部分：农用拖拉机和机械用符号

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

抓草机

安装有提升臂、抓草部件等用于抓草作业的工作装置，完成抓草及收集等功能的自走轮式机械。

3.1.1

拖拉机抓草机组

以轮式拖拉机为动力，前端安装有提升臂、抓草部件等用于抓草作业的工作装置，通过机械向前运动，完成抓草及收集等功能的自走轮式机械。

3.1.2

专用动力抓草机

以专用动力为动力，前端安装有提升臂、抓草部件等用于抓草作业的工作装置，通过机械向前运动，完成抓草及收集等功能的自走轮式机械。

3.1.3

回转抓草机

装有回转式提升臂的抓草机，该提升臂可相对于机械的中线向左或向右进行回转，通过机械向前运动或回转，完成抓草及收集等功能的自走轮式机械。

3.1.4

滑移转向抓草机

通过牵引驱动机器两侧的对应的用固定轴连接的轮胎，使两侧轮胎产生速度差和（或）不同的旋转方向来实现转向的抓草机。

3.2

工作质量

带有制造商所规定的最常用的的工作装置和附属装置，包含驾驶员（75kg）、燃油、冷却液、润滑油等加注至规定状态时的抓草机质量。

3.3

卸载角

抓取部件处于最高提升位置时，抓取爪在水平线以下的旋转角度。

- 基本要求

  - 产品型号

4.1.1 产品型号的编制应符合 JB/T 8574 的规定。产品型号由阿拉伯数字和字母组成，依次由分类代号、特征代号、主参数代号、改进代号四部分组成，分类代号和特征代号与主参数之间，以短横线隔开。

4.1.2 特征代号：L表示轮胎式。

4.1.3 主参数指配套动力的标定功率，kW。

4.1.4 改进代号：改进产品的型号在原型号后加注字母 “A、B、C、D…”依次表示，必要时，加数字表示区别代号。

示例：

7Z   L  — □   □

改进代号：依次用A、B、C等标记；

主参数：用功率表示，单位kW；

特征代号：L表示轮胎式；

类别代号

  - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 用户名单[内容至少包括购买者姓名、联系电话、详细地址、产品型号名称、购机时间，提供的用户应为作业100h以上，分布在3个主要使用（销售）区域，数量10户]；

- 整机和配套发动机符合国家环保部门相关要求的环保信息社会公开文件复印件。

以上材料需加盖制造商公章。

  - 参数准确度及仪器设备

所选用仪器设备的量程和准确度应与被测参数的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

  - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点，试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启用备用样机重新试验。

  - 生产量和销售量

产品的生产量和销售量应符合表1的规定。

表1 生产量和销售量

| 机具种类 | 生产量（台） | 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| 抓草机 | ≥10 | ≥5 |

- 初次鉴定

  - 一致性检查

5.1.1检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表2 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 整机型式 | 一致 | 核对 |
| 转向型式 | 一致 | 核对 |
| 外形尺寸（长×宽×高）a | 允许偏差为5% | 测量 |
| 工作质量 | 允许偏差为5% | 测量 |
| 配套动力 | 一致 | 核对 |
| 最小离地间隙（离地部位） | 允许偏差为5% | 测量 |
| 制动器型式 | 一致 | 核对 |
| 发动机生产厂名称 | 一致 | 核对 |
| 发动机型号 | 一致 | 核对 |
| 发动机标定功率 | 一致 | 核对 |
| 发动机标定转速 | 一致 | 核对 |
| 抓取部件型式（□翻转式□旋转式） | 一致 | 核对 |
| 抓取部件〔□宽度（翻转式）□高度（旋转式）〕b | 允许偏差为5% | 测量 |
| 抓取部件最大张开距离c | 允许偏差为5% | 测量 |
| 液压油泵型式 | 一致 | 核对 |
| 液压油泵型号 | 一致 | 核对 |
| 抓取液压缸规格型号 | 一致 | 核对 |
| （□翻转 □旋转） 液压缸规格型号 | 一致 | 核对 |
| 举升液压缸规格型号 | 一致 | 核对 |
| 轮胎型号（前/后） | 一致 | 核对 |
| 轮胎数量（前/后） | 一致 | 核对 |
| a拖拉机组抓草机及专用动力抓草机测量时为空载状态抓取部件闭合并落地时测量包容样机最小长方体的长、宽、高；回转式抓草机测量时为处于运输、空载状态，抓取部件闭合时测量包容样机最小长方体的长、宽、高。 b宽度为最外侧抓取爪外边缘两平面间距离，高度为抓取爪最前端平面到转轴的垂直距离。 c抓取爪最大张开状态时开合两爪间最小内切圆直径。 |  |  |

5.1.2判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表3的要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

  - 安全性评价

5.2.1安全防护

5.2.1.1安全防护装置

抓草机在工作和保养时，易产生危险的外露旋转件应有防护装置，防护装置应固定牢靠，耐压、无尖角和锐棱。

5.2.1.2脚踏板和梯子

脚踏板和梯子应防滑，结构设计合理。进入操作者工作位置的梯子，必要时应有突缘或挡边，梯子脚踏板宽度≥300mm。

5.2.1.3扶手

进入操作者工作位置的梯子两侧应设置扶手，结构上应使操作者与机器始终保持三点接触支撑状态， 扶手的横截面尺寸应在25mm～38mm之间。

5.2.1.4驾驶室

装有驾驶室的抓草机驾驶室应有两个安全出口，驾驶室的门、窗玻璃应采用钢化玻璃或安全玻璃。，工作方向的风窗应配备刮水器。

5.2.1.5排气口的位置和方向

排气管出口位置和方向的布置应使驾驶员或其他操作者尽量减少接触到有害气体和烟雾。消声器及排气管应设置隔热防护装置。

5.2.1.6锁紧装置

铰接转向抓草机的前、后车架间应配置铰接车架锁紧装置，防止偏转，以保障在发送、吊装及维修时的安全。回转式抓草机工作装置静止和运输时应有锁定装置。

5.2.1.7灯光及反射器

抓草机应有前照灯、制动灯、前转向指示灯、后转向指示灯、倒车灯及后反射器。

5.2.1.8后视镜

应在驾驶室的左右各设置一面后视镜，其安装位置和角度应使司机在工作中能看清后部的情况，且镜中的影像应清晰。

5.2.2安全信息

5.2.2.1安全操作标识

操纵装置的操纵方向不明显时，应在操纵装置上或其附近用操纵符号标明。应符合GB/T 4269.1、GB/T 4269.2的规定

5.2.2.2安全标志

对涉及人身安全的危险部位应有安全标志，安全标志应符合GB 10396的要求。

5.2.2.3使用说明书

每台机器均应有产品使用说明书，产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

5.2.3安全性能

5.2.3.1制动性能

- 行车制动：试验应从冷制动开始，在机器前进方向行驶时进行，在整洁、平坦的混凝土或沥青试验道路上进行，正、反方向各进行一次，两次制动的时间间隔最少为10min，在以20±1km/h车速行驶时，空载冷态行车制动平均减速度应不小于2.94 m/s2，取平均值；

- 停车制动：抓草机满载状态，抓草部件处于最低位置，使用停车制动装置，应使抓草机在15%的干硬坡道上，沿上、下两个方向可靠停驻。

5.2.3.2驾驶员耳旁噪声

在抓草机满载作业标定转速条件下测试驾驶员耳侧水平位置250±20mm处耳旁噪声，用声级计“A”计权“慢档”测量，每次测量取最大值，取最大侧噪声，测3次取平均值，耳旁噪声应不大于95dB（A）。

5.2.4判定规则

安全防护、安全信息和安全性能均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

  - 适用性评价

5.3.1评价方法

适用性评价采用选点试验与适用性用户意见调查相结合的方法进行。根据产品的适用范围，在主作业区选取3个有代表性的区域进行用户调查，并在其中1个区域进行性能试验。重点考核产品对草种类、草含水率等不同条件下的适用能力。

5.3.2 评价内容

评价的内容包括举升时间、液压缸沉降量、额定抓举质量、卸载高度、卸载距离及用户调查的适用性情况。

5.3.3作业性能试验

5.3.3.1试验条件

试验样机的技术状态应符合使用说明书的要求，操作者应技术熟练。

5.3.3.2试验方法

# 5.3.3.2.1举升时间

抓草机加载额定抓举质量，抓草部件完全后翻，发动机稳定在最高转速，操纵抓草机，使抓草部件从最低位置到最高位置，记录举升时间，连续做3次，取平均值。

# 5.3.3.2.2液压缸沉降量

抓草机加载额定抓举质量，将抓草部件举升到最高位置后，操纵手柄处于中位并使发动机熄火1 min后，开始测量提升臂液压缸活塞杆以及抓草部件液压缸活塞杆的外伸长度，试验延续1 h，再次测量活塞杆的外伸长度，两次活塞杆的外伸长度差为液压缸沉降量。各液压缸沉降量测量结果取其中最大值。

# 5.3.3.2.3额定抓举质量

测量时抓举不低于额定抓举质量的重物。将发动机稳定在最大供油位置，随即操纵抓草机，使抓草部件由最低状态连续举升至最高状态，若所加重物未使提升臂在某个位置停止(安全阀打开)，则额定抓取质量符合设计要求。

# 5.3.3.2.4卸载高度、卸载距离

- 卸载高度：将抓草部件提升至最高位置，抓取爪卸载角为45°时（卸载角不足45°时，取最大卸载角），从地面到爪最低点之间的垂直距离。

- 卸载距离：当抓草部件处于最高位置，抓取爪卸载角为45°时（卸载角不足45°时，最大卸载角），从抓草机本体最前面一点(包括轮胎或车架)到最前端爪尖之间的水平距离。

5.3.4适用性用户意见调查

5.3.4.1调查方式

在制造商提供的3个主要使用（销售）区域用户名单中，选取5个用户对适用性进行调查，调查内容见附录B。调查可采用实地、信函、电话之一或组合方式进行。

5.3.4.2调查结果要求

适用性用户意见调查中的每项评价为“好”和“中”两项合计应不小于调查总数的80%。

5.3.5判定规则

作业性能全部满足要求且用户调查结果中适用性每项评价为“好”和“中”两项合计应不小于调查总数的80%时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

  - 可靠性评价

5.4.1评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

5.4.2评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

5.4.2.1有效度

性能试验结束后，对试验样机进行累计作业时间18h的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得发生致命故障和严重故障，按式（1）计算有效度K。

=×100%………………………………………（1）

式中：

——有效度；

——样机作业时间，单位为小时（h） ；

——样机故障修复时间，单位为小时（h） 。

5.4.2.2用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。评价指标为用户满意度S，按式（2）计算，

………………………………………………（2）

式中：

S——用户满意度(100分制)；

m——调查的用户数；

si——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

5.4.2.3故障分类

a)致命故障：机具功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的故障；

b)严重故障：主要零部件或总成损坏、报废、导致功能严重下降、难以正常作业的严重故障；

c)一般故障：明显影响产品使用功能，在较短时间内可以排除的故障；

d)轻度故障：轻度影响产品使用功能，暂时不会导致工作中断，修理费用低廉的故障。

5.4.3判定规则

有效度K≥98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生致命故障、严重故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。在生产试验或生产查定中如果发生致命故障、严重故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

  - 综合判定规则

5.5.1产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。

表3 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项 目 | 单位 | 合格要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全性能 | / | 符合本大纲第5.2.3的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 卸载高度 | mm | 不低于设计要求 |
|  | 2 | 卸载距离 | mm | 不低于设计要求 |
|  | 3 | 举升时间 | s | 不低于设计要求 |
|  | 4 | 额定抓举质量 | kg | 不低于设计要求 |
|  | 5 | 液压缸沉降量 | mm/h | ≤50 |
|  | 6 | 适用性用户意见 | / | “好”和“中”两项合计占调查总数≥80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障。 |

5.5.2  一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过。否则，推广鉴定结论为不通过。

- 产品变更

  - 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表4。

表4产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求

| 检查项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号名称 | 不允许变化 | 一致 | / |
| 整机型式 | 不允许变化 | 一致 | / |
| 转向型式 | 不允许变化 | 一致 | / |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 工作质量 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 配套动力 | 允许变化 | 允许增加幅度≤10% | / |
| 最小离地间隙 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 制动器型式 | 允许变化 | / | 加做冷态行车制动性能试验后确认 |
| 发动机生产厂名称 | 允许变化 | / | 提供符合国家环保部门相关要求的环保信息社会公开文件复印件 |
| 发动机型号 | 允许变化 | / | 提供符合国家环保部门相关要求的环保信息社会公开文件复印件 |
| 发动机标定功率 | 允许变化 | 允许增加幅度≤10% | / |
| 发动机标定转速 | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 抓取部件型式 | 不允许变化 | 一致 | / |
| 抓取部件〔□宽度（翻转式）;□高度（旋转式）〕 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 抓取部件最大张开距离 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 液压油泵型式 | 不允许变化 | 一致 | / |
| 液压油泵型号 | 允许变化 | 只允许流量变大 | / |
| 抓取液压缸规格型号 | 允许变化 | 只允许变大 | / |
| （□翻转;□旋转） 液压缸规格型号 | 允许变化 | 只允许变大 | / |
| 举升液压缸规格型号 | 允许变化 | 只允许变大 | / |
| 轮胎型号（前/后） | 不允许变化 | 一致 | / |
| 轮胎数量（前/后） | 不允许变化 | 一致 | / |

  - 产品结构和特征参数的变更符合表4要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

  - 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表4的要求不一致的，应申报变更确认。

附 录 A

（规范性）

产品规格表

| 项目名称 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- |
| 型号名称 | / |  |
| 整机型式类型 |  | □拖拉机组、□专用动力 □回转式 |
| 转向型式（□滑移式□铰接式□前轮□后轮□前后轮） | / |  |
| 外形尺寸（长×宽×高）a | mm |  |
| 工作质量 | kg |  |
| 配套动力 | kW |  |
| 最小离地间隙（离地部位） | mm |  |
| 制动器型式 | / |  |
| 发动机生产厂名称 | / |  |
| 发动机型号 | / |  |
| 发动机标定功率 | kW |  |
| 发动机标定转速 | r/min |  |
| 抓取部件型式 | / | □旋转式□翻转式 |
| 抓取部件〔□宽度（翻转式）□高度（旋转式）〕b | mm |  |
| 抓取部件最大张开距离c | mm |  |
| 液压油泵型式 | / |  |
| 液压油泵型号 | / |  |
| 抓取液压缸规格型号 | / |  |
| （□翻转;□旋转）液压缸规格型号 | / |  |
| 举升液压缸规格型号 | / |  |
| 额定抓取质量 | kg |  |
| 卸载高度 | mm |  |
| 卸载距离 | mm |  |
| 举升时间 | s |  |
| 轮胎型号（前/后） | / |  |
| 轮胎数量（前/后） | / |  |
| a在平坦硬化场地上，抓取部件闭合并落地状态时测量包容样机最小长方体的长、宽、高，回转式抓草机应在运输状态测量。 b宽度为最外侧抓取爪两点间中心距离，高度为抓取爪最低点平面到转轴的垂直距离。 c抓取爪最大张开状态时开合两爪间最小内切圆直径。 不适用的项目，在设计值栏划“/”，有选择的在□中划√。 |  |  |

制造商负责人：                        （公章）                           年     月     日

附 录 B

（规范性）

用户调查表

调查单位：                           调查人：             调查日期：     年   月   日

| 用户情况 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抓草机 | 型号 |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
|  | 作业时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用性用户意见 | 草种类适用情况 |  | 好□ |  | 中□ |  |  |  | 差□ |  |
|  | 草含水率适用情况 |  | 好□ |  | 中□ |  |  |  | 差□ |  |
|  | 地形地势适用情况 |  | 好□ |  | 中□ |  |  |  | 差□ |  |
| 可靠性 | 故障情况 | 故障部位和表现 | 故障原因及处理处置方法 |  |  |  |  |  | 故障级别 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □致命 □严重 □一般 □轻度 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □致命 □严重 □一般 □轻度 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □致命 □严重 □一般 □轻度 |  |
|  | 重大质量故障情况 |  | □有 | □无 |  | 描述： |  |  |  |  |
|  | 安全事故情况 |  | □有 | □无 |  | 描述： |  |  |  |  |
|  | 可靠性用户满意度 |  | 好［5］ | 较好［4］ |  | 中［3］ |  | 较差［2］ |  | 差［1］ |
| 调查方式 |  | □实地 □信函 □电话 □信息化手段______ |  | 用户签字 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主叫电话号码 |  |  |  |  |  |  |

注1：调查内容有选项的，在所选项上划“√”。

注2：调查方式为实地或信函时，用户应签字；调查方式为电话时，记录主叫电话号码。

_________________________________