| ICS | 65.080 |
| --- | --- |
| CCS | B 10 |

团体标准

T/CAMA XXX—2026

畜禽粪便就地覆膜堆肥技术规范

Technical specification for on-site membrane-covered composting of livestock and poultry manure

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

中国农业机械化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国农业机械化协会提出并归口。

本文件起草单位：农业农村部规划设计研究院、北京市农林科学院，黑龙江省农业科学院，中国科学院地理科学与资源研究所。

本文件主要起草人：

本文件为首次制定。

畜禽粪便就地覆膜堆肥技术规范

范围

本文件规定了畜禽粪便和秸秆等农业废弃物就地覆膜堆肥处理场地要求、原料要求、覆膜堆肥设施、堆肥工艺、堆肥产物和检测方法等内容。

本文件适用于中小规模养殖场畜禽粪污与周边种植户产生的秸秆等混合物料的就地低能耗好氧发酵处理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8576 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

GB/T 19524.1 肥料中粪大肠菌群的测定

GB/T 19524.2 肥料中蛔虫卵死亡率的测定

GB/T 23349 肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标

GB/T 25169-2010 畜禽粪便监测技术规范

NY/T 3442-2019 畜禽粪便堆肥技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

覆膜堆肥  covered omposting

将畜禽粪便、秸秆等有机固体废弃物混匀后堆成条垛，在堆体表面铺设覆盖膜，通过微生物发酵使有机物降解转化为一种适宜于土地利用的产物的过程。

无动力通风 unpowered ventilation

在堆体底部铺设通风管道，与表层覆盖膜形成密闭堆肥设施，发酵升温后利用烟囱效应实现堆体内自然通风。

场地要求

粪污秸秆就地堆肥宜利用养殖场粪污贮存区、田间地头空闲区等场地，应遵循就地、就近肥料化利用原则。

粪污秸秆就地堆肥场地应距离功能地表水体400 m以上。

粪污秸秆就地堆肥场地应采取防雨水、防径流和防渗漏等措施。

原料要求

堆肥原料应就近取材，主要包括畜禽粪污和作物秸秆。

堆肥原料主料由一种或几种畜禽粪污组成，含水率宜不高于80%。

堆肥原料辅料由一种或几种农作物秸秆组成，粒径宜不大于5 cm。

覆膜堆肥设施

覆膜堆肥设施由防渗膜、通气管和覆盖膜组成。

防渗膜应具有防渗漏、耐酸碱、耐高温等特性，铺设于堆体底部。

通气管宜选用UPVC、PP等管材，管体上开孔，孔径不大于10 mm，间距不大于5 cm。

覆盖膜具有防雨水、耐酸碱、耐高温、易透气等特性，铺设于堆体表面。

堆肥工艺

工艺流程

粪污秸秆就地覆膜堆肥工艺流程包括原料预处理、覆膜发酵和臭气控制等环节。

原料预处理

将畜禽粪便和秸秆等辅料混合均匀，混合后的物料含水率宜为45% ~ 65%。

发酵混合料堆成条垛形，堆宽1.0 m ~ 2.0 m，堆高0.8 m ~ 1.5 m，长度不限。

覆膜发酵

堆体底部铺设通风管道，堆体表面铺设一层覆盖膜，发酵过程实现堆体无动力通风。

发酵过程中宜利用铲车或翻抛机对堆体进行翻堆。

夏季覆膜发酵20 d后，春秋季覆膜发酵30 d后，冬季覆膜发酵60 d后，宜收起覆盖膜，进行后腐熟。

夏季总发酵时间不少于40 d，春秋季总发酵时间不少于60 d，冬季总发酵时间不少于90 d。

臭气控制

堆肥区宜设置在养殖场区的下风向或侧风向处，与生产生活区保持20 m以上的隔离间距，满足防疫要求。

堆肥过程中通过调节C/N、含水率和堆体孔隙度等，确保堆体处于好氧或兼氧状态，减少臭气产生。

堆肥产物

产物质量要求

堆肥产物应符合表1的要求。

表1 堆肥产物质量要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 种子发芽指数（GI），% | ≥ 70 |
| 蛔虫卵死亡率，% | ≥ 95 |
| 粪大肠菌群数，个/ g | ≤ 100 |
| 总砷（As）（以干基计），mg/kg | ≤ 15 |
| 总汞（Hg）（以干基计），mg/kg | ≤ 2 |
| 总铅（Pb）（以干基计），mg/kg | ≤ 50 |
| 总镉（Cd）（以干基计），mg/kg | ≤ 3 |
| 总铬（Cr）（以干基计），mg/kg | ≤ 150 |

采样

堆沤产物样品采样方法、样品记录和标识按照GB/T 25169-2010中第5章的规定执行，其中采样过程按照第5.3.2条规定执行。样品的保存按照GB/T 25169-2010中第8章的规定执行。

检测方法

水分含量的测定

按照GB/T 8576的规定执行。

酸碱度的测定

按照NY/T 3442-2019的规定执行。

种子发芽指数的测定

按照NY/T 3442-2019的规定执行。

粪大肠菌群数的测定

按照GB/T 19524.1的规定执行。

蛔虫卵死亡率的测定

按照GB/T 19524.2的规定执行。

重金属的测定

按照GB/T 23349的规定执行。