团体标准

畜禽粪便就地覆膜堆肥技术规范

编制说明

（公开征求意见稿）

《畜禽粪便就地覆膜堆肥技术规范》起草组

2026年4月

目  录

一、工作简况	1

（一）任务来源	1

（二）标准制定背景	1

（三）标准起草组成员	2

（四）标准制定过程	3

二、标准编制原则、主要内容及其确定依据	5

（一）标准编制原则	5

（二）技术路线	5

（三）本文件主要参考的其他标准	6

（四）主要内容及其确定依据	7

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益	20

（一）试验验证的分析、综述报告	20

（二）技术经济论证	34

（三）效益分析	38

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比及引用情况	39

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因	39

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系	39

七、重大意见分歧的处理依据和结果	40

八、涉及专利的有关说明	40

九、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议	40

十、其他应当说明的事项	40

一、工作简况

（一）任务来源

依据中国农业机械化协会文件《关于下达2025年中国农业机械化协会团体标准第二批立项项目的通知》农机（协）[2025] 30号，由农业农村部规划设计研究院承担“畜禽粪便就地覆膜堆肥技术规范”编制任务，本文件由中国农业机械化协会归口，标准起草首席专家为XXX。

（二）标准制定背景

随着我国畜牧业规模化、集约化发展进程持续加快，畜禽养殖规模化率稳步提升，2024 年全国畜禽养殖规模化率已达到 73%，较 2020 年提高 6.5 个百分点，畜禽粪污产生量也随之持续增长，当前全国畜禽粪污年产生量已突破 38 亿吨，畜禽养殖污染已成为农业面源污染的主要来源之一，污染防治与资源化利用形势依然严峻。

近年来，国家持续强化畜禽粪污资源化利用的顶层设计与法治约束，新修订的《中华人民共和国畜牧法》等进一步明确了畜禽粪污无害化处理与资源化利用的法定要求。2020 年国务院办公厅印发《关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号），明确到 2025 年全国畜禽粪污综合利用率达到 80% 以上，2030 年达到 85% 以上的阶段性与长远性目标。2023 年国家标准委、农业农村部、生态环境部联合印发《关于推进畜禽粪污资源化利用标准体系建设的指导意见》，首次系统构建了覆盖收集、处理、利用、检测全链条的畜禽粪污资源化利用标准体系，明确了无害化处理领域技术规范标准制修订的重点方向。2024 年国务院办公厅印发《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》、农业农村部印发《关于加快农业发展全面绿色转型促进乡村生态振兴的指导意见》，持续对畜禽粪污就地就近处理、资源化利用提质增效和标准体系完善作出系统部署。截至目前，国家已累计安排中央投资 118.02 亿元，支持 337 个县（农场）开展绿色种养循环农业试点，推动全国畜禽粪污综合利用率提升至 79.4%，已接近“十四五”规划目标，但距离 2030 年 85% 以上的长远目标仍有差距，且区域间、不同规模养殖主体间处理水平不均衡问题突出，源头处理环节的技术标准化短板依然显著。

堆肥处理因技术门槛低、操作简便、运行成本适中、场地适配性强，是当前我国畜禽粪便无害化处理和肥料化利用的主流技术，其中覆膜堆肥技术凭借臭气管控效果好、发酵效率高、受地域和季节限制小等优势，应用场景持续拓展。农业农村部已发布《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T 3442-2019）等行业标准，有效规范了规模化养殖场、集中处理中心的工厂化覆膜好氧发酵与堆肥全工艺流程。但从我国养殖主体结构来看，全国现有畜禽养殖主体超 6500 万个，其中规模以下养殖场（户）占比超 98%，中小规模畜禽养殖场（户）是我国畜禽养殖业稳产保供的中坚力量，贡献了全国 32% 的生猪、63% 的肉牛、51% 的羊肉等核心畜禽产品产能。受资金投入、场地条件、技术水平、配套设施等因素限制，中小型养殖场（户）普遍采用低成本、简易化的就地覆膜堆肥技术处理畜禽粪便，该模式无需复杂厂房与自动化配套设备，高度适配中小养殖主体就地消纳、就近还田的粪污利用需求，是当前我国中小规模养殖主体粪污处理的核心模式。然而，当前已发布的行业标准多针对工厂化、规模化好氧堆肥工艺设定技术参数与管理要求，与中小养殖场（户）就地简易覆膜堆肥的生产实际适配性不足，导致该领域长期存在技术支撑薄弱、标准化体系缺失的突出问题。因此，亟需针对中小规模养殖场（户）就地处理利用的实际需求，结合国际和国内的研究成果和生产经验，制定较为系统全面的畜禽粪便就地覆膜堆肥技术规范。该文件的制定能够有力规范和保障中小型规模养殖场畜禽粪便的无害化处理，促进畜禽粪便的绿色低碳处理和资源化利用，对推动我国农业绿色高质量发展具有重要意义。

（三）标准起草组成员

2025年10月，由农业农村部规划设计研究院、北京市农林科学院、黑龙江省农业科学院、中国科学院地理科学与资源研究所组织专家，成立标准起草组，制定工作计划，落实人员与分工，要求编制组成员着手收集整理畜禽粪便覆膜堆肥案例和试验数据，追踪国内外相关标准、文献，并对我国实际畜禽粪覆膜堆肥技术开展调研。起草小组成员如表1所示。

表1 起草小组人员信息

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 负责标准编制工作的统筹安排和编写 |
| 2 |  |  |  | 具体负责组织编写 |
| 3 |  |  |  | 参与文本起草和修改 |
| 4 |  |  |  | 参与文本起草和修改 |
| 5 |  |  |  | 参与文本起草和修改 |
| 6 |  |  |  | 参与文本起草和修改 |
| 7 |  |  |  | 参与文本起草和修改 |
| 8 |  |  |  | 参与文本起草和修改 |
| 9 |  |  |  | 参与文本起草和修改 |
| 10 |  |  |  | 参与文本起草和修改 |
| 11 |  |  |  | 参与文本起草和修改 |
| 12 |  |  |  | 参与文本起草和修改 |
| 13 |  |  |  | 参与文本起草和修改 |
| 14 |  |  |  | 参与文本起草和修改 |
| 15 |  |  |  | 参与文本起草和修改 |
| 16 |  |  |  | 参与文本起草和修改 |
| 17 |  |  |  | 参与文本起草和修改 |

（四）标准制定过程

### 1. 开展标准前期研究

2025年10月~2025年12月，标准起草组对国内外相关标准材料进行了全面查阅，包括有关畜禽粪便堆肥技术标准、现有技术文件、相关法律法规等。这些材料成为制定此次标准的依据，以确保其符合国家相关法律法规和管理规定的要求。此外，标准编制组还系统收集了全国部分养殖区畜禽粪便收集、处理、运输及利用等方面的研究成果作为技术资料，并对国内外相关标准、规范和研究报告资料进行了对比分析。同时，标准起草组到全国畜禽养殖的典型省份进行了实地考察，了解不同畜禽种类、养殖规模以及气候和农作物条件下畜禽粪便收集、输送、堆肥、施用工艺技术和设备设施的情况，并进行归类总结和分析。

### 2. 标准起草

在掌握丰富翔实的资料后，标准起草组就相应的细节问题多次与相关单位进行咨询，内部进行了标准框架和技术内容的多次讨论，在充分消化吸收资料的基础上于2026年1月形成了《畜禽粪便就地覆膜堆肥技术规范》标准框架。

2026年2月至2026年3月，标准起草组与其他参与单位充分沟通交流，根据标准框架提出了相应的《畜禽粪便就地覆膜堆肥技术规范》技术内容，并根据参与单位在原料要求、覆膜堆肥设施、堆肥工艺、堆肥产物和检测方法等方面形成的研究成果，确定相关技术参数，形成标准草案。

### 3. 形成标准征求意见稿

起草组按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则，在《畜禽粪便就地覆膜堆肥技术规范》标准草案基础上经过反复修改和完善，于2026年4月形成了《畜禽粪便就地覆膜堆肥技术规范》文本定向征求意见稿和编制说明。

二、标准编制原则、主要内容及其确定依据

（一）标准编制原则

在标准的编制过程中严格遵循国家有关方针、政策、法规和规章，标准的编写规则及表述按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的相关规定，遵循科学、合理、可行的原则，力求做到规范、统一。

首先，在标准制定过程中，遵循政策和协调统一性原则。严格遵循国家有关方针、政策、法规和规章，严格执行团体标准编制要求，与同体系标准及相关的各种基础标准相衔接。

其次，主要技术指标的确定是以规范畜禽粪便覆膜堆肥处理场地要求、原料准备、预处理、工艺控制、成品质量要求和检测方法等为目标，确保先进性、适用性、可靠性、安全性和经济合理性等技术目标。

第三，广泛征求科研单位、管理单位和技术推广单位等专家意见，并与相关企业应用单位进行深入交流和研讨，进行适当的修改和规范，使标准既保持技术上的科学性和先进性，又具有生产上的适用性和可操作性。

（二）技术路线

图1 技术路线

（三）本文件主要参考的其他标准

GB/T 8576 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

GB/T 19524.1 肥料中粪大肠菌群的测定

GB/T 19524.2 肥料中蛔虫卵死亡率的测定

GB/T 23349 肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标

GB/T 25169-2010 畜禽粪便监测技术规范

NY/T 3442-2019 畜禽粪便堆肥技术规范

（四）主要内容及其确定依据

### 1. 术语和定义

标准内容：

原文3.1

“覆膜堆肥 covered composting

将畜禽粪便、秸秆等有机固体废弃物混匀后堆成条垛，在堆体表面铺设覆盖膜，通过微生物发酵使有机物降解转化为一种适宜于土地利用的产物的过程。

理由及依据：本标准处理对象主要为畜禽粪便和秸秆等废弃物，参考《畜禽粪便堆肥技术规范》中对“堆肥”的定义，即“在人工控制条件下，通过微生物的发酵，使有机物被降解，并生产出一种适宜于土地利用的产物的过程”，在此基础上进行修改，将覆膜堆肥处理定义为“将畜禽粪便、秸秆等有机固体废弃物混匀后堆成条垛，在堆体表面铺设覆盖膜，通过微生物发酵使有机物降解转化为一种适宜于土地利用的产物的过程”。

原文3.2

“无动力通风” unpowered ventilation

在堆体底部铺设通风管道，与表层覆盖膜形成密闭堆肥设施，发酵升温后利用烟囱效应实现堆体内自然通风。

理由及依据：本标准的无动力通风针对堆肥过程中的氧气供给，主要通过给堆体底部铺设通风管道，并结合堆体表层覆盖膜，形成密闭环境，当堆体内部发酵升温时，通风管道内部空气由高温向低温处流动，通过烟囱效应实现无动力通风，因此定义为“在堆体底部铺设通风管道，与表层覆盖膜形成密闭堆肥设施，发酵升温后利用烟囱效应实现堆体内自然通风”。

### 2. 场地要求

标准内容：

4.1 粪污秸秆就地堆肥宜利用养殖场粪污贮存区、田间地头空闲区等场地，应遵循就地、就近肥料化利用原则。

4.2 粪污秸秆就地堆肥场地应距离功能地表水体400 m以上。

4.3 粪污秸秆就地堆肥场地应采取防雨水、防径流和防渗漏等措施。

理由及依据：

（1）遵循就地、就近肥料化利用原则的依据

固体粪污覆膜堆肥技术主要适用于就地就近处理场景，因此选择在养殖场粪污贮存区、田间地头空闲区等场地，便于固体粪污的处理与利用。参考《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）中关于粪污处理场地要求，本文件规定覆膜堆肥场所应当结合种养废弃物处理需求，根据废弃物所在区域周边自然环境、地形特点等，选择养殖场粪污贮存区、田间地头空闲区等场地进行就地处理。

（2）粪污秸秆就地堆肥场地应距离功能地表水体400 m以上的依据

覆膜堆肥过程中会产生含有氮、磷及有机物的渗滤液，若堆肥场地距离水体过近，渗滤液可通过土壤渗透或地表径流进入水体，导致水体富营养化或水质恶化，设置400米安全距离可有效降低环境风险。此外，堆肥过程还会释放氨气、硫化氢等异味气体，并滋生病原菌、寄生虫卵等生物污染物，远离水体能够减少这些污染物通过空气或水体传播，从而保护周边生态环境与居民健康。参考《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/81-2001）中5.2对畜禽粪便贮存规定的“贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体，距离不得小于400m”。本标准制定粪污秸秆就地堆肥场地应距离功能地表水体400 m以上。

（3）粪污秸秆就地堆肥场地应采取防雨水、防径流和防渗漏等措施的依据。

覆膜堆肥场所防雨可避免雨水稀释粪污、降低有机质含量，同时减少渗滤液的产生量，减轻处理负担。此外，还能避免雨水冲刷导致氮、磷等养分随径流流失，进而引发水体富营养化。防径流可避免粪污颗粒冲入周边沟渠与河流，从而防止水体污染。同时，还能避免径流污染影响作物生长环境，以及通过土壤渗透造成地下水污染。防渗透可避免粪污和秸秆堆肥过程中产生的高浓度有机物、氨氮及病原体的渗滤液通过土壤孔隙渗入地下水，从而造成持久性污染。参考《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018），《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T 27622-2011），《畜禽养殖场(户)粪污处理设施建设技术指南》（农办牧[2022]19号）中5.1设施设备总体要求规定的“满足防雨、防渗、防溢流和安全防护要求”以及《畜禽养殖场粪污资源化利用设施技术要求》（NY/T 4754-2025）中5.3对粪污暂存设施规定的“粪污暂存池（场）应满足防渗、防雨、防溢流的要求”。本标准制定覆膜堆肥场所应符合防雨、防渗漏和防径流，满足安全和环保等要求。

### 3. 原料要求

标准内容：

5.1 堆肥原料应就近取材，主要包括畜禽粪污和作物秸秆。

5.2 堆肥原料主料由一种或几种畜禽粪污组成，含水率宜不高于80%。

5.3 堆肥原料辅料由一种或几种农作物秸秆组成，粒径宜不大于5 cm。

理由及依据：

- 堆肥原料应就近取材，主要包括畜禽粪污和作物秸秆的依据。

堆肥原料就近取材可缩短运输距离，降低能耗与二次污染风险。畜禽粪污与秸秆随意堆放会导致蚊蝇滋生、病原体传播，经雨水冲刷会污染地表水和地下水。因此，本标准制定就近堆肥化处理能实现污染源集中控制，有效防止污染扩散。

- 堆肥原料主料由一种或几种畜禽粪污组成，含水率宜不高于80%的依据

堆肥原料主料以畜禽粪污为主且含水率宜不高于80%，主要基于微生物活性、通风条件及实际操作的协同需求。微生物分解有机物需适宜水分，但含水率超过80%的粪污接近于液体形态，不利于堆肥发酵，堆体温度难以升至55℃以上，同时渗滤液产生量增加，引发氮磷流失和地下水污染风险。此外，高含水率堆料易黏结成块，增加翻堆难度，破坏堆体结构稳定性，需额外添加大量秸秆、木屑等干物料调节水分，显著提升成本。规模化堆肥实践表明，将畜禽粪污与辅料混合后含水率控制在60%左右，可兼顾好氧发酵效率与养分保留，而初始含水率超过80%的原料需通过强制通风或吸水性材料调节，否则易导致设备堵塞或发酵失败。因此，本标准制定控制畜禽粪污含水率不高于80%的要求。

- 堆肥原料辅料由一种或几种农作物秸秆组成，粒径宜不大于5 cm

细碎秸秆（≤5 cm）可显著提升堆体孔隙率至30%-50%，优化透气性并减少渗滤液产生，同时通过扩大表面积加速微生物分解，使腐熟周期缩短15-20天。与畜禽粪污混合时，能更高效调节碳氮比至20:1-30:1，避免氮素流失或发酵停滞。此外，小粒径秸秆可保障原料混合均匀性，延长高温期5-7天以彻底灭菌，且便于运输储存，降低破碎能耗与设备损耗。考虑到实际堆肥工艺和生产需求，本标准提出堆肥原料辅料由一种或几种农作物秸秆组成，粒径宜不大于5 cm的要求，兼顾堆肥效率、操作成本及环境效益，通过快速发酵腐熟促进粪肥就近还田。

### 4. 覆膜堆肥设施

标准内容：

6.1 覆膜堆肥设施由防渗膜、通气管和覆盖膜组成。

6.2 防渗膜应具有防渗漏、耐酸碱、耐高温等特性，铺设于堆体底部。

6.3 通气管宜选用UPVC、PP等管材，管体上开孔，孔径不大于10 mm，间距不大于5 cm。

6.4 覆盖膜具有防雨水、耐酸碱、耐高温、易透气等特性，铺设于堆体表面。

理由及依据：

（1）覆膜堆肥设施由防渗膜、通气管和覆盖膜组成的依据

覆膜堆肥设施采用防渗膜、通气管和覆盖膜的组成，可形成封闭式的堆肥系统。防渗膜可通过物理阻隔防止渗滤液污染土壤和地下水，同时截留氮磷等养分避免流失。通气管形成氧气输送通道，保障堆体内部好氧发酵所需的氧气浓度≥5%，并通过排气调节温度与湿度，延长高温期3-5天，提升有机物降解率20%-30%。覆盖膜则通过保温、保湿及阻隔臭气与病原菌，维持堆体含水率在50%-65%的理想范围，并降低对周边环境的污染。基于以上结论，本标准制定覆膜堆肥设施应由防渗膜、通气管和覆盖膜组成。

（2）防渗膜应具有防渗漏、耐酸碱、耐高温等特性，铺设于堆体底部的依据

堆体在分解过程中会产生高浓度有机物、重金属及病原体的渗滤液。若防渗膜防渗漏性能不足，渗滤液可能渗入土壤和地下水，造成不可逆的环境污染。防渗膜可通过阻隔渗滤液外泄，避免养分流失，提高堆肥成品质量。同时堆体渗滤液通常呈酸性或碱性，含腐殖酸、硫化物等腐蚀性物质。普通材料在酸碱环境中易老化、开裂，而耐酸碱防渗膜通过分子链三维网状结构及表面致密结晶层，可长期使用。堆肥或有机废弃物分解过程中会产生大量热量，堆体内部温度可达55-70℃。若防渗膜耐高温性能不足，可能因热变形导致密封失效。耐高温防渗膜可在-30℃至60℃环境中保持弹性模量变化幅度＜15%，适应堆体温度波动，本标准制定中防渗膜应选择具有防渗漏、耐酸碱、耐高温等特性，并铺设于堆体底部。

（3）通气管宜选用UPVC、PP等管材，管体上开孔，孔径不大于10 mm，间距不大于5 cm的依据

通气管选用UPVC、PP等管材，主要因其具备耐腐蚀、耐温、高机械强度及安装便捷等特性，可适应堆肥过程中酸碱环境、高温阶段及外部压力等复杂条件。管体开孔孔径不大于10mm、间距不大于5cm的设计，则基于防止堵塞、均匀布气、提升通气效率及避免通风短路的工艺需求，既能保障氧气快速扩散至堆体各部位以维持高温好氧发酵，又能控制温度与湿度、减少渗滤液产生，同时通过密集小孔增强结构稳定性，可延长高温期3-5天、提升有机物降解率20%-30%。因此，本标准制定中通气管应选用UPVC、PP等管材，管体上开孔，孔径不大于10 mm，间距不大于5 cm。

（4）覆盖膜具有防雨水、耐酸碱、耐高温、易透气等特性，铺设于堆体表面的依据

防雨水特性可避免外部水分渗入导致堆体含水率失衡，同时减少养分流失。耐酸碱性能确保膜材在堆肥产生的酸性或碱性渗滤液环境中长期稳定，避免腐蚀穿孔。耐高温特性可防止膜体熔化变形，维持密封性。易透气性则通过微孔结构实现气体交换，既保障氧气供应促进好氧发酵，又能排出二氧化碳、氨气等废气，同时阻隔病原菌和臭气扩散。因此本标准制定采用的覆盖膜具有防雨水、耐酸碱、耐高温、易透气等特性。

### 5. 堆肥工艺

标准内容：

7.1 工艺流程

粪污秸秆就地覆膜堆肥工艺流程包括原料预处理、覆膜发酵和臭气控制等环节。

理由及依据：

粪污秸秆就地覆膜堆肥工艺流程中，原料预处理通过粉碎增大物料表面积、调节碳氮比至13:1~40:1和含水率至50%~75%，为微生物繁殖创造条件。覆膜发酵采用防水透气膜材料构建微正压环境，结合强制通风保障氧气供应，并将55~65℃的高温期维持5-7天，从而杀灭病原菌。臭气控制则可减少厌氧环境产生臭气。本标准综合提升堆肥效率与环保性能。参考《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T 3442-2019）中5.1的工艺流程，本标准制定粪污秸秆就地覆膜堆肥工艺流程包括原料预处理、覆膜发酵和臭气控制等环节。

标准内容：

7.2 原料预处理

7.2.1 将畜禽粪便和秸秆等辅料混合均匀，混合后的物料含水率宜为45% ~ 65%。

7.2.2 发酵混合料堆成条垛形，堆宽1.0 m ~ 2 m，高0.8 m ~ 1.5 m，长度不限。

理由及依据：

（1）将畜禽粪便和秸秆等辅料混合均匀，混合后的物料含水率宜为45% ~ 65%的依据

畜禽粪便与秸秆等辅料混合时，将含水率控制在45%~65%能维持好氧微生物的最佳代谢活性，又可保障堆体孔隙率以实现高效通气与热量传递，确保高温阶段（55~65℃）持续7天以上以杀灭病原菌。同时参考《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T 3442-2019）5.2.1中“将畜禽粪便和秸秆等辅料混合均匀，混合后的物料含水率宜为45% ~ 65%”。因此，本标准制定将均匀混合后的物料含水率控制在45% ~ 65%。

（2）发酵混合料堆成条垛形，堆宽1.0 m ~ 2.0 m，高0.8 m ~ 1.5 m，长度不限的依据

覆膜堆肥作为自然通风供氧的微生物发酵方式，其条垛式堆体规格是决定发酵效率与无害化效果的关键参数，当堆体高度与宽度过低时，堆体热容量显著降低，保温性能大幅下降，微生物代谢产热快速散失，导致堆肥启动慢，腐熟效率低，同时无法达到无害化处理所需的高温条件，其规格的设定需兼顾发酵效率与实操可行性。各省农业农村厅、地方市场监督管理局等部门发布的现行标准为参数确定提供了核心依据。结合规模以下养殖场（户）人力翻堆、简易管护的实际场景，确定堆体高度0.8-1.5m、宽度1.0-2.0m。其中高度0.8-1.5 m 的设定，核心是保障堆体保温层的厚度，为堆体创造良好保温环境，避免因高度不足导致热量快速散失，确保堆体能够达到并维持 55℃以上的无害化杀菌温度，确保达到无害化效果，而宽度1.0-2.0 m 则能进一步优化堆体通风条件与热量留存效果，避免因宽度过窄导致发酵效率下降，兼顾了无害化处理要求与小规模作业的实操便利性。由于其堆体构型具有显著的几何关联，宽度与高度参数一旦确定，长度即可依据场地荷载条件、物料总处置量及翻堆作业预留空间进行匹配设定。因此，本标准要求中未对长度范围作出具体限定。

标准内容：

7.3 覆膜发酵

7.3.1堆体底部铺设通风管道，堆体表面铺设一层覆盖膜，发酵过程实现堆体无动力通风。

7.3.2发酵过程中宜利用铲车或翻抛机对堆体进行翻堆。

7.3.3 夏季覆膜发酵20 d后，春秋季覆膜发酵30 d后，冬季覆膜发酵60 d后，宜收起覆盖膜，进行后腐熟。

7.3.4 夏季总发酵时间不少于40 d，春秋季总发酵时间不少于60 d，冬季总发酵时间不少于90 d。

理由及依据：

（1）堆体底部铺设通风管道，堆体表面铺设一层覆盖膜，发酵过程实现堆体无动力通风的依据

利用堆体发酵产生的热量形成微正压与烟囱效应，驱动内部二氧化碳等气体通过防水透气膜逸出，同时外部空气经底部多孔管道被自然吸入，形成持续气流循环。覆盖膜与堆体间的空气层减少热量散失，透气率与管道结构匹配，确保堆内氧浓度稳定在5%-15%，满足好氧发酵需求。因此，本标准制定可实现低成本、高效稳定的无动力通风效果。

（2）发酵过程中宜利用铲车或翻抛机对堆体进行翻堆的依据

翻堆可打破堆体局部厌氧区域，通过机械扰动促进氧气均匀扩散，避免因供氧不足导致有机物降解效率下降和恶臭气体产生；同时翻堆能重新分配堆体温度场，防止局部过热抑制微生物活性，确保高温阶段持续7天以上以杀灭病原菌。此外，翻堆可混合不同降解阶段的物料，使易分解有机质与难分解物质充分接触，提升整体降解率，并避免秸秆等辅料结块影响孔隙率。

（3）夏季覆膜发酵20 d后，春秋季覆膜发酵30 d后，冬季覆膜发酵60 d后，宜收起覆盖膜，进行后腐熟的依据

夏季覆膜发酵20天、春秋季30天、冬季60天后收起覆盖膜进行后腐熟，是基于微生物代谢周期与季节性温度差异的调控。夏季高温加速有机物分解，20天可完成易降解物质降解和病原菌灭杀，收膜后通过后腐熟稳定养分。春秋季温和条件下需30天发酵确保堆体温度达50-60℃并维持有效灭菌期，后腐熟可进一步提升腐殖质含量。冬季低温需60天覆膜保温发酵以满足高温阶段需求，收膜后延长后腐熟时间弥补低温导致的分解不足。此操作依据堆体温度、外观气味及耗氧速率等腐熟度指标，通过季节性调整发酵周期，既避免过度发酵导致养分流失，又确保后腐熟阶段完成难分解物质转化和有害物质降解。

（4）夏季总发酵时间不少于40 d，春秋季总发酵时间不少于60 d，冬季总发酵时间不少于90 d的依据

夏季高温加速分解，但需维持50-60℃高温期10-15天，确保堆肥周期满足40天，从而使易降解物质转化，避免氮素挥发。春秋季温和条件下需60天完成难分解有机物的充分降解，平衡养分释放与固定。冬季低温则需90天通过延长周期弥补代谢速率下降，实现堆体升温与难分解物质缓慢转化，满足无害化标准。此外，不同季节的发酵周期均需确保堆体经历完整的“升温-高温-降温”过程，使外观呈黑褐色、耗氧速率稳定，最终产出总养分≥5%、有机质≥45%的优质有机肥。

标准内容：

7.4 臭气控制

7.4.1 堆肥区宜设置在养殖场区的下风向或侧风向处，与生产生活区保持20 m以上的隔离间距，满足防疫要求。

7.4.2 堆肥过程中通过调节C/N、含水率和堆体孔隙度等，确保堆体处于好氧或兼氧状态，减少臭气产生。

理由与依据：

（1）堆肥区宜设置在养殖场区的下风向或侧风向处，与生产生活区保持20 m以上的隔离间距，满足防疫要求的依据

堆肥区宜设置在养殖场下风向或侧风向且与生产生活区保持20米以上隔离间距，主要是基于防疫、环境安全及卫生防护。养殖场排放的病原微生物及寄生虫卵会随气流扩散，下风向或侧风向布局可避免堆肥区成为二次传播中转站，同时20米隔离间距能有效阻断病原通过飞沫、尘埃的直接传播。堆肥产生的臭气和粉尘若靠近生产生活区，会降低人员舒适度并可能引发呼吸道疾病，下风向布局可利用自然风压减少异味倒灌，20米间距则通过空气稀释降低污染物浓度至安全阈值以下。堆肥区可能吸引苍蝇、啮齿类等病媒生物，与养殖区保持20米以上距离可形成物理屏障，减少其向养殖舍的迁移，同时避免堆肥渗滤液污染地下水源或养殖用水。此外，该布局符合《畜禽规模养殖污染防治条例》及《动物防疫条件审查办法》中“堆肥设施与养殖场生活区距离≥20米”的强制性要求。

（2）堆肥过程中通过调节C/N、含水率和堆体孔隙度等，确保堆体处于好氧或兼氧状态，减少臭气产生的依据

堆肥过程中通过将碳氮比（C/N）控制在25-30:1、含水率维持在45%-65%、堆体孔隙度优化至35%-50%，可构建高效的好氧或兼氧环境。适宜的C/N比可避免微生物因碳过剩分解蛋白质产氨或氮过剩生成氮氧化物，含水率在此范围内保障氧气通过毛细作用扩散且不堵塞孔隙，孔隙度平衡氧气渗透与热量保留，三者协同可使堆体中心氧浓度稳定在2%-5%以上，抑制硫酸盐还原菌等厌氧菌活动，减少硫化氢、甲硫醇等臭气中间产物积累，同时促进有机物彻底分解为二氧化碳和水。

### 6. 堆肥产物

标准内容：

8.1 产物质量要求

堆肥产物应符合表1的要求。

表1 堆肥产物质量要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 种子发芽指数（GI），% | ≥ 70 |
| 蛔虫卵死亡率，% | ≥ 95 |
| 粪大肠菌群数，个/ g | ≤ 100 |
| 总砷（As）（以干基计），mg/kg | ≤ 15 |
| 总汞（Hg）（以干基计），mg/kg | ≤ 2 |
| 总铅（Pb）（以干基计），mg/kg | ≤ 50 |
| 总镉（Cd）（以干基计），mg/kg | ≤ 3 |
| 总铬（Cr）（以干基计），mg/kg | ≤ 150 |

理由及依据：

参考《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T 3442-2019）中堆肥产物质量要求，本标准选取了无害化指标和重金属限量指标。种子发芽指数≥70%可确保堆肥后的产物达到了无害化要求，无植物毒性，保障作物正常生长。蛔虫卵死亡率≥95%和粪大肠菌群数≤100个/g能有效防控生物污染，降低寄生虫和病原菌传播风险。对总砷、总汞、总铅、总镉、总铬等重金属的限量要求，可避免土壤重金属污染及通过食物链对人体健康的危害。

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

（一）试验验证的分析、综述报告

为确保本文件各项技术参数设置合理、切实可行、具备必要性，从实验室试验研究、中试验证、全国示范推广三个层次进行验证分析，具体如下：

1. 实验室规模试验验证

（1）辅料种类试验验证分析

试验过程以猪粪为主料，分别添加5%、10%、15%（基于湿重）玉米秸秆作为辅料进行覆膜堆肥，混合物料C/N为12~16，初始含水率为56%~64%，各处理物料总重为0.9~1 吨，设置成约长1.5 m、宽1 m、高0.8 m的长方体堆体，试验于2025年10月31日开始，至12月10日结束，历时40 d。

图7 覆膜堆肥实景图（a）及固体取样点位（b）、气体取样点位（c）

覆膜堆肥结果表明，纯猪粪处理在整个堆肥周期温度约为20 ℃左右，未达到50.0 ℃。添加5%、10%、15%秸秆最高温度分别为51.9、57.4、61.0 ℃，高温期时间持续10d，可达到《畜禽粪污无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）覆膜堆肥温度维持50 ℃以上不少于7 d的要求。另外，氧气含量与温度呈负相关。覆膜堆肥结束时，各处理pH、EC符合《有机肥料》（NY/T525-2021）标准，10%和15%秸秆可在40d内达到75%，符合标准中种子发芽指数≥70%的要求。

图8 不同辅料比例对覆膜堆肥温度（a）、氧气浓度（b）、pH（c）、NH4+-N（d）、EC（e）、GI（f）的影响

（2）辅料种类试验分析

堆肥物料以猪粪为主料，分别添加10%（基于湿重）玉米秸秆、甘蔗渣、烟末作为辅料进行覆膜堆肥，混合物料C/N为10~17，初始含水率为62%~68%，各处理物料总重为0.9 ~ 1 t，设置成约长1.5 m、宽1.0 m、高0.8 m的长方体堆体。试验过程同上。

图9 覆膜堆肥实景图

试验结果表明，对于不同辅料，烟末可使得覆膜堆肥温度保持在40~50 ℃。秸秆、甘蔗渣覆膜堆肥均在第3d达到50.0 ℃以上，高温期均持续10d，可达到《畜禽粪污无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）覆膜堆肥温度维持50℃以上不少于7 d的要求。各处理各点位O2含量变化趋势与温度相反。覆膜堆肥结束时，各处理pH、EC值均满足《有机肥料》（NY/T 525-2021）要求，不会对植物产生毒害作用。此外，秸秆、甘蔗渣、烟末处理的种子发芽指数可分别达到111.2%、104.0%、99.5%，均已达到腐熟标准。

图10不同辅料种类对覆膜堆肥过程的影响

其中：温度（a）、O2浓度（b）、pH（c）、NH4+-N（d）、EC（e）、GI（f）的影响

（3）辅料粒径试验验证分析

堆肥试验以猪粪为主料，添加10%（基于湿重）不同粒径的玉米秸秆作为辅料，秸秆粒径分别设置0~2、2~5、5~10 m进行覆膜堆肥，混合物料C/N为12~16，初始含水率为62%~68%，设置成约长1.5m、宽1.0 m、高1 m的长方体堆体。试验过程同上。

图11 覆膜堆肥实景图

覆膜堆肥结果表明，不同粒径秸秆处理分别在第4、3、3d达到50.0 ℃以上，最高温度分别为58.2、63.6、62.2 ℃，其中，2~5、5~10 cm秸秆粒径的处理高温期均持续10d，可达到《畜禽粪污无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）覆膜堆肥温度维持50.0 ℃以上不少于7 d的要求。不同处理各点位O2含量变化趋势与温度相反，2~5秸秆粒径处理可有效改善堆体结构，有利于O2扩散，氧气浓度更高。覆膜堆肥结束时，各处理pH、EC值、GI值均达到《有机肥料》（NY/T525-2021）中腐熟要求，其中，2~5 cm粒径的秸秆GI值更高（111.2%），腐熟性能更高。

图12 不同辅料对覆膜堆肥过程的影响

其中：温度（a）、氧气浓度（b）、pH（c）、NH4+-N（d）、EC（e）、GI（f）的影响

综上所述，相比于传统粪污覆膜堆肥方式（纯粪污就地覆膜堆肥），通过将猪粪与覆膜堆肥粒径<5 cm秸秆、甘蔗渣等辅料均匀混合，调节混合后的物料含水率为45%~70%，调整混合后的堆体体积在0.5 m3以上，堆体宽度为1.0 m~2.0 m、高度为0.8 m~1.5 m，在堆置40 d后，可有效改善堆体结构，促进氧气扩散，进而促进堆体快速升温、延长高温期持续时间，从而实现粪污快速腐熟，GI、pH、EC等理化指标达到《有机肥料》（NY/T 525-2021）标准。

2. 工程规模试验验证

（1）辅料种类试验验证分析

试验以奶牛粪便为主料，分别添加7.5%、15%、22.5%、30%（基于湿重）芦苇秸秆作为辅料进行覆膜堆肥，混合物料C/N为19 ~ 29，物料总重为4.3 ~ 8.8 t，设置成约长9 m、宽3 m、高1.5 m的条垛式堆体，试验于2025年11月14日开始，至2026年1月13日结束，历时60 d，于第25d翻堆。

图13 覆膜堆肥实景图（a）及取样点位俯视图（b）、侧面图（c）

结果表明，秸秆和锯末处理分别在第3 d、12 d达到50 ℃以上，且维持高温10 d以上。而熟料处理在整个堆肥期间的温度均＜ 50 ℃。各处理的种子发芽指数在堆置10 d后升至128%以上，但在第20d显著下降，随后逐渐上升。覆膜堆肥结束时，秸秆、锯末、熟料处理的GI分别为117%、122%、97%。堆置10 d后，各处理物料体积减量率和减重率分别为13% ~ 33%和19% ~ 40%，并且主要以水分蒸发散失为主，水分损失量占物料总损失量（湿基）的73% ~ 89%。覆膜堆肥结束时，各处理的蛔虫卵死亡率均为100%，高于《有机肥料》（NY/T 525-2021）的标准值（＞ 95%）。此外，秸秆和熟料处理的大肠菌群数满足标准值，锯末处理不满足。

表6 覆膜堆肥结束时无害化指标

| 项目 | 秸秆 | 锯末 | 熟料 | 标准值 | 参考文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛔虫卵死亡率（%） | 100 | 100 | 100 | ≥ 95 | NY/T 525-2021 |
| 粪大肠菌群数（个·g-1） | 23 | ＞1100 | ＜3.0 | ≤ 100 |  |

图14 不同辅料种类对覆膜堆肥温度（a）、GI（b）、体积减量率（c）和减重率（d）的影响

（2）辅料比例试验验证分析

试验过程以奶牛粪便为主料，分别添加7.5%、15%、22.5%、30%（基于湿重）芦苇秸秆作为辅料进行覆膜堆肥，混合物料C/N为19~29。试验过程同上。

图15 覆膜堆肥实景图

试验结果表明，升温速率会随秸秆添加比例的增大而加快，添加15%及以上秸秆的处理能够在4d内达到50 ℃以上，并维持高温期9~16 d。各处理GI值在前25d呈现先上升后下降的趋势。GI值第10 ~ 25 d显著下降，随后逐渐升高。覆膜堆肥结束时，7.5%、15%、22.5%和30%处理的GI值分别为96.0%、129.1%、116.5%、118.3%。堆体体积减量率在前10d增幅较大，与体积减量率相反，7.5%和15%处理在前10d减重率最大（24% ~ 31%）。各处理减重率在57% ~ 64%之间。各处理的蛔虫卵死亡率均为100%，高于《有机肥料》（NY/T 525-2021）的标准值（＞95%）。此外，7.5%、15%、22.5%处理大肠菌群数满足标准值要求，30%处理不满足。

表7 覆膜堆肥结束时无害化指标

| 项目 | 7.5% | 15% | 22.5% | 30% | 标准值 | 参考文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛔虫卵死亡率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | ≥ 95 | NY/T 525-2021 |
| 粪大肠菌群数（个·g-1） | 93 | 9.2 | 23 | 1100 | ≤ 100 |  |

图16 不同辅料比例对覆膜堆肥温度（a）、GI（b）、体积减量率（c）和减重率（d）的影响

（3）堆体规格试验验证分析

添加15%（基于湿重）芦苇秸秆作为辅料，分别设置0.5、1.0、1.5 m堆高进行堆肥。试验过程同上。

图17 覆膜堆肥实景图（a）及取样点位俯视图（b）、侧面图（c）

试验结果表明，各处理升温速度随着堆体高度增加而加快，以1米高处理维持高温时间最长，且各处理均维持60℃以上高温达10 d以上。覆膜堆肥结束时，各处理GI值均＞80%，符合有机肥腐熟标准，其中，以1.0米高堆体的GI值最高（124.1%）。堆置25 d后，各处理物料体积减量率和减重率分别为6% ~ 20%和38% ~ 42%，并且主要以水分蒸发散失为主，水分损失量占物料总损失量（湿基）的70% ~ 85%。覆膜堆肥结束时，各处理的蛔虫卵死亡率均为100%，高于《有机肥料》（NY/T 525-2021）的标准值（＞95%）。此外，1.0、1.5 m处理大肠菌群数均满足标准值，0.5 m处理不满足。

表8 覆膜堆肥结束时无害化指标

| 项目 | 0.5 m | 1.0 m | 1.5 m | 标准值 | 参考文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛔虫卵死亡率（%） | 100 | 100 | 100 | ≥ 95 | NY/T 525-2021 |
| 粪大肠菌群数（个·g-1） | 460 | 10 | 10 | ≤ 100 |  |

图18 不同堆高对覆膜堆肥温度（a）、GI（b）、体积减量率（c）和减重率（d）的影响

3. 开展了全国范围覆膜堆肥技术应用情况调研

（1）明确了全国范围内辅料可用性，为本文件技术参数提供理论依据

编制单位调研取证了全国各个典型气候区域辅料特性，探明了各种辅料的性质差异，例如玉米秸秆、甘蔗渣、园林废弃物有机质含量较高，烟末总氮含量较高，且玉米秸秆、甘蔗渣、烟末等具有合适的C/N。在此基础上，明确了辅料种类和添加量显著影响了覆膜堆肥过程的含水率和产品腐熟度，验证了本文件对辅料种类、含水率的规定。监测了多个区域覆膜堆肥工程，基于堆体性质分析与氧气动力模型的构建，探明了氧气扩散特征与堆体温度的关系，明确了确保氧气扩散是堆体温度上升的关键。为确保本文件各项参数设置合理、规范、具备实际意义，对工程验证过程多项物理化学参数进行相关性分析，并重点关注病原菌（无害化）与种子发芽指数（腐熟度），证实了病原菌与含水率呈显著正相关，与温度呈现显著负相关。种子发芽指率与含水率、挥发性固体、氨态氮含量呈显著负相关；在保障孔隙率供气体传输前提下，含水率调控是覆膜堆肥启动的关键，保证腐熟度提升和无害化处理效果。

图19 全国可利用辅料种类及其性质调研分析

图20 覆膜堆肥过程堆体各项理化性质重要性

（2）调研了多个采取本标准参数覆膜堆肥工艺的养殖场，进一步佐证了本标准的参数。

案例一：宁夏中卫市塞外奶牛养殖农民专业合作社牛粪覆膜堆肥工艺

该合作社位于宁夏回族自治区中卫市，主营奶牛养殖，此前采用的先螺旋挤压后脱水露天晾晒方式受市场需求影响大、粪污储存质量不稳定，因此选择覆膜堆肥工艺优化处理。其堆肥工艺为：以初始含水率约 60% 的奶牛粪为原料，包括向奶牛粪中添加 0.15%、0.27% （干重）菌剂和添加 10% 的腐熟物料（图21），堆置时长约30 d，后堆置成15m× 3m× 1.2m，进行覆膜堆肥。相较于原工艺，各覆膜堆肥工艺堆置至第 20 d时种子发芽指数均超过 100%（图22），实现堆肥腐熟度达标，其中添加菌剂的工艺腐熟效果更优，同时奶牛粪中的有机质与养分也得到了有效保留。

图21 塞外奶牛养殖农民专业合作社堆肥现场

图22 覆膜堆肥性能指标变化

案例二：宁夏西吉县兴隆镇西吉肉牛场牛粪覆膜堆肥工艺

该养牛场位于宁夏回族自治区固原市西吉县兴隆镇，养殖肉牛 270-280 头，因原有粪污处理方式效率低、资源化效果差，因此选择覆膜堆肥工艺优化处置。其覆膜堆肥工艺为：以含水率为68%肉牛粪为原料，在肉牛粪中添加 10% 糠醛渣或50%的腐熟堆肥，同时在堆体上覆盖土层，后堆置成5m× 2.5m× 1m的条垛堆（图23），堆置时长约 30 d，过程中搭配翻堆机辅助翻堆。最终该工艺实现堆肥高温期稳定维持 10 d以上，堆置至第 20 d时种子发芽指数超过 70%，腐熟度达标，同时覆盖土层的方式有效减少了氨气排放（图24），堆肥的腐殖化程度与养分稳定性也得到了提升。

图23 西吉县兴隆镇西吉肉牛场堆肥现场

图24 覆膜堆肥性能指标变化

案例三：宁夏中宁县中垦天宁牧业有限公司奶牛粪覆膜堆肥工艺

该公司位于宁夏回族自治区中宁县，主营奶牛养殖。为响应国家绿色农业发展要求，解决畜禽粪污带来的环境压力，实现粪污资源化利用，选择覆膜堆肥工艺进行处理。其覆膜堆肥工艺规格与参数为：堆体规格根据场地需求有 3m× 2m× 2m、3m× 1m× 1m、3m× 3m× 3m 等多种规格（图25），以初始含水率 71% 的奶牛粪为原料，同时设置菌剂与腐熟堆肥添加方案，包括添加0.05%、0.1%、0.15% 的复合菌剂，添加10%腐熟堆肥，堆置时长42 d，堆体采用膜覆盖处理，堆肥结束时所有处理的种子发芽指数均超过 80%，达到腐熟标准（图26）。

图25 宁夏中宁县中垦天宁牧业有限公司覆膜堆肥现场

图26 覆膜性能指标变化

案例四：甘肃省武威市凉州区陈氏养猪场猪粪覆膜堆肥工艺

该养猪场位于甘肃省武威市凉州区柏树镇，养殖规模为150头猪。为解决猪粪污的环境污染问题、实现粪污资源化利用，选择覆膜堆肥工艺进行处理。其覆膜堆肥工艺规格与参数为：堆体规格统一为2m× 1.5m× 1m 的堆体，按腐熟堆肥添加比例设 4 种处理形式（7.5%、15%、22.5%、30% 的腐熟堆肥添加量），以初始含水率70%的猪粪为原料，堆置时长约60 d，堆体做覆盖处理。堆肥期间，温度呈现先升后稳的趋势，各处理组温度峰值可达 60℃以上（图27）。最终可实现了堆肥的有效腐熟，不同腐熟堆肥添加比例的处理组均达成了稳定的粪污无害化与资源化效果。

图27 堆肥性能指标变化

案例五：云南省大理白族自治州牛粪覆膜堆肥工艺

云南顺丰洱海环保股份有限公司以洱海流域畜禽粪便、餐厨垃圾等有机废弃物资源化利用为核心业务。截至2025年，处理有机废弃物近400万吨，实现流域全覆盖。鉴于收集站点分布广泛，距离加工厂远，运输不便，导致处理成本增加。在收集站点，通过芦苇秸秆、腐熟物料等混合后，混合物料的含水率可控制在65%左右，堆体高度约3米，经10天发酵后堆体减量化程度可达30%以上，运输成本可降低28%以上，氮损失可减少32%以上。

图28 云南顺丰洱海环保股份有限公司覆膜堆肥现场

（二）技术经济论证

通过技术经济性分析，覆膜堆肥技术显著降低了粪污处理成本，工程规模验证结果显示，与传统工程规模堆肥相比，以条垛式为代表的简易覆膜堆肥技术，在经济效益上表现出显著优势。一方面，通过省略高成本环节实现极低的设施投入，无需建设发酵车间、曝气系统和密闭臭气处理装置，仅需简易硬化地面，采用简单通风管供氧，使单位投资成本较工程堆肥降低70%-90%。另一方面，覆膜堆肥处理主要为就地消纳，极大地减少了粪污集中收、储、运环节所产生的物流成本和能耗，且依赖自然过程的简单运行，无需持续鼓风能耗、专用菌剂添加与复杂维护，主要成本为周期性翻堆，使运行成本仅为工厂化堆肥工艺的20%-40%。具体经济效益主要取决于畜禽粪便是否需要采购和短距离运输。此外，合理的覆膜堆肥工艺可显著减少氮损失，增加有机物中养分固定到腐殖质中，提升了资源利用率。同时，该技术符合国内实际情况，无需依赖国际技术标准或进口设备，在经济性、可操作性方面具有显著优势，适合用于规模化推广。

（三）效益分析

1. 经济效益：覆膜堆肥技术通过减量化和资源化直接降低处理成本。与需要建设集中处理中心、购置专用设备的槽式堆肥、反应器堆肥等技术相比，覆膜堆肥技术通常只需在养殖场内或附近建设具有防雨、防渗功能的简易覆膜堆肥设，单位投资成本可降低70%-90%；同时，覆膜堆肥处理主要为就地消纳，极大地减少了粪污集中收、储、运环节所产生的物流成本和能耗，运行成本至多仅为工程堆肥的20%-40%。

2. 社会效益：技术推广促进了农牧业废弃物循环利用，改善了农村环境卫生，降低了粪污随意排放引发的公共卫生风险。覆膜堆肥后无害化指标保障了有机肥的安全性，间接提升了农田土壤健康与食品安全水平。

3. 生态效益：规范的覆膜堆肥过程有利于有机质的腐殖化，并有助于减少氮素以氨气等形式挥发性损失。编制组研究表明，合理的覆膜堆肥措施可减少氮损失30%以上，降低了农业面源污染风险，有助于保护水体生态。同时，覆膜堆肥过程通过高温杀灭病原菌，减少化学消毒剂使用，符合绿色农业发展趋势。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比及引用情况

本文件制定过程中未采用国际标准，国内目前已发布的相关标准有《畜禽粪便堆肥技术规范》等，但本标准与国内其他标准应用场景不同，与其他标准互为补充。

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

本文件制定过程中根据国内实际情况制定，未以国际标准为基础进行起草。

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本文件符合国家环保与畜禽粪污资源化利用的相关政策、法律法规和强制性国家标准要求，有利于现行法律法规和强制性标准的落实。在标准的编制过程中，部分条款直接引用自现行国家或行业标准写明的相关内容，属于原文引用，避免了二次引用和重复。因此，本文件的制定也符合目前我国对畜禽粪污资源化利用的技术标准规范，内容详实合理。

七、重大意见分歧的处理依据和结果

综合各方专家意见，没有重大分歧。

八、涉及专利的有关说明

经查，本文件不涉及专利和知识产权情况。

九、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本文件立项为推荐性标准，专家组建议作为推荐性标准制定，标准编写组没有异议。按照标准制定工作程序，同意以推荐性标准发布。本文件适用于畜禽养殖场（户）畜禽粪便的就地覆膜堆肥处理，对场地、工艺、无害化指标和记录等提出了要求，规范了畜禽粪便从产生到就地就近资源化利用的操作规范和相关的质量判断标准，对促进畜禽养殖粪污资源化利用具有重要的指导意义。

十、其他应当说明的事项

本文件属团体标准，旨在引导和推动我国农牧业实现种养循环、资源可持续，从而促进生态文明建设，符合乡村振兴、“碳中和、碳达峰”和可持续发展等国家重大战略要求，也是保障我国粮食安全的重要举措。编写人员进行了多次国内外专家的咨询，依据现有标准、研究结果和相关专家经验，对其中关键参数进行了确定。因此，本文件是合理、规范且符合未来发展要求的，可作为畜禽粪便就地覆膜堆肥过程各环节的技术参考。